Příloha č. 1

Specifikace rozsahu zakázky - Generální oprava hrotového soustruhu SV 18 RA/750

| * Specií | Specifikace rozsahu zakázky - vyplní uchazeč |  |
| --- | --- | --- |
| p.č | Požadavek | Nabídka - Splnění požadavku (vyplní uchazeč) |
| 1. | - kompletní demontáž stroje, broušení loží podélného posuvu, ruční zaškrabání vodících ploch podélného suportu, lícování dle protokolu přesnosti, broušení vodících ploch příčného suportu, ruční zaškrabání, lícování, výměna či oprava vodícího trapézového šroubu a matice příčného suportu, výměna či oprava a lícování vymezovacího klínu příčného suportu, ruční zaškrabání všech vodících ploch nožového suportu, lícovaní, výměna či oprava vodícího trapézového šroubu a matice nožového suportu, výměna a lícování vymezovacího klínu. | ANO-NE |
| 2. | - demontáž vřeteníku, výměna valivých ložisek uložení předlohových hřídelů řazení otáček a posuvů, výměna kluzných pouzder uložení vřetene, výměna axiálních ložisek, výměna či oprava ozubených kol převodů vřeteníku, výměna hnací ploché řemenice, výměna vřetene, výměna hnacího plochého řemene | ANO - NE |
| 3. | - demontáž závitové skříně (nortonka), výměna všech radiálních a axiálních ložisek, oprava pístového mazacího čerpadla, oprava kulisy řazení posuvů, výměna ozubených kol, výměna či oprava trapézového šroubu pro řezání závitů, výměna hnací tyče posuvů a spínací tyče otáček | ANO - NE |
| 4. | - demontáž převodové skříně řazení otáček, výměna všech radiálních ložisek, výměna pístového mazacího čerpadla, oprava kulisy řazeni převodových stupňů, výměna ozubených kol, výměna či oprava hnací ploché řemenice a řemenice náhonu motoru, vyčištění mazacího rozvodu | ANO - NE |
| 5. | - demontáž suportové skříně, vyčištění, výměna vodících pouzder a ložisek, výměna či oprava ozubených kol a pístového mazacího čerpadla | ANO - NE |
| 6. | - koník, ruční zaškrabání vodících ploch, lícování dle protokolu přesnosti, oprava pinoly | ANO-NE |
| 7. | - elektroinstalace, kompletní výměna komponentů a kabeláže, výměna stykačů, jističů, tepelných ochran, svorkovnic, vodičů, ovládacích prvků, . | ANO - NE |
| 8. | - lakování, nástřik stroje základní barvou, překytováni, přebroušení, nástřik stříkacím kytem, 2x olejovzdorný vrchní nátěr | ANO-NE |
| 9. | - oprava nebo výměna osvětlení stroje, oprava chlazení včetně čerpadla a potrubí, nové provozní náplně stroje, výměna veškerých plechových tabulek s parametry pro stanovení řezných podmínek, ovládání stroje a bezpečnostními pokyny | ANO - NE |
| 10. | - oprava původní nožové hlavy včetně šroubu | ANO - NE |
| 11. | 1 ks 3 čelisťového sklíčidla 0 160 včetně příruby s upnutím na vřeteno závitu | ANO - NE |
| 12. | - instalace číslicové indikace polohy od firmy Newall, kabeláž umístěna v krycím energetickém pásu | ANO-NE |
| 13. | - vystavení protokolu přesnosti, návod na obsluhu digitálního odměřování v českém jazyce | ANO - NE |

| 14. | - výměna všech štítků stroje | rANO - NE |
| --- | --- | --- |
| 15. | - elektrorevizní zpráva, upravená el. dokumentace | rANO - NE |
| 16. | - předání strojů a uvedení do provozu v místě plnění (SOŠ a SOU technické Třemošnice) | ANO - NE |
| 17. | - garantovaná záruční doba na opravu - min 12 měsíců | ANO-NE uveďte konkrétní hodnotu: |

* Uchazeč musí vyplnit všechny kolonky čímž potvrzuje splnění požadavků zadavatele. V případě

nevyplnění, či nesplnění některého z požadavků bude vyřazen. Vyplněný formulář bude součástí nabídky.