- Průvodní zpráva

A.1.1.	Identifikační údaje

- název stavby : VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY V K.Ú.

MARIÁNSKÉ RADČICE, ST.P.P.Č. 119, 132

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) :

k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 119, 132

Mariánské Radčice, č.p. 100

- předmět projektové dokumentace : izolace svislých obvodových stěn a základů, vodorovná izolace stěn injektážní metodou, sanace vnitřních stěn, obnova komunikací

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39, Chlumec

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- ing. Jindřich Janoušek, IČO : 62207296, Podkrušnohorská 2053, 436 01, Litvínov

- hlavní projektant :

ing. Jindřich Janoušek, registrační číslo ČKAIT 0101056

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

A.2.	Seznam vstupních podkladů

- požadavky investora

- zaměření skreslení stávajícího stavu

- průzkum objektu, kontrolní měření vlhkosti

A.3.	Údaje o území

- rozsah řešeného území :

Jedná se o provedení izolace svislých obvodových stěn, vodorovná izolace stěn injektážní metodou a sanace vnitřních stěn  administrativní budovy v k. ú. Mariánské Radčice na st.p. p.č. 119, 132.

st.p.p.č. 119 : zastavěná plocha - 248 m2

druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

majitel – Česká republika

právo hospodaření s majetkem státu - Palivový kombinát Ústí, státní

podnik, Hrbovická 2, 403 39,

Chlumec

st.p.p.č. 132 : zastavěná plocha - 206 m2

druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

majitel – Česká republika

právo hospodaření s majetkem státu - Palivový kombinát Ústí, státní

podnik, Hrbovická 2, 403 39,

Chlumec

Rovněž budou provedeny výkopové práce a po provedení hydroizolace obvodových konstrukcí i obnova komunikací na p.p.č. 524/2

p.p.č. 132 : zastavěná plocha – 142 167 m2

druh pozemku – ostatní plocha

způsob využití – manipulační plocha

majitel – Česká republika

právo hospodaření s majetkem státu - Palivový kombinát Ústí, státní

podnik, Hrbovická 2, 403 39,

Chlumec

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace. Památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) :

Není řešeno.

- údaje o odtokových poměrech :

Jedná se o stávající stavbu. Odvodnění objektu zachovává stávající řešení a není tímto projektem měněno. V případě zjištění drenážního systému podél suterénních stěn bude tento zachován a pročištěn.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejněprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací :

Stavební úpravy jsou v plném rozsahu v souladu s územně plánovací dokumentací

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území :

Obecné požadavky na využití území jsou splněny.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

Požadavky dotčených orgánů budou splněny – viz svazek E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- seznam výjimek a úlevových řešení :

bez výjimek a úlevových řešení

- seznam souvisejících a podmiňujících investic :

bez souvisejících a podmiňujících investic

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

k. ú. Mariánské Radčice na st.p. p.č. 119, 132, p.p.č. 524/3 (podrobně viz. výše)

A.4.	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby :

oprava a udržovací práce stávající stavby – provedení hydroizolace obvodových konstrukcí, sanace stěn 1. NP

- účel užívání :

Jedná se o administrativní objekt.

- trvalá nebo dočasná stavba :

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):

Není řešeno.

e)    údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb :

Jedná se o stávající stavbu – zachováno stávající řešení.

f)    údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů :

Požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

nejsou řešeny.

g)    seznam výjimek a úlevových řešení :

Není řešeno.

h)    navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.):

- Zastavěná plocha objektu na st.p.p.č. 119…………...…….….248,00 m2

- Obestavěný prostor objektu na st.p.p.č. 119………………….2976,0  m3

- Zastavěná plocha objektu na st.p.p.č. 132…………...…….….206,0 m2

- Obestavěný prostor objektu na st.p.p.č. 132………………….2472,0 m3

Počet pracovníků není tímto projektem měněn – zachováno stávající   řešení.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):

Jedná se o opravu a udržovací práce. Realizací těchto prací  nedojde ke zvýšení spotřeby médií a hmot. Provozem stavby vzniká běžný komunální odpad, který je skladován v přistavěných kontejnerech a dále pravidelně odvážen na skládku. Provozem stavby  nedochází  k vytváření emisí.

j)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

V době zpracování projektové dokumentace nebyl termín zahájení a ukončení stavebních prací  znám. Předpokládá se realizace v průběhu roku 2017/2018.

Realizace stavby je dělena na etapy dle ucelených pracovních celků:

- Výkopové práce, odstranění přilehlých komunikací

- Svislá izolace základů a suterénních stěn

- Zpětné zásypy výkopů, obnova komunikaci

- Aplikace vodorovné izolace stěn infůzní metodou, sanace vnitřních stěn

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu není členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

Podpisový list

Vypracoval :						Ing. Jindřich Janoušek

Zodpovědný. projektant :				..................................

Ing. Jindřich Janoušek

v Litvínově,  srpen 2017