- Souhrnná technická zpráva

B.1.	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku :

objekt ve kterém bude provedena sanace zdiva 1. NP a oprava hydroizolace spodní stavby se  nachází v  katastrálním území Mariánské Radčice na st.p.p.č. 119 a 132. Jedná se o administrativní budovu, která se nachází v uzavřeném areálu bývalé šachty Kohinoor. Výkopovými pracemi bude dotčen rovněž pozemek p.č. 524/3.

Vlastníkem objektu je Česká republika, s právem hospodaření s majetkem státu : Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39, Chlumec.

- výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:

Dne 11. 5. 2017 byla provedena prohlídka uvedeného objektu a byl posouzen stav fasády a vlhkostních poruch spodní části stavby. Prohlídka byla provedena za účasti projektanta ing. Jindřicha Janouška, technického zástupce  fy. Weber ing. Františka Juráka a zástupce investora p. Pavla Podešvy.

Vizuálně a poklepem byl dle dosahu z okolního terénu zjišťován stav omítky a zdiva. Jedná se o VC  jádrovou omítku s barevným nátěrem. V přední části fasády je obklad, na zadní fasádě byla až do výše cca 1,5 m naměřena vysoká vlhkost 8,5 – 13,1 % vlhkostních.

Teprve na základě detailní prohlídky z  lešení bude možno konstatovat přesný rozsah omítek k sejmutí až na nosné zdivo a k následným vysprávkám. Obkladové prvky budou odstraněny kompletně a zdivo bude srovnáno. Zároveň mohou být provedeny odtrhové zkoušky pro posouzení přídržnosti lepidla (použitého v systému ETICS) k podkladu.

V  místnostech interiéru 1.NP byla změřena vlhkost stěn a nejvyšší hodnoty zavlhčení zdiva byly zjištěny tam, kde jsou poruchy nejmarkantnější a kde vlhkostní mapy s korozí zdiva a omítek jsou ihned viditelné  Zde byly kontaktním elektrickým kapacitním vlhkoměrem naměřeny hodnoty 6,3 – 19,8 %, což je vlhkost velmi vysoká. Posouzení salinity zdiva na vzorcích nebylo provedeno.

Dle stavu obvodových konstrukcí je velmi pravděpodobné, že funkčnost hydroizolace svislých stěn je ve velmi špatném stavu. Dochází k trvalé vodní dotaci svislých konstrukcí a následně k degradaci zdiva a omítek.

Funkčnost izolace pod podlahou je sporná, podlaha se nebude vybourávat za účelem provedení nové izolace.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma :

Objekt se nenachází v oblasti ochranných a bezpečnostních pásem.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Objekt se nachází v poddolovaném území. Charakter stavebních úprav neovlivní stabilitu stávajících konstrukcí.

- vliv stavby na okolí stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území :

Prováděné stavební úpravy nebudou mít žádný negativní vliv na okolí stavby, ani odtokové poměry v území.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin :

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa (dočasné/trvalé) :

Nejsou žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkci lesa.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) :

Objekt je napojen na stávající asfaltovou komunikaci v uzavřeném průmyslovém areálu bývalého dolu KOHINOOR. Tato komunikace bude sloužit jako příjezdová v průběhu provádění stavebních úprav a udržovacích prací.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice :

Stavba nemá věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o objekt určený převážně k administrativním účelům. Účel ani kapacity funkčních jednotek nejsou tímto projektem měněny.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení :

Není tímto projektem měněno.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení :

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy a udržovací práce stávajícího objektu, které neovlivní vzhled objektu. Barevné řešení objektu je řešeno samostatným projektem zateplení obvodového pláště.

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4. 	Bezbariérové užívání stavby

Zachováno stávající řešení.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby  budou plněny veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy. Jedná se o stávající objekt – režim užívání objektu není tímto projektem měněn.

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

- stavební řešení :

Tato projektová dokumentace řeší provedení nové svislé hydroizolace obvodových stěn a základů. Současně bude zabráněno pronikání vlhkosti ze spodní stavby do zděných obvodových a středních stěn provedením izolace pomocí metody aplikace chemické injektážní clony ze silikonového mikroemulzního roztoku weber.tec 940.

Z důvodu možnosti provedení svislé hydroizolace obvodových stěn budou podél těchto stěn

provedeny svahované (příp. pažené) výkopy. Zároveň budou v tomto prostoru odstraněny veškeré konstrukce komunikací. Jedná se o asfaltové chodníky, asfaltovou silniční komunikaci, betonové okapové chodníčky a betonovou plochu. Tyto konstrukce budou odstraněny včetně navazujících betonových obrubníků. Po provedení svislé hydroizolace obvodových stěn budou veškeré komunikace obnoveny v rozsahu a skladby dle stávajícího stavu.

U severního štítu objektu bude z důvodu možnosti provedení výkopových prací odstraněna část oplocení. Tato bude po provedení hydroizolace a zpětných zásypů rovněž obnovena.

V interiérech bude provedena sanace povrchů obvodových a středních stěn v zóně vlhkosti (cca. do výše 1,0 – 1.5 m) sanačním systémem weber.san super + weber.san 600 (štuk).

Zateplení objektu je řešeno samostatným projektem. Zateplení bude „zataženo“ 500 mm pod úroveň stávajícího terénu a bude navazovat na navrhovanou hydroizolaci obvodových stěn a základů.

Přílohou této technické zprávy je návrh vlhkostní sanace a zateplení objektu zpracovaný zástupcem divize Weber, Saint-Globain Construction Products CZ a.s. Je doporučeno dodržet uvedené principy provedení kontaktního zateplení ETICS, především s ohledem na zateplení soklu a návaznost na hydroizolaci spodní stavby.

Sanace suterénu objektu na st.p.p.č. 119 nebyla investorem požadována.

- konstrukční a materiálové řešení :

svislá hydroizolace obvodových stěn a základů : asfaltové pasy SKLOBIT g 200 S40  2x

ochranná a drenážní vrstva : nopová fólie 8 mm s nakašírovanou geotextílií (např. GUTTABETA)

sanace stěn : weber.san super + weber.san 600 (štuk)

tlaková injektáž zděných stěn : silikonový mikroemulzní roztok weber.tec 940

případná oprava zdiva : plné cihly na MVC

omítky : cementové

- mechanická odolnost a stabilita :

Předmětnými stavebními úpravami nedojde ke ztrátě únosnosti, ani stability stávajících konstrukcí.

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- výpočet technických a technologických zařízení :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Nedojde ke změně stávajícího požárně   bezpečnostního řešení.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Provedené stavební úpravy a udržovací práce negativně neovlivní hygienické, pracovní a komunální prostředí stávajícího objektu.

Odpady

Podle schváleného zákona o odpadech je povinností původce odpadu zajistit jeho zneškodnění v případě, že není možné jeho další využití. Likvidace tuhého komunálního odpadu se předpokládá odvozem na skládku Celio firmou, která se zabývá svozem odpadu.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, likvidace odpadů)

Zásady řešení  parametrů stavby  nejsou navrženými opravami a udržovacími pracemi měněny.

Řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Realizace stavebních úprav a udržovacích prací neovlivní negativně okolí stavby.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikání radonu z podloží :

Jedná se o stávající stavbu – není řešeno.

- ochrana před bludnými proudy :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- ochrana před technickou seizmicitou :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- ochrana před hlukem :

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba realizovat dodateční úpravy ochrany před hlukem (hluk z vnějšího prostředí)

- protipovodňová opatření

Vzhledem k charakteru stavby a její poloze v průmyslovém areálu není řešeno.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury :

Jedná se o stávající objekt. Napojení objektu na technickou infrastrukturu zachovává stávající řešení.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky :

Jedná se o stávající objekt – zachováno stávající řešení.

B.4.	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Stávající dopravní řešení v dotčeném území bude zachováno a není tímto projektem měněno.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu :

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu zachovává stávající řešení. Objekt se nachází v uzavřeném průmyslovém areálu. Vnitřní komunikace uvnitř tohoto areálu slouží pro objekt jako obslužné.

- doprava v klidu :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- dopravní a cyklistické stezky :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- použité vegetační prvky :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- biotechnická opatření :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda :

Ovzduší

- Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší – stavba nemá bodové zdroje znečištění

- Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší – stavba nemá plošné zdroje znečištění

- Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší – stavba nemá liniové zdroje znečištění

Odpadní vody

Běžným provozem stavby vznikají odpadní splaškové vody, které jsou odváděny do vnitřního systému kanalizace – zachováno stávající řešení.

Dešťové vody jsou odváděny stávajícím systémem. Stavba nemá negativní vliv na   vodu. Podzemní voda nebude běžným provozem stavby dotčena.

Odpady

Podle schváleného zákona o odpadech je povinností původce odpadu zajistit jeho zneškodnění v případě, že není možné jeho další využití. Likvidace tuhého komunálního odpadu se předpokládá odvozem na skládku Celio firmou, která se zabývá svozem odpadu.

Součástí této projektové dokumentace je soupis odpadů vzniklých při realizaci stavby, jejich zatřídění s popisem jejich zneškodnění – viz. příloha této souhrnné technické zprávy - příloha č. 1 : Odpady

Půda

Stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Nemění typografii území, neohrožuje stabilitu okolního terénu a nemá erosivní účinky.

Hluk a vibrace

Stavba není zdrojem nadměrného hluku a vibrací.

Záření

Stavba nemá zdroje záření.

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině :

Stavba se nachází v uzavřeném průmyslovém areálu. Realizace předmětných oprav a udržovacích prací bude probíhat plně v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  Realizací nedojde k negativnímu vlivu na flóru a faunu v dotčeném území. Vzhledem k charakteru stavby (sanace spodní stavby) není vyžadován průzkum výskytu chráněných živočichů.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 :

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů :

Žádná ochranné a bezpečnostní pásma nejsou stanovena.

B.7. 	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Jedná se o ochranu osob před nadměrnými vlivy a zajištění mikroklimatu, který odpovídá pobytu osob.

Provoz neovlivní negativně životní prostředí v daném území

B.8. 	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění :

Pro potřeby stavby bude staveniště napojeno na rozvod vody a elektrické energie ze stávajícího objektu. Napojení bude provedeno za stávajícím elektroměrem a vodoměrem. Napojovací místa budou určena stavebníkem.

- odvodnění staveniště :

Případná podzemní voda z výkopů podél obvodových stěn bude odčerpávána.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Předmětný objekt se nachází  v uzavřeném průmyslovém areálu. Stávající komunikace v tomto areálu budou sloužit po dobu provádění stavebních úprav a udržovacích prací jako obslužné.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky :

Provádění stavby negativně neovlivní okolní stavby ani pozemky.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- maximální zábory na staveniště (dočasné/trvalé) :

V průběhu izolatérských prací suterénních stěn bude provedeno ohrazení výkopové jámy a zabezpečení proti pádu osob. Staveniště bude řádně označeno a vybaveno výstražnými tabulkami.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace :

Součástí této projektové dokumentace je soupis odpadů vzniklých při realizaci stavebních úprav a udržovacích prací, jejich zatřídění s popisem jejich zneškodnění – viz. příloha této souhrnné technické zprávy - příloha č. 1 : Odpady

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin :

Bude proveden svahovaný (příp. pažený) výkop podél stěn průčelí z důvodu možnosti provedení hydroizolace suterénních stěn. Během stavby bude zemina uložena v dostatečné vzdálenosti podél výkopových jam, příp. jiné deponii. Po provedení hydroizolace suterénní stěny bude zemina použita k zásypu.

- ochrana životního prostředí při výstavbě :

Životní prostředí nebude v důsledku realizace stavby negativně ovlivněno.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Seznam základních právních předpisů

- novela zákoníku práce  č. 365/2011

- zákon č. 225/2012 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při    práci a na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 68/2010 Sb., předpis 93/2012 Sb. Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné   způsobilosti

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 Sb

- vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu v platném znění

- Bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Bude dodržen zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění č. 91/1995 Sb.

- Bude dodržen zákon č. 246/2001 Sb., O požární prevenci

- Bourací práce budou prováděny v souladu s NV č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 1, část XII.

Provoz a používání strojů a technických zařízení

Stroje, které jsou ve stavebnictví používány, musí být používány k účelům a způsobem, pro který jsou technicky způsobilé. Ke stroji musí mít dodavatel stavebních prací návod výrobce (nebo prodejce). Tento návod musí být v českém jazyce a musí se týkat obsluhy a údržby stroje. Stroj může obsluhovat pouze kvalifikovaná osoba. Pracovník musí být fyzicky a duševně způsobilý stroj ovládat, musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a návodem. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení , je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým popř. světelným výstražným signálem.

Zemní práce

Investor (rozuměno stavebník, objednatel či dle smlouvy jeho technický zástupce) je povinen zjistit všechny inženýrské sítě a překážky (směrově i hloubkově). Rovněž před realizací je investor povinen písemně odevzdat a zhotovitel písemně převzít existenci (vyznačení) inženýrských sítí a překážek (písemně musí být potvrzeno, i když se na staveništi žádné sítě či překážky nenachází). Před vlastním započetím zemních prací musí odpovědný pracovník zajistit přesné vyznačení tras podzemních sítí či jiných překážek na terénu a druhem sítě a její hloubkou. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce (strojně i ručně), musí být prokazatelně seznámeni s těmito sítěmi jakož i s jejich ochrannými pásmy.

Pokud jsou prováděny výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se provádějí i jiné práce, je nutné, aby byly výkopy zajištěny proti pádu do výkopů. Zajištění lze provést v zásadě zakrytím výkopu nebo nebo ochranou u okraje výkopu. Pokud je zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, je vyhovující jednotyčové zábradlí výšky 1,1 m, nápadná překážka vysoká alespoň 0,6 m, nebo výkopek uložený v kyprém stavu alespoň do výše 0,9 m.

Přes výkopy hlubší než 0,5 m je povinnost, v rámci průchodnosti, zřídit přechody šířky nejméně 0,75 m. Na veřejných prostranstvích , bez ohledu na hloubku výkopu, musí být šířka min. 1,5 m. Pokud jde o zábradlí, pak u neveřejných prostranství (např. staveniště) do hloubky výkopu 1,5 m musíme vždy zhotovit oboustranné zábradlí výšky 1,1 m jednotyčové, u v výkopů hlubších než 1,5 m oboustranné zábradlí výšky 1,1 m dvoutyčové se zarážkou. Na veřejných místech musí být zábradlí oboustranné výšky 1,1 m dvoutyčové se zarážkou vždy.

Při provádění výkopů hlubších 1,3 m nesmí být prováděny osamoceně jedním pracovníkem. Z důvodu zajištění BOZ je doporučeno na práce nasadit alespoň dva pracovníky.

Zemní práce se nesmí provádět při současném strojním a ručním těžení, pokud se pracovník nachází blíže mechanizmu, než je tzv. nebezpečný dosah stroje (tj. maximální dosah stroje zvětšený o 2 m) a pokud nemá obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa pracovního výkonu.

Jedním z nejdůležitějších ustanovení je zabezpečit stěny výkopů před sesutím, a to buď svahováním, nebo pažením. Pažit se musí od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci , musí mít šířku nejméně 0,8 m. Při odstraňování pažení se začíná odspodu za stálého zasypávání výkopu. Do nezajištěného výkopu je zakázáno vstupovat.

Potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Potřeba koordinátora BOZP je posuzována s ohledem na splnění podmínek zvýšeného rizika dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  nebo zda stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006.

Překročení limitů dle zákona č. 309/2006 Sb. nemohlo být v této fázi projektové dokumentace prokázáno a bude upřesněno po výběru dodavatele stavby.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření :

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.):

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny :

V době zpracování projektové dokumentace nebyl termín zahájení a ukončení oprav a udržovacích prací znám. Předpokládá se realizace v průběhu roku 2017 - 2018.

- Dle § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. budou prováděny stavebním úřadem kontrolní   prohlídky rozestavěnosti stavby.

- Projektem je předepsán tento plán kontrol rozestavěnosti stavby:

- Výkopové práce, odstranění přilehlých komunikací  (termín cca. 3 týdny po zahájení stavby)

- Svislá izolace základů a suterénních stěn  (termín cca. 6 týdnů po zahájení stavby)

- Zpětné zásypy výkopů, obnova komunikaci (termín cca. 3. měsíc po zahájení stavby)

- Aplikace vodorovné izolace stěn infůzní metodou, sanace vnitřních stěn (termín cca. 4. měsíc po zahájení stavby)

- Kolaudační řízení (termín cca 4. měsíc po zahájení stavby)

Podpisový list

Vypracoval :						Ing. Jindřich Janoušek

Zodpovědný. projektant :				..................................

Ing. Jindřich Janoušek

v Litvínově,  srpen 2017