D 		Dokumentace objektů

D.1 	Dokumentace stavebního objektu SO.02 Zpevněné plochy

D2.0 Technická zpráva

Projektová dokumentace pro vydání společného rozhodnutí dle přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Akce:		Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěnín

Zak. č.: 	17 11 / 2022

Investor:    	Městys Vratěnín

Vypracoval:	Ing. arch. Miroslav Dvořák

Datum:		březen 2023

Obsah :

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva	3

a.	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	3

b.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	3

c.	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem	3

# Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva

### Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Kompozice tvarového řešení

Jedná se o návrh zpevněných ploch ve dvoře upravovaného objektu. Převážná většina ploch bude kryta šotolinovým povrchem. Část ploch v sousedství upravovaného objektu bude kryta betonovou zámkovou dlažbou na štěrkových vrstvách. Součástí bude i oplocení „soukromého dvorku“ bytu 1A v 1.NP. Plochy budou ohraničeny betonovými obrubníky v části u vyčleněného parkovacího stání přejezdnými.

Navržená ohradní zeď pro nádoby ve dvoře bude režné betonové zdivo.

Materiálové a barevné řešení

Materiálově budou povrchy šotolinové a z betonové zámkové dlažby. Oplocení bude drátěné poplastované v. cca 1,2 m v barvě tmavě zelené.

### Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- Zemní práce

Před započetím zemních prací musí být veškeré sítě technické infrastruktury, které by stavbou mohly být dotčeny, vytýčeny jejich správci. Jedná se především o práce spojené s prodloužením stávajících přípojek.

Další zemní práce jsou spojené s budováním zpevněných ploch.

- Svislé konstrukce

Obvodové stěny boxu na popelnice ve dvoře budou vyzděny z betonových tvárnic plotových na tl. 20 cm. Tyto tvárnice budou zality betonem 16/20 s vloženou výztuží z ocelových prutů.

### Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

Objektu se netýká.

Vypracoval:

Ing. arch. Miroslav Dvořák