Veslařská 97/56, 637 00 Brno

1.SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Předmětem zakázky je rekonstrukce střešního pláště na objektu ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 97/56, Brno-Jundrov, včetně souvisejících stavebních prací.  Jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou.

Jedná se o opravu stávající ploché nezateplené střechy pokryté asfaltovými pásy, které jsou na pokraji své životnosti. Oprava bude spočívat přetažením nového asfaltového pásu po celé ploše střechy na stávající podklad, bez zateplení, včetně souvisejících klempířských prací.

Celková koncepce opravy střešního pláště spočívá v doplnění nové hydroizolační vrstvy – asfaltového pásu, který je určený pro sanaci střešních asfaltových pásů s mikroventilací – zde je nutné dodržet technologický postup výrobce. Nová hydroizolační vrstva bude doplněna o podkladní asfaltovou penetraci. Střecha bude doplněna o nové střešní vpusti, náběhové klíny a nové hydroizolační manžety. Asfaltové pásy budou vytaženy na atiku a ukončeny novou ukončující lištou. Prostupy pro potrubí (ZTI) budou opláštěny voděodolnou překližkou tl.20 mm, která vytvoří „box“, který bude možné lépe hydroizolačně opracovat – bude přetřen asfaltovou penetrací a hydroizolační vrstva bude vytažená. Box bude přikotven ke stavící konstrukci, v horní části bude opatřen větracím komínkem.

V průběhu prací musí být respektován provoz městského úřadu a střecha musí být zajištěna proti zatečení v případě nepřiznivých klimatických podmínek.

Dne 17. 6. 2025 proběhne v 10.00 hod prohlídka místa stavby.

Součástí prací bude především:

- zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství (NN, voda i kanalizace stávající ve 2.NP),

- bourací práce – očištění stávajícího střešního pláště, demontáž komponent vč. hromosvodu,

- montáž nových prvků střešního pláště,

- montáž nového hydroizolačního pláště,

- zpětná montáž hromosvodu,

- související stavební práce,

- dokumentace skutečného provedení,

- likvidace odpadů, poplatky za skládku.

Zhotovitel předloží do nabídky harmonogram prací (období srpen– září 2025), členěný po týdnech. Tento harmonogram bude přílohou smlouvy a bude závazný.

Práce lze provádět PO-PÁ v čase od 7:00 do 18:00 hod.

2.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Splnění kvalifikačních profesních předpokladů dodavatel dokáže tím, že v nabídce předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke lhůtě pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklad o oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží doklad o autorizaci pro obor:

- Autorizovaný inženýr, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby.

vydané osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace:

a) Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dále doloží kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.

b) V případě, že osoba zajišťující dodavateli odbornou způsobilost není zaměstnancem dodavatele, doloží platnou smlouvu o zajištění této činnosti v rámci předmětné zakázky a kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.

Dodavatel doloží doklad odborné způsobilosti na úseku stavebních prací u osoby hlavního stavbyvedoucího:

- Vysokoškolské vzdělání v oboru Pozemních staveb formou kopie VŠ diplomu.

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Pravost a stáří dokladů:

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat po vybraném uchazeči předložení dokladů v originále, nebo úředně ověřené kopii.

3. REFERENCE – TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů:

- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven:

- nejméně jednou stavbou obdobného charakteru o finančním objemu nejméně                          500 tis. Kč bez DPH k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.