Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Nabíjecí stanice Linaplast

Minimální technické parametry

Minimální technické parametry

V levém sloupci je uveden minimální technický požadavek zadavatele. Pravý sloupec je určen pro vyplnění dodavatelem. V řádcích, kde je možné uvést číselnou hodnotu, dodavatel vyplní konkrétní hodnotu jím nabízené dodávky, která musí splnit minimální požadavek zadavatele obsažený v témže řádku v levém sloupci. Pokud není možné uvést číselnou hodnotu, dodavatel doplní „ano“, pokud minimální technický požadavek splňuje, případně „ne“, pokud jej nesplňuje.

| Minimální technický požadavek zadavatele | Nabízené plnění (doplní dodavatel) |
| --- | --- |
| Výkon nabíjecí stanice min. 150 kW a současné DC + DC nabíjení |  |
| Možnost navýšení výkonu na min. 225 kW |  |
| 2x DC nabíjecí bod min. 75 kW – 2x integrovaný nabíjecí kabel CCS Combo 2 400 A |  |
| Délka kabelů minimálně 4 m |  |
| Rozsah výstupního napětí DC: min 150 – 920 V DC |  |
| Maximální výstupní proud DC: min 300 A |  |
| Možnost rozšíření o další DC nabíjecí bod shodných nebo vyšších parametrů |  |
| Komunikační protokol OCPP 1.6 nebo vyšší |  |
| Měření spotřeby na DC rozhraní |  |
| Statistika nabíjení jednotlivých uživatelů do externího software |  |
| RFID identifikace uživatele/ čtečka karet |  |
| Vestavěný barevný displej a ovládací tlačítka |  |
| Vestavěné komunikační rozhraní Ethernet |  |
| Bateriové uložiště o kapacitě min. 15 kWh |  |
| Účinnost: min. 94% |  |
| Výkonový faktor/ účiník: min. 0,96 |  |
| Garantovaná provozní teplota: min. minus 30 stupňů Celsia až min. +55 stupňů Celsia |  |
| Kompaktní řešení – umístění výkonové elektroniky a výdejního stojanu v jednom celku |  |
| Nabíjecí stanice umožňuje nabíjení elektromobilů dostupných na evropském trhu |  |
| Záruka na dobíjecí stanici min. 36 měsíců |  |
| Záruka na baterii min. 60 měsíců (kapacita baterií neklesne pod 85% udávané kapacity) |  |