Technická specifikace dodávek:

„Obnova a doplnění stávajícího systému PA pro historickou budovu DFXŠ v Liberci“

I. Obecné informace

Z důvodů ukončení podpory a nedostupnosti náhradních dílů bude pořízena nová zvuková aparatura a nová instalace signálových cest, která částečně nahradí a doplní stávající systém PA.

- Od systému je požadován dostatečný výkon pro ozvučení vnitřního audiotoria s kapacitou až pro 550 diváků.

- PA se bude skládat ze dvou subbasů, dvou hlavních širokopásmových reproboxů pro pokrytí přízemí a 1. balkonu, dvou širokopásmových reproboxů pro pokrytí druhého a třetího balkonu a celkem šesti zpožďovaných reproboxů pro zvukové dovykrytí prostoru v předních řadách v přízemí, prostoru pod balkonem v přízemí hlediště a v prostoru 1. balkonu. Zadavatel požaduje, aby nový systém komunikoval se stávajícím processingem a loudspeaker nástrojem Galileo Galaxy 408 a monitoring systému v souvisejícím softwaru. Celý systém musí komunikovat přes AVB Milan.

- Nové hlavní reproboxy budou zavěšeny na nové výložníky, které budou ukotveny na stávající výložníky umístěné v portálu u jeviště. Nově budou umístěny na každé straně nad přední hranou jeviště dva výložníky pro umístění vykrývacích reproboxů pro přední řady v přízemí. Výložníky pro umístění horních reproboxů, které vykrývají druhý a třetí balkon budou nahrazeny novými.

Celkem 6 kusů.

- Součástí dodávky zvukové aparatury, budou výrobcem garantované držáky ke všem reproboxům. Celkem 10 kusů, kromě subbasů, které budou umístěny na zemi v kapsách nad lóžemi.

- Součástí dodávky bude elektroinstalační materiál včetně instalačních prací a potřebných zařízení pro správnou funkčnost systému.

- Po skončení instalace je požadováno finální zvukové odladění systému, včetně měření a uložení nastavení do stávajícího řídícího systému Galileo Galaxy 408.

- Všechny reproboxy (kromě subbasů), které budou umístěny v pohledové pozici ze strany diváků, musí být dodány v barvě odpovídající použitým barvám na portálech a stěnách hlediště historického divadla.

II. Technická specifikace

Požadované technické parametry PA reproboxů:

| Subbasy: Celkový počet 2 kusy |  |
| --- | --- |
| Frekvenční rozsah (Provozní): Frekvenční odezva: Fázová odezva: Maximální lineární hladiny zvuku: Převodníky: | 20Hz - 125 Hz (-10dB) 23 Hz - 105 Hz (+4dB) 28 Hz - 110 Hz ±30° 136 dBZpk, 125 dBZ 21 palcový měnič 4Ω |
| Rozměry max: | Šířka: 133 cm |
|  | Výška: 70 cm Hloubka: 63 cm |
| Váha max: Kryt: Ochranná mřížka: Napájení: Max el. příkon: Analogový audio vstup: Digitální audio vstup: Digitální formát: Vzdálený monitoring: Vyžadované možnosti zpracování: | 90 Kg Vícevrstvý dřevěný materiál, nejlépe z břízy, s černou povrchovou úpravou. Práškově lakovaná, ražená ocel. Střídavý proud 200V - 240V, 50 Hz 2400 W v náběhu <1 sekundy 800 W dlouhodobý nepřetržitý XLR 3 pin, vstup (samice) s výstupem (samec) 2x etherCON AVB, Milan certified, AES67, SMPTE 2110 Přes ethernetový port. Možnost zobrazení v softwaru. Možnost zpracování signálu naším procesorem GALAXY 408 v reproduktoru. 10 pásmový parametrický ekvalizér. Polarita. Zpoždění. Zesílení. Ztlumení. HP a LP filtry. |
| Hlavní ozvučovací reproboxy (širopásmové): Celkový počet 4 kusy Frekvenční rozsah (Provozní): Frekvenční odezva: Fázová odezva: Maximální lineární hladina zvuku: Převodníky: | 55 Hz - 19,5 kHz 56 Hz - 19 kHz (+4dB) 90 Hz - 19,5 kHz ±45° 132,5 dB 2x 8 palcový měnič 4Ω 1x 3 palcový membránový kompresní měnič 8Ω |
| Rozměry max: | Šířka: 32 cm |
|  | Výška: 57 cm Hloubka: 36 cm |
| Váha max: Kryt: Ochranná mřížka: Napájení: Max el. příkon: Analogový audio vstup: Digitální audio vstup: Digitální formát: Vzdálený monitoring: Vyžadované možnosti zpracování: | 24 Kg Vícevrstvý dřevěný materiál, nejlépe z břízy, s barevnou povrchovou úpravou odpovídající materiálům použitým k výzdobě hlediště a portálů. Práškově lakovaná, ražená ocel. Střídavý proud 200V - 240V, 50 Hz 1950 W XLR 3 pin, vstup (samice) s výstupem (samec) 2x etherCON AVB, Milan certified, AES67, SMPTE 2110 Přes ethernetový port. Možnost zobrazení v softwaru. Možnost zpracování signálu procesorem zadavatele GALAXY 408 v reproduktoru. 10 pásmový parametrický ekvalizér. Polarita. Zpoždění. Zesílení. Ztlumení. HP a LP filtry. |
| Zpožďovací vykrývací reproboxy: Celkový počet 6 kusů Frekvenční rozsah (Provozní): | 60 Hz - 18 kHz |
| Frekvenční odezva: | 65 Hz - 17,5 kHz |
| Fázová odezva: | 95 Hz - 18 kHz ±45° |
| Maximální lineární hladina zvuku: Převodníky: Rozměry max: | 127 dB 2x 5 palcový měnič 6Ω 1x 2 palcový membránový, kompresní, otočný měnič 8Ω Šířka: 19 cm Výška: 49 cm |
|  | Hloubka: 22 cm |
| Váha max: | 13 Kg |
| Napájení: Digitální audio vstup: Digitální formát: Vzdálený monitoring: | Střídavý proud 230V 50Hz, konektor powerCON etherCON AVB, Milan certified Přes ethernetový port. Možnost zobrazení v softwaru. Možnost zpracování signálu procesorem zadavatele GALAXY 408 v reproduktoru. |
| Kryt: | Vícevrstvý dřevěný materiál, nejlépe z břízy, s barevnou povrchovou úpravou odpovídající materiálům použitým k výzdobě hlediště a portálů. |

III. Seznam požadavků a celkové konfigurace

- Subbas: 2x v základní barevné verzi digitálně komunikující s dosavadním zvukovým procesorem

Galaxy 408.

- Hlavní širokopásmové reproboxy: 4x v barvě odpovídající interiéru hlediště včetně závěsů, digitálně komunikující s dosavadním zvukovým procesorem Galaxy 408.

- Dokrývací zpožďovací reproboxy: 6x zvukově vykrývající přízemí a 1. balkon v barvě odpovídající barvě interiéru historické budovy DFXŠ, digitálně komunikující s dosavadním zvukovým procesorem Galaxy 408.

- Instalační materiál včetně signálových a elektro kabelů, krycích lišt, switche a zásuvek přípojných míst.

- Instalační práce včetně výroby a instalace 10 kusů závěsů pro reproboxy a 6 kusů výložníků na míru, dle dispozic hlediště divadla.

- Příprava projektu včetně návrhu řešení ozvučení.

- Finální měření a nastavení systému pro akustické podmínky hlediště.

- Předání a zaučení odpovědných pracovníků DFXŠ.

Petr Čermák

vedoucí zvukař DFXŠ

cermak@saldovo-divadlo.cz

tel. 722 032 556

V Liberci 13. května 2026