Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Traktor s čelním nakladačem

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Výkon motoru 100 kw až 150 kw |  |
| Čtyř válcový naftový motor |  |
| Objem motoru maximálně 4500 cm3 |  |
| Bezestupňová převodovka o max. rychlosti 40 km/hod |  |
| Ovládání převodovky joystickem na loketní opěrce vč. tempomatu |  |
| Loketní opěrka součástí sedadla řidiče |  |
| Předehřev motoru |  |
| Pohon 4x4 připojitelný při zatížení |  |
| 3 páry vnějších hydraulických okruhů vzadu |  |
| Vývodová hřídel bez vazby na pojezd |  |
| Hydraulické čerpadlo s minimálním průtokem 105 l/min. |  |
| Přední tříbodový závěs kat.2,jeden přední hydraulický okruh |  |
| Zadní tříbodový závěs kat.3 a vývodová hřídel |  |
| Automatické etážové spojovací zařízení s čepem 38 mm |  |
| Čelní nakladač s odpružením a výškou zdvihu v čepu lopaty min. 4,00m |  |
| Průběžná nosnost nakladače min. 1900 kg |  |
| Čelní nakladač odnímatelný s multispojkou |  |
| Tři funkce hydraulického nakladače |  |
| Kleště na kulatinu s přidržovačem |  |
| Manuální zajištění nářadí |  |
| Ochranná konstrukce dle norem OPS, FOPS kolem kabiny |  |
| Ochrana vany traktoru |  |
| Odpružená kabina mechanicky s automatickou klimatizací a sedačkou spolujezdce |  |
| Vyhřívané sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením |  |
| Zadní okno s vyhříváním, stěračem a ostřikovačem |  |
| Rádio MP3, Bluetooth |  |
| Jednodílné okno na pravé straně kabiny, nástupní dveře vlevo, 5ti sloupková kabina |  |
| Objem palivové nádrže (litry)min:200 |  |
| Objem nádrže ADBLUE ( litry) min. 20 |  |
| Oddělená náplň hydrauliky a převodovky |  |
| Celková šíře traktoru maximálně 2350 mm |  |
| Zpětné vedení hydraulického oleje přes filtr |  |
| Výstražná led rampa u osvětlení SPZ o délce min. 80 cm |  |
| Ovládání ramen, VH a okruhu na blatníku, oboustranně |  |
| Závaží do obou zadních kol min. 250 kg/1 kolo (celkem 500 kg) |  |
| Závaží do předních ramen, odnímatelné, min. 400 kg |  |
| Brzdy-vzduchové, dvouokruhové včetně kompresoru |  |
| Traktor tovární výroby, dodaný výrobcem nebo akreditovaným dodavatelem daného výrobce |  |
| Stroj bude splňovat certifikaci podle platných právních předpisů |  |
| Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ |  |
| Součástí dodávky bude výbava traktoru dle legislativních požadavků ČR |  |
| Cena vozidla ....... Kč bez DPH |  |

Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |