Příloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku

Traktor speciální úzkorozchodný pro vinice

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:            		Nové Vinařství, a.s.

Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín

Právní forma:                  akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:     oddíl B, vložka  3425 vedená u Krajského soudu v Brně

Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, místopředseda představenstva

IČ:             63992370

DIČ:          CZ63992370

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:          566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:        566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

Traktor speciální úzkorozchodný pro vinice

# Předmět dodávky

Traktor speciální úzkorozchodný pro vinice

# Základní požadavky na technické řešení

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| motor diesel 3,4l/4v, Tier 3B |  |  |
| výkon nim. 105 k |  |  |
| svislý výfuk |  |  |
| palivová nádrž min. 104 l |  |  |
| převodovka 24/12 PowerShuttle+Speedshift |  |  |
| elektr./hydraulická uzávěrka diferenciálu |  |  |
| max. rychlost min. 40km/hod |  |  |
| 5 externích hydr.ventilů, 3vzadu, 2uprostřed |  |  |
| otevřený okruh hydrauliky min. 95l/min |  |  |
| 4WD přední poháněná náprava |  |  |
| snímač úhlu řízení |  |  |
| vývodová hřídel 540/750 ot./min |  |  |
| vzduchové brzdy dvouokruhové |  |  |
| spodní táhla kat.2 s vyměň. Kul. Vložkami |  |  |
| zadní tříbodový závěs nosnost min. 2,5t |  |  |
| přední tříbodový závěs nosnost nim. 1,65t |  |  |
| výškově stavitelný závěs s ručně zajišť. Čepem |  |  |
| pneu 280/70R18 - 380/70R28 |  |  |
| klimatizace |  |  |
| 3D nastavitelný sloupek řízení |  |  |
| vnější zpětné zrcátko |  |  |
| stěrač zadního skla s ostřikovačem |  |  |
| vzduchem odpružené sedadlo |  |  |
| rádio s přehrávačem CD |  |  |
| bezpečnostní maják |  |  |
| 2 pracovní reflektory vpředu a vzadu na střeše kabiny |  |  |
| hlavní vypínač baterií |  |  |
| šířka stroje nim.1300 mm max. 1500 mm |  |  |
| výška kabiny max. 1720 mm |  |  |
| délka stroje max 3985 mm |  |  |
| čelní nakladač nosnost min. 1240 kg |  |  |
| paletizační vidle |  |  |
| universální lopata |  |  |

Ve Velkém Meziříčí 10.12.2020