Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Speciální samosběrný zametací stroj určený pro úklid zejména městských veřejných prostranství, silnic, cest a chodníků.

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Motor |  |
| Palivo: Diesel | Palivo: Diesel |
| Emisní norma: min. EURO 5 | Emisní norma: min. EURO 5 |
| Výkon min. 110 kW max. 130 kW při 2700 ot./min. | Výkon: min. 110 kW max.130 kW při 2700 ot./min |
| Nápravy |  |
| 1.Přední řiditelná náprava s minimálním natočením kol o 60o. 2. Zadavatel připouští alternativně natáčení obou náprav (přední, zadní). V případě natáčení obou náprav je přípustný nižší úhel natočení předních kol než 60o. V obou případech však musí nabízený stroj splňovat následující požadavek: Stroj musí být schopen zvládnout za jízdy otočení do protisměru na komunikaci mezi obrubníky vzdálenými max. 5200 mm | 1.Přední řiditelná náprava s minimálním natočením kol o 60o 2. Zadavatel připouští alternativně natáčení obou náprav (přední, zadní). V případě natáčení obou náprav je přípustný nižší úhel natočení předních kol než 60o. V obou případech však musí nabízený stroj splňovat následující požadavek: Stroj musí být schopen zvládnout za jízdy otočení do protisměru na komunikaci mezi obrubníky vzdálenými max. 5200 mm |
| Zdvojená kola na zadní nápravě. Zadavatel připouští možnost i nezdvojeného kola (jednomontáž) na zadní nápravě za předpokladu, že to konstrukční řešení a celková hmotnost stroje umožňuje. | Zdvojená kola na zadní nápravě. Zadavatel připouští možnost i nezdvojeného kola (jednomontáž) na zadní nápravě za předpokladu, že to konstrukční řešení a celková hmotnost nabízeného stroje umožňuje. |
| Pohon |  |
| Hydrostatický bezstupňový pohon | Hydrostatický bezstupňový pohon |
| Řízení |  |
| Pravostranné, hydrostatické řízení | Pravostranné, hydrostatické řízení |
| Brzdy |  |
| Přední brzy hydraulické | Přední brzy hydraulické |
| Ruční brzda | Ruční brzda |
| Zadní brzděná náprava | Zadní brzděná náprava |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Dvoumístná odhlučněná čelní kabina | Dvoumístná odhlučněná čelní kabina |
| Topení s ventilátorem a filtry | Topení s ventilátorem a filtry |
| Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče | Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče |
| Výškově stavitelný volant | Výškově stavitelný volant |
| Multifunkční zařízení s ovládáním kartáčů a pojezdu | Multifunkční zařízení s ovládáním kartáčů a pojezdu |
| Průhledové okénko v podlaze s výhledem na sací hubici | Průhledové okénko v podlaze s výhledem na sací hubici |
| Klimatizace | Klimatizace |

| Hydraulika |  |
| --- | --- |
| Chladič hydraulického oleje | Chladič hydraulického oleje |
| Přední hydraulika pro přídavná zařízení (třetí kartáč) | Přední hydraulika pro přídavná zařízení (třetí kartáč) |

| Odsávání |  |
| --- | --- |
| Systém sání umožňuje snížení prašnosti (PM10) o 95 % | Systém sání umožňuje snížení prašnosti (PM10) o 95 % |
| Přístup k odsávací hubici při odstraňování větví či nadrozměrných nečistot | Přístup k odsávací hubici při odstraňování větví či nadrozměrných nečistot |
| Sací výkon ventilátoru minimálně 13000 m3/h - maximum není omezeno | Sací výkon ventilátoru minimálně 13000 m3/h |
| Plynulá regulace výkonu ventilátoru | Plynulá regulace výkonu ventilátoru |

| Zásobník |  |
| --- | --- |
| Nerezový, objem minimálně 3500 l max. 5000 l | Nerezový, objem minimálně 3500 l, max. 5000 l |
| Hydraulicky výklopný vzad do výše minimálně 850 mm, max. 1 500 mm | Hydraulicky výklopný vzad do výše minimálně 850 mm, max. 1500 mm |
| Stroj bude vybaven hadicí s ramenem pro ruční odsávání listí a jiných nečistot, s možností vysávání kanálových vpustí | Stroj bude vybaven hadicí s ramenem pro ruční odsávání listí a jiných nečistot, s možností vysávání kanálových vpustí |

| Nádrž na vodu |  |
| --- | --- |
| Objem minimálně 450l, max. 1000 l | Objem minimálně 450l, max. 1000 l |
| Systém recyklace skrápěcí vody | Systém recyklace skrápěcí vody |

| Kartáče |  |
| --- | --- |
| Tři kartáče umístěny v přední části stroje | Tři kartáče umístěny v přední části stroje |
| Plynulé ovládání otáček kartáčů | Plynulé ovládání otáček kartáčů |
| Stranové nastavení 2 kartáčů po vodící liště | Stranové nastavení 2 kartáčů po vodící liště |
| Hydraulický systém pro zvedávání sací hubice (pro snadný přejezd přes překážku) | Hydraulický systém pro zvedávání sací hubice (pro snadný přejezd přes překážku) |
| Průměr 2 přimetacích kartáčů minimálně 900 mm, max. neomezeno | Průměr 2 přimetacích kartáčů minimálně 900 mm, max. neomezeno |
| Třetí přídavný agresivní kartáč s dostatečnou razancí pro odstranění nánosů | Třetí přídavný agresivní kartáč s dostatečnou razancí pro odstranění nánosů |

| Nástavby |  |
| --- | --- |
| Sací hadice o minimálním průměru 200 mm, max. 350 mm uchycená na otočné konzoly | Sací hadice o minimálním průměru 200 mm, max. 350 mm uchycená na otočné konzoly |
| Vysokotlaké čerpadlo s hadicí a pistolí | Vysokotlaké čerpadlo s hadicí a pistolí |
| Zařízení pro skrápění zametaných ploch (Nízkotlaká skrápěcí lišta) | Zařízení pro skrápění zametaných ploch (Nízkotlaká skrápěcí lišta) |

| Příslušenství |  |
| --- | --- |
| Maják | Maják |
| Brašna s nářadím, mazacím lisem apod. | Brašna s nářadím, mazacím lisem apod. |
| Návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní kniha | Návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní kniha |
| Náhradní kartáče: 8 sad výměnných svazků materiál plast 8 sad výměnných svazků materiál ocel včetně upínacích prvků | Náhradní kartáče: 8 sad výměnných svazků materiál plast 8 sad výměnných svazků materiál ocel včetně upínacích prvků |

| Další požadované parametry stroje |  |
| --- | --- |
| Délka stroje s čelním kartáčem: max. 560 cm | Délka stroje s čelním kartáčem: max. 560 cm |
| Šířka stroje: max. 200 cm | Šířka stroje: max. 200 cm |
| Výška stroje: max. 250 cm | Výška stroje: max. 250 cm |
| Celková hmotnost: max. 12 000 kg | Celková hmotnost: max. 12 000 kg |
| Užitečná hmotnost: min. 4 800 kg, max. dle celkové hmotnosti stroje | Užitečná hmotnost: min. 4 800 kg, max. dle celkové hmotnosti stroje |

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |