Technická specifikace k doplnění

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

„Modernizace kompostárny města Choceň – překopávač“

Účastník

Název:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

- Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění 
tj. doprava zboží/vybavení do místa plnění, školení pracovníků apod.

- Dodané zboží/vybavení musí být nové, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem, platných předpisů a norem pro tyto produkty.

Překopávač kompostu

| Popis parametru | Specifikace parametru/ (požadavek zadavatele) | Specifikace dodavatele/ (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Tažený traktorový překopávač kompostu s vlastním kolovým podvozkem |  |  |
| Kompatibilní s traktorem o výkonu (hp) | min. 90 | ANO / NE |
| Hmotnost stroje bez náplní (t) | min. 4 | ANO / NE |
| Šířka stroje v transportní poloze (mm) | max. 2 500 | ANO / NE |
| Šířka stroje v pracovní poloze (mm) | min. 5 000 | ANO / NE |
| Šířka stroje mezi středy předních deflektorů (mm) | min. 3 200 | ANO / NE |
| Výška zakládky (mm) | min. 2 000 | ANO / NE |
| Průřez základky (m2) | min. 4,8 | ANO / NE |
| Hydraulicky ovládané zvedání stroje v pracovní pozici (mm) | min. 500 | ANO / NE |
| Délka rotoru (mm) | min. 3 000 | ANO / NE |
| Průměr rotoru (mm) | min. 600 | ANO / NE |
| Průměr rotoru včetně pracovních lopatek (mm) | min. 1 000 | ANO / NE |
| Síla stěny rotoru (mm) | min. 8 | ANO / NE |
| Počet lopatek (ks) | min. 28 | ANO/NE |
| Náhradní sada lopatek (ks) | min. 28 | ANO / NE |
| Závěs oko typ DIN (mm) | 40 | ANO / NE |
| Šířka transportního kola (mm) | min. 380 | ANO / NE |
| Šířka pracovního kola (mm) | min. 335 | ANO / NE |
| Typ pohonu | od vývodové hřídele traktoru | ANO / NE |
| Převodovka rotoru | hydraulická | ANO / NE |
| Zadní deflektor | hydraulicky ovládaný | ANO / NE |
| Přední clona | gumová | ANO / NE |
| Pohyb stroje pomocí | pracovních kol s hydro pohony | ANO / NE |
| Ovládání překopávače | pomocí joysticku | ANO / NE |
| Mazání překopávače | centrální | ANO / NE |
| Návody | v českém jazyce | ANO / NE |
| Zaškolení obsluhy v místě fyzické realizace (Choceň – kompostárna. Vysokomýtská ul., 565 01 Choceň, parc. č. 1755/1 v k.ú. a obci Choceň), zaškolení obsluhy bude jak teoretické i praktické - (osob) | min. čtyři osoby zadavatele | ANO / NE |

Uvedené požadavky na provedení, výbavu a parametry jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry, než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit požadavky zadavatele na maximální hodnoty plnění, pokud jsou stanoveny.

Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími nebo nižšími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku vyřadit a účastníka následně vyloučit.

V ………..… dne………..

……………………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka