Parametry Universálního nosiče nářadí s příslušenstvím

!!! ÚČASTNÍK DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE !!!

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Účastník vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole účastník nevyplňuje!

| PARAMETRY | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Vozidlo / Universální nosič nářadí s hákovým kontejnerovým nosičem |  |  |  |
| Podvozek: |  |  |  |
| Trvalým pohon 4x4 s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu |  |  |  |
| Vozidlo kategorie SS, celková hmotnost min 7,5t |  | t |  |
| Rozvor podvozku 2700 – 2900 mm |  | mm |  |
| Šířka podvozku max. 1700 mm (bez zrcátek) |  | mm |  |
| Vznětový motor, šestiválec, zdvihový objem motoru min. 4000 cm3 |  | cm3 |  |
| Výkonu min. 110 kW |  | kW |  |
| Kroutící moment motoru min 480 Nm |  | Nm |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |  |  |
| Emisní norma motoru Euro 6E |  |  |  |
| Palivová nádrž o objemu min. 90 l |  | l |  |
| Nádrž na AdBlue o objemu min 12 l |  | l |  |
| Manuální převodovka s min. 6. převody vpřed a 1. vzad |  | počet převodů |  |
| Ovládání spojkového pedálu s posilovačem |  |  |  |
| Integrovaná redukční převodovka pro všechny převodové stupně |  |  |  |
| Levostranné řízení s hydraulickým posilovačem |  |  |  |
| Přední náprava pevná řiditelná |  |  |  |
| Zadní náprava pevná, hnaná s uzávěrkou diferenciálu |  |  |  |
| Odpružení listovými pery a hydraulickými tlumiči na obou nápravách |  |  |  |
| Kola přední a zadní nápravy v provedení jednomontáž (všechna kola stejného typu a rozměru) + 1 reservní kolo Rozměr pneu min. 245/70 R 17,5 |  |  |  |
| Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě |  |  |  |
| Brzdový systém pneumaticko-hydraulický s ABS a posilovačem, kompresor poháněný od motoru, indikace tlaku vzduchu indikována na manometrech v kabině podvozku |  |  |  |
| Parkovací brzda aktivní na zadní nápravě |  |  |  |
| Kabina třímístná zvukově izolovaná |  |  |  |
| Směr vyústění výfuku směrem nahoru podél kabiny |  |  |  |
| Ovládání bočních oken elektricky, Rádio DAB s USB portem. |  |  |  |
| Topení včetně klimatizace s min. 3 stupňovým ventilátorem a klapkou vzduchu s kabinovým filtrem |  | počet stupňů |  |
| Rám kabiny a opláštění ocelové s antikorozní úpravou |  |  |  |
| Přední a zadní osvětlení vozidla – světla typu LED |  |  |  |
| Přídavná čelní LED pracovní světla umístěná v horní úrovni kabiny vlevo/vpravo včetně ukazatelů směru jízdy, vyhřívaná |  |  |  |
| Výstražné zařízení oranžové barvy (lišta LED) , umístěná na kabině |  |  |  |
| Odpružené sedadlo řidiče + dvoumístná lavice pro spolujezdce |  |  |  |
| Kabina barvy RAL 2011 |  |  |  |
| Dvouokruhový hydraulický systém pro pohon nástaveb s výkonovým a ovládacím okruhem s ovládáním pomocí jednoho multi-funkčního ovládače / joysticku v kabině |  |  |  |
| Mechanický přímý pohon hydraulického systému / čerpadel od motorového PTO (trvalý přímý pohon čerpadel bez použití klínového řemenu anebo řetězu) |  |  |  |
| Dvě zubová hydraulická čerpadla pro nezávislý pohon výkonového okruhu a pohon ovládacích okruhů: Min. požadavek na okruh výkonové hydrauliky: 50 ltr / min při 180 bar Jeden výkonový okruh - vývod s rychlospojkami vzadu Min. požadavky na ovládací okruhy hydrauliky: 30 ltr / min při 200 bar Tři ovládací okruhy - vývod s rychlospojkami vpředu |  | uveďte výkon |  |
| Hydraulický systém s chladičem hydraulického oleje s ventilátorem pro nucené chlazení |  |  |  |
| Ochrana celého podvozku proti korozi = přídavný antikorozní nástřik podvozku |  |  |  |
| Přední zvedací zařízení s upínacím zařízením typu „ MULTICAR“ |  |  |  |
| Nástavba sypač: | ano |  |  |
| Nerezové provedení těla sypače |  |  |  |
| Objem zásobníku min. 1,5 m3 |  | m3 |  |
| Vynášecí systém materiálu pomocí řetězu |  | mm | 1000 |
| Nerezové rozmetadlo |  | mm | 1060 |
| Plně elektronicky ovládání jednotlivých funkcí |  |  |  |
| Elektrické ovládání sypače z kabiny |  |  |  |
| Obvodový rám na uchycení k hákovému nosiči |  |  |  |
| Barva RAL 2011 |  |  |  |
| Radlice |  |  |  |
| Plastová šípová radlice s ocelovým rámem |  |  |  |
| Celková šířka min.1.900 mm |  | mm |  |
| Uklízecí šířka min. 1 700 mm |  | mm |  |
| Výška radlice min. 600 mm |  | mm |  |
| Pryžový stírací břit |  |  |  |
| Hmotnost max. 160 kg |  | kg |  |
| Barva RAL 2011 |  |  |  |
| Nástavba : Hákový nosič jednoramenný | ano |  |  |
| Výkon (kapacita) zdvihu nosiče min. 3 t |  | t |  |
| Výška oka háku 1000 mm (dle DIN) |  | m3 |  |
| Vnější rozteč podélníků 1060 mm |  | mm | 1000 |
| Ovládání nosiče z kabiny vozidla |  | mm | 1060 |
| Boční zábrany proti vklínění |  |  |  |
| Elektrické ovládání z kabiny |  |  |  |