DÍLČÍ ROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - NÁVES PŘEDBOJ

SO-401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘECHOD

SO-402 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO-403 PŘELOŽKA CETIN

DATUM:		06 / 2024

VYPRACOVAL: 	M. Bulíček – ČKAIT 0011163

OBSAH DOKUMENTACE

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

2.	VÝCHOZÍ PROJEKTOVÉ PODKLADY	3

3. 	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SO-401	3

4. 	SVĚTELNÉ TECHNICKÝ VÝPOČET SO-401	8

5. 	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SO-402	12

6. 	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SO-403	13

7. BOZP	14

8. Ochrana životního prostředí	15

- 1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

NÁZEV STAVBY:	NÁVES PŘEDBOJ

MÍSTO STAVBY:	SO-401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘECHOD

https://mapy.cz/s/calajotoco

SO-402 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - POSUN

https://mapy.cz/s/mabekapaja

SO-403 PŘELOŽKA CETIN

https://mapy.cz/s/hesokuhenu

INVESTOR:		OBEC PŘEDBOJ - IČ 00240630

Hlavní 18

250 72 Předboj

- 2.	VÝCHOZÍ PROJEKTOVÉ PODKLADY

- KOORDINAČNÍ SITUACE STAVEBNÍ VÝKRESY – Ing. Hudec

- METODIKA MINISTERSTVA DOPRAVY – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY – TKP 15

- INFORMACE O POLOZE SÍTÍ (ČEZ / VODOVOD / KANALIZACE / CETIN)

- soubor platných ČSN norem a souvisejících předpisů

ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1+Z2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 13201-1 až 4, ČSN 33 2000-7-714 ed.2 + související změny a doplňky norem. Dodržení uvedených norem je předpokládáno i pro montáž.

- 3. 	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SO-401

SO-401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘECHOD

Stávající kabel veřejného osvětlení, který je uložen na pozemku pč. 415/3 bude přerušen a zatažen do nových stožárů. Zároveň budou stožáry propojeny novým zemním kabelem VO stejného typu a průřezu (AYKY 4x16) na stejném pozemku. Mezi stožáry tak bude vytvořena kabelová smyčka. Stožáry budou přizemněny připojením na stávající zemnič, který je veden v souběhu se stávajícím kabelem VO.

Svítidlo je určeno speciálně pro osvětlení přechodů

Vybaveno speciální optikou pro osvětlení přechodů

Univerzální držák umožňuje svítidlo instalovat přímo na sloup nebo na výložník.

Možnost nastavení náklonu

Typ stožárů:  BEZPATICOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ STOŽÁR KOOPERATIVA-VOD TYP K 6-133/89/60

BETONOVÉ ZÁKLADY STOŽÁRŮ

Kabely nesmí být v žádném případě v základech zabetonovány. Zemní základ stožáru musí být pouzdrový (umožňující snazší a levnější výměnu havarovaného stožáru).

Kvalita betonových základů musí odpovídat třídě C 16/20 podle ČSN EN 206 v platném znění.

Usazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra, zaklínuje se dřevěnými klíny a po vyrovnání obsype a zhutní. Vložení do pouzdra je možno provést po době vytvrzení betonu. Vnitřní průměr pouzdra musí být vetší než průměr stožáru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby mohl být zásypový materiál, zpravidla písek, kvalitně zhutněn. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu. Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z keramického materiálu (dlaždice) pokud již není podložka součástí stožáru. Tyto základy umožnují snadnou výměnu stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované. Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra stožáru musí být spádový směrem ven z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách betonového základu, lze použít např. korugovanou chráničku Ř 110 mm. Kabely VO musí být v místě vstupu do dříku stožáru (cca 0,2 m před betonovým základem a 0,3 m za otvorem uvnitř dříku stožáru) ochráněny korugovanou chráničkou.

Bezpaticové stožáry musí být ve volném terénu v místě vetknutí opatřeny betonovou ochranou (čepicí) o průměru min. 200 mm větší, než je průměr stožáru. Betonová čepice musí být zhotovena se sklonem od stožáru tak, aby výška u stožáru byla + 50 mm vzhledem k niveletě do stávajícího terénu.

- 4. 	SVĚTELNÉ TECHNICKÝ VÝPOČET SO-401

Pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201-2 v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h.

- 5. 	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SO-402

SO-402 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Stávající stožár veřejného osvětlení bude přesunut z pozemku pč. 415/1 do nové pozice na pozemku pč. 414/. Stávající kabel VO (AYKY 4x16) bude nastaven na nový kabel stejného typu a průřezu (AYKY 4x16). Stejně tak bude provedeno připojení zemniče FeZn.

Pro nový betonový základ platí stejné podmínky jako pro základy popsané v SO-401.

- 6. 	POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SO-403

SO-403 PŘELOŽKA CETIN

Stávající sdělovací kabely, které jsou uloženy v blízkosti plánovaného autobusového zálivu budou přeloženy BEZ PŘERUŠENÍ do nové kabelové trasy vedoucí přes pozemek pč. 414/1 v k.ú. Předboj.

DÉLKA PŘEKLÁDANÉ TRASY = 30 m (VÝKOP 65x120 cm)

Každý sdělovací kabel bude v nové trase opatřeny dodatečnou mechanickou ochranou – chránička KOPOHALF.

PŘED ZÁHOZEM TRASY BUDE PŘIZVÁN PRACOVNÍK OCHRANY SÍTĚ CETIN KE KONTROLE ULOŽENÍ.

PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET ČSN 73 6005 včetně změn Z1-Z4 !

- 7. BOZP

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení. Zajišťuje zhotovitel stavby.

Elektroinstalační práce musí provádět odborná firma podle platných norem a předpisů, a podle požadavků investora. Po dokončení elektroinstalačních prací musí být provedena výchozí revize zařízení revizním technikem.

Veškeré změny tras je nutno zakreslit při montáži do montážních paré a podstatné změny tras vedení, případné zvětšení objemu prací nutno konzultovat s investorem stavby.

Stavební materiál bude na staveniště dovážen v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru a zároveň nedocházelo k narušení plynulého průběhu výstavby.

Stavbu VO může provádět zhotovitel nebo jeho podzhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto stavebních prací (živnostenské listy). Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel musí prokázat způsobilost k zajištění jakosti při provádění stavebních prací v souvislosti s výstavbou soustavy VO podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK, č.j. 1/2013-120-TN/1 ze dne 3. ledna 2013 ve znění pozdějších změn). Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným počtem kvalifikovaných pracovníků předepsané kvalifikace a potřebným technicky způsobilým strojním a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním prací podle této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel/podzhotovitel také referenčním listem Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. TKP – kapitola 15 provedených prací stejného nebo podobného zaměření. Pracovníci zhotovitele/podzhotovitele, kteří provádějí stavební a elektromontážní práce musejí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé odborné technické a dělnické profese a musejí být vedeni odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi v oboru a školení pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli/správci stavby. Dále musí být prokázána technická způsobilost strojního vybavení, způsobu skladování, dopravy a k měření.

- 8. Ochrana životního prostředí

V okolí stavby se nevyskytují žádné lokality, u nichž by vzniklo nebezpečí znečištění nebo poškození provozem instalovaných elektrických zařízení. Instalovaná elektrická zařízení svým provozem a jejich údržbou tudíž nijak nepoškozují životní prostředí.

Při provádění instalačních prací je nutné se řídit platnými předpisy o nakládání s odpady a jejich likvidaci.