# Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROBOTICKÉHO PRACOVIŠTĚ, ZÁRUČNÍ DOBA

| PARAMETRY ROBOTICKÉHO PRACOVIŠTĚ – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE |
|  | Robotické pracoviště | ANO |  |
|  | Šestiosý samostatně stojící robot | ANO |  |
|  | Užitečné zatížení robota | Min. 25 kg |  |
|  | Dosah ramene robota | Min. 1 800 mm |  |
|  | Příprava připojení na 3x CNC technologií | ANO |  |
|  | Možnost obsluhy robotem 3 stávajících CNC obráběcích strojů (stávající technologie jsou 1x stroj soustruh SPS 2/25 CNC, 1x stroj soustruh SPS 25 - 3 CNC a 1x vertikální obráběcí centrum Johnford VMC 850) (Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.) | ANO |  |
|  | Možnost kontinuální výroby | ANO |  |
|  | Přesun robota za pomoci pojezdové dráhy | ANO |  |
|  | Zdvih pojezdové dráhy | Min. 1 500 mm |  |
|  | Dotekový ovládací panel | ANO |  |
|  | Řídící systém FANUC (Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.) | ANO |  |
|  | Komunikační rozhraní USB, Ethernet | ANO |  |
|  | Pneumatické prvky ovládání | ANO |  |
|  | Uchopovací systém pro manipulaci se zakládanými dílci za pomoci jednotného chapadla robota upraveno pro dva typy dílců – viz přiložená Technická výkresová dokumentace – příloha č. 5 | ANO |  |
|  | Kompatibilita s řídícím systémem SINUMERIK 828 na stávajících CNC soustruzích (Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.) | ANO |  |
|  | Kompatibilita s řídícím systémem FANUC OT na CNC frézovacím centru (Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.) | ANO |  |
|  | Zakládací systém upravený pro dva typy dílců – viz přiložená Technická výkresová dokumentace – příloha č. 5 | ANO |  |
|  | Zásuvkový zakládací systém | Min. 5 zásuvek |  |
|  | Šířka robotické buňky | Max. 1500 mm |  |
|  | Délka robotické buňky | Max. 2000 mm |  |
|  | Stanice pro automatické otočení dílce | ANO |  |
|  | Zajištění automatického otevírání dveří u CNC frézovacího centra | ANO |  |
|  | Bezpečnostní oplocení celého pracoviště | ANO |  |
|  | Školení vztahující se k provozu technologie v rozsahu 3 x 7,5 hod | ANO |  |
|  | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |
|  | Elektrické připojení: 3 fáze 380V | ANO |  |
|  | Hmotnost technologie | Max. 1100 kg |  |
|  | Osvětlení pracovního prostoru | ANO |  |
|  | Ofuk dílce vzduchem | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  | ZÁRUČNÍ DOBA – VOLNÉ | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Délka záruční doby v měsících na celou technologii bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–24 měsíců |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky