Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Obsah

1	Technická specifikace zadavatele (kupujícího)	2

2	Parametry pořizovaných technologií	4

2.1	Diskové úložiště pro potřeby virtualizace	4

2.2	Server – typ 1	6

2.3	Operační systém serverů pro server – typ 1	7

2.4	Licence databázového serveru	8

2.5	Endpoint ochrana na koncových zařízení	8

2.6	Firewall	9

2.7	Web aplikační firewall	12

2.8	Systém ochrany emailové komunikace úřadu	16

2.9	Systém centrální správy bezpečnostních prvků	17

2.10	Přepínač PoE – 48 portů	19

2.11	Centrální komunikační systém úřadu	20

2.11.1	Centrální komunikační systém úřadu	20

2.11.2	Server – typ 2 pro centrální komunikační systém úřadu	21

2.11.3	Hlasová brána	22

3	Instalace a zprovoznění	24

3.1	Popis instalačních služeb	24

3.2	Dokumentace	26

3.2.1	Prováděcí dokumentace	27

3.2.2	Provozní dokumentace	27

3.3	Zaškolení IT administrátorů	27

# Technická specifikace zadavatele (kupujícího)

Zadavatel požaduje dodávku jednotlivých komponent dle této technické dokumentace včetně příslušenství v níže uvedené minimální specifikaci.

Musí se jednat o zařízení nová, nepoužitá, nerepasovaná a určená pro prodej v České republice.

Součástí dodávky níže uvedených technologií budou i dále uvedené služby.

Součástí dodávky bude dále dodávka dokumentace a nezbytné zaškolení administrátorů v prostředí kupujícího k běžnému provozu a ovládání dodaných technologií včetně specifik a konfigurace provedené v prostředí kupujícího.

Nabízené zboží musí být standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití.

Není dovoleno použití beta-verzí, kódu s custom úpravami či neoficiálních verzí.

Veškeré nabízené zboží musí být pokryto oficiálním supportem, přičemž požadavek na provedení bezplatného servisního zásahu musí být možné kdykoliv vznést přímo na výrobce zařízení.

Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem.

Užité pojmy níže:

- NBD – další pracovní den, tzn. například realizace opravy zařízení nejpozději další pracovní den od nahlášení

- x BD – x pracovních dnů, tzn. například realizace opravy zařízení nejpozději poslední pracovní den dané lhůty od nahlášení

- on-site – realizace například opravy zařízení v místě dodávky

Z důvodu kompatibility se stávající infrastrukturou a proškolených správců počítačové sítě, mohou být v zadávací dokumentaci uvedeny konkrétní značky výrobků, nebo určitý výrobce. Tyto důvody jsou vždy uvedeny v konkrétní části specifikace tam, kde dochází k uvedení konkrétního produktového názvu. V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel připouští možnost dodávky rovnocenného řešení, které však musí zajistit celý komplex služeb, který je kompatibilitou vyžadován, tedy komplexní řešení agendových informačních systémů nad touto platformou vybudovaných a provozovaných, které předmětnou infrastrukturu užívají a slouží k výkonu veřejné správy zadavatele.

V případě, že se tato dokumentace odkazuje na přílohu s označením „NDA“, jedná se o „Popis stávajícího technologického prostředí“, který bude poskytnut na základě podpisu smlouvy o ochraně důvěrných informací.

Propojení zařízení – SFP moduly a kabely

Všechny dodané technologie musejí být v rámci dodávky propojeny odpovídajícím způsobem a technologií, tedy zejména pro všechny síťové karty jednotlivých zařízení musejí být dodány i SFP a obdobné moduly a kabely do serverovny kupujícího, které takové propojení v kvalitě požadované u každého ze zařízení umožní. V případě 10Gbit karet musí být dodány SFP prvky a kabely umožňující využití této maximální rychlosti karty, v případě jiných rychlostí toto pravidlo musí být dodrženo stejně.

Plnění jednotlivých komponent dle specifikace níže je požadováno v následujícím rozsahu a to včetně příslušenství

| Položka plnění | Počet kusů |
| --- | --- |
| Diskové úložiště pro potřeby virtualizace | 2 |
| Server – typ 1 | 1 |
| Operační systém serverů pro Server – typ 1 | 1 |
| Licence databázového serveru | 1 |
| Endpoint ochrana na koncových zařízení | 50 |
| FireWall | 2 |
| Web aplikační firewall | 1 |
| Systém ochrany emailové komunikace úřadu | 1 |
| Systém centrální správy bezpečnostních prvků | 1 |
| Přepínač PoE – 48 portů | 3 |
| Centrální komunikační systém úřadu | 1 |
| Server – typ 2 | 1 |
| Hlasová brána | 1 |

# Parametry pořizovaných technologií

## Diskové úložiště pro potřeby virtualizace

Diskové úložiště pro potřeby virtualizace musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Architektura | modulární, minimálně dvou řadičové all flash diskové pole active-active designu založené na NVMe architektuře, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce |
| Výkonnost | škálování výkonnosti je možné nativním přidáváním dalších řadičů minimálně do osmi řadičové konfigurace a škálování kapacit pomocí expanzních jednotek. Škálování řadičů ani expanzních jednotel není povoleno řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů |
| Rozšiřitelnost, podporované disky a moduly | celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 128GB, celková nativní rozšiřitelnost je v řádu vyšších desítek (min. 64) až stovek disků, v případě nasazení více řadičů až čtyřikrát tolik disků. Jak je popsáno výše na řádku výkonnost, nelze toto řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů, podpora 2,5” nebo 3,5” disků výhradně technologie SSD/flash a to současně.Podpora SCM (Storage Class Memory), enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD 2 a vyšší, SSD s hodnotou DWPD, minimálně 1, všechny požadované typy SSD musí být NVMe standardu. Řešení musí umožňovat nasazení redukce dat v reálném čase tak, aby nedošlo k žádnému ovlivnění výkonu jednotlivých řadičů, tzn. je požadována separátní HW technologie, která je nezávislá na výpočetním výkonu jednotlivých řadičů a zajišťuje maximálně efektivní redukci dat nezávisle na typu ukládaných dat. Podpora minimálně následujících režimů RAID - 1, 5, 6, 10 nebo minimálně DRAID 1, 5, 6 |
| Minimální požadovaná osazená hrubá kapacita a ochrana dat | Tier 0: minimálně 50 TB na SSD / Flash ve variantě enterprise DWPD 2 a vyšší. Pro tier 0 je požadována ochrana dat minimálně proti výpadku 2 disků/modulů současně |
| Konektivita k hostitelským serverům (front-end) | diskové pole musí umožňovat připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 10/25Gbit Ethernet RoCE (iWARP) a 10Gbit iSCSI s možností rozšíření pomocí rozšiřujících karet do řadičů diskového pole o další přenosové protokoly, např. 16Gb a 32Gb FC. Je požadováno min. 2 porty 10/25Gbit Ethernet RoCE a 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, tzn. minimálně 4× 10/25Gbit Ethernet RoCE portů a 4× 10Gbit iSCSI porty na jedno dvouřadičové diskové pole. Je požadována možnost rozšíření na min. 8 portů 10/25Gbit Ethernet RoCE na diskové pole celkem. Požadujeme dodat SFP+ tranceivery (10Gb) do všech síťových připojení na zmíněném poli, každý SFP modul o konektivitě 10Gbit (MM). Kabeláže a veškeré příslušenství pro zapojení výše uvedeného minimálního počtu a typu portů musí být součástí dodávky. |
| Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat | vytváření virtuálních logických disků, thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru)komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu včetně patřičného HW akcelerátoru nebo na jednotlivých modulech, deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou požadovanou kapacitu včetně SW licence, šifrování dat ve standardu minimálně FIPS 140-2 bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků včetně příslušné licence. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úrovní disků, jsou požadovány SED disky pro celou nabízenou kapacitu, opět minimálně ve standardu FIPS 140-2, inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery a to včetně SCM) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD/SCM), podpora externí storage virtualizace pro stávající disková pole a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců min. pro účely migrace. Seznam podporovaných diskových systému je veřejně dostupný. Podpora nástrojů pro sledování historických dat o vytížení datového úložiště (minimálně počet IOps, latence, propustnost, alokovaná kapacita, využití keší) s granularitou na hosta či LUN s historií minimálně 1 rok (možnost řešit externích SW nástrojem v rámci dodávky). Podpora Microsoft VSS, VMware VAAI, VASA a VVOL |
| Podpora operačních systémů a hypervizorů | Podpora minimálně VMware, 7.0 U3 a vyšší včetně VAAI a VASA integrací, Windows server 2016 a vyšší |
| Bezpečnost | ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku |
| Licence na práci s daty včetně kopírovací funkce | licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd., zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole), možnost vytváření snapshotů (CoW a RoW) a klonů v následujících režimech: snapshot se po určité době může automaticky stát klonem, inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu, reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume, lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů), interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle |
| Funkcionalita v oblasti - Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) | licence funkcionality musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům, jednotlivá disková je možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. Vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě včetně příslušných licencí, podpora replikace do třetí lokality,SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení, nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách VMware |
| Funkcionalita v oblasti - Migrace dat | transparentní migrace (požadavek na možnost migroce dat ze stávajících diskových polí (typ je uveden v samostatné příloze, která podléhá NDA) na nová disková úložiště) s možnosti rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit, bezvýpadková migrace – řešení musí umožňovat migraci dat bez jakéhokoliv přerušení, tzn. aplikace a jejich OS nezaznamenají žádnou nedostupnost dat (LUNů) |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | Je požadována dodávka licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. |
| Správa diskového pole a další dostupné funkcionality | Je požadována dodávka SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru),Remote Service (call home) v ceně řešení, příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce |
| Příslušenství | Potřebné napájecí kabely pro napojení zařízení na el. soustavu v Racku. Součástí dodávky musí být i ližiny pro instalaci zařízení do 19“ racku. |
| Záruka, servis a technická podpora | Záruka 60 měsíců, servisní zásah následující pracovní den od nahlášení závady, v místě instalace. Podpora výrobce v délce 5 let spočívající zejména v nároku na nové verze firmware, opravné balíčky a patche, podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

## Server – typ 1

Server musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Server v provedení k instalaci do 19" racku, maximálně 2U, barevně označené hot-plug komponenty, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, zásuvné ližiny s managementem kabeláže, uzamykatelný čelní panel |
| Procesor | CPU s max. 28 fyzickými jádry Hodnocení CPU podle PassMark Average CPU Mark min. 50.000 bodů (pro ověření počtu bodů slouží samostatná příloha zadávací dokumentace), z důvodu potřeby komptabitility se stávajícími virtualizovaným prostředím, které je založeno na virtualizaci typu VMware a procesorové technologii společnosti Intel, je požadována kompatibilita se se stávajícími CPU 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors; nové řešení v prostředí VMware musí umožnit bezproblémovou migraci (vMotion) jednotlivých VM mezi stávajícími servery a nově dodávaným serverem |
| Paměť | Je požadováno min. 512GB, typu DDR4 s taktem 3200MT/s, počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU, možnost zvýšení kapacity na dvojnásobek, 1024GB při použití identických modulů, bez nutnosti výměny dodaných |
| OS Boot | Musí být zajištěn dvojicí SSD v RAID1 a kapacitou min. 480GB, disky musí být připojeny na RAID řadič certifikovaný výrobcem OS, disky pro boot OS musí být hot-swap, přístupné z přední nebo zadní strany serveru. |
| LAN konektivita | Je požadováno: - min. 2 porty LAN 10/25GbE SFP28, s možností budoucí výměny např. za 100GbE - min. 2 porty 1GBase-T, - další min. 2 porty LAN 10/25GbE SFP28 na samostatné kartě (z důvodu zajištění redunance). Požadujeme včetně optických modulů SFP+ (MM) pro korektní připojení diskového úložiště pro virtualizace dle této specifikace a kompatibilní se stávajícími switchi (viz. příloha podléhající NDA) |
| Napájení a chlazení | Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením, hot-plug, vyměnitelné za provozu, zdroje 1+1, každý alespoň 800W, hot-plug |
| Management a monitoring | Server musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GBase-T. Interní web-GUI managementu musí být multiplatformě dostupné a musí být přístupné z webového prohlížeče bez nutnosti instalace rozšiřujících komponent (pluginů) např. HTML5, možnost ovládání pomocí CLI, management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. Podpora HW profilů. Podpora IPv6, podpora hromadné konfigurace více serverů pomocí XML souborů (z USB, nebo síťovým PXE bootem), hesla v takovém souboru musí být hashovaná proti zneužití (zero touch deployment), server musí umožňovat „lock-out“ BIOSu a firmware jednotlivých komponent tak aby bylo zabráněno přepisu závadnou aktualizací. Je požadována funkcionalita secure-erase (zabezpečené smazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách po jeho vyřazení), základní deska či management serveru musí být vybaveny vlastním dedikovaným úložištěm pro umístění ovladačů potřebných pro instalaci OS, diagnostických nástrojů a také konfiguračních parametrů jednotlivých komponent pro případ výměny HW, aby nebylo nutné použití CD/DVD nebo jiných asistenčních médií, server vybavený alfanumerickým zobrazovačem stavu s možností nastavení management IP adresy, součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce). Je požadován Update Manager plugin výrobce pro VMware vCenter, z důvodu potřeby zajištění kompatibility se stávajícím prostředím. |
| Podpora OS | Podpora minimálně pro VMware® ESXi 7.0 U3, 8.0, Microsoft Windows Server® 2016, 2019, 2022 with Hyper-V, |
| Záruka, servis a technická podpora | Záruka 60 měsíců, servisní zásah následující pracovní den od nahlášení závady, v místě instalace. Servis je poskytován výrobcem serveru. Podpora výrobce v délce min. 60 měsíců prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní server identifikovaný sériovým či produktovým číslem každého serveru bez nutnosti platné záruky či servisního kontraktu s výrobcem. Možnost provázání managementu serveru pro online spojení na technickou podporou, odeslání HW a OS logů pro následný troubleshooting proces. Podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

## Operační systém serverů pro server – typ 1

Operační systém musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Požadavek | Zadavatel disponuje licencemi pro 16 jader Microsoft Windows Serveru 2022 Datacenter s možností downgrade do verzi 2019 pro dodaný Server - typ 1, které má v úmyslu užít pro dodávané servery. Požaduje dodávku licencí ve vazbě na jádra serveru v rámci této zadávací dokumentace, které zajistí plné pokrytí dodaného serveru Typ1. Všechny nové licence musí být viditelné na licenčním portále Microsoft a musí jít spárovat s již 16ti zakoupenými licencemi. |

## Licence databázového serveru

Licence musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Provedení | Z důvodu zajištění kompatibility stávajících aplikací (agendových IS), které zadavatel provozuje na databázovém serveru Microsoft SQL, zadavatel požaduje licence databázového serveru v aktuální verzi Standard pro 4 Core CPU pro provoz ve virtuálním prostřední včetně zajištění dostupnosti nových verzí |
| Technická podpora | Podpora výrobce v délce 5 let spočívající zejména v nároku na opravné balíčky a patche, podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

## Endpoint ochrana na koncových zařízení

Endpoint ochrana musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní technické požadavky | Požadujeme platformu na endpoint protekci koncových stanic s centrálním managementem, dodaný endpoint SW musí být centrálně řízený, dohledovaný a spravovaný z jednoho místa - Endpoint Management Serveru, celá dodávka musí obsahovat všechny komponenty systému včetně SW pro centrální managment server a software na klienty a licence, možnost budoucího rozšíření počtu spravovaných klientů, řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce teprve zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány a to proto, že ještě nejsou nasazeny a budou teprve vyvíjeny. |
| Požadavky na endpoint management systém | Endpoint Management server musí být dostupný ve formě Softwaru fungujícím minimálně na Microsoft Windows Server 2012 R2 nebo novější, schopnost základní viditelnost na Windows, MAC, Linux, Android, IOS a ChromeBook endpointy, funkce inventory managment s viditelností na jednotlivé aplikace na klientech a licence managment s možností zasílání inventory logů real-time na logovací server, integrace s prostředím Active Directory a nasazení/instalace centrálního MSI balíčku na jednotlivé klienty pomocí GPO, možnost sledovat a shlédnout aktuální status aktivit na daném endpointu včetně bezpečnostních událostí, centralizované nasazení a správa endpointů, včetně software updatů endpoint řešení spravovaných klientů, podpora kontroly USB zařízeních. Endpoint ochrana musí být schopna zakázat nebo naopak povolit konkrétní USB zařízení na základě HW ID, podpora automatického blokování a karantény infikovaných a napadených koncových stanic bez potřeby manuální intervence administrátora |
|  | Podpora nastavení poštovního serveru pro zasílání varování a chyb systému |
|  | Možnost tagování Windows, MAC a Linux klientů na základě certifikátu nebo OS verze nebo přítomnosti Antivirového softwaru nebo přítomnosti určeného souboru. Následná synchronizace dynamicky vytvořených group, firewall objektů dle zadaných tagů do Next Generation Firewallu, které jsou součástí dodávky dle této specifikace, a možnost použití daných dynamický group nebo adres ve firewall pravidlech |
|  | Obousměrná a výrobcem podporovaná integrace s dalšími nabízenými bezpečnostními prvky, především Next Generation Firewall, který je součástí dodávky dle této specifikace, za účelem sdílení provozně telemetrických informací a informací o odhalených hrozbách |
|  | Integrace s centrálním logovacím systémem, který je součástí dodávky dle této specifikace, za účelem sběru logů a tvorby reportů. |
|  | Možnost synchronizace profilů web filteringu s Next Generation Firewallem , který je součástí dodávky dle této specifikace |
|  | Centrální správa endpoint profilů – Windows, MAC a Linux musí umět získávat informace z AD serveru, Windows Workgroupy nebo manuálně z endpoint konektivity na základě telemetrie |
| Požadavky na endpoint software | Funkce automatického připojení do VPN před přihlášení uživatele do Windows |
|  | Možnost autentikace klientů pomocí RADIUSu, LDAPu, TACACS+, certifikátem nebo ověřením oproti lokální databázi na endpoint manageru |
|  | Podporované platformy operačních systémů: - Windows 7 a novější - Windows server 2012 a novější - macOS 10.14 a novější - mobilní platformy iOS min. 9.0 a Android min. 5.0 - Linux Ubutnu 16.04 a novější |
|  | SSL VPN funckionalita dostupná minimálně pro Windows, MAC, Android, IOS a Linux klienty |
|  | IPsec VPN funkcionalita dostupná minimálně pro Windows, MAC a Android klienty |
|  | Možnost aplikační firewallu pro Windows a MAC klienty, možnost web filterinu pro Windows, MAC, Android, IOS a Linux |
|  | Antivirová ochrana s umělou inteligencí pro Windows, MAC a Linux klienty, Cloudový sandboxing pro Windows a MAC klienty, Windows stanice musejí být chráněny ochranou proti Ransomwaru |
|  | Možnost správy konfiguračních profilů pomocí XML |
| Bezpečnostní certifikace | Požadavek alespoň jedné z následujících bezpečnostních certifikací nezávislých poskytovatelů: - Certifikace VB 100 Virus - Certifikace NSS labs recommended - Certifikace AV comparatives |
| Délka licence a technická podpora | Je požadována licence v délce trvání 3 let, včetně nároku na aktualizační balíčky zranitelností a software. Dále je požadována podpora v podobě nových verzí software a aktualizační balíčky zranitelností po dobu dalších 2 let. |

## Firewall

Firewall musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Základní technické požadavky | Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází) |
|  | Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a licence. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány. |
|  | Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance o velikosti max. 1RU a veškeré příslušenství (montážní prvky) pro montáž do RACKu |
|  | Dodané řešení musí umožňovat rozšíření platformy o další kus NGFW,jehož cílem bude zajišťování sdílení telemetrických informací, vizualizace stavu sítě, zařízení a klientů, přičemž cele řešení musí být podporováno výrobcem |
|  | řešení musí umožňovat rozšíření platformy pro sběr logů a grafického reportingu včetně oboustranné komunikace (tím se rozumí minimálně odeslání a zpětné načítání logů pro účel vizualizace), nabízené řešení musí prokazatelně garantovat podporu této funkcionality. |
| HW parametry | min 16× Počet síťových rozhraní copper RJ45 10/100/1000 |
|  | min. 8× Počet GE SFP |
|  | min. 4× 10GE SFP |
|  | min. 1× Konzolový port pro management |
|  | min. 1× dedikovaný port RJ45 pro management |
|  | minx 1× USB 3.0 port pro zálohu konfigurace, případně pro připojení USB 4G modemu |
|  | Redundantní napájecí zdroj |
| Výkonnostní parametry | Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B- min 26000 Mbps, 26000 Mbps, 10000 Mbps, latence firewallu (64 B UDP paket) - max 5 mikro sec, počet naráz otevřených spojení – min 2,7 M, počet nových spojení za sekundu - min. 260 000, počet firewall pravidel až 10 000, podpora virtualizace (min 10 virtuálních kontextů), |
| Základní funkce | Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a IPsec SAs mezi nódy v clusteru |
|  | Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router |
|  | Podpora VLAN |
|  | Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování |
|  | Podpora 802.3ad link aggregation |
|  | Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading |
|  | Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace |
|  | Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP |
|  | Policy-based routing |
|  | Funkce SD WAN – možnost rozkládání provozu mezi více linek na základě aplikačních signatur, IP adres a portů u známých aplikací, kvality linky včetně automatické detekce nefunkčnosti linky |
| VPN funkce | Funkce SSL VPN: podpora klientského i bezklientského (portálového) režimu, minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů 450, minimální propustnost SSL VPN 1900Mbps |
|  | Funkce IPSEC VPN: podpora site-to-site VPN, podpora klientských VPN, dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS), funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatelů. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence, minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita 2300, minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů 15000, propustnost IPSec VPN min. 12,5 Gbps (měřeno při AES256-SHA256), podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování, podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování, podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace, podpora VXLAN, podpora L2TP, PPTP, GRE, podpora dynamických routovací protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec |
| UTM | Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control) |
|  | Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS) |
|  | Funkce antivirové kontroly |
|  | Funkce kategorizace webových stránek |
|  | Funkce DNS filtru |
|  | Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP) |
| Pokročilé funkcionality | Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů |
|  | Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem |
|  | Možnost snadné integrace cloudové služby. Minimálně na: MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud |
|  | Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru |
|  | Viditelnost do provozu na aplikační úrovni |
|  | Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo) |
|  | Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu |
|  | Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření |
|  | Traffic Shaping, QoS s podporou priroritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii |
|  | Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu |
|  | Podpora funkce reverzní proxy |
|  | Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů |
| Explicit proxy | podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP), podpora transparentního ověřování uživatelů proti MS AD protokolem Kerberos, funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta, funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém serveru |
| Virtualizace | Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp. |
|  | Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech) |
|  | Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů) |
| Management | FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici |
|  | Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě (je definován v příloze podléhající NDA) |
|  | Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury) |
| Záruka, servis a technická podpora | Záruka 60 měsíců, servisní zásah následující pracovní den od nahlášení závady, v místě instalace. Servis je poskytován výrobcem firewallu. Technická podpora výrobce v délce 60 měsíců spočívající zejména v nároku na aktualizační balíčky zranitelností, opravné balíčky a patche, podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

## Web aplikační firewall

Webový alikační firewall musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Obecné požadavky | Je požadováno řešení na ochranu přístupu uživatelů k webovému obsahu pomocí air-gap prostředí mezi klientem a serverem. Řešení fungující jako VM appliance (proprietární operační systém výrobce včetně všech funkcí) v prostředí VMWare ESXi, KVM, Microsoft Hyper-V. |
| Požadavky na licenci, která umožní užití následujících VM systémových prostředků | Podpora 4 fyzických sítových rozhraní v rámci síťového prostředí hypervisoru |
|  | Podpora VMware ESXi, KVM, MS HyperV |
|  | VM appliance alokuje min. 8 vCPU |
|  | VM appliance alokuje min. 24 GB paměti |
|  | VM appliance alokuje min. 19GB diskového prostoru |
|  | Licence pro aspoň 100 současných uživatelských spojení |
| Funkční požadavky | Řešení izolace prohlížeče bez klienta, které umožňuje uživateli přistupovat k potenciálně škodlivému obsahu pomocí běžného prohlížeče bez rizika ohrožení prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení. Obsah je uchován uvnitř virtuálního kontejneru |
|  | Nebezpečný obsah webu, skripty a kompletní obsah je uchován, spouštěn a testován uvnitř virtuálních kontejnerů, které vznikají a zanikají plně dynamicky. Uživatelům je zobrazen obsah virtuálního kontejneru (daná navštívená webová stránka) je pouze vykreslená, odkazy na stránce jsou volitelně plně interaktivní včetně přehrávání případných videí na stránce. Proces vykreslování však zabraňuje tomu, aby jakýkoli obsah mohl přejít do systému uživatele. |
|  | Možnost nasazení v režimu proxy, IP forwardingu nebo URL rewritingu |
|  | Antivirová ochrana a webový filtering jsou součástím systému |
|  | Integrace s next generation firewallem, který je součástí dodávky dle této specifikace, za účelem ochrany a izolace klientského webového obsahu v proxy režimu |
|  | Integrace se zařízením ochrany emailového provozu, který je součástí dodávky dle této specifikace, za účelem ochrany emailové komunikace ve spolupráci s funkci „click – protection“ |
|  | Ochrana proti malwaru, ransomwaru a dalším zero-day hrozbám v air-gap prostředí |
|  | Podpora alespoň následujících webových prohlížeců – Edge, Chrome, Safari, Firefox bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace nebo pluginu. Celý systém je tvz. clientless |
| Základní technické požadavky | řešení typu virtuální appliance s podporou minimálně VMware, KVM a Hyper-V |
|  | Operační systém pro Web Application Firewall (WAF) musí být dodáván formou jediného funkčního firmware od jednoho výrobce, aby předešel skládaní vícerokomponent, které budou vyžadovat větší nároky na správu a provoz. |
|  | Podpora minimálně min. 8 virtuálních interface |
|  | HTTP propustnost až 100 bps |
|  | Možnost škálovatelného navýšení počtu vCPU |
|  | Podpora min. 2TB úložiště pro logování |
|  | Podpora režimu vysoké dostupnosti (A-A i A-P), pokud tato funkce vyžaduje licenci, tak tato musí být součástí dodávky |
|  | Podpora funkce synchronizace konfigurace mezi dvěma samostatnými WAF prvky, tj synchronizace konfigurace bez zapojení v HA režimu (primární a DR lokalita) |
|  | Podpora min. režimů Reverse proxy, Transparentní režim, pasivní režim (konfigurace na SPAN portu switche),WCCP,Podpora HTTP v1.0, v1.1, Nativní podpora HTTP/2, Integrovaný průvodce/wizzard pro nejčastější typy konfigurací, |
| Bezpečnostní funkce | Ochrana před OWASP TOP10 |
|  | Validace protokolu http (dle RFC) |
|  | Podpora funkce strojového učení (machine learning) - (dvoúrovňová detekce anomálií a hrozeb za pomoci databáze vzorků výrobce a za pomoci strojového učení ( machine learning) |
|  | Ochrana před klasickými typy útoků na web aplikace (XSS, SQL injection, Cross site request forgery, session hijacking, cookie poisoning, …) |
|  | Signatury pro ochranu před útoky na známé webové aplikace |
|  | Ochrana před útoky typu brute-force |
|  | Ochrana před útoky na OS & webserver |
|  | Ochrana před útoky typu L7 DoS/DDoS |
|  | Podpora geolokační databáze, automaticky aktualizované výrobcem |
|  | Podpora reputační DB pro IP adresy |
|  | Rozpoznání a ochrana před přístupem automatizovaných klientů/nástrojů (skenery, crawlery, skripty, …) |
|  | Funkce user tracking & scoring (uživatel je identifikován, jeho chování je následně dlouhodobě sledováno a je mu dynamicky upravována reputace na základě reálného chování. Při překročení hraničních hodnot je provedena předdefinovaná akce.) |
|  | Funkce Credential Stuffing (ochrana před kompromitovanými uživatelskými údaji – uživatelské jméno a heslo je kontrolováno oproti databázi kompromitovaných jmen a hesel. Následně je vykonána akce dle nastavení – upozornění nebo zablokování daného uživatele.) |
|  | pokročilá ochrana před false positive |
|  | Syntax based detection (signatura popisující útok je kombinována s inteligentní analýzou specifického/nestandardního chování s cílem minimalizovat množství false positives např. u SQL injection) |
|  | Antivirová/antimalware kontrola (kontrola uploadovaných souborů) |
|  | AV kontrola integrovaná do WAF appliance (nikoliv jako externí zařízení/služba) |
|  | Ochrana před škodlivým kódem (malware, ransomware, trojské koně, atp.) včetně ochrany před polymorfním kódem |
|  | Signaturová databáze udržovaná výrobcem a automaticky aktualizovaná |
|  | Podpora protokolů XML a JSON |
|  | Předdefinované politiky pro nejznámější aplikace (MS Exchange, MS SharePoint, OWA, WordPress) |
| Podporované autentizační mechanismy | http basic, Klientský SSL certifikát, Podpora dvoufaktorové autentizace (radius access-challenge response), LDAP, Radius,kerberos |
| Podpora SSO (single sign on) | http basic, html form, kerberos |
| Síťové funkce | Podpora IPv4 i IPv6 |
|  | Požadované algoritmy pro L7 load balancing jsou: Round Robin, Weighted Round Robin, Least Connection, URI hash, Host hash, Domain hash, Source IP hash |
|  | Požadované metody pro LB persistence jsou: Source IP, http header, URL parameter, Insert cookie, Rewrite cookie, Persistent cookie, Session ID (ASP, PHP, JSP, SSL) |
|  | Požadované metody pro kontrolu stavu serverů (healthcheck metody) jsou: - ICMP Ping, TCP, TCP half open, TCP SSL, http, HTTPS - URL rewriting - Content routing - HTTPS offloading, HTTPS inspekce - Požadujem HW akcelerovaný HTTPS offload - Komprese HTTP - Object caching |
| Vulnerability scanner | vulnerability scanner integrovaný do WAF appliance (možnost interní bezpečnostní kontroly vlastních web aplikací) |
|  | Výstup ve formátu PDF |
|  | Definice automaticky aktualizované výrobcem |
|  | Možnost automatického importu výsledků auditu pomocí externích nástrojů a následné automatické tvorby bezpečnostní politiky (tzv. virtual patching) QRadar, WebInspect, Qualys, Acunetix |
| Management | Plnohodnotná správa pomocí grafického rozhraní a CLI |
|  | Management rozhraní provozované přímo na bezpečnostním prvku (bez nutnosti instalovat samostatný management server) |
|  | Správa pomocí web browseru, bez nutnosti instalovat management aplikaci |
|  | Podpora SNMP včetně MIB souboru dodávaného výrobcem |
|  | Musí obsahovat otevřené API, které umožní integraci do management prostředí |
|  | Virtualizace na úrovni mgmt rozhraní (možnost omezit přístup administrátorů na vybraná pravidla resp. chráněné servery) |
| Technická podpora | Technická podpora výrobce typu 24x7 v délce 60 měsíců spočívající zejména v nároku na aktualizační balíčky a technickou podporu.Podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

## Systém ochrany emailové komunikace úřadu

Systém ochrany emailové komunikace musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Obecné požadavky | je požadováno řešení na ochranu emailové komunikace (bezpečná emailová brána) fungující jako VM appliance (proprietární operační systém výrobce včetně všech funkcí) v prostředí VMWare ESXi. Řešení z důvodu potřeby zajištění kompatibility se stávající virutalizací nesmí býturčené pro jiný druh hypervizoru. Požadujeme provoz ve stávající virtualizaci, tedy nikoliv HW appliance, a nikoliv jako aplikační software nad běžným OS. |
| Požadavky na licenci, která umožní užití následujících VM systémových prostředků | Podpora 4 sítových rozhraní v rámci síťového prostředí hypervisoru |
|  | Podpora Citrix / OpenSource XenServer, VMware ESXi, KVM, MS HyperV |
|  | VM appliance alokuje min. 2 vCPU |
|  | VM appliance alokuje min. 8 GB paměti |
|  | VM appliance alokuje min. 2 TB diskového prostoru |
|  | Licenčně nezávislý model na počtu uživatelů, mailových schránek nebo IP adres (pokud jsou tyto funkce licencované, požadujeme dodání licence pro neomezený počet schránek) |
| Funkční požadavky | Možnost nasazení v režimu MTA gateway nebo transparetní režim |
|  | Možnost nasazení v režimu vysoké dostupnosti (včetně sdílený fronty) pro budoucí rozšíření |
|  | Obousměrná a výrobcem podporovaná integrace s dalšími bezpečnostními prvky NG Firewall, které jsou součástího tohoto plnění, za účelem sdílení provozně telemetrických informací a informací o odhalených hrozbách (škodlivém kódu) sandboxovací technikou. |
|  | Ochrana proti škodlivému kódu, nevyžádané elektronické poště a uniku citlivých dat |
|  | Podpora víceúrovňové detekce nevyžádané pošty (IP, domény, reputační databáze, ověření příjemce, DMARC, SPF, DKIM, proprietární funkce rozpoznávání nevyžádané pošty technikou výrobce, vyhledávání a kategorizace URI/URL, vyhledávání klíčových slov, behaviorální analýza) |
|  | Reakce na detekovaný spam minimálně: přidání tagu, přidání hlavičky, přeposlání emailu na jiný SMTP server, odmítnutí (reject), zahození (discard), uložení do karantény, přepsání adresy příjemce |
|  | Možnost limitace v rámci SMTP navázané relace (počet zpráv od jednoho klienta za určitou dobu, maximální počet spojení od jednoho klienta za určitou dobu, podpora endpoint reputace, napojení na LDAP za účelem verifikace uživatelů; možnost omezení počtu HELO/EHLO v rámci jedné SMTP relace, možnost omezit počet emailových zpráv v rámci SMTP relace, možnost omezit počet příjemců v rámci adresátů emailu, možnost manipulace s hlavičkou mailu (odstratení Received hlavičky) |
|  | Antivirová kontrola (antimalware, funkce ochrany proti rychle se šířícím kampaním škodlivého kódu, heuristická funkce detekce škodlivého kódu, detekce dalších variant škodlivého kódu, odstranění aktivního obsahu PDF a kancelářských dokumentů, karanténa, odstranění škodlivých odkazů z emailů. Řešení umožňuje pokročilou ochranu před pokročilými typy hrozeb včetně tzv. zero- day útoků. |
|  | podpora neutralizace dokumentů v příloze v dokumentech MS Office a PDF, při zachování původního typu dokumentu u dokumentů přijatých mimo organizaci |
|  | podpora tzv. "click protection” |
|  | Podpora IPv6 |
|  | Podpora VLAN |
|  | Plnohodnotná integrace s LOG serverem a SIEM platformou. (Typ stávajícího řešení je uvedeno v samostatné příloze podléhající NDA) |
|  | Plnohodnotná integrace se síťovým dohledem (podpora SNMP (v2c, v3) včetně dostupnosti MIB souboru dodávaného výrobcem). (Typ stávajícího řešení je uvedeno v samostatné příloze podléhající NDA) |
| Výkonové požadavky | Propustnost min. 50.000 emailů za hodinu při uvažované průměrné velikosti email 100 kB a prováděné kontrole na přítomnost škodlivého kódu a spamu |
|  | Podpora ochrany minimálně 70 emailových domén |
| Technická podpora | Technická podpora výrobce v délce 60 měsíců spočívající zejména v nároku na aktualizační balíčky zranitelností, opravné balíčky a patche, podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

## Systém centrální správy bezpečnostních prvků

Systém centrální správy musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Obecné požadavky | Systém pro centrální správy UTM dodávaných firewallů v síti. Systém musí být plně kompatibilní s dodávanými zařízeními, musí podporovat centrální dohled nad IPsec VPN. |
| Hlavní parametry appliance | Musí se jednat o virtuální appliance s podporou VMware, KVM a Hyper-V |
|  | Množství spravovaných zařízení (fyzických nebo virtuálních) musí být minimálně 10 |
|  | Možnost škálovatelného navýšení množství spravovaných zařízení |
|  | Podpora minimálně 8 virtuálních interfaců |
|  | Musí se jednat o centrální management pro všechny UTM firewally, které jsou součástí dodávky dle této specifikace a stávajících firewall (specifikace uvedena v samostatné příloze podléhající NDA) |
|  | Možnost zapojit zařízení v režimu vysoké dostupnosti |
|  | Možnost volitelně zapnout logovací funkce s kapacitou min. 2 GB logu za den |
| Multitenantnost | Možnost rozdělení zařízení na oddělené administrativní sekce (každý virtuální kontext firewallu může být v jiném administrativním kontextu centrálního logovacího zařízení) |
|  | Pokud firewall, který je centrálně spravován podporuje virtuální kontexty, tak musí být možné v spravovat je odděleně jako by se jednalo o fyzický oddělené firewally |
|  | Každý administrativní celek musí mít možnost mít vlastního administrátora, který nebude mít přístup do jiných administrativních celků |
| Centrální správa | Možnost nastavení centrálních policy pro všechny zařízení |
|  | Možnost vytváření skupin zařízení na základě jejich geografické polohy nebo logického členění |
|  | Podpora vytváření vzorů konfigurací pro nově instalovaná zařízení |
|  | Možnost vytváření a aplikace konfiguračních skriptů pro spravované firewally |
|  | Revize konfigurací spravovaných firewallů jestli nejsou pravidla duplikována |
|  | Ukládání konfiguračních revizí a porovnávání změn mezi nimi |
|  | Podpora centrálního upgradu firmwaru spravovaných firewallů |
|  | Podpora správy licencí spravovaných firewallů |
|  | Podpora stahování signatur přes centrální management pro spravovaná zařízení |
|  | Podpora centrální konfigurace a monitoring VPN sítě |
|  | U monitoringu IPsec VPN možnost manuálního shození a nahození tunelu |
|  | Možnost nastavení módu, kdy bude hlavní administrátor schvalovat změny v konfiguraci firewallů ještě před tím, než se aplikují |
| Možnosti správy a komunikace | Možnost správy administrátorských účtů na základě profilů, kde dle přiřazeného profilu bude mít daný administrátor oprávnění vidět nebo spravovat zařízení v různých administrativních kontextech |
|  | Podpora SNMPv2, SNMPv3 |
|  | Podpora REST API |
|  | Správa přes webové rozhraní HTTPS |
|  | Administrátorské účty musí být možné konfigurovat lokálně nebo na vzdáleném serveru (LDAP, RADIUS, Tacacs+) |
|  | Podpora statického routování |
|  | Podpora logování na Syslog server |
| Technická podpora | Podpora výrobce v režimu 24×7 zahrnující aktualizaci a udržování všech požadovaných funkcí, technickou podporu, to vše po dobu 5 let |

## Přepínač PoE – 48 portů

Každý jeden kus přepínačů musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |
| Formát přepínače | Stohovatelný |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |
| Minimální kapacita přepínání | 176 Gb/s |
| Minimální paketová kapacita | 130 Mp/s |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |
| Velikost zařízení 1RU | ANO |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6 MB |
| Požadavky na vybavení a funkcionalitu | Buď pasivně chlazené nebo v případě osazení ventilátory se musí jednat o reduntantní ventilátory |
|  | Požadován interní redundantní napájecí zdroj |
|  | Minimální počet zařízení ve stohu 8 |
|  | Minimálně počet 2 dedikovaných stohovacích portů |
|  | Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů |
|  | Podpora standardu IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
|  | Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením 48 |
|  | Minimální PoE budget 740W |
|  | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) |
|  | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis |
|  | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku |
|  | IEEE 802.1x |
|  | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) |
|  | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) |
|  | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů |
|  | RADIUS CoA |
|  | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN |
|  | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol |
|  | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí |
|  | Podpora ju MBo rámců (min. 9198 bytes) |
|  | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) |
|  | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware |
|  | RIP, EIGRP Stub, OSPFv2; OSPFv3 - minimálně 1000 Routes |
| Záruka a záruční servis | Záruka nebo záruční servis v délce 60 měsíců, odstranění závady nejpozději do 2 pracovních dní (servis je poskytován výrobcem nebo autorizovaným zastoupením), oprava v místě instalace. |

## Centrální komunikační systém úřadu

V rámci dodávky centrálního komunikačního systému úřadu žadatel požaduje vybování funkčního celku IP telefonie skládajícího se z následujících komponent

- hardwarová appliance systému centrálního komunikačního systému úřadu včetně serveru

- a hlasové brány.

V části software centrálního komunikačního systému a jeho serveru požadaje zadavatel, aby se jednalo o dodávku v podobě HW appliance v podobě serveru a specifického software dodaným k provozu na tomto serveru.

Jednotlivé komponenty tohoto systému jsou blíže specifikovány níže, když dodavatel musí zajistit jejich plnohnotou funkční konfiguraci v rámci realizace plnění dle této specifikace.

### Centrální komunikační systém úřadu

Centrální komunikační systém musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Požadavky na SW licenci | SW licence umožňující registrovat 80 současných koncových zařízení (Cisco 7821 a Cisco 8841) k dodanému řešení. Licence musí opravňovat uživatele asociovat až s 10 zařízeními současně, požadována podpora funkce dostupnosti na jednom telefoním čísle (Single Nuber Reach) a migrace uživatelů mezi přístroji (extension mobility). |
|  | Licence pro osobní SW klient - sw použitelný pod jedním účtem na více platformách - Windows/Mac/iOS/Android, podpora Presence, IM, Prediktivního vyhledávání kontaktů, sdílení obrazu plochy a videa současně, integrace s IP telefonií, chat historie, technické parametry: 720p, XMPP, podpora FECC, 256b AES, SSO, CZ podpora. |
|  | Podpora až 10 současných hovorů k operátorovi |
| Zpracování hovorů | Řešení IP telefonního systému musí umožnit nasazení centralizovaného modelu zpracování hovorů formou jediného aplikačního clusteru |
| Multimediální služby | Musí obsahovat jednotnou sadu multimediálních služeb (hlas, video, data) dostupnou všem uživatelům |
| Přenositelnost | Musí obsahovat přenositelnost čísla a uživatelských služeb v rámci systému IP telefonie |
| Správa | Centralizovaná správa celého systému |
| Kompatibilita | IP telefonní systém musí zajistit telefonní funkce pro výše uvedený počet zařízení rozmístěných v jednotlivých objektech, ve kterých je dostupná IP WAN |
|  | Pro realizaci řídící části IP telefonního systému je požadováno řešení umožňující provozovat řídící servery pro IP telefony ve virtuálním prostředí VMware, které v současné době Zadavatel používá na aplikačních serverech, má s tímto prostředím provozní zkušenosti, má dané licence a není připraven na stejném serverovém hardware provozovat více typů virtualizačních platforem. |
|  | Řídící část IP telefonního systému musí být navržena jako plně redundantní systém řídících serverů s jejich geografickým rozmístěním a možností rozkládání zátěže na jednotlivé servery. IP telefonní systém musí zajistit uživatelům ve všech vzálený lokalit IP WAN sítě plnou dostupnost telefonních funkcí i v případě poruchy IP WAN sítě. |
| Rozhraní služeb | IP telefonní systém musí poskytovat otevřená a dokumentovaná rozhraní následujících služeb: ,Signalizace SIP, H.323, MGCP, WebServices - HTTP, XML, SOAP, CTI (např. TAPI, JTAPI, CSTA), IP telefonní systém musí podporovat jak protokol IPv4, tak i protokol IPv6 (dle Pokynu vlády ČR č. 727 ze dne 8. 6. 2009). |
| Požadavky na instalaci | Je požadována instalace v HA režimu, projektové řízení, SAT testy, instalace do zadavatelem určené části VMware farmy |
|  | Je požadována migrace stávajících zejména nastavení čísel, pravidel, schránek, směrování hovorů apod. (specifikace stávající platformy je uvedena v příloze podléhající NDA) |
| Dokumentace | Dokumentace LLD (low level design/prováděcí projekt) a technická dokumentace |
| Technická podpora | Technická podpora výrobce v délce min. 60 měsíců spočívající zejména v nároku na opravné balíčky a patche, podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

### Server – typ 2 pro centrální komunikační systém úřadu

Server musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Určení | Videokonferenční server (HW) pro zajištění běhu SW nezbytného pro registrační, propojovací a signalizační služby, podpora až 5ti virtualizovaných aplikací |
| Provedení | max. 1× RU |
| Licence | Požadujeme dodat včetně všech potřebných licencí pro provoz, včetně virtuální licence pro provoz v systému VMware verze 6.5 z důvodu požadavku na kompatibilitu se stávajícím VMware prostředím |
| Procesor | Řešení postavené na jednom CPU. Hodnocení CPU podle PassMark Average CPU Mark min. 12.700 bodů (dle bodového hodnocení Passmark, které je přílohou zadávací dokumentace) |
| Paměť | Minimálně DDR4 2400Mhz. |
| Velikost paměti | Minimálně 48GB |
| Porty | Minimálně 3× 1Gb Ethernet ports (1× CIMC, 2× LOM) |
| Zdroj | Redundantní zdroj |
| Dokumentace | Požadujeme dokumentaci LLD (low level design/prováděcí projekt) a technickou dokumentaci |
| Instalace | Včetně veškeré instalace a začlenění služeb centrálního komunikačního systému úřadu |
| Záruka, servis a technická podpora | Záruční servis v délce 60 měsíců, servisní zásah následující pracovní den od nahlášení závady v místě instalace. Servis je poskytován výrobcem serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní server identifikovaný sériovým či produktovým číslem každého serveru bez nutnosti platné záruky či servisního kontraktu s výrobcem. Možnost provázání managementu serveru pro online spojení na technickou podporou, odeslání HW a OS logů pro následný troubleshooting proces. |

### Hlasová brána

Hlasová brána musí splňovat následující technické požadavky:

| Parametr | Popis parametru |
| --- | --- |
| Určení | Součástí řešení IP telefonního systému je i jeho propojení s veřejnou telefonní sítí prostřednictvím ISDN/PRI nebo ISDN/BRI trunků realizovaných v objektech jednotlivých typů. Propojení IP telefonního systému s veřejnou telefonní sítí na centrální úrovni musí být možné realizovat rovněž pomocí IP trunků. |
| hlasové brány/IP PBX | IP telefonní systém musí v případě potřeby umožnit snadné připojení externích telefonních sítí (hlasových bran/IP PBX) pomocí IP trunků, které zajistí oddělení externí a interní telefonní komunikace, normalizaci a překlad signalizačního protokolu H.323, resp. SIP a překlad (transkodování) hlasového kanálu. |
| Požadavky | Minimálně 10× SIP trunk do VTS |
|  | Podpora minimálně ISDN30, ISDN2 |
|  | Podpora minimálně FXs,FXo hlasových rozhraní |
|  | Musí podporovat signalizační protokoly H.323v4, SIPv2 (RFC 3261 a návazné) |
|  | Podpora HW prostředků (DSP procesory) pro kódování přenášeného hlasového signálu s použitím různých kodeků, které zajistí efektivní a vysoce kvalitní transport hlasového signálu jak v prostředí LAN sítí s použitím kodeků v beztrátovém prostředí (např. G.722, resp. G.7110, tak i ve ztrátovém prostředí WAN sítě s použitím odpovídajících kodeků (např. iLBC, resp. G.729). Šifrovaný přenos VoIP spojení (SRTP). |
|  | Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) pro zajištění interoperability se stávajícími systémy hlasové komunikace používaných v rámci organizace. |
| Datová propustnost pro šifrování | Minimálně 50Mbps |
| Dokumentace | Požadujeme dokumentaci LLD a technickou dokumentaci |
| Záruka, servis, technická podpora | Záruční servis v délce 60 měsíců, servisní zásah následující pracovní den od nahlášení závady, v místě instalace. Technická podpora výrobce v délce 60 měsíců spočívající zejména v nároku na opravné balíčky a patche, podpora bude uhrazena současně s dodávkou. |

# Instalace a zprovoznění

V rámci předmětu plnění zadavatel požaduje provedení min. následujících služeb Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními a licencemi přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu:

- dopravu jednotlivých komponent do místa plnění do technologické místnosti budovy na adrese MěÚ Stod, nám. ČSA 294 a na adrese Sokolská 566, Stod, když konkrétní místo plnění z těchto dvou uvedených bude upřesněno zadavatelem na výzvu dodavatele před zahájením instalačních prací,

- zpracování prováděcí dokumentace před započetím instalace. Prováděcí dokumentace musí být schválena Zadavatelem a až následně může implementace pokračovat způsobem popsaným v dokumentu.

- zpracování a předání instalační dokumentace,

- zpracování a předání administrátorské dokumentace

- integrace nově dodávaných a dotčených stávajících zařízení,

- zadavatel v současné době provozuje virtalizační platformu VMware, ke které má potřebné licence  (VMware essential enterprise) k pokrytí dodávaného serveru typ 1 a současně s ohledem na požadavek na zařazení tohoto serveru do stávající infrastruktury a virtualizační platformy požaduje zadavatel kompatibilitu na úrovni jednotlivých dodávek HW a SW v této specifikaci

- povýšení verzí serverových operačních systémů v jednotlivých VM včetně migrace dat. Seznam VM, včetně stávajících verzí OS a popisu služeb na jednotlivých serverech je uveden v příloze ZD podléhající NDA.

- instalace a zprovoznění nového databázového serveru dle best practice výrobce. Bez migrace databází z původního serveru.

- nasazení systému ochrany koncových zařízení včetně systému centrální správy

- zpracování dokumentace stávajícího síťového prostředí, navržení a implementace segmentace vnitřní sítě úřadu a konfigruace NGFW včetně jeho části v podobě interního segmentačního firewallu, včetně případné readresace zařízení úřadu; dodávka dokumentace konečného stavu

- nasazení publikace webových aplikací úřadu skrze Web aplikační firewall - v počtu do deseti aplikací

- nasazení systému ochrany emailové komunikace úřadu včetně vytvoření relevantních politik

- nasazení systému centrální správy dodaných bezpečnostních prvků

- integrace nových přepínačů do sítě úřadu

- nasazení centrálního komunikačního systému úřadu.

- Služby specifikované v dílčích oblastech níže

Požadujeme, aby práce mající dopad do fungování IT prostředí Zadavatele, byly prováděny výhradně mimo pracovní dobu (tedy byly prováděny v časech 17:00 – 6:00, případně mimo pracovní dny kdykoliv).

## Popis instalačních služeb

Zadavatel požaduje provést následující práce na dodaných komponentách a dalších zařízeních:

Virtualizované diskové úložiště

Instalace a zprovoznění diskového úložiště Integrace se stávajícím virtualizačním clusterem Zadavatele (v příloze podléhající NDA) Provedení testů výkonnosti a vysoké dostupnosti Návrh rozložení dat mezi novým a stávajícím diskovým úložištěm – tiering apod. Konfigurace synchronní replikace nově dodaných diskových polí mezi obě datová centra zadavatele. Provedení rozložení daté zátěže mezi novými úložišti a stávajícím diskovým úložištěm (uvedeno v příloze podléhající NDA) Kontrola plné funkčnosti prostředí Úpravy v zálohovacích plánech stávajícího zálohovacího řešení Veeam Backup and Replication z důvodu nasazení nového HW a roložení jednotlivých VM a dat v této nové infrastruktuře. Licence zálohovacího software zadavatel již vlastní a platforma je uvedena výše. Aktualizace DR plánů úřadu zohledňující nasazení nových technologií a komponent.

Server – typ 1

Návrh a kompletní integrace serverové virtualizační platformy s nově dodaným serverem. Implementace pořízených technologií. Analýza možnosti přesunu dat a systémů (VM) ze stávajících serverů. Uvážení rozložení VM mezi stávající a nově dodané technologie a migrace určených částí na novou serverovou platformu a nové diskové úložiště. Začlenění nové serverové infrastruktury do stávajícího prostředí, konfigurace prvků vysoké dostupnosti. Implementace automatické odstávky a najetí serveru v případě výpadku a obnovení dodávky elektrické energie. Návrh a provedení akceptačních testů, musí zahrnovat výkonové testy.

Operační systém serverů pro Server – typ 1, Licence databázového serveru

Migrace služeb ze stávajících serverů na nově dodané servery (minimálně MS AD, MS Exchange, DNS, DHCP, doménová MS Certifikační autorita, RADIUS server) Zajištění optimálního rozložení zátěže, žajištění vysoké dostupnosti serverů Úpravy v zálohovacích plánech stávajícího zálohovacího řešení Veeam Backup and Replication z důvodu nasazení nového HW a roložení jednotlivých VM a dat v této nové infrastruktuře. Licence zálohovacího software zadavatel již vlastní a platforma je uvedena výše. Revize, redefinice a redesign struktury MS Active Directory dle nových bezpečnostních požadavků. Revize potřebnosti všech stávajících oprávnění uživatelů/skupin/kontejnerů a nastavení pouze minimálního nezbytného množství oprávnění Revize nastavení group-policy.

Endpoint ochrana koncových zařízení

Analýza současného stavu Vytvoření politik pro dílčí typy koncových zařízení Otestování politik Vytvoření plánu nasazení na všech zařízeních úřadu Provedení kompletního nasazení Umožnění integrace se stávajícím systémem centrálního dohledu a bezpečnostní správy dodávané infrastruktury AlienVault, ve formě standardizovaného rozhraní/protokolu (syslog) a příprava předávání dat na úrovni endpointu a dokumentace pro možnost navázá konfigurace třetí stranou (provozovatelem řešení SIEM).

Firewall

Analýza současného stavu Návrh úpravy segmentace vnitřní sítě úřadu Realizace změn v segmentaci vnitřní sítě úřadu v případě nutnosti provedení readresace dotčených zařízení Návrh a implementace firewallu včetně vhodné konfigurace UTM (antivir, IPS, aplikační kontrola, URL filtrace dle kategorií), a začlenění firewallu do LAN prostředí. Provedení kompletního nasazení Integrace se systémem centrálního dohledu a bezpečnostní správy dodávané infrastruktury AlienVault.

Web aplikační firewall

Analýza současného stavu Vytvoření politik pro publikaci webových aplikací úřadu Otestování politik Provedení kompletního nasazení Integrace se systémem centrálního dohledu a bezpečnostní správy dodávané infrastruktury AlienVault.

Systém ochrany emailové komunikace úřadu

Analýza současného stavu Vytvoření politik pro ochranu emailové komunikace Otestování politik Provedení kompletního nasazení Integrace se systémem centrálního dohledu a bezpečnostní správy dodávané infrastruktury AlienVault.

Systém centrální správy bezpečnostních prvků

Analýza současného stavu Import politik v integrovaných zařízení Provedení kompletního nasazení Integrace se systémem centrálního dohledu a bezpečnostní správy dodávané infrastruktury AlienVault.

Přepínače PoE

Analýza současného stavu Instalace a konfigurace dodaných zařízení Přenesení konfigurace na nové zařízení Otestování nakonfigurovaných vlastností (802.1x, vysoká dostupnost, logování) Integrace se systémem centrálního dohledu a bezpečnostní správy dodávané infrastruktury AlienVault.

Centrální komunikační systém úřadu, Server – typ 2, Hlasová brána

Analýza současného stavu Vytvoření plánu nasazení Centrálního komunikačního systému Nasazení zabezpečení komunikačních kanálů (VOICE, Messaging, Presence) Implementace u všech uživatelů úřadu Nasazení externích konektorů (SIP) Integrace se systémem centrálního dohledu a bezpečnostní správy dodávané infrastruktury AlienVault.

## Dokumentace

Zadavatel požaduje zpracování a předání níže uvedené dokumentace. Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. PDF, ODT atd.) na datovém nosiči a 1× v papírové formě.

### Prováděcí dokumentace

Prováděcí dokumentace bude sloužit jako podklad pro vlastní implementaci řešení do prostředí objednatele, musí zahrnovat detailní popis cílového stavu a postupu implementace, včetně plánovaných změn v konfiguraci současné infrastruktury.

### Provozní dokumentace

Provozní dokumentace bude zpracována a předána v rozsahu detailního popisu skutečného provedení popisu činností běžné údržby a činností pro spolehlivé zajištění provozu. Popis činností běžné údržby bude pokrývat všechny dodané systémy:

## Zaškolení IT administrátorů

Zhotovitel zrealizuje v sídle objednatele prezenční zaškolení pro IT administrátory objednatele. Školení bude pokrývat všechny komponenty dodávané v rámci předmětu plnění, a to minimálně v rozsahu (1) běžných administrátorských činností pro implementované systémy, (2) standardní údržby systémů pro administrátory zadavatele a (3) základní identifikace nestandardních stavů systému a jejich příčin.

Minimální požadovaný rozsah zaškolení pro administrátory je 32 hodin. Součástí zaškolení je zpracování a předání školících materiálů ze strany dodavatele.

Objednatel pro účely zaškolení zajistí a zpřístupní učebnu vybavenou notebookem nebo PC, prezentační technikou (ve smyslu projektor, tabule pro psaní / kreslení) a dále zajistí konektivitu do vnitřní sítě objednatele.