Příloha č. 1

Popis předmětu plnění a technická specifikace

Technická specifikace a požadavky na technologii

Předmětem specifikace projektu je dodávka pivovarnická technologie pro minipivovar, včetně montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Příprava sladu

- mačkač 1,5 kW, 200 – 350 kg/h – 1 ks

Varna

- dvounádobová varná soustava – el. ohřev, 10 hl – 1 ks:

- rmutomladinová pánev / vířivá káď, scezovací káď

- výkonné čerpadlo včetně osazení a stojanu

- ovládání elektro včetně frekvenčních měničů, ovládání elektrické topné sekce

- chladič mladiny k 10 hl varně

Hlavní kvašení a dokvašování piva

- CK tank, použitelný objem 20 hl (kompletní osazení, duplex, izolace) – 3 ks

- čerpadlo s vozíkem

- propojovací materiál

- regulace CK tanků

Chlazení

- chladicí jednotka pro kvašení a zrání piva – nejméně pro 10 tanků včetně nerezové nádoby cca 500 l – 1 ks

Vodní hospodářství

- netlakový bojler na horkou vodu 10 hl (izolace) – 1 ks

- netlaková nádoba na ledovou vodu 10 hl (izolace) – 1 ks

- čerpadlo na horkou vodu – 1 ks

- čerpadlo na ledovou vodu – 1 ks

- rozvod a regulace horké a ledové vody

- automatické směšování horké vody

Příslušenství

- nemrznoucí kapalina - 100 l

- ruční plnička PET lahví, skleněných lahví a 5L soudků – 1 ks

- ruční plnění KEG – 1 ks

- základní měřiče a montážní nářadí

Doprava, instalace, montáž zařízení a zaškolení obsluhy

- zahrnuje všechny dopravní a manipulační náklady

- zahrnuje montáž a funkční zprovoznění

- zaškolení obsluhujícího personálu