Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Komunální vozidlo se svozovou lisovací nástavbou

1) Vozidlo – komerční podvozek

Typ: ………………

Výrobce: ……………….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou, | Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou, |
| Šíře vozidla 1500 - 1600 mm (bez bočních zrcátek) | Šíře vozidla ………. mm (bez bočních zrcátek) |
| Výška vozidla max. 2000 - 2300 mm | Výška vozidla ……. mm |
| Rozvor kol 2700 - 2900 mm | Rozvor kol ………mm |
| Rozměr kol min16“, dvoumontáž na zadní nápravě | Rozměr kol ………“, dvoumontáž na zadní nápravě |
| Tuhé nápravy s listovými pery | Tuhé nápravy s listovými pery |
| Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy | Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy |
| Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka | Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS | Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS |
| Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l, | Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l, |
| Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle | Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle |
| Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru | Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru |
| Odpojovač baterie | Odpojovač baterie |
| Motor |  |
| Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený | Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený |
| Zdvihový objem max. 2500.cm3 | Zdvihový objem …………. cm3 |
| Výkon min. 55 kW | Výkon ………… kW |
| Kabina |  |
| 2 místná , sklopná, | 2 místná , sklopná, |
| Posuvné sedadlo řidiče | Posuvné sedadlo řidiče |
| Výškově stavitelný volant | Výškově stavitelný volant |
| Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla | Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla |
| Výstražný maják oranžové barvy | Výstražný maják oranžové barvy |
| Autorádio, reproduktory, anténa | Autorádio, reproduktory, anténa |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD | Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD |

| Hydraulika |  |
| --- | --- |
| Hydraulický okruh pro zadní nástavbu (svozová lisovací nástavba) | Hydraulický okruh pro zadní nástavbu (svozová lisovací nástavba) |
| Hydraulický pohon nástavby zapínaný v kabině vozidla | Hydraulický pohon nástavby zapínaný v kabině vozidla |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Autolékárnička, výstražný trojúhelník | Autolékárnička, výstražný trojúhelník |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |
| Barva oranžová RAL 2011 | Barva oranžová RAL 2011 |

2) Svozová lisovací nástavba

Typ: ………………

Výrobce: ……………….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nástavba |  |
| Nová lisovací svozová nástavba, objem min..3200 l, barva oranžová RAL2011 | Nová lisovací svozová nástavba, objem ……… l, barva oranžová RAL 2011 |
| Osazení nástavby na pomocný rám s kulovými úchyty pro možnou snadnou demontáž z podvozku vozidla | Osazení nástavby na pomocný rám s kulovými úchyty pro možnou snadnou demontáž z podvozku vozidla |
| Hydraulický lisovací mechanizmus s automatickým lisovacím procesem v celém profilu nástavby | Hydraulický lisovací mechanizmus s automatickým lisovacím procesem v celém profilu nástavby |
| Výsyp odpadu pomocí vytlačovacího štítu se dvěma hydraulickými válci | Výsyp odpadu pomocí vytlačovacího štítu se dvěma hydraulickými válci |
| Zadní čelo lisovací nástavby otvíratelné pomocí hydraulických válců | Zadní čelo lisovací nástavby otvíratelné pomocí hydraulických válců |
| Hydraulické univerzální vyklápěcí zařízení pro typizované odpadové nádoby 80l, 110l, 120l, 140l, 240l na pravém boku nástavby | Hydraulické univerzální vyklápěcí zařízení pro typizované odpadové nádoby 80l, 110l, 120l, 140l, 240l na pravém boku nástavby |
| Možnost ručního nakládání odpadu z obou boků nástavby | Možnost ručního nakládání odpadu z obou boků nástavby |
| Elektrické ovládání možné z obou stran lisovací nástavby včetně bezpečnostních STOP tlačítek | Elektrické ovládání možné z obou stran lisovací nástavby včetně bezpečnostních STOP tlačítek |
| Bezpečnostní prvky nástavby v souladu s platnou legislativou | Bezpečnostní prvky nástavby v souladu s platnou legislativou |
| Osvětlení pracovních prostor u činných částí nástavby | Osvětlení pracovních prostor u činných částí nástavby |
| LED výstražný maják na zadní části nástavby | LED výstražný maják na zadní části nástavby |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena vozidlo-komerční podvozek v Kč bez DPH | cena |
| Nabídková cena svozová lisovací nástavba v Kč bez DPH | cena |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

Vozidlo i nástavba jsou homologovány, vybaveny a schváleny pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem!

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |