- Průvodní zpráva

- Identifikační údaje

- Stavba:           Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy

Autobusové zastávky Tlustovousy

- Stavebník:      Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

- Projektant:

Koordinace: Milena Kubinová, projektová kancelář, Chobotská 1729, 250 01 Brandýs n. L.

ČKAIT č. 0003862

SO Komunikace: Ivana Otevřelová, Kouřimská 26, 130 00 Praha 3

ČKAIT č. 0000443

SO Veřejné osvětlení: Oto Papoušek, Jana Šťastného 593, 252 10 Mníšek pod Brdy

ČKAIT č. 0012417

- Základní údaje o stavbě

- Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Obsahem projektu je chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy a autobusové zastávky v Tlustovousech.   Součástí  projektu je veřejné osvětlení chodníku.

Řešení nového chodníku, navazujícího na projekt u rybníka, vede podél rybníka, překonává místní potok a dále vede podél silnice III. Třídy 10 163 v obci Tlustovousy. Silnici přechází na druhou stranu, zde je zřízen přechod pro chodce a dále vede podél silnice k prvním obytným domům v obci Tuklaty, kde odbočí ke stávajícímu můstku. Zde bude vybudován i záliv s lavičkami a odpadkovým košem. Chodník pokračuje ke hřišti a dále k mateřské škole. Zde je vybudován nejen příjezd ke školce, ale i nové schodiště a rampa podél stávajících schodů, pro matky s kočárky a cyklisty. Součástí tohoto projektu je i vybudování chodníku k autobusové zastávce v ulici Akátová. Dále jsou to i autobusové zastávky u bývalé hasičské zbrojnice v Tlustovousích. Řešení vychází ze schválené dopravní politiky obce Tuklaty a Tlustovousy a byla projednána se zástupci státní správy a místní samosprávy a je v souladu s územním plánem obce. Směrové vedení trasy chodníku je vedeno tak, aby spojovalo nejvíce navštěvovaná místa v obci, jako jsou autobusové zastávky a pod. Vedení chodníku je limitováno stávajícími komunikacemi, stromořadím, budovami, vodní plochou a je nutno brát v úvahu i vlastnictví pozemků, na kterých bude výstavba vedena. Dopravní politika obce touto strategií chce zmírňovat negativní účinky automobilové dopravy a zajistit bezpečnou vzájemnou dopravu. Vzhledem k tomu, že pěší doprava původně vedla po silnici III třídy, kde je vedena nákladní, i autobusová osobní doprava a není stávající chodník, je vybudování nového chodníku zárukou bezpečnosti dospělých i dětí. Pěší doprava přispívá ke zlepšení životního prostředí a je přínosem pro a bezpečnost v obci. Účelem vybudování chodníku od autobusové zastávky v Tlustovousech k mateřské školce v Tuklatech  a posléze i do obce, je možnost jejího využití pro pravidelnou a bezpečnou pěší dopravu chodců. Rozsah ploch a hranice návaznosti byly určeny zástupci zastupitelstva obce a Policie ČR.

Umístění stavby, dotčené pozemky

| k.ú. Tuklaty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. parc. | výměra m2 | druh pozemku | vlastník | poznámka |
| 119/2 | 1358 | ost.pl. manipul. plocha | Obec Tuklaty, Na Valech 19, 25082 Tuklaty |  |
| 121 | 14940 | ostatní pl. sportoviště | Obec Tuklaty | hřiště |
| 126/1 | 6 382 | orná půda | Obec Tuklaty | louka pod silnicí |
| 126/3 | 107 | ost. pl., ost. komunikace | SJM Hrouda Jaroslav a Hroudová Jana Ing., Ke Hřišti 183, 25082 Tuklaty | cesta |
| 126/2 | 964 | orná půda | Obec Tuklaty | louka |
| 126/4 | 105 | ost. pl. ost. komunikace | Obec Tuklaty |  |
| 251/9 | 1927 | ost. pl. ost. komunikace | Obec Tuklaty |  |
| 251/12 | 1 159 | ost. pl. ost. komunikace | Obec Tuklaty |  |
| k.ú. Tlustovousy |  |  |  |  |
| 72 | 4691 | orná půda | Obec Tuklaty, | louka |
| 75/2 | 2792 | orná půda | Koubek Miloš, Tuklatská 86, Tlustovousy, 25082 Tuklaty | Pozemek předmětem výměny |
| 46/4 | 1305 | Orná půda | SJM Lojín Jiří a Lojínová Naděžda, Ostravská 635, Letňany, 19900 Praha 9 | Pozemek předmětem výměny |
| 46/7 | 416 | jiná pl., ostatní plocha | SJM Lojín Jiří a Lojínová Naděžda, Ostravská 635, Letňany, 19900 Praha 9 | Pozemek předmětem výměny |
| 71/1 | 2742 | ost. pl., ost. komunikace | Obec Tuklaty |  |
| 47/1 | 1383 | ost. pl., ost. komunikace | Obec Tuklaty |  |
| 47/2 | 1559 | ost. pl., ost. komunikace | Obec Tuklaty |  |
| 47/3 | 1445 | ost.pl. , ost. komunikace | Obec Tuklaty | u rybníka |
| 48/2 | 782 | ost. pl., ostat. komunikace | Obec Tuklaty |  |
| 262/7 | 519 | ost. pl. , ost. komunikace | Obec Tuklaty | u rybníka |
| 263/9 | 8071 | Ost. plocha, silnice | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 | silnice |
| 263/7 | 32 | ost. pl., ost. komunikace | Obec Tuklaty | autob. zastávka |
| 262/9 | 3557 | ost. pl. ost.komunikace | Obec Tuklaty | U studny |
| 31/4 | 29 | zahrada | Obec Tuklaty |  |

- Předpokládaný průběh stavby

Zahájení prací v  09. 2018 a ukončení stavby v 12. 2019. Stavba nebude etatizována. Alternativně lze provést stavbu v členění – 1. autobusové zastávky, 2. chodník – větev A, 3.  chodník – větev B.

- Územní plán, rozhodnutí o umístění stavby

Stavba je navržena v souladu s územním plánem  obce  Tuklaty,  na stavbu bude  vydáno územní rozhodnutí .

- Charakteristika území a jeho využití

Stávající autobusové zastávky pro autobusovou linku 484, u bývalé hasičské zbrojnice, jsou svým umístěním i výškovým uspořádáním zastaralá. Ulice Tuklatská je živičná stejně jako záliv pro autobus i nástupní ostrůvek, jedná se o silnici III. Třídy 10 163, která není vybavena přístupovými chodníky. Stávající autobusová zastávka u hasičské zbrojnice není vybavena zvýšeným nástupištěm, pro cestující je zřízen jen malý přístřešek, vodorovné značení chybí. Nový chodník, který bude zřízen podél rybníka a silnice Tuklatské., je veden po pozemcích obce s výjímkou  pozemků v soukromém vlastnictví. Na tato pozemky má Obec Tuklaty s vlastníky uzavřenu smlouvu o budoucí  smlouvě  na směnu částí pozemků.  Do biokoridoru zasahuje jen v případě, že přechází přes potok.

- Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba svých charakterem nebude mít žádný dopad na zhoršení životního prostředí.  Ve třech místech trasy chodníku jsou vymezena pásma biokoridorů – v k.ú. Tlustovousy u rybníku, v k.ú. Tuklaty u Tuklatského potoka a ve středu obce Tuklaty – v parku.  Při zpracování PD bylo umístění chodníku v biokoridorech konzultováno s OŽP Český Brod. Žádná opatření nejsou požadována.  Dále je stavba chodníku v km 0,243 – 0,529 umístěna do 50 m od lesních pozemků č. 130 a 128, k.ú Tuklaty.

- Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Stavba nebude mít dopad na sousední pozemky.  Na pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví, je podepsána smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů.

- Konzultace se zadavatelem stavby

- Územní plán obce

- Mapové podklady – tachymetrické zaměření stavby

- Konzultace s Policií ČR

- Členění stavby

Stavba není v projektu členěna.

- Podmínky realizace stavby.

- S jinými stavebníky stavba nesouvisí.

- Průběh výstavby

Po vytyčení stavby a stávajících inženýrských  sítí  bude na pozemcích orné půdy  provedena skrývka ornice, která bude uložena  na pozemku č. parc.  126/1.  Na ostatních pozemcích odstraněny stávající povrchy a odkopání   zeminy na pláň.  V místě autobusových zastávek budou odstraněny stávající  povrchy.   Následně  provedeno osazení  obrubníků,   provedeny podkladní vrstvy.  Pracovní spára v  místě  napojení  autobusových zastávek na stávající komunikaci bude zaříznuta frikční pilou. Proveden  finální povrch autobusových zastávek, chodníků  a ozelenění.  Spára u stávající  komunikace  bude  zatřena asfaltovou emulzí.  Přístřešek pro cestující se vybuduje v nepoužívané hasičské zbrojnici, na opačné straně bude umístěn přístřešek nový (AUREO, AE 300-LS)  s lavičkou a odpadkovým košem.

- Zajištění přístupu na stavbu – stavba bude  přístupná  ze  stávající  komunikace III. tř. a místní komunikace ul. Ke Školce, ul. Hlavní a Akátová.

- Dopravní omezení. Při realizaci bude částečně omezen provoz na komunikaci č. III/10163.  Před realizací bude omezení a dopravní značení projednáno s Policií ČR a s   Odborem dopravy

- Přehled budoucích vlastníků a správců.

Správcem   chodníků,  zeleně a autobusových zastávek  bude Obec Tuklaty

- Předávání stavby do užívání

Stavba bude předána do užívání jako celek. Alternativně lze předat stavbu do užívání ve třech  částech – zvlášť chodník větev A, chodník větev B  a zvlášť autobusové zastávky.

- Souhrnný technický popis stavby.

Průběh chodníků je patrný ze situace. Počátek chodníku navazuje na ulici U Rybníka a pokračuje podél rybníka k Tuklatské ulici, dále vede rovnoběžně s ulicí, poblíž rybníka a pak přechází na opačnou stranu. Zde se zřídí přechod pro chodce. Chodník dále vede rovnoběžně s ulicí, kde je lemován stromořadím, až ke stávající lávce. Po té jde podél sportovního hřiště ke školce. Stávající schody se vybourají a znovu vybudují a také se zřídí rampa pro matky s kočárky, umístěná podél krátkých schodů do školky. Další průběh chodníku navazuje na autobusovou zastávku a vede podél potoka, překoná potok (stávající betonová lávka bude v projektu úpravy parku, dle arch. Burešové, nahrazena lávkou dřevěnou) a na místě stávající panelové vozovky se vybuduje nový chodník, který je ukončen u autobusové zastávky Akátová. Tím vznikne nový chodník v jednotné konstrukci, kde bude dodávat upravený vzhled místu u rybníka a parku uprostřed obce. Chodníky jsou řešeny jako bezbariérové, tj. v místě přechodu jsou budovány v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  Povrch betonové dlažby bude zdrsněn tak, aby součinitel smykového tření nebyl nižší než f = 0,5 + t. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS. Jako vodící linie budou vyvýšené obrubníky min. + 60 mm, které lemují zelené plochy. Šířka chodníku je proměnlivá dle možností a pohybuje se od 1,50 m do 3,00 m. Délka chodníku větve „A“ má délku 812,69 m, větve „B“ 85,14 m.  Celková délka upravovaného chodníku činí 897,83 m

Konstrukce chodníku pro pěší má celkovou tloušťku 240 mm a její kryt je z betonové dlažby.

Autobusová zastávka pro autobusovou linku 484, u bývalé hasičské zbrojnice, je navržena jako stálá nástupní a výstupní se zastávkovým pruhem bez dělícího ostrůvku. Zastávka je situována před budovou zbrojnice v nově navrženém uspořádání, aby odpovídalo současným platným ČSN. Zastávkový pruh o šířce 2,75 m a délce 12,0 m, má připojovací pruh o délce 15 m a odbočovací pruh o délce 5 m. Autobusový záliv má tvar lichoběžníku za použití oblouků o poloměru 15 m a 10 m. Příčný spád nástupiště je navržen k vozovce s hodnotou 2%, příčný spád zastávkového pruhu 2,5 % ke stávající vozovce. Vozovka zálivu bude upnuta do betonového, vyvýšeného obrubníku 150/300/1000 mm s výškou šlápnutí na obrubníku 200 mm, Edef2 = min 60 MPa. Výškové řešení autobusového zálivu je dáno výškou přilehlé komunikace.  Přístřešek pro cestující bude v objektu nepoužívané hasičské zbrojnice. Stavební úpravy tohoto objektu nejsou předmětem této dokumentace.

Protilehlá autobusová zastávka bude umístěna částečně v jízdním pruhu, vybudování zálivu neumožňuje přilehlá zástavba. Parametry jsou shodné protilehlou zastávkou. Četnost autobusové linky činí 4 spoje denně.  Pro cestující bude osazen přístřešek  AUREO typ AE 300 – L.

Chodník bude osvětlen veřejným osvětlením -  21  ks  stožárů  o   výšce 5 m s LED zdroji o výkonu 50 W.   Připojení  nového osvětlení bude ze stávajícího  rozvaděč  RE na parc. č. 126/1 v k.ú. Tuklaty, který  bude dozbrojen.  Do   rozvaděče  bude osazen nový jistič B-25/3. Distributor elektrické energie osadí elektroměr. V blízkosti stávajícího rozvaděče RE bude  umístěn  nový  rozvaděč  R.VO. Jedná se o kompaktní pilíř. Rozváděč   R.VO bude připojen z rozvaděče RE.

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření – bylo provedeno tachymetrické zaměření.   Vzhledem k  jednoduchosti stavby nebyl proveden geologický průzkum

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace a zóny.

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou:

Stavba  je dotčena:

podzemním  vedením  ČEZ,  ochranné pásmo kabelu 1,00 m po obou stranách kabelu.

podzemním  vedením  optického a metalického kabelu společnosti Cetin -  ochranné pásmo 1,00 m po obou stranách kabelů.

přípojkami vodovodu a kanalizace

podzemní vedení  v.o.  - ochranné pásmo 1,00 m po obou stranách kabelu.

Před zahájením prací musí být všechny  podzemní  sítě  vytyčeny  jejich  správci a  zápis o vytyčení  proveden  do  stavebního  deníku.  Stávající kabely v místech autobusových  zastávek  budou uloženy do chrániček.

Ve třech místech trasy chodníku jsou vymezena pásma biokoridorů – v k.ú. Tlustovousy u rybníku, v k.ú. Tuklaty u Tuklatského  potoka a ve středu obce Tuklaty – v parku.    Stavba se nenachází v chráněném, ani zátopovém území, památkové rezervaci, ani památkové zóně. Dále je stavba chodníku v km 0,243 – 0,529 umístěna do 50 m od lesních pozemků č. 130 a 128, k.ú Tuklaty.

- Zásah stavby do území.

#### bourací práce

V rámci bouracích prací se rozebere stávající konstrukce autobusových zastávek,  včetně označníku, dále se rozeberou stávající schody v terénu u školky a panelová vozovka, vedoucí k autobusové zastávce v Akátové ulici. Vybourané hmoty se odvezou na nejbližší řízenou skládku, silniční panely, pokud budou v dobrém stavu, se přemístí do skladu obce k jinému použití.

- kácení zeleně.

- Stavba nevyžaduje kácení zeleně.

#### ozelenění

Nově vzniklé zelené plochy se  ohumusují  v  tl. 100 mm a osejí travním semenem 3  dkg/m2..

- Nároky stavby na zdroje a  jejich  potřeba –  nároky nejsou žádné

- Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí – stavba svým charakterem nebude mít vliv na zdraví a zhoršení životního prostředí

- Obecné požadavky na bezpečnost a  užitné  vlastnosti –  na komunikacích u autobusových zastávek  a  přechodů přes komunikaci bude  realizováno nové  vodorovné i svislé dopravní  značení – viz část  SO komunikace

- Další požadavky.

Zajištění   přístupu  a  podmínek pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu   bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 369/2001 sb.  – viz část SO Komunikace

- Souhrnné řešení stavby

- Celková situace stavby

Přílohou dokumentace je orientační situace a přehledná situace s  vyznačením dotčených pozemků

- Situace stavby

Přílohou dokumentace je   situace   v měř. 1 : 250

- Geodetický koordinační výkres

Stavba bude vytyčena dle vrcholových bodů směrového polygonu, jehož prvky jsou stanoveny souřadnicemi. – výškový sytém Balt, souřadnicový systém S-JTSK

- Bilance zemních prací. Přemístění odkopávek dopravním  prostředkem    cca   1 200  m3.

- Celkové vodohospodářské řešení.

Dešťová voda z chodníků bude svedena do terénu – zelených  ploch a  vsakována.  U autobusových zastávek se zřídí ACO drain a dešťová voda se svede do terénu.

.

C. Stavební část – viz samostatná část PD

D. Technologická část – neosazeno

E. Zásady organizace výstavby

1. staveniště, příjezd na staveniště

Staveniště zahrnuje podzemek dotčený stavbou. Obvod staveniště je dán obvodem stavby. Část vytěžené zeminy, před použitím k terénním úpravám, bude dočasně uložena na pozemku stavebníka. Přístup na staveniště je  umožněn  ze  stávající  komunikace.

2. postup výstavby

Po vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí  bude  odstraněny stávající povrchy, provedeno odkopání zeminy na pláň,   osazeny  obrubníky a   provedeny podkladní vrstvy.  Pracovní spára v místě napojení na stávající komunikaci bude zaříznuta frikční pilou. Následně bude proveden  finální  povrch chodníků, vjezdů,  autobusových zastávek a ozelenění.  Spára u stávající komunikace  bude  zatřena asfaltovou emulzí.

3. návrh řešení dopravy během výstavby

V místě autobusových zastávek v ul. Hlavní  na komunikaci III.tř. bude v době stavebních prací omezen částečně provoz.  Na toto omezení bude zpracován projekt DIO, který bude, před zahájením stavebních  prací,  projednán s Policií ČR, správcem komunikace a odborem dopravy.

4.  stanovení  podmínek pro provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při realizaci stavby a při použití mechanizačních prostředků a technických pomůcek je nezbytné dodržení veškerých platných předpisů a souvisejících technických norem. Zvláště je třeba dodržet předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen BOZP ) ve vztahu ke stavebním pracím, neřízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušná ustanovení Zákoníku práce. Již při přípravě musí dodavatel vypracovat podrobné technologické postupy a zásady zajišťování BOZP, týkající se všech zainteresovaných osob při práci a používání mechanizmů. Všechny zainteresované subjekty musí být prokazatelně seznámeny s riziky vyplývajícími z pracovní činnosti a dotčeného prostředí a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleny z BOZP a požární ochrany a musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky. Kromě obecně platných závazných předpisů, je nutno dodržet zejména legislativu BOZP a PO.

5. kontrolní dny na stavbě:     1. při vytyčení  stavby , 2.  po hrubých odkopávkách na úroveň pláně,  3.  před finálním i úpravami  povrchů,  4.  při předání díla investorovi