Anlage Nr. 2 – Charakteristik des Leistungsgegenstands

Lieferung von Materialien Teil 2. - Internationale Anwendungen

Technische Beschreibung:

Teil 1:  Basaltfaser 2400 Tex

- Form:			Roving

- Basalt			2400 tex

- Dichte: 		2,75 g/cm3

- Farbe:			Dunkeloliv, gold

- Spulengewicht:	bis 20 kg

- Außen-/oder Innenabzug

- Menge			11 520 kg		70 531 EUR     (1 728 000 CZK)

Teil 2:  Bindefasern

- Typ:			167f36x1

- Material: 		PES

- Farbe:			roh weiß

- Form: 			Baum

- Gewicht :		ca.274,5 kg

- Menge: 		4 272 kg 		26 158 EUR ( 640 860 CZK)

Teil 3:  Tränkungschemie

wässrige, leicht zu applizierenden Dispersionen, mit folgenden Eigenschaften:

    - Je nach Bedarf steife bzw. drapierbare Textilarmierungen

    - Festigkeiten des Rovings bis 4000 MPa

    - Sehr hohe Alkalibeständigkeit

    - Temperaturbeständigkeit bis 100°C

    - Sehr gute Verbundfestigkeiten

    - Referenzmaterial im Rahmen C3 für Außenanwendungen bis 80°C

    - Form:			Faß/Container

    - Menge			5 462 kg		33 443 EUR  (819 360 CZK)