Požadavky na označování podpěrných bodů veřejného osvětlení

Tento dokument definuje požadavky obce na označování podpěrných bodů veřejného osvětlení. V rámci označení podpěrných bodů (sloupů veřejného osvětlení) se používá číslování shodné s projektovou dokumentací a s aktuální pasportem veřejného osvětlení. Štítky s označením budou v rámci obce doplněny o QR kód, který umožní jednoduché hlášení závad, přeposílání závad servisní organizaci, evidenci poruch a jich příčin. Pro správu hlášení a databáze bude sloužit online webová aplikace s rozhraním určeným jak pro běžné občany, tak pro pracovníky obce nebo servisní organizace.

- Požadavek na číselné značení:

Každý podpěrný bod bude označen jedinečným číslem ve tvaru:

YYY

YYY – jedinečné číslo podpěrného bodu (světelného místa) v rámci světelného rozvaděče z kterého je světelném místo napájeno.

Např. 002, nebo 123

Velikost textu číselného značení na štítku musí být minimálně 12 mm. Font písma Arial tučný nebo podobný.

- Požadované informace na štítku:

Štítek bude obsahovat logo obce (erb), název města/obce, název místní části, jedinečné číslo podpěrného bodu, QR kód s číslem podpěrného bodu a s odkazem na webovou aplikaci, prostor pro doplnění další informace např. telefonního čísla.

- Požadavky na QR kód

Z důvodu jednoduchosti, dobré čitelnosti a zabezpečení QR kódů musí mít tyto parametry:

Délka textu v QR kódu nesmí být delší než 20 znaků (včetně teček, lomítek apod.)

Velikost QR kódu na štítku – min. 25 mm

Korekce chyb QR kódů – M (15%)

- Materiál a provedení štítků:

Štítky budou vyhotoveny minimálně ve dvou základních verzích:

- Varianta č.1 - pro označení ocelových stožárů a pro nalepení na materiály s rovným nesavým povrchem.

Štítky budou vyrobeny z kvalitního PVC materiálu vhodného k výrobě polepů s minimální životnosti 10 let. Materiál musí být odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Povrch musí být ošetřen laminací a musí být odolný vůči otěru a poškrabání. Povrchová úprava musí být v matném provedení tak, aby byl QR kód dobře čitelný a nedocházelo k odleskům znemožňujícím čitelnost QR kódu. Parametry použitého materiálu pro výrobu štítku a použitého lepidla musí být doloženy datovými listy výrobců.

- Varianta č.2 - pro označení betonových stožárů a na nerovné a pórovité materiály.

Štítky budou vyrobeny z kvalitního PVC materiálu nebo kovu vhodného k výrobě štítků. Minimální požadovaná životnosti je 10 let. Materiál musí být odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Povrchová úprava musí být v matném provedení tak, aby byl QR kód dobře čitelný a nedocházel k odleskům znemožňujícím čitelnost QR kódu. Tloušťka materiálu musí být 0,5-1 mm a materiál musí být ohebný a přizpůsobitelný poloměru podpěrného bodu. V případě použití silnějších materiálů musí být štítek dodán s požadovaným poloměrem ještě před samotným lepením. Pro nalepení štítku musí být použito vhodné lepidlo s požadovanou životností. Parametry použitého materiálu pro výrobu štítku a použitého lepidla musí být doloženy datovými listy výrobců.

- Velikost štítků:

Štítky budou o velikosti 100x65 mm v provedení na výšku s tolerancí ±5mm.

- Způsob montáže:

Štítky se připevní na podpěrné body VO lepením do výšky 140 až 150 cm nad úrovní okolního terénu. Výška umístění v rámci sousedních podpěrných bodů podobného typu musí být stejná. Štítky se instalují v případě svítidel určených pro osvětlení komunikace vždy tak, aby byly umístěny na podpěrný bod kolmo ke komunikaci. V případě svítidel určených pro osvětlení chodníků, stezek pro chodce nebo cyklisty vždy kolmo k pohybu chodců nebo cyklistů. V případě, že není jednoznačně možné určit způsob montáže dle výše uvedeného, rozhodne o způsobu montáže pověřený pracovník obce.

- Postup montáže:

- Podpěrný bod varianta č.1 (ocelový stožár):

  - místo aplikace štítku očistit, obrousit od nečistot a nerovností, odstranit nestabilní nátěr;

  - odmastit povrch lepeného místa, aplikovat aktivátor lepidla;

  - štítek umístit a pomocí válečku štítek zažehlit;

- podpěrný bod varianta č.2 (betonový stožár):

  - místo aplikace štítku očistit, obrousit od nečistot a nerovností;

  - odmastit povrch lepeného místa, aplikovat aktivátor lepidla (v případě štítku dodávaných s lepidlem);

  - na štítek nanést dostatečné množství rychleschnoucího vysokopevnostního lepidla a štítek umístit přitlačit na dostatečně dlouhou dobu v závislosti na použitém materiálu lepidla a klimatických podmínkách;

- Schválení podoby štítků:

Zvolený materiál a podoba štítku musí být před jejich instalací odsouhlasena pověřeným pracovníkem obce.

- Vzor štítku: