Specifikace plnění

Předmět plnění:

Stavební úpravy, malování, výměna podhledů, výměna osvětlení, rozšíření elektroinstalace 
a výměna podlahové krytiny.

Místo plnění:

Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

Místnosti č. 122, 127 a 128 v 1. nadzemním /mezi/patře budovy.

- Požadavky na práce:

- Odstranění stávajících podhledů, světel, podlahové krytiny a dlažby včetně likvidace

- Demontáž stávajících minerálních a sádrokartonových podhledů včetně rastru a světel a jejich likvidace.

- Odstranění stávající podlahové krytiny (pozn.: koberec a dlažba) a její likvidace.

- Čistá výměra místnosti č. 128 (velká zasedací místnost) 145,96 m2, místnosti 
č. 122 (foyer) 33,66 m2 a místnosti č.127 (kuchyňka) 5,1 m2.

- Doplnění elektroinstalace

- Zhotovení realizační dokumentace.

- Realizace v místnostech č. 127 (kuchyňka) a 128 (velká zasedací místnost) v rozsahu a způsobem podle části C a provedení revize včetně revizní zprávy.

- Stavební úpravy

- Demontáž stávajících vstupních dveří 800 (2 ks) včetně obložkových zárubní.

- Zakrytí jednoho dveřního otvoru a vytvoření dveřního otvoru v jiné pozici podle nákresu v části B).

- Dodávka a montáž 2 ks dveří 800 (specifikace dveří podle části D).

- Demontáž jedné části vestavěné skříně a její likvidace.

- Demontáž dveří a montáž otočených dveří 600.

- Stavební zmenšení prostoru pro vestavěné skříně podle nákresu v části B.

- Zhotovení dveřního otvoru 700 mm z místnosti č. 127 do místnosti č. 128.

- Montáž nových posuvných dveří včetně pouzdra (specifikace dveří podle části D).

- Instalace dělicí stěny

- Specifikace umístění a technických parametrů podle části E.

- Montáž podhledů a osvětlení

- Místnost č. 128 (velká zasedací místnost) – montáž podhledů při zachování umístění vzduchotechniky, klimatizace, EZS a EPS. Čistá výměra 145,96 m2 (specifikace podhledů podle části F).

- Místnost č. 122 (foyer) – montáž podhledů při zachování umístění vzduchotechniky.
Čistá výměra 33,66 m2 (specifikace podhledů podle části F).

- Místnost č. 127 – montáž podhledů při zachování umístění vzduchotechniky. 
Čistá výměra 3,54 m2 (specifikace podhledů podle části F).

- Specifikace osvětlovacích prvků podle části G.

- Malování

- Malování místností č. 122, 127 a 128 o výměře 195 m2.

- Primalex Plus bílý.

- Pokládka podlahové krytiny a dlažby

- Čistá výměra místnosti č. 128 (velká zasedací místnost) 145,96 m2, místnosti 
č. 127 (kuchyňka) 5,1 m2 a místnosti č. 122 (foyer) 33,66 m2.

- Specifikace podlahové krytiny podle části H.

- Technické podmínky:

Objednatel požaduje, aby plnění poskytovatele splňovalo tyto technické podmínky:

- Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

- Plnění dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazující

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání technických podmínek dle bodů 1 a 2:

- písemným prohlášením o typu výrobku a jeho užitných vlastnostech,

- u výrobků stanovených dle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, písemným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody dle § 13 stejného zákona

- u ostatních výrobků jiným vhodným způsobem dle zákona č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

- Specifikace stavebních úprav

- Specifikace doplnění elektroinstalace

- Rozšíření o 8 zapuštěných podlahových zásuvek v místnosti č. 128

Specifikace podlahové zásuvky:

- napojení zásuvek z rozvaděče dle přiloženého schématu v pohledu, ve zdi a v podlaze, kabel umístěn v kabelové chráničce (husím krku)

- 4 x zásuvka 230 V, 2 x zásuvka RJ45

- zásuvka lícuje s podlahou

- jmenovitý proud min. 10 A

- stupeň ochrany min. IP20

- vizualizace:

- Rozšíření o 6 zásuvek a 1 vypínač v místnosti č. 127

Specifikace zásuvek:

- 6 x zásuvka 230 V a 1x vypínač (ABB Levit M černá – pozn.: zohledňuje požadavek architektonického návrhu z hlediska vizualizace a sjednocení)

- umístění a napojení zásuvek a vypínače z rozvaděče dle schématu:

Schéma umístění zásuvek a vypínače v místnosti č. 127

Schéma napojení zásuvek z rozvaděče

- Nahrazení stávajících vypínačů a zásuvek v místnosti č. 128

Specifikace zásuvek a vypínačů:

- 4 x dvojitá zásuvka 230 V a 3 x dvojitý vypínač (ABB Levit M černá – pozn.: zohledňuje požadavek architektonického návrhu z hlediska vizualizace a sjednocení)

- Specifikace dveří

- Dveře 1 a 2 podle nákresu v části C:

Typ dveří: 	otevíravé, plné

Materiál: 		MDF / HDF

Rozměry: 	výška a šířka 800 mm x 1970 mm, tloušťka dveřního křídla cca 40 mm

Zárubeň: 	obložková 800 mm,

Rozsah tloušťky stěny: 100–150 mm

Otevírání: 	pravé

Povrch: 		folie

Barva / dekor: 	dřevodekor buk

- Dveře 3 podle nákresu v části C:

Typ dveří: 	posuvné, plné

Materiál: 		MDF / HDF

Rozměry: 	výška a šířka 700 mm x 1970 mm, tloušťka dveřního křídla cca 40 mm

Zárubeň: 	stavební pouzdro do sádrokartonu,

Rozsah tloušťky stěny: 100–150 mm

Otevírání: 	posuvné

Povrch: 		folie

Barva / dekor: 	bílá

- Dveře 4 podle nákresu v části C:

Typ dveří: 	otevíravé, plné

Materiál: 		MDF / HDF

Rozměry: 	výška a šířka 600 mm x 1970 mm, tloušťka dveřního křídla cca 40 mm

Zárubeň: 	obložková 600 mm,

Rozsah tloušťky stěny: 100–150 mm

Otevírání: 	pravé

Povrch: 		folie

Barva / dekor: 	dřevodekor buk

- Specifikace dělicí stěny

Mobilní stěna/kolejnicový systém

Zavěšení: 				jednobodové na hliníkové kolejnici v podhledu

Šířka postavené stěny: 		8000 mm

Výška podhledu v místnosti č. 128: 	2800 mm

Šířka jednoho dílu příčky: 		max. 1150 mm

Barva: 					bílá

Vzduchová neprůzvučnost: 		40 dB a vyšší

Ovládání: 				manuální

Povrch: 					lamino

Schéma umístění mobilní stěny

- Specifikace podhledů

- Technické parametry podhledů pro místnost č. 128 (velká zasedací místnost)

Rastrový podhled 8/25 smrk

- 3 vrstvá masívní deska (SWP)

- požadavky EN 13353, EN 13986

- provozní třídy SWP/1, SWP/2, podle EN 13353

- lepení D4 podle EN 204

- lepidlo PVAc dle EN 204

- kvalita povrchu pohledová interiérová

- povrch broušeno K100, K240

- tloušťková tolerance broušení ±0,2 mm

- vlhkost 10 ± 3%

- celkové výrobní a rozměrové tolerance v délce, šířce a tloušťce ± 1 mm

- emisní třída formaldehydu E1 podle EN 717-1

- reakce na oheň D-s2, d0 podle EN 13 501-1

- Technické parametry podhledů pro místnost č. 122 (foyer) a č. 127 (kuchyňka)

- zhotovení včetně rastru

- pevný samonosný panel z kamenné vlny

- reakce na oheň: 		dle normy EN 13501–1: A1

- odolnost proti vlhkosti: 	třída C, RH 100% při 30 °C

- barva: 			bílá

- hrana: 			A

- šířka: 			600 mm

- délka: 			600 mm

- tloušťka: 			15 – 20 mm

- Specifikace osvětlení

- Technické parametry pro místnost č. 128 (velká zasedací místnost)

Počet svítidel: 13 kusů

| Požadavek | Popis požadavku | Popis naplnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce/typ | LED svítidlo vestavné |  |
| Rozměry | max. 5000 x 40 x 65 mm |  |
| Barva svítidla | SATIN PALE GOLD |  |
| Příkon | max. 85 W |  |
| Chromatičnost | 4000 K |  |
| Světelný tok | min. 10 600 lm |  |
| Napětí | 220 – 240 V (AC) |  |
| Difuzor | MIKROPRISMA UGR <19 |  |
| Stupeň krytí | IP20 a vyšší |  |

Schéma osvětlení v místnosti č. 128

- Technické parametry pro místnost č. 122 (foyer) a č. 127 (kuchyňka)

Počet svítidel: 7 kusů

| Požadavek | Popis požadavku | Popis naplnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce/typ | Podhledový LED panel |  |
| Rozměry | 595 x 595 mm |  |
| Barva rámečku | bílá |  |
| Příkon | max. 40 W |  |
| Chromatičnost | 4000-4500 K |  |
| Světelný tok | min. 4200 lm |  |
| Napětí | 220 – 240 AC |  |
| Difuzor | Bílý nebo mléčný * |  |
| Stupeň krytí | IP20 a vyšší |  |

* poznámka: mikroprismatický difuzor není požadován

- Specifikace podlahové krytiny

Technické parametry pro místnost č. 122 (foyer) a č. 128 (velká zasedací místnost)

- kobercové čtverce Miliken NORTHWARD BOUND, GLR 180-106 Endure

(pozn.: zohledňuje požadavek architektonického návrhu)

- všívaná textilní podlahová krytina – smyčka

- vlasový materiál: 	90 % - 100 %PA

- zatížení: 		těžké, komerční prostory

- kolečkové židle: 	stálé používání

- útlum hluku: 		ano, akustický

- antistatická úprava: 	ano

- nehořlavost: 		min. Bfl –s1

- výška vlasu: 		2,8 – 3,1 mm

- celková výška: 	8,4 - 8,8 mm

- váha vlasu: 		510 - 580 g/m2

- celková váha: 	4000 - 4100 g/m2

- barva: 		šedá - Endure

Technické parametry pro místnost č. 127 (kuchyňka)

- dlažba                      20 x 20 cm

- barva                        béžová