Technická specifikace – Firewall

## Předmět plnění

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost jako zadavatel prostřednictvím této veřejné zakázky malého rozsahu poptává dodávku dvou (2) ks next-generation firewallu (NGFW – dále jen jako „řešení“) jako základní technologie pro filtraci, validaci a zabezpečení síťového provozu.

Poptávané řešení bude zajišťovat:

- perimetrovou ochranu infrastruktury uživatele s pokročilou inspekcí provozu do úrovně L7,

- segmentaci interního prostředí uživatele formou oddělených bezpečnostních domén,

- identitně řízené politiky a zero-day ochranu.

Konkrétní funkcionality poptávaného řešení musí splňovat níže uvedené požadavky.

## Požadavky na bezpečnostní funkcionality požadovaného řešení

- Řešení musí být nasazeno v režimu vysoké dostupnosti (HA) jako cluster složený ze dvou nebo více fyzických zařízení. HA cluster musí umožňovat provoz v režimu active-active i active-passive, s možností synchronizace všech stavových informací o připojeních (např. TCP, UDP, NAT).

- Při výpadku jednoho zařízení musí dojít k zachování provozních relací bez výpadku aktivních spojení.

- Řešení musí rovněž umožňovat budoucí rozšiřování prostřednictvím virtualizace jednotlivých bezpečnostních domén.

Řešení musí podporovat:

- plnou analýzu provozu do vrstvy L7 včetně HTTPS inspekce,

- virtual patching pomocí IPS s aktualizacemi signatur,

- aplikační kontrolu (AppID), kategorizaci webových stránek (URL Filtering), DNS bezpečnost, blokování botnetů a malware,

- automatickou blokaci indikátorů kompromitace (IoC) na základě feedů (např. od NÚKIB nebo CERT-EU) ve formátu STIX/TAXII,

- zero-day ochranu prostřednictvím sandbox technologie (cloudové nebo hybridní), s plnou integrací výstupů do administrátorské konzole,

- vytváření bezpečnostních politik na základě uživatelských identit, bez nutnosti instalace klienta na stanici nebo doménový řadič.

## Virtualizace, segmentace a škálovatelnost

Řešení musí umožňovat:

- vytvoření alespoň 3 nezávislých virtuálních instancí NGFW,

- alokaci výpočetních prostředků (CPU, RAM) pro každou instanci nezávisle,

- izolaci politik a směrování mezi instancemi,

- vícevrstvou strukturu bezpečnostních politik (layered policies),

- granularitu pravidel na úrovni aplikace, portu, protokolu, identity, geografické polohy a reputačního skóre.

## OT bezpečnost

Z důvodu výskytu průmyslové infrastruktury musí řešení:

- poskytovat IPS signatury pro průmyslové protokoly,

- umožnit detekci OT zařízení v síti a generování politik,

- být schopno automaticky aktualizovat IPS politiky pro nově zjištěná zařízení.

## Administrace a reporting

Řešení musí umožnit:

- centralizovanou správu všech komponent z jediné administrační konzole,

- práci více administrátorů současně v oddělených konfiguračních sessions,

- návrh, verzování a schvalování bezpečnostních politik,

- výstupy do SIEM ve formátu Syslog-CEF,

- integraci s Microsoft Active Directory a VMware vCenter.

Řešení musí podporovat centralizovanou správu HA clusteru včetně možností konfigurační synchronizace, verzování politik mezi nodem primárním a sekundárním a jednoduché přepínání režimů.

## VPN a připojení

Řešení musí umožnit:

- SSL VPN pro min. 50 současně připojených uživatelů,

- site-to-site VPN (IPSec),

- TRUNK porty a VLAN tagging.

## Hardwarová specifikace

- 5 Gbps NGFW režim, 2,5 Gbps při plné bezpečnostní inspekci,

- 2×10 GbE SFP+ + 2×1 GbE, redundantní napájení,

- BTU max. 600 na appliance,

- HA režim se synchronizací NAT a spojení,

- montážní příslušenství.

## Licencování a životní cyklus

- Nezávislost na počtu chráněných zařízení nebo uživatelů,

- zahrnuje: IPS, AV, AntiBot, AppControl, URL filtering, DNS sec, sandbox,

- 3 roky podpory výrobce, centralizovaný management, školení.

- Licenční model musí umožňovat nasazení více zařízení v HA clusteru bez nutnosti duplikace bezpečnostních licencí (např. tzv. centralizované nebo sdílené licencování).

## Kontinuální bezpečnost platformy

- Max. 1 kritická CVE ročně ve 2 ze 3 let (2022–2024),

- Týká se všech podporovaných verzí.

## Kvalitativní požadavky na výrobce

- Leader v Gartner MQ ve 3 ze 4 let (2020–2023),

- Podpora platformy min. 6 let,

- Všechny komponenty od jednoho výrobce.

## E-mailová ochrana

- Není předmětem zakázky, bude řešeno prostřednictvím Microsoft 365.

## Specifikace požadované podpory výrobce

Zadavatel požaduje poskytování podpory výrobce dodaného řešení v délce 36 měsíců. Podpora bude zahrnovat:

- reakční doba: 4 hodiny od nahlášení závady

- příjem požadavků/dostupnost služby Help Desk: 5x9 NBD