# Příloha č. 1 – Krycí list (dílčí plnění A)

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zakázka |  |  |  |  |  |
| Název: |  | „Výběrové řízení na dodávku technologie CNC soustruhu s příslušenstvím a MES systému pro společnost KR – TOOLS s.r.o.“ |  |  |  |
| Zadavatel: |  | KR – TOOLS s.r.o. |  |  |  |
|  |  | Adresa sídla Adresa sídla | Mánesova 997, 687 71 Bojkovice Mánesova 997, Bojkovice, PSČ 687 71 |  |  |
|  |  | IČ DIČ | 26923114 CZ26923114 |  |  |
|  |  | Kontaktní osoba Tel.: E-mail: | Radim Kuchař, jednatel společnosti +420 572 641 311 radim.kuchar@kr-tools.eu, michaela.chytra@kr-tools.eu |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |  |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání: |  |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |  |  |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |  |
| 3. Kritéria hodnocení |  |  |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA V Kč (51%) |  | Cena celkem bez DPH: |  |  |  |
|  |  | DPH: |  |  |  |
|  |  | Cena celkem s DPH: |  |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (44 %) |  |  |  |  |  |
|  | Váha stroje [kg] |  |  |  |  |
|  | Oběžný průměr nad ložem [mm] |  |  |  |  |
|  | Maximální průměr soustružení [mm] |  |  |  |  |
|  | Maximální délka soustružení [mm] |  |  |  |  |
|  | Průchod tyče vřetenem [Ø mm] |  |  |  |  |
|  | Otáčky vřetene [ot/min] |  |  |  |  |
|  | Výkon vřetene S1/100 % [kW] |  |  |  |  |
|  | Otáčky poháněných nástrojů [ot/min] |  |  |  |  |
|  | Pracovní pojezd v ose X [mm] |  |  |  |  |
|  | Pracovní pojezd v ose Y (záporný) [mm] |  |  |  |  |
|  | Pracovní pojezd v ose Y (kladný) [mm] |  |  |  |  |
|  | Rychloposuv v ose X [mm] |  |  |  |  |
|  | Rychloposuv v ose Y [mm] |  |  |  |  |
|  | Rychloposuv v ose Z [mm] |  |  |  |  |
|  | Průměr upnutí dílu lunetou [mm] |  |  |  |  |
| ZÁRUČNÍ DOBA (5 %) |  |  |  |  |  |
| Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin |  |  |  |  |  |
| 4. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: |  |  |  |  |  |
| Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc. |  |  |  |  |  |

# Příloha č. 2 – Technická specifikace (dílčí plnění A)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE CNC SOUSTRUH, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

|  | PARAMETRY Technologie CNC SOUSTRUHU – NUTNÉ |  | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (HODNOTA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní stroj: Litinová samonosná konstrukce stroje | ANO (podmínkou) |  |
|  | Základní stroj: CNC soustruh s poháněnými nástroji | ANO (podmínkou) |  |
|  | Základní stroj: lineární vedení v osách X, Z | ANO (podmínkou) |  |
|  | Řídící systém: Možnost propojení s CAD/CAM systémy | ANO (podmínkou) |  |
|  | Řídící systém: Multidotyková obrazovka min. 24 palců | ANO (podmínkou) |  |
|  | Řídící systém Siemens SINUMERIK ONE Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO (podmínkou) |  |
|  | Přímé odměřování osy X | ANO (podmínkou) |  |
|  | Nástrojová hlava: osa Y | ANO (podmínkou) |  |
|  | Přímé odměřování osy y | ANO (podmínkou) |  |
|  | Nástrojová hlava: minimálně 12. polohová nástrojová hlava | ANO (podmínkou) |  |
|  | Nástrojová hlava: rozhraní pro VDI 50 | ANO (podmínkou) |  |
|  | Odvod třísek: Dopravník třísek (vynášení doleva) | ANO (podmínkou) |  |
|  | Chlazení: Tlak chlazení nástrojů min. 12 bar | ANO (podmínkou) |  |
|  | Koník | ANO (podmínkou) |  |
|  | Automaticky polohovatelná luneta | ANO (podmínkou) |  |
|  | Upínání: Hlavní vřeteno: Průchozí sklíčidlo 400 mm | ANO (podmínkou) |  |
|  | Monitorování: (hlavní vřeteno) Ruční nástrojová sonda (výklopná) | ANO (podmínkou) |  |
|  | Prvotní naplň řezné kapaliny | ANO (podmínkou) |  |
|  | Pistole na oplachování | ANO (podmínkou) |  |
|  | Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru | ANO (podmínkou) |  |
|  | Doprava, uvedení do provozu, zaškolení | ANO (podmínkou) |  |
|  | Celkový rozměr maximálně 6400x2500x2300 mm | ANO (podmínkou) |  |
| Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |  |  |  |

|  | PARAMETRY CNC SOUSTRUHU – VOLNÉ | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Váha stroje [kg] | MAXIMÁLNÍ Min. 11 000 kg |  |
|  | Oběžný průměr nad ložem [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 900 mm |  |
|  | Maximální průměr soustružení [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 620 mm |  |
|  | Maximální délka soustružení [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 2000 mm |  |
|  | Průchod tyče vřetenem [Ø mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 100 mm |  |
|  | Otáčky vřetene [ot/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 3100 ot/min |  |
|  | Výkon vřetene S1/100 % [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 30 kW |  |
|  | Otáčky poháněných nástrojů [ot/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 4000 ot/min |  |
|  | Pracovní pojezd v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 400 mm |  |
|  | Pracovní pojezd v ose Y (záporný) [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 80 mm |  |
|  | Pracovní pojezd v ose Y (kladný) [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 80 mm |  |
|  | Rychloposuv v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 25 000 mm/min. |  |
|  | Rychloposuv v ose Y [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 20 000 mm/min. |  |
|  | Rychloposuv v ose Z [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 20 000 mm/min. |  |
|  | Průměr upnutí dílu lunetou [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 420 mm |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–18 měsíců |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 1 – Krycí list (dílčí plnění B)

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zakázka |  |  |  |
| Název: | „Výběrové řízení na dodávku technologie CNC soustruhu s příslušenstvím a MES systému pro společnost KR – TOOLS s.r.o.“ |  |  |
| Zadavatel: | KR – TOOLS s.r.o. |  |  |
|  | Adresa sídla Adresa sídla | Mánesova 997, 687 71 Bojkovice Mánesova 997, Bojkovice, PSČ 687 71 |  |
|  | IČ DIČ | 26923114 CZ26923114 |  |
|  | Kontaktní osoba Tel.: E-mail: | Radim Kuchař, jednatel společnosti +420 572 641 311 radim.kuchar@kr-tools.eu, michaela.chytra@kr-tools.eu |  |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi |  |  |  |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| 3. Kritéria hodnocení |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA V Kč (100 %) | Cena celkem bez DPH: |  |  |
|  | DPH: |  |  |
|  | Cena celkem s DPH: |  |  |
| 4. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: |  |  |  |
| Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc. |  |  |  |

# Příloha č. 2 – Technická specifikace (dílčí plnění B)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MONITORINGU STROJŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

| paramatery zařízení k mES SYSTÉMU - NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | DOPLŇTE VAŠI HODNOTU NEBO ANO/NE |
| Software |  |  |  |
|  | Licence pro celkem 19 pracovišť | ANO (podmínkou) |  |
|  | Statistické zaznamenávání strojových dat – produkce, prostoje, alarmy | ANO (podmínkou) |  |
|  | Statistické zaznamenávání pro data získané ze stroje v případě dostupnosti požadovaných dat | ANO (podmínkou) |  |
|  | Evidence oprav a údržby v případě dostupnosti požadovaných dat | ANO (podmínkou) |  |
|  | Evidence spotřeby energie | ANO (podmínkou) |  |
| Hardware |  |  |  |
|  | Sběrné zařízení pro instalaci do rozvodové skříně stroje (vč. 5 proudových traf) | ANO (podmínkou) |  |
|  | Sběrné zařízení zaznamenávající 3 fázové sítě stroje. | ANO (podmínkou) |  |
|  | Digitální vstup | Min. 3x |  |
|  | Proudový senzor | Min. 3x |  |
|  | Samostatné napájení z měřené fáze | ANO (podmínkou) |  |
|  | Diagnostické led světlo | ANO (podmínkou) |  |

Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE)

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky