Příloha č.1a

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

Farma Ostrov DŽV

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s..

Sídlo:			č.p. 141, 517 04 Černíkovice

Právní forma:                   akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:      B 2219 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jednající/Zastoupený:    Tomáš Jedlička, místopředsedkyní představenstva

IČ:         47468050

DIČ:       CZ47468050

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:	566 501 227, 602 707 048

e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:	566 501 227, 606 745 571

e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

Farma Ostrov DŽV

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je výstavba farmy pro prasnice a odchov selat (7-25 kg)

# Základní technické požadavky

Farma Ostrov DŽV– stavba

Stavební požadavky jsou uvedeny v samostatných přílohách – projektová dokumentace

Požadavky na haly z ocelové konstrukce:

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Zadavatelem požadované parametry | Nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- |
| ocelová zinkovaná konstrukce haly - rohy a sloupy svařované z plechu, ostatní konstrukce z válcovaných profilů | ANO/NE |
| třída oc. konstrukcí – ocelové konstrukce třídy provedení do EXC2 dle EN 1090-2:2008+A1:2011 | ANO/NE |
| proces svařování ocelových konstrukcí – dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 | ANO/NE |
| zinkování – výrobek upravený žárovým zinkováním podle EN ISO 1461 | ANO/NE |
| statika haly – statický výpočet dle EN 1993-1 | ANO/NE |
| hala – přizpůsobená pro možnost instalace požadované technologie | ANO/NE |
| stěny haly – po obvodu haly obložení plastovými prkny jako ochrana proti poškození zvířaty | ANO/NE |