# PŘÍLOHA č. 1 Výzvy k podání nabídky

# Základní popis předmětu a záměru veřejné zakázky

„Projektová dokumentace rekonstrukce domu Latrán 21, Český Krumlov“

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce domu Latrán 21, Český Krumlov“.

Záměrem je zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy členitého objektu Latrán 20, Český  Krumlov zhruba v rozsahu:

- Rekonstrukce se netýká řešení suterénních prostor

- V prostorách přízemí zůstane zachována stávající provozovna (tato část je bez návrhu) a centrální chodba bude rehabilitováno na odpovídající společný prostor uživatelů domu.

- První patro bude využité pro umístění právě jednoho bytu ve standardním pojetí aktuální výstavby, přičemž bude zachován důraz na historické prvky a výsledný charakter bytu. Část podlaží, která přísluší k provozovně v přízemí nebude předmětem díla.

- Druhé patro bude využité pro umístění dvou nebo jednoho bytu ve standardním pojetí aktuální výstavby, přičemž bude zachován důraz na historické prvky a výsledný charakter bytu.

- Třetí patro bude využité pro umístění jednoho bytu ve standardním pojetí aktuální výstavby, přičemž bude zachován důraz na historické prvky a výsledný charakter bytu.
Projektant převezme řešení přístupu do sousedního objektu prostorem komory u schodiště v tomto podlaží.

- Čtvrté a páté patro bude využité pro umístění zařízení typu atelier, klubovna a podobně, přičemž bude zachován důraz na historické prvky a výsledný charakter prostoru.

- Projektant navrhne případné opravy střešního pláště objektu

- Projektant navrhne opravy a vyznění fasády objektu

Požadavky:
- Projektová dokumentace pro změnu v užívání dokončené stavby v rozsahu Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 12 a č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- Součástí projektové dokumentace budou všechny posudky a průzkumy nutné pro vyřízení stavebního řízení, zajištění vstupních podkladů vč. zaměření stávajícího stavu a dalších úkonů např. statické posouzení atd.
- Inženýrská činnost (vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců sítí atd.) vedoucí k vyřízení stavebního povolení se změnou v užívání dokončené stavby, včetně podání příslušných žádostí a zastupování stavebníka v předmětných řízeních. 
- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. 
- Položkový rozpočet stavby, který bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016, výkaz výměr se stanovením technických podmínek (slepý rozpočet). Tzv. soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací. Cena uvedená ve smlouvě o dílo za autorský dozor není součástí nabídkové ceny, která bude posuzována komisí pro otevírání a hodnocení nabídek.

- Zpracovatel bude organizovat pro zadavatele pravidelné výrobní výbory v průběhu zpracování všech částí díla.

- Zpracovatel bude průběžně v rozpracovanosti konzultovat své záměry s dotčenými orgány státní správy.

- Dále je předmětem zakázky výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 309/2006 Sb.").

V Českém Krumlově  dne  ………………

…..………………….…………………………………………..

Jan Sommer, jednatel společnosti

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.