Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace 1 sady příslušenství pro spektrální analyzátor

Anritsu Field Master Pro MS2090A

- Filtr typu pásmová propust pro uplink pásmo mobilních služeb č. 1

  - Kmitočtový rozsah propustného pásma	832 - 862 MHz

  - Konektory	N (m)/N (f)

  - Kompatibilita s Handheld InterferenceHunter MA2700A	Ano

- Filtr typu pásmová propust pro uplink pásmo mobilních služeb č. 2

  - Kmitočtový rozsah propustného pásma	703 - 748 MHz

  - Konektory	N (m)/N (f)

  - Kompatibilita s Handheld InterferenceHunter MA2700A	Ano

- Filtr typu pásmová propust pro uplink pásmo mobilních služeb č. 3

  - Kmitočtový rozsah propustného pásma	880 - 915 MHz

  - Konektory	N (m)/N (f)

  - Kompatibilita s Handheld InterferenceHunter MA2700A	Ano

- Akumulátor

  - Kapacita	7500 mAh

  - Typ	Li-Ion

  - Kompatibilita s Field Master Pro MS2090A	Ano

- Koaxiální kabel

  - Konektor 1	V (Female) 1,85/2,4 mm

  - Konektor 2	V (Male) 1,85/2,4 mm

  - Délka	1 m

  - Maximální kmitočet	54 GHz

- Koaxiální přechod/adaptér

  - Konektor 1	V (Female) 1,85/2,4 mm

  - Konektor 2	N (Female)

  - Maximální kmitočet	18 GHz

  - Kompatibilita s Field Master Pro MS2090A 54 GHz	Ano

- Rozšíření firmwaru spektrálního analyzátoru o možnost ovládání přes externí SW aplikaci

  - Pro PC s operačním systémem Windows (Windows 10/11)

  - Pro vzdálené ovládání spektrálního analyzátoru při monitorování, identifikaci a lokalizaci rušivých signálů

  - K určení polohy neznámého signálu pomocí triangulace

Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, 
tj. uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.