Příloha č. 1 Požadavky na předmět plnění

Těžba JMP

- Musí být zpracovány všechny jedinci určený k těžbě na daném JPRL

- Dříví musí být zpracováno do 7 cm na čepu

- Dříví musí být řádně odvětveno

- Sortimentace musí být provedena dle požadavku personálu Městských lesů Havlíčkův Brod

Adjustace dříví

- Čelo každého kusu nad 19 cm středového průměru bude označeno délkou v metrech a průměrem v centimetrech lesnickou křídou

- Čelo každého kusu pod 19 cm středového průměru bude označeno zřetelně hmotovým číslem číslovačkou nebo lesnickou křídou.

- Naměřené hodnoty musí souhlasit s předaným číselníkem.

Soustřeďování dříví

- Z těžených porostů musí být soustředěno všechno dříví určené do příjmu dříví v číselníku.

- Soustřeďování dříví musí být provedeno způsobem, který minimálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustřeďovacího prostředku. Vlečením kmenů nesmí dojít k poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením a poškození stojících stromů.

- Uložení dříví do hrání musí být dle požadovaných sortimentů personálu střediska Městských lesů Havlíčkův Brod.