TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha ZD č. 3_D1_Specifikace předmětu plnění

Vozidlo s hákovým nosičem pro svoz bioodpadu

| PODVOZEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vozidlo kategorie N2 | ANO | NE |
| Dvouosý podvozek s pohonem 2x4 | ANO | NE |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO | NE |
| Brzdový systém ABS | ANO | NE |
| Stabilizátor zadní nápravy | ANO | NE |
| Max. rozvor náprav max. 3700 mm | ANO | NE |
| Řídící přední náprava odpružena parabolickými listovými pery | ANO | NE |
| Hnací zadní náprava odpružen parabolickými listovými pery | ANO | NE |
| Pneumatiky 285/70R19.5 | ANO | NE |
| Max. celková hmotnost legislativní 12 000 kg | ANO | NE |
| Ocelový žebřinový rám | ANO | NE |
| Min výkon motoru min. 170 kW | ANO | NE |
| Min. kroutící moment motoru 800 Nm | ANO | NE |
| Motor s emisní normou Euro 6e | ANO | NE |
| Šestistupňová manuální převodovka | ANO | NE |
| Omezovač rychlosti 90 km/h | ANO | NE |
| Šestiválcový vznětový motor | ANO | NE |
| Palivo: motorová nafta | ANO | NE |
| Předehřev sání motoru | ANO | NE |
| Vyhřívaný předfiltr paliva | ANO | NE |
| Vývod pro pohon nástavby z převodovky (PTO) | ANO | NE |
| Alternátor min 85A | ANO | NE |
| Kompresor min. 200 cm3 | ANO | NE |
| Sání vzduchu vyvedené nad kabinu | ANO | NE |
| Ochranný štít chladiče a olejové vany | ANO | NE |
| Palivová nádrž min 200l | ANO | NE |
| Nádrž na Ad Blue min 25 l | ANO | NE |
| Akustická signalizace zpětného chodu | ANO | NE |
| Ochranné mřížky hlavních světlometů | ANO | NE |
| Zadní tažné zařízení pro odtah (vyproštění) vozidla | ANO | NE |
| Protikorozní nástřik rámu | ANO | NE |
| Zábrany proti podjetí | ANO | NE |
| Asistenční systémy ABS, BAS, ESP, LDWS, ACC, AEBS | ANO | NE |
| Asistent rozjezdu do kopce | ANO | NE |
| Baterie min. 2x 140 Ah | ANO | NE |
| Dodání na pneumatikách M+S s alpským symbolem | ANO | NE |
| KABINA |  |  |
| Dvoumístná kabina | ANO | NE |
| Zadní okno kabiny | ANO | NE |
| Odpružení na čtyřech jednotkách | ANO | NE |
| Vzduchově odpružené, nastavitelné sedadlo řidiče s područkou | ANO | NE |
| Čelní sklo s antireflexní vrstvou | ANO | NE |
| Elektricky stahovaná okna | ANO | NE |
| Nastavitelný volant výškově a s nastavením sklonu | ANO | NE |
| Zásuvka 12 V /15 A a 24 V /15 A | ANO | NE |
| Integrovaná led světla pro denní svícení | ANO | NE |
| Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná | ANO | NE |
| Integrovaná klimatizace kabiny | ANO | NE |
| Rádio s handsfree | ANO | NE |
| Palubní počítač v českém jazyce | ANO | NE |
| Univerzální rozhraní pro přenos dat vozidla | ANO | NE |
| Centrální zamykání kabiny | ANO | NE |
| Zadní couvací kamera umístěna mimo osu vozidla s permanentním zobrazením na displeji v kabině | ANO | NE |
| 2 ks zábleskových nebo LED majáků na střeše kabiny | ANO | NE |
| GPS zařízení pro sledování vozidla a jeho pracovních úkonů (kompatibilita s již stávajícím systémem zadavatele) vč. stahování údajů tachografu | ANO | NE |
| Vybavení: Hasící přístroj, autolékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, výstražná svítilna, návod k obsluze v češtině | ANO | NE |
| Hliníková uzamykatelná schránka za kabinou, v celé šířce kabiny, přístupná z obou stran vozidla v lakovaná barvě kabiny | ANO | NE |
| Hliníkové úložné boxy za zadní nápravou po obou stranách vozidla | ANO | NE |
| 2x pracovní led světlo v zadní části kabiny | ANO | NE |
| Vývod tlakového vzduchu v kabině, ukončený rychlospojkou | ANO | NE |
| Bílá barva | ANO | NE |
| Označení vozidla pro svoz odpadu na masce a v zadní části ,, A‘‘ dle platné legislativy | ANO | NE |
| NÁSTAVBA nosiče kontejnerů |  |  |
| Nosič kontejnerů pro kontejnery o délce 3400-4500 mm | ANO | NE |
| Vnější rozteč podélníků 1.060 mm, možnost manipulace i s kontejnery s roztečí 1.100 mm | ANO | NE |
| Teleskopický sloup háku uložený v samomazných kluzných prvcích s možností snadné výměny | ANO | NE |
| Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů | ANO | NE |
| Výška háku 1000- mm, gravitační západka | ANO | NE |
| Ovládání pomocí pneumatického ovladače z kabiny + vnější nouzové | ANO | NE |
| Zajišťování kontejnerů hydraulické | ANO | NE |
| Celková mokrá hmotnost max 900 kg | ANO | NE |
| Barva nosiče kontejnerů černá | ANO | NE |
| Návod k obsluze nástavby v českém jazyce, katalog náhradních dílů k dodané nástavbě | ANO | NE |
| Hliníková nádrž hydrauliky | ANO | NE |
| Dodatečné při jištění aktivního kontejneru (jistící háky) | ANO | NE |
| Rychlospojky hydrauliky pro připojení příslušenství odpadového kontejneru s vyklápěčem | ANO | NE |
| Rychlospojky hydrauliky pro připojení příslušenství – kontejner s hydraulickou rukou ve středu vozidla | ANO | NE |
| Funkce rychloposuvu prázdného kontejneru s jemným dosednutím | ANO | NE |
| Minimální nosnost hákového nosiče 7 500 kg | ANO | NE |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích, a to včetně všech agregovaných mechanismů | ANO | NE |
| Dodání do 200 kalendářních dnů po podpisu smlouvy | ANO | NE |
| Minimální poskytovaná záruka na podvozek 24 měsíců | ANO | NE |
| Minimální poskytovaná záruka na nástavbu 24 měsíců | ANO | NE |

V ………………………………………… dne …………………………

..................................................

Jméno a příjmení, pozice a podpis

oprávněné osoby dodavatele