Technická specifikace:

Svozové vozidlo s lisovací nástavbou a automatickým vyklápěčem

| Název, značka a typ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podvozek | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |  |  |
| Nástavba | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |  |  |
| Vyklápěč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |  |  |
| Parametr |  | Vymezení parametru | Hodnota parametru |  |  |
| PODVOZEK: |  |  |  |  |
| Podvozek dvouosý s celkovou legislativní povolenou hmotností max. 18 t s konfigurací 4x2 |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Celkové možné technické zatížení podvozku |  | min. 18 t | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Rozvor mezi přední a zadní nápravou |  | max. 4100 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Přední náprava s mechanickým odpružením |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Technické zatížení přední nápravy |  | min. 8000 kg | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Zadní náprava vzduchově odpružená |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Technické zatížení zadní nápravy |  | min. 1300 kg | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní hnací nápravy |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Stabilizátor přední a zadní nápravy |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu |  | min. 235 kW | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Krouticí moment motoru |  | min. 1200 Nm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Emisní norma Euro VI |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Vedlejší pohon od motoru (PTO) s trvalým krouticím momentem |  | min. 600 Nm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Automatizovaná převodovka |  | min. 12 stupňů | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Lavice pro 2 osoby (jednotlivá sedadla) |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Klimatizace |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Tempomat |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Předepsané asistenční systémy (ABS, ASR, atd.) |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Bez digitálního tachografu |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Omezovač rychlosti dvojčinný 90 / 30 km/hod |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Rádio s Bluetooth |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Výstup AUX-in / USB na přístrojové desce |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Zásuvka 24V / 12 V v kabině řidiče |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Zrcátko na obrubník vpravo |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Zpětné zrcátka vyhřívaná, zpětná elektricky stavitelná |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Výstražný bzučák při zařazené zpátečce |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| 2 oranžová výstražná světla typu „Predator“ v masce podvozku |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| 2 oranžová výstražná světla na kabině podvozku („majáky“) |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Dálkové světlomety a mlhovky |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Denní jízdní světlo (dle ECE R87) |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| LED koncová sdružená světla |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Barva bílá RAL 9010 nebo ekvivalentní odstín |  | ANO |  |  |  |
| NÁSTAVBA: |  |  |  |  |  |
| Objem nástavby |  | min. 15 m3 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Provedení s lineárním stlačováním |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Nástavba splňující platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1 ČSN EN 1501-5 |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad s výztužnými svislými žebry pro zvýšení tuhosti |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Třídílný lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Pístnice otevírání zadního víka uloženy v profilu nástavby, kompletně skryté při uzavření zadního víka, s automatickým zajištěním zadního víka při zavření |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Bezpečnostní protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Poměr stlačení odpadu |  | min. 1:6 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Tloušťka stěny nakládací vany z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB |  | min. 6 mm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Dolní práh nástavby z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Krycí desky v bocích nástavby v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli - min. 400 HB |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Jímací vana pod zadním víkem na tekuté frakce s výpustí vpravo |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše |  | min. 25 cm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Vytlačovací štít vedený na úrovni dna nástavby |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Štít z otěruvzdorné válcované oceli s hydraulickým teleskopickým válcem |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Teleskopický výtlačný hydraulický válec výtlačné stěny vodorovně s podlahou nástavby |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Inspekční okénko v boku nakládací vany lisu vpravo |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Servisní a inspekční dvířka štítu vlevo vpředu v boku nástavby |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Objem nakládací vany |  | min. 2,1 m3 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Centrální mazání nástavby |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Hydraulické čerpadlo nástavby montované na výstup motoru, bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku) |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Hydraulický rozvaděč nástavby s možností nouzového mechanického ručního ovládání funkcí nástavby pomocí páček |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Kamerový systém barevný, s LCD monitorem a zvukovým výstupem do kabiny |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Úhlopříčka LCD monitoru - min. 5 palců |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501 |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| 4 výstražné LED majáky vpředu a vzadu, s krytím proti poškození |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Dvě pracovní LED světla v prostoru nakládky |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Jedno pracovní LED světlo v nakládací vaně |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Osvětlení na bocích nástavby, 2 světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla, spínané samostatným spinačem |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| DIN rám pro upevnění vyklápěče |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Utěsnění výtlačného štítu |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, na pravém boku (po směru jízdy) nástavby vpředu, ve vodotěsné skříni |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Možnost parametrizace jednotlivých funkcí nástavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook) |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v českém jazyce |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka odolné proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69 |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Oboustranné ovládání nástavby vzadu a ovládání v kabině |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Nádrž na vodu s dávkovačem mýdla |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Svislé průhledné krytí posádky na stupačce |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Zástěra přes celou šířku vozidla, za zadní nápravou podvozku |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Držák na lopatu a koště |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Barva nástavby tmavě bílá RAL 9010 |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| VYKLÁPĚČ: |  |  |  |  |  |
| Automatický dělený univerzální hřebenový vyklápěč s možností manuálního ovládání |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60lt., 110lt.,120lt., 140lt., 240lt., 660lt.až1100lt. |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660lt.až1100lt. |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Automatický a poloautomatický provoz, u poloautomatického provozu oboustranné ovládání pomocí tlačítek |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Spínání chodu nástavby pomocí vyklápěče |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Signalizace spuštěných ramen vyklápěče |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Automatický zdvih vyklápěče do bezkolizní polohy při rozjezdu vozidla (vpřed í vzad) při režimu svozu |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Příprava vyklápěče pro montáž automatického dynamického vážního systému |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Příprava vyklápěče pro montáž evidenčního systému |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Centrální mazání vyklápěče s připojením k centrálnímu mazání nástavby |  | ANO | ANO / NE |  |  |
| Barva vyklápěče bílá RAL 9010 |  | ANO | ANO / NE |  |  |

Nabídnuté vozidlo musí splňovat normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Vozidlo jako celek musí být nové, vyráběné sériově továrním způsobem. Vozidlo ani nástavba nesmí být tzv. demo nebo repasované. Nabízené vozidlo musí ke dni dodání zadavateli splňovat veškeré podmínky pro provoz stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu.