Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

MODERNIZACE VÝROBNÍHO PROVOZU HORNÍ CEREKEV

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.

Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice

Právní forma: 		akciová společnost

Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

IČ:	45192901

DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:     566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:          566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

# MODERNIZACE VÝROBNÍHO PROVOZU HORNÍ CEREKEV

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky jsou technologie vypsané viz níže pro středisko Horní Cerekev

| Část | Položka | Předpokládaná cena | Jistota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x Příjmová vana s vodní lázní | 1 000 000 | 20 000 |
| 2 | Elektrický paletizační vozík | 100 000 | 2 000 |
| 3 | Váha s váživostí 1500 kg | 80 000 | 1 600 |
| 4 | Bubnová škrabka na brambory | 800 000 | 16 000 |
| 5 | Koše do autoklávu | 750 000 | 15 000 |
| 6 | Autokláv | 2 500 000 | 50 000 |
|  | CELKEM | 5 230 000 | 104 600 |

Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-6), složí jistotu dle části, do které se hlásí.

# Základní technické požadavky

Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-6), vyplní hodnoty pouze u části, do které se hlásí.

- Příjmová vana s vodní lázní (2x)

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Celonerezová příjmová vana č. 1 s vodní lázní a šnekovým dopravníkem s průměrem šneku 500 mm, který je součástí tohoto zařízení |  |  |
| jedná se o jeden stoj s výstupní výškou min. 2 790 mm – max. 2 900 mm |  |  |
| vstupní výškou 950 – max. 1 000 mm |  |  |
| šířkou vany min. 1200 – max. 1250 mm |  |  |
| materiál nerez AISI 304 |  |  |
| inspekční dveře na tubusu včetně koncového spínače |  |  |
| výpusť 80 mm s ventilem |  |  |
| čistící dvířka na dně vany z obou stran, s krytím IP 56 a příkonem kWh 1,4 – 1,5 kWh |  |  |

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Celonerezová příjmová vana č. 2 s vodní lázní o objemu 390 – max 420 l |  |  |
| S vynášecím drátkovým dopravníkem šíře 320 – max. 360 mm s kapsami z kapičkového nepřilnavého nerezového plechu, který je součástí tohoto zařízení |  |  |
| jedná se o jeden stroj s výstupní výškou 2 000 – max 2 100 mm |  |  |
| vstupní výškou min. 950 – max. 1 000 mm |  |  |
| materiál nerez AISI 304 |  |  |
| 2 x inspekční dvířka vpravo |  |  |
| výpusť 80 mm s ventilem vlevo |  |  |
| ovládání přes frekvenční měnič, s krytím IP 56 |  |  |
| Dodávka včetně náhradního drátkového pásu, s možností odklápění vrchního krytu dopravníku na výstupu produktu pro snadnou sanitaci, příkon 1,0 – max. 1,1 kWh |  |  |
| Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU. |  |  |

- Elektrický paletizační vozík

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| minimální nosnost vozíku při vyložení těžiště 600 mm 1600 kg |  |  |
| spínací skříňka |  |  |
| pohon na střídavý proud |  |  |
| výška zdvihu vidlic minimálně 220 mm |  |  |
| multifunkční displej |  |  |
| přednastavitelné dva jízdní režimy |  |  |
| trakční baterie 24V/150 Ah s centrálním doléváním |  |  |
| vysokofrekvenční nabíječ |  |  |
| Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU |  |  |

- Váha s váživostí 1500 kg

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| podlahová čtyřtenzometrová váha o rozměrech 1500 x 2000 mm v provedení nerez |  |  |
| nerezové provedení indikátoru s krytím proti vodě IP-67 |  |  |
| 6-ti místný LED displej s velikostí číslic 25 mm |  |  |
| numerická tlačítková klávesnice |  |  |
| komunikační port pro připojení tiskárny vážních lístků, počítače nebo druhého displeje |  |  |
| možnost tisku data, času, čísla produktu, táry, netto a brutto hmotnosti, počtu navážek, mezisoučtu navážek, celkové hmotnosti |  |  |
| napájení přes adaptér nebo alternativně přes dobíjecí akumulátor |  |  |
| Ovládání displeje v českém jazyce |  |  |
| Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU |  |  |

- Bubnová škrabka na brambory

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| bubnová abrasivní škrabka s maximálními rozměry (d)1 500 x(h)1050 x (v)1250 mm |  |  |
| rotační talíře o průměru 890 – max. 905 mm, |  |  |
| výkon min. 1 000 - 2000 kg/h |  |  |
| min. dávka brambor 45 – max. 50 kg |  |  |
| elektropneumatické ovládání |  |  |
| příkon min. 3,9 – max. 4,1 kW |  |  |
| krytí IP 56 |  |  |
| spotřeba vody max. 1 m3/hod. |  |  |
| náhradní talíř a buben |  |  |
| krytovaný motor proti stříkající vodě |  |  |
| Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU. |  |  |

- Koše do autoklávů

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koše do autoklávu pro strelizaci na sítech:- koš je svařen z jekl profilu celkový rozměr 990mmx 830mm x výška 800mm v rámu jsou navařeny vodící lišty pro zasunutí 12ks děrovaných plechů. |  |  |
| Tyto plechy jsou v koši zajištěny proti vyjetí |  |  |
| Na spodní části koše jsou vodící U profily pro vedení na podvozku a v autoklávu. |  |  |
| Na spodní části jsou zajišťovací prvky pro zajištění koš-podvozek |  |  |
| Provedení nerez |  |  |
| Várná síta: děrovaný plech ohnutý jako lemy 940x775x20mm volná plocha 70%. Provedení nerez |  |  |
| Podvozky pod koše: podvozek pod koše slouží pro přepravu koše od naplnění výrobky a přesun k autoklávu a zasunutí koše s výrobky do autoklávu. |  |  |
| Podvozek je vyroben z jekl profilu na horní části vodící lišta osazeny rolnami pro vedení koše s dorazem a v přední části zajištění podvozek- koš. |  |  |
| Ve spodní části nerez kolečka 2ks pevná 2ks otočná. Rozměry podvozku 980mmx730mmx výška 507mm. Provedení nerez |  |  |

- Autokláv

Předmětem zakázky je horizontální autokláv s minimálním pracovním tlakem 3,5 bar a minimálním průměrem autoklávu 1 185 mm, bajonetovým uzávěrem horizontálních dveří pro 5 zavážecích vozíků. Autokláv musí být variabilní (parní a sprchový proces). Chlazení zabezpečené sprchováním vodou. Autokláv musí mít ventilátor a oběhové čerpadlo. Řízení plně automatické s možností vložení více než 750 programů. V ceně zařízení musí být veškeré programové vybavení včetně programu pro komunikaci a přenos dat do PC a pro vzdálenou asistenci, a to rovněž v ceně zařízení bez dalších licenčních poplatků. Ovládání displeje požadujeme v českém jazyce, návod k obsluze v českém jazyce.

Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU.

| Parametry |  | Hodnota (ano/ne)* |
| --- | --- | --- |
| Provedení: | nerezová ocel |  |
| Minimální průměr autoklávů: | 1185 mm |  |
| Minimální užitečná délka autoklávu: | 4950 mm |  |
| Minimální pracovní tlak: | 3,5 bar |  |
| Horizontální dveře: | bajonetový uzávěr se servo pohonem rotačního pohybu |  |
| Způsob procesu: | možnost volby mezi parním a sprchovým |  |
| Chlazení sprchováním: | vodou |  |
| Vybavení autoklávu: | ventilátor a oběhové čerpadlo |  |
| Izolace: | minerální vlna a zakrytí nerezovým plechem |  |
| Protitlak: | stlačeným vzduchem během celého procesu |  |
| Řídící systém: | plně automatický, s možností vzdálené asistence, možnost uložení minimálně uložených 750 plně programovatelných programů, veškeré programové vybavení včetně programů pro komunikaci a přenos dat do PC zdarma včetně programů vzdálenou asistenci a to rovněž v ceně zařízení bez dalších licenčních poplatků. |  |
| Výroba: | pouze původ EU, dle platných norem a standardů EU |  |
| Rozsah dodávky autoklávů: | počet 1 ks |  |
| Rozsah dodávky a typ košů: | počet 0 ks |  |