Příloha č.1 a

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

Stavební úpravy myčka

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.

Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice

Právní forma: 		akciová společnost

Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

IČ:	45192901

DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:     566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:          566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

# Stavební úpravy myčka

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky jsou stavební úpravy a technologie vypsané viz níže pro středisko Fryčovice

# Základní technické požadavky

Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-2), vyplní hodnoty pouze u části, do které se hlásí.

- Stavební úpravy myčka - stavba

Viz příloha č. 1b Projektová dokumentace

- Stavební úpravy myčka – technologie

Dodávkou se rozumí povinnost dodavatele dodat poptávanou technologii na místo plnění předmětu zakázky, montáž a uvedení do provozu dodaného zařízení a zajištění všech opatření s tím souvisejících včetně předání dokumentace k zařízení v českém jazyce a zaškolení obsluhy a údržby v českém jazyce.

Zadavatel požaduje následující:

Myčku přepravních nádob s příslušenstvím, které se musí sestávat z:

1.	Myčky přepravních nádob (dále jen „myčka“)

2.	Příslušenství myčky (dále jen „příslušenství“)

Myčka přepravních nádob

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Pro přepravky o rozměrech cca (délka x šířka x výška) 600 x 400 x 110 – 320 mm. Některé přepravky mají vykrojení na horní části. Soupis přepravek včetně jejich fotografií je přílohou. |  |  |
| Požadovaná skladba myčky: založení, mycí sekce, sekce odstranění etiket, oplachovací sekce, ofuková sekce a odebrání. |  |  |
| Max. rozměry myčky (délka x šířka x výška) 9.000 x 2900 x 2800 mm bez příslušenství. |  |  |
| Zakládací a odebírací výška max 1100 mm. |  |  |
| Jmenovitá kapacita 400 ks/ hod pro nejčastější šedou expediční přepravku s čerstvě a lehce odstranitelným znečištěním v malém množství. |  |  |
| Vedení přepravek myčkou příčně dnem nahoru s pevným stranovým vedením a horním přidržovačem pro tříděné mytí přepravek dle výšky. |  |  |
| Myčka včetně odstranění etiket z kratší strany přepravek pomocí rotačních vysokotlakých trysek s tlakem min 150 bar pracující v uzavřeném okruhu procesní vody s její přídavnou filtrací- není možné řešení využívající čistou vodu s jejím odvodem do kanálu. |  |  |
| Nastavení tlaku v sekci odstranění etiket na displeji, regulace pomocí frekvenčního měniče. |  |  |
| Odstranění etiket včetně vybavení pro vyplavování etiket ze zařízení do přistavené nádoby. |  |  |
| Možnost vypnutí odstranění etiket s provozem myčky bez této sekce. |  |  |
| Materiál konstrukce myčky, mycího tryskového systému, mycích a ofukových trysek, rozvaděče a krytování: nerezová ocel EN 1.4301. |  |  |
| Ohřev mycí nádrže nerezovým horkovodním registrem s napojením na okruh horké vody (není součástí dodávky) se vstupní teplotou 90 °C a kapacitou horké vody min 2500 l/ hod. |  |  |
| Mycí tryskový systém s bajonetovým uchycením tryskových tyčí. |  |  |
| Oplachové trysky pro závěrečný oplach čistou vodou na demontovatelném rámu. |  |  |
| Automatické zastavení zařízení při otevření dveří, přetížení pásu nebo při nezakládání přepravek. |  |  |
| Automatické vypnutí oplachu čistou vodou při nezakládání přepravek. |  |  |
| Mycí sekce včetně 1 x čerpadla s příkonem motoru min 5 kW. |  |  |
| Sekce odstranění etiket včetně 1 x čerpadla s příkonem motoru min 13 kW. |  |  |
| Ofuková sekce včetně 1 x ventilátoru s příkonem 1 motoru min 6 kW a elektro ohřevu ofukového vzduchu min 12 kW. |  |  |
| Zapojení mycího čerpadla a ofukových ventilátorů pomocí soft startéru. |  |  |
| Tepelná izolace vnějšího pláště zařízení včetně opláštění nerezovým plechem. Izolace mycí nádrže bez opláštění. |  |  |
| Jednokřídlé přístupové těsnící dveře pro údržbu z obou stran zařízení. |  |  |
| Bezpečnostní sací síto mycího čerpadla a ofukových ventilátorů. |  |  |
| Bezpečnostní filtrace na sání čerpadla pro odstaňování etiket s kontrolou tlaku a signalizací poklesu tlaku na displeji se zastavením zařízení po překročení mezní hodnoty. |  |  |
| Řízení alespoň Siemens S7 1200 s displejem na dveřích rozvaděče min KTP 700. Ovládání zařízení obsluhou přes samostatná tlačítka na dveřích rozvaděče. |  |  |
| Zobrazení mycí teploty, hladin v nádrži a teploty ofuku s vizualizací procesu na displeji včetně poruchových hlášení s historií poruchových hlášení bez exportu dat. |  |  |
| Přepínač rychlosti dopravníku na rozvaděči pro přepravky různého znečištění, regulace pomocí frekvenčního měniče. |  |  |
| Agregáty s IP 55 a s nerezovým krytem. |  |  |
| Rozvaděč samostatně stojící u stěny ve vzdálenosti do 5 m od myčky. |  |  |
| Odsávání vodních par nerezovým ventilátorem s výkonem min 1800 m3/ hod. |  |  |
| Dávkovač mycího prostředku včetně vodivostní sondy pro dávkování na bázi vodivosti. |  |  |
| Možnost řízení toku oplachové vody do mycí nádrže nebo do kanálu. |  |  |
| Průtokoměr na vstupu vody do zařízení pro měření spotřeby vody a vypnutí zařízení při poklesu průtoku. |  |  |
| Odstranění nečistot – mikrobiologicky nezávadné přepravky vhodné pro přímý kontakt s potravinou |  |  |

Příslušenství

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Zařízení pro úpravu vstupní vody– změkčení – duplexní provedení včetně řídícího ventilu s průtokem min 2,7 m3/ hod. Objem pryskyřice min 2 x 40 l. |  |  |

Obecné požadavky

| Parametr | Hodnota (ano/ne) | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu: |  |  |