## Detailní parametry diskového pole

| PARAMETR | POŽADOVANÉ PARAMETRY | Způsob splnění požadavku vyplní účastník. Účastník potvrdí požadovanou funkcionalitu a u číselně vyjádřených hodnot uvede nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Architektura | - modulární, minimálně dvou řadičové all flash / hybridní diskové pole active-active designu založené na NVMe architektuře, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce |  |
| Výkonnost | - škálování výkonnosti je možné nativním přidáváním dalších řadičů minimálně do osmi řadičové konfigurace a škálování kapacit pomocí expanzních jednotek. Škálování řadičů ani expanzních jednotek není povoleno řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů |  |
|  | - celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 128GB |  |
| Rozšiřitelnost, podporované disky a moduly | - celková nativní rozšiřitelnost je minimálně 400 disků, v případě nasazení více řadičů až čtyřikrát tolik disků. Jak je popsáno výše u parametru výkonnost, nelze toto řešit pomocí externí virtualizace nebo podvěšením dalšího pole a řadičů - podpora 2,5” nebo 3,5” disků technologie SSD/flash včetně rotačních disků a to současně: - podpora SCM (Storage Class Memory) - enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD 2 a vyšší - všechny požadované typy SSD musí být NVMe architektury - rotační disky minimálně na SAS 3.0 architektuře - řešení musí umožňovat nasazení redukce dat tak v reálném čase tak, aby nedošlo k žádnému ovlivnění výkonu jednotlivých řadičů, tzn. je požadována separátní HW technologie, která je nezávislá na výpočetním výkonu jednotlivých řadičů a zajišťuje maximálně efektivní redukci dat nezávisle na typu ukládaných dat - podpora minimálně následujících režimů RAID - 1, 5, 6, 10 nebo minimálně DRAID 1 a 6 |  |
| Minimální požadovaná hrubá kapacita a ochrana dat | - Tier 0: celková kapacita minimálně 230TB na SSD/Flash ve variantě enterprise (DWPD 2 a vyšší), - Minimální počet disků 12 |  |
| Požadavky na velikost řešení | - Nabízené řešení nesmí přesáhnout 5U |  |
| Konektivita k hostitelským serverům (front-end) | - diskové pole obsahuje připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 32Gbit FC a 10Gbit iSCSI - jsou požadovány min. 2 porty minimálně 32Gb FC a 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, tzn. minimálně 4x 32Gbit FC portů a 4x 10Gbit iSCSI portů na jedno dvouřadičové diskové pole |  |
| Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat | - vytváření virtuálních logických disků - thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru) - komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu včetně patřičného HW akcelerátoru nebo na jednotlivých modulech - deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou požadovanou kapacitu včetně SW licence - šifrování dat minimálně pro flash kapacitu ve standardu minimálně FIPS 140-2 bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků včetně příslušné licence. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úrovní disků, jsou požadovány SED disky pro celou nabízenou flash kapacitu, opět minimálně ve standardu FIPS 140-2 - inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery a to včetně SCM) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD/SCM) - podpora externí storage virtualizace pro stávající disková pole a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců min. pro účely migrace. Seznam podporovaných diskových systému je veřejně dostupný. - Podpora nástrojů pro sledování historických dat o vytížení datového úložiště (minimálně počet IOps, latence, propustnost, alokovaná kapacita, využití keší) s granularitou na hosta či LUN s historií minimálně 1 rok (možnost řešit externích SW nástrojem v rámci dodávky) - Microsoft VSS podpora - VMware VAAI, VVOL podpora, dále je požadován VASA provider přímo ve FW nabízeného diskového pole |  |
| Podpora operačních systémů a hypervizorů | - VMware 7 a vyšší včetně VAAI a VASA integrací - Windows server 2016 a vyšší - RHEL 6.x a vyšší |  |
| Typ přístupu k datům | - blokový, standard FCP a iSCSI |  |
| Bezpečnost | - ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku - Dodávané technologie nesmí obsahovat žádné komponenty, které jsou v rozporu s doporučeními NÚKIB. Výrobce jednotlivých zařízení nesmí být také pod sankčními nebo legislativními omezeními EU. |  |
| Kopírovací funkce - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. | - zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) - možnost vytváření snapshotů (CoW a RoW) a klonů v následujících režimech: - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem - inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu - reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) - interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle |  |
| Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) - licence musí být součástí nabídky a musí být na neomezenou kapacitu, počet disků, expanzích jednotek atd. | - upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum - disková musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. - vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na běžných OS nebo virtualizační platformě včetně příslušných licencí - podpora replikace do třetí lokality - SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení - Nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách VMware |  |
| Migrace dat | - transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště) s možnosti rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit |  |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | - řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů |  |
| Správa diskového pole a další dostupné funkcionality | - SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) - Remote Service (call home) v ceně řešení - Příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. - Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce. |  |
| Příslušenství | - Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž pro plné zapojení všech portů do instalovaného prostředí a potřebná napájecí kabeláž kompatibilní s napájecími lištami v RACK skříních. |  |
| Servisní podpora | - Minimálně 5 let; v online režimu 24x7 s garantovanou dobou opravy do 24 hodin včetně SW podpory, která umožňuje např. přístup k novým verzím FW, opravným patchům atd. Zadavatel požaduje stejné servisní středisko jako u stávajících diskových polí. |  |

## Detailní parametry přepínačů SAN (switche)

Jsou požadovány dva totožné přepínače SAN, níže jsou uvedené minimální parametry pro jeden nabízený přepínač.

| PARAMETR | POŽADOVANÉ PARAMETRY | Způsob splnění požadavku vyplní účastník. Účastník potvrdí požadovanou funkcionalitu a u číselně vyjádřených hodnot uvede nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Formát switche | - Montáž do standardního racku, výška max. 1U, standardní proudění vzduchu |  |
| Typ switche | - Optický (SAN) na všech portech 64/32 Gbit/s se zpětnou kompatibilitou minimálně 16 Gbit/s technologií, včetně možnosti osadit 64Gbit SFP+ převodníky |  |
| Počet portů | - Minimálně 56 FC portů v rámci jednoho zařízení |  |
| Osazení portů | - Na každém zařízení zalicencováno minimálně 36 portů a osazeny převodníky Short Wave SFP+ 32 Gbit/s, - všechny dodávané SFP musí být od stejného výrobce jako nabízený SAN switch |  |
| Agregovaná propustnost switche | - Více než 3,5 Tbit/s (56 portů x 64 Gbit/s), end-to-end, full-duplex |  |
| Podporované protokoly | - Minimálně FCP a NVMe over Fibre Channel, |  |
| Dostupnost | - Zařízení musí obsahovat redundantní ventilátory a redundantní napájecí zdroje 230 V. - Upgrade firmwaru bez nutnosti přerušení provozu |  |
| Napájení | - 230 V, maximální spotřeba plně obsazeného switche (64 portů x 32 Gbit/s SW SFP+) nesmí přesáhnout 250 W |  |
| Kompatibilita | - Switch musí být nativně kompatibilní s Brocade SAN infrastrukturou |  |
| Servisní podpora | - 5 let; 24x7 s odezvou tentýž pracovní den |  |

Vzhledem k analýze rizik a nákladech na odstranění potenciálních rizik způsobených aplikací rozhodnutí č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110, Zadavatel uvádí, že:

Zařízení uvedená ve Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne 17. 12. 2018, č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110 vydaném v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou pro plnění veřejné zakázky vyloučena, jelikož představují vysoké nebo kritické bezpečnostní riziko.