Technická specifikace předmětu plnění

Povinné parametry:

- Technologie

  - 2G GSM 	GSM850, GSM900, GSM1800

  - 4G FDD LTE	B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS),	B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), 	B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), 	B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), 	B32(1500), B66(AWS-3)

  - 4G TDD LTE	B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)

  - 5G FDD Sub6	N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), 	N8(900), N28(700)

  - 5G TDD Sub6	N40(2300), N77(3700), N78(3500)

- Minimální frekvenční rozsah měřeného spektra

  - 400 MHz – 6 GHz

  - Automatická detekce kanálů

- Rychlosti měření

  - 2G 	nejméně 500 kanálů/s

- Minimální detekovatelná úroveň signálů

  - 5G 	nejméně -135 dBm (SCS@15 kHz)

  - 4G	nejméně -130 dBm (RSRP)

  - 2G 	nejméně -115 dBm

- 5G modul

  - Podporované „Subcarrier spacing“: 15 kHz, 30 kHz, 120 kHz, 240 kHz

- 4G modul

  - Podporované šířky kanálů: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz

- GPS modul

  - Citlivost:	nejméně -145 dBm

  - Inicializace: 	maximálně 30 s

- Možnosti napájení / dobíjení baterie

  - Síť 230 V @ 50 Hz

  - Baterie s výdrží nejméně 2 hod.

  - Autozásuvka 11 V – 16 VDC

- Rozhraní

  - Nejméně 4 konektory USB 3.x (Type A)

  - 1 x Gb Ethernet, port RJ-45

  - Systém určování polohy GNSS

  - Vzdálené připojení přes WLAN

- Fyzická specifikace

  - Rozměry včetně baterie (W x H x D): 	maximálně 220 x 110 x 190 mm

  - Hmotnost včetně baterie: 	maximálně 3,5 kg

  - Modulární připojení zařízení k baterii (přístroj s baterií tvoří jeden celek)

- Ostatní požadavky

  - Zařízení lze ovládat přes software a aplikace třetích stran

  - Záruka nejméně 3 roky

Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.