| P. č. | Požadovaný technický parametr - popis | Požadované | Nabízená hodnota: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnoty parametrů | (resp. Splňuje ano/ne) |
|  | Speciální čistící vůz se systémem skrápění k čištění komunikací pro TSJ – kategorie SS – pracovní stroje |  |  |
|  | PODVOZEK |  |  |
|  | Motor | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Palivo | Diesel |  |
| 2. | Výkon | min. 83 kW |  |
| 3. | Pohon ventilového rozvodu ozubenými koly NE řetězem či ozubeným řemenem | ANO |  |
| 4. | Emisní limit - norma EURO VI s turbokompresorem | ANO |  |
|  | Řízení | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Řízení přední nápravy | Zadní NE |  |
| 2. | Polohovatelný sloupek řízení | ANO |  |
| 3. | Pojezd hydrostatický, samosvorný diferenciál přední i zadní nápravy | ANO |  |
| 4. | Pohon kol 4x4 (4WD) – trvalý, s mezinápravovým diferenciálem | ANO |  |
| 5. | Pracovní rychlost v km/h | minimálně 0 - 15 |  |
| 6. | Přejezdová rychlost v km/h | minimálně 40 |  |
|  | Brzdy | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Kotoučové brzdy na všech kolech | ANO |  |
|  | Kabina | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Počet míst k sezení | minimálně 2 |  |
| 2. | Zvukotěsně izolovaná | ANO |  |
| 3. | Sklopná – pro lepší přístup k agregátům a vysávací technologii | ANO |  |
| 4. | Topení a ventilace | ANO |  |
| 5. | Nezávislé topení (Bufik) | ANO |  |
| 6. | Vyhřívání předního okna + zrcátek | ANO |  |
| 7. | Vyhřívání sedačky řidiče | ANO |  |
| 8. | Počítadlo motohodin | ANO |  |
| 9. | Ruční plyn | ANO |  |
| 10. | Světelné indikátory pro provozní systémy | ANO |  |
| 11. | Výstražné a signalizační osvětlení | ANO |  |
| 12. | Pracovní světla | ANO |  |
|  | Rozměry a hmotnost | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Průjezdní šířka vozidla | maximálně 1.750 mm |  |
| 2. | Celková hmotnost | minimálně 7.000 kg maximálně 8.000 kg |  |

|  | Další výbava | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hydraulický proporcionální systém, tři hydraulické okruhy pro pohon nástavby | ANO |  |
| 2. | Další zubové čerpadlo s párem rychlospojek vpředu a párem rychlospojek vzadu | ANO |  |
| 3. | Jednobarevné lakování v barvě ORANŽOVÁ | ANO |  |
| 4. | Oranžový maják | ANO |  |
| 5. | Multifunkční systém pro nástavby (možnost výměny čistící nástavby např. za sypač o obsahu alespoň 2 cbm – tento není součástí dodávky) | ANO |  |
|  | ZAMETACÍ NÁSTAVBA |  |  |
|  | Čistící systém | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Agregát umístěn čelně v zorném poli řidiče | ANO |  |
| 2. | Agregát tvořen dvěma zametacími kartáči a třetím přídavným | ANO |  |
| 3. | Průměr odsávací hadice v mm | minimálně Ø 200 mm |  |
| 4. | Sací výkon v m/s | minimálně 3,8 m/s |  |
| 5. | Způsob sběru smetků – podtlakový výkonný ventilátor | ANO |  |
| 6. | Základní čistící šíře v mm | minimálně 2.000 mm maximálně 2.600 mm |  |
| 7. | Ovládání agregátu z kabiny | ANO |  |
| 8. | Plynule regulovatelný sací výkon | ANO |  |
|  | Zásobník smetků | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Objem násypky v m3 | minimálně 2,5 m3 |  |
| 2. | Nerezové provedení | ANO |  |
| 3. | Přímá cesta nasávaných nečistot od čelního agregátu do nástavby | ANO |  |
| 4. | Hlavní řídící panel u místa řidiče | ANO |  |
| 5. | Nouzová ruční pumpa pro vyklápění | ANO |  |
| 6. | Odstavné, mechanicky ovládané nohy | ANO |  |
|  | Vodní okruh | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Materiál vodní nádrže | NEREZ ! |  |
| 2. | Objem vodní nádrže v litrech | minimálně 350 litrů |  |
| 3. | Pracovní tlak a průtok čerpadla v litrech a barech | minimálně 10 l při 2 bar |  |
| 4. | Kohout pro odpouštění vody ze zásobníku | ANO |  |
| 5. | Kamerový systém pro monitorování pracovního prostoru | ANO |  |
| 6. | Kamera na zádi a monitor v kabině řidiče | ANO |  |