Akce:
REKONSTRUKCE STŘECHY HISTORICKÉ BUDOVY 


ZŠ OTOKARA BŘEZINY JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Místo stavby:
p. č. st. 203, k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou; Komenského 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Investor:

Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
[image: image1.png]W 1 JITRA..o.




Zodp. projektant:
Ing. Pavel Trnka




ČKAIT 1400534
Vypracoval :

Ing. Pavel Trnka

Datum :            

duben 2022
A Průvodní zpráva

A.1
Identifikační údaje

– údaje o stavbě: název stavby, místo stavby, předmět dokumentace; údaje o žadateli: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla; údaje o zpracovateli dokumentace: jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla nebo jméno a příjmení hlavního projektanta vč. ČKAIT s vyznačeným oborem, příp. specializací jeho autorizace nebo jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace vč. ČKAIT s vyznačeným oborem, příp. specializací jejich autorizace.

A.1.1
Údaje o stavbě
a)
název stavby


Rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou 

b)
místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Komenského 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
parc. č.  st. 203
c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby
- projektová dokumentace pro stavební povolení
- jedná se o změnu dokončené stavby
- stavba trvalá

- účel užívání stavby je základní škola – stavba občanské vybavenosti, stavba pro výchovu a vzdělání
A.1.2
Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 


c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba)

    

Město Jaroměřice nad Rokytnou



nám. Míru 2



675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
A.1.3
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba)
Zhotovitel PD                 
Jitra s.r.o.


Ing. Pavel Trnka



Sídlo: Kaštanová 1160



Provozovna: Manželů Curieových 657/2



Třebíč 674 01



ČKAIT 1400534



IČO: 09769021
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Hlavní projektant
 
Ing. Pavel Trnka
Číslo v seznamu autorizovaných osob:  1400534
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Posouzení stávajícího krovu



STORK střechy s.r.o.





Brněnská 65





Jihlava 586 01

Posouzení opravy fasády 




MgA. Radek Nivnický





Panská zahrada 281





Říčany 664 82

Zpracovatel hromosvodu




EMC PROJEKT spol. s.r.o.




Ing. Miroslav Mikulka 




Krajinova 1006/88





Třebíč 674 01




ČKAIT: 1001419
Posouzení výskytu chráněných živočichů
RNDr. Aleš Toman




Sasov 5371 




Jihlava 586 01
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavební objekty:

· SO 01 – Historická budova ZŠ
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- požadavky investora o funkčnosti a využití rekonstruované části budovy
- prohlídka objektu projektantem 
- katastrální situace
- posouzení budovy ZŠ z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů
- fotodokumentace stávajícího stavu
B Souhrnná technická zpráva

B.1
Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Jedná se o budovy Základní školy Otokara březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou, a sice její historickou část budovy. Prohlídkou půdních prostor byly zjištěny zátoky do stávající konstrukce střechy a proto bylo vyhodnoceno, že je nutná rekonstrukce střešní krytiny. Jde o zastavěné území, kdy navrhovanou rekonstrukcí střešního pláště se nemění tvar stavby a ani charakter území. Dosavadní využití zůstane zachováno.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci


Místo stavby spadá do plochy občanského vybavení OI 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OI) 

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Převažující účel využití : 

- občanská vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, církevní účely, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, plochy pro tělovýchovu a sport a další) 

Přípustné využití : 

- stavby a zařízení občanské vybavenosti, související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství, administrativa, obchod, služby, infrastruktura cestovního ruchu, zařízení pro tělovýchovu a sport, ubytování, stravování a další

- provozovny služeb a jiné pomocné objekty zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy, bydlení, jako součást objektů OI 

Podmíněně přípustné využití : 

- zařízení vyššího občanského vybavení další objekty slučitelné s účelem plochy a nerušící*) svým provozem, dopravní obsluhou a jinak 

- plocha Z8a je využitelné s podmínkou prověření souladu objemového řešení staveb s požadavkem na ochranu panoramatu města (viz. kap. C) Urbanistická koncepce, odst. Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny na str.5) a pouze tehdy, pokud bude řešení odsouhlaseno samosprávou města a příslušnými orgány památkové péče a dále s podmínkou respektování pietního OP veřejného pohřebiště tak, aby nebyl ohrožen řádný provoz hřbitova a jeho důstojnost. Plocha bude od smuteční obřadní síně oddělena pásem vzrostlé zeleně o minimální šířce 10 m (druhová skladba dle STG s respektováním barokního kontextu krajiny bude odsouhlasena příslušnými orgány ochrany životního prostředí a památkové péče). Ve stavebním řízení bude prověřena hluková zátěž na navazující plochy bydlení a v případě potřeby stanoveny opatření za účelem dodržení zákonných požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

- plochy Z16 – sportovní areál a Z17 u koupaliště je v území zasahujícím do stanoveného záplavového území řeky Rokytné využitelná pouze pro zřízení otevřených sportovních a rekreačních ploch bez trvalých nadzemních objektů s výjimkou jednotlivých pomocných objektů; veškeré plochy, zařízení a stavby musí být uzpůsobeny pro případ zaplavení a následného odtoku povodňových vod. U plochy Z16 se jedná o průtočnou levobřežní inundaci, nelze zde proto budovat terénní úpravy, provádět navyšování pozemků a další zásahy, které by vedly ke zhoršení odtokových poměrů. 

- plocha Z16 je využitelná s podmínkou prověření souladu s hygienickými požadavky na plochy pro sport a tělovýchovu v OP ČOV a pouze tehdy, pokud bude způsob využití odsouhlasen příslušnými orgány z hlediska ochrany veřejného zdraví; s ohledem na hladinu Q100 řeky Rokytné; 

- plocha Z16 leží v OP objektů základní pozorovací sítě spodních vod a je využitelná s podmínkou předchozího projednání s Hydrometeorologickým ústavem v Brně v souladu s podmínkami rozhodnutí OVLHZ ONV Třebíč č.j. Vod 2378/1976- 405/Ko ze dne 15.12.1976. 

- výstavba v ploše Z8a bude podmíněna současnou realizací výsadby vzrostlé zeleně jak v ploše u obřadní síně, tak podél plochy pro bydlení Z8b; k samotnému záměru výstavby v této ploše se bude vyjadřovat Úřad územního plánování a posoudí, zda nebude stavbou narušen krajinný ráz i silueta města, záměr posoudí i samospráva města. 

Nepřípustné využití: 

- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru 

Podmínky prostorového uspořádání: 

Začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu je třeba projednat s příslušnými orgány ochrany přírody. Výstavba na stabilizovaných plochách nesmí výrazně výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území. Výjimky jsou přípustné pouze v architektonicky zdůvodněných případech (církevní stavby apod.) a se souhlasem samosprávy obce.


Navrhovaná rekonstrukce střešní krytiny splňuje požadavky územního plánu. Rekonstrukcí se nezmění tvar ani výška budovy.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro dané území ani pozemek nemáme k dispozici žádné výjimky ani úlevová řešení.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace respektuje všechny připomínky dotčených orgánů a všechny závazné podmínky jsou splněny.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

- byla provedena prohlídka stavby projektantem – jsou zřejmé četné zátoky střešním pláštěm a drobná degradace části dřevěných konstrukcí krovu (malý rozsah), způsobená právě zátoky. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k výměně střešního pláště a části zdegradovaných dřevěných konstrukcí

- zoologický průzkum – byl zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů – druh netopýra brvitého, hlavní podmínky pro realizaci jsou:
- načasování stavebních prací – práce na rekonstrukci střechy mohou probíhat v termínu září až březen

- při rekonstrukci bude použit stejný typ krytiny

- pod krytinou nebude použita fólie ani netkaná textilie
- umístit 4-6 vletových otvorů cca 1m pod hřebenem střechy o rozměru průchodu 2x20cm

- nátěry dřevěných prvků střechy budou provedeny mimo dobu přítomnosti netopýrů a pouze doporučenými přípravky

- prohlídka dřevěných prvků konstrukce krovu tesařem – byly specifikovány části dřevěných prvků krovu, které jsou potřeba vyměnit nebo upravit
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany nemovitosti z katastru nemovitostí.
Budova spadá do Městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Konkrétně do části B městské památkové zóny – část dotvářející charakter památkové zóny.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vzhledem k charakteru rekonstrukce nebudou mít uvažované práce významný vliv na okolní stavby. Pouze v době realizace bude nutné postavit lešení pro opravu nad atikové části historické fasády a tím vznikne omezení pro veřejnost pohybující se po veřejném prostranství. 
Odtokové poměry se nemění a zůstanou zachovány.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V místě stavby nedojde k demolici stávajících staveb a nedojde ke kácení žádných vzrostlých stromů.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa, ani ZPF.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Plánovaná rekonstrukce střechy se nedotkne napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – vše zůstává beze změn, včetně bezbariérového přístupu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Lhůta výstavby (předpokládaná):


- projekt pro stavební řízení 
04/2022


- projekt k realizaci 
03/2022                     



- zahájení stavby 
09/2023


- ukončení stavby 
03/2024
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

	
Seznam pozemků dotčených stavbou

Obec: Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou

	parc. č.
	vlastník
	druh pozemku
	účel využití

	Zastavěné pozemky:

	St. 203
	Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Zastavěná plocha a nádvoří
	-

	Sousední pozemky:

	St. 224
	Höfer Karel Ing., Na Větrníku 1932/18, Břevnov, 16200 Praha 6

Hőfer Jiří, Dvořišťská 1244, Kyje, 19800 Praha 9
	Zastavěná plocha a nádvoří
	-

	St. 230/1
	Žákovský Vlastimil, Cigánkova 1113, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Zastavěná plocha a nádvoří
	-

	St. 230/2
	SJM Kadera Pavel a Kaderová Blanka, Riegrova 1034/7, Královo Pole, 61200 Brno
	Zastavěná plocha a nádvoří
	-

	St. 241
	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou, Poděbradova 551, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Zastavěná plocha a nádvoří
	-

	169
	Höfer Karel Ing., Na Větrníku 1932/18, Břevnov, 16200 Praha 6

Hőfer Jiří, Dvořišťská 1244, Kyje, 19800 Praha 9
	Zahrada
	-

	170
	Chundela Bedřich Ing., Sokolovská 1207/226, Libeň, 19000 Praha 9
	Zahrada
	-

	173
	Novotná Věra, Helfertova 132, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Zahrada
	-

	174/1
	Novotná Věra, Helfertova 132, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Zahrada
	-

	175/1
	Zlatuška Michal Ing. arch., Žerotínova 357, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Zahrada
	-

	3227/18
	Město Jaroměřice Nad Rokytnou, nám. Míru 2, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Ostatní plocha
	Ostatní komunikace

	3227/19
	Město Jaroměřice Nad Rokytnou, nám. Míru 2, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
	Ostatní plocha
	Jiná plocha


n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na žádném z pozemků nevznikne bezpečnostní ani ochranné pásmo.
B.2 
Celkový popis stavby

B.2.1 
Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Dojde k výměně střešního pláště a s tím související opravu fasádních prvků nad atikou vč. lokální opravy dřevěné konstrukce krovu.
b) účel užívání stavby

Účel užívání stavby je základní škola – stavba občanské vybavenosti, stavba pro výchovu a vzdělání.
c) trvalá nebo dočasná stavba


Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro danou stavbu neexistují žádné výjimky ani úlevová řešení. Navržený objekt je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Rekonstrukcí stavby se nemění stávající stav.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů


Dokumentace zohledňuje ve všech částech podmínky dotčených orgánů. Podmínky jsou zohledněny zejména v architektonicko – stavební části.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.

Daná stavba není kulturní památkou. Budova spadá do Městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Konkrétně do části B městské památkové zóny – část dotvářející charakter památkové zóny.

Dále byl v půdním prostoru zjištěn výskyt zvlášť chráněných živočichů – druh netopýra brvitého. Podmínky realizace jsou uvedeny v posudku RNDr. Aleše Tomana z 3.11.2021.
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
SO 01 Historická budova ZŠ
· Zastavěná plocha budovy


1275 m2
· Výška v hřebeni



+ 17,750 m
· Výška u okapu




+ 14,800 m
· Počet pater




3.NP + podkroví + na části půdorysu 1.PP

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
Celková bilance potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou a celkové produkované množství a druhu odpadů včetně třídy energetické náročnosti budovy se plánovanou rekonstrukcí střechy nemění a zůstává stávající. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy


Lhůta výstavby (předpokládaná):



- projekt pro stavební řízení 
04/2022


- projekt k realizaci 
03/2022                     



- zahájení stavby 
09/2023


- ukončení stavby 
03/2024

j) orientační náklady stavby
Dle rozpočtu stavby.
B.2.2 
Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Plánovanou rekonstrukcí stavby se nemění charakter ani tvar stavby. Z urbanistického pohledu zůstává vše zachované.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Plánovanou rekonstrukcí střešního pláště budovy dojde k výměně střešní krytiny, celoplošného bednění, lokální výměně dřevěných konstrukcí krovu a opravě fasády v nad atikové části budovy včetně zdobných prvků. Tvarově se stavba měnit nebude. Na pohled dojde pouze k výměně střešního pláště, kde se dodrží stávající barevnost střešní krytiny a co nejvíce se přiblíží i tvar šablon falcovaného plechu dle současných možností dodavatelů tohoto typu střešní krytiny. 

Barevnost se bude drobně lišit dle vybraného dodavatele střešní krytiny a jeho možností, ale pro přirovnání byl použit dodavatel SATJAM (typ střešní krytiny SATJAM RAPID,  AluFalc), kde je červenohnědá střešní krytina charakterizována RAL 3009. 

Barevnost fasády, zdobných prvků a kovových zábradlí zůstane zachována.

B.2.3 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 

a) Základní údaje o provozu a výrobě

Netýká se plánované rekonstrukce střechy.
B.2.4 
Bezbariérové užívání stavby

Stavba je v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. pro bezbariérové řešení. Vzhledem k typu plánovaných pracích se stávající stav nemění. 
B.2.5 
Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré zabudované konstrukce a materiály musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti platné legislativě ČR. Únik osob z prostoru objektu na volné prostranství je zajištěn nechráněnou únikovou cestou v souladu s požadavky ČSN.
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení
Jedná se o historickou budovu Základní školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Plánovanou rekonstrukcí střechy dojde k výměně střešní krytiny vč. celoplošného bednění a klempířských prvků. Dále doje k lokální výměně dřevěných konstrukcí krovu vč. ochranného nátěru celé konstrukce krovu. Součástí rekonstrukce je i oprava fasády nad atikou budovy včetně ozdobných prvků a kovového zábradlí. V rámci rekonstrukce se provede i výměna hromosvodu, který se napojí na stávající svody. 
Sklon a tvar střechy zůstane zachovaný vč. výběru barvy krytiny a barevnosti fasádních prvků.
Střechu je doporučeno osadit zachytávači sněhu a bezpečnostního systému pro kotvení při pohybu po střeše. Oba systémy je nutné kotvit dle podkladů výrobce střešní krytiny.

b) konstrukční a materiálové řešení


Výměna střešní krytiny

Provede se postupná demontáž stávající střešní krytiny – falcovaný plech včetně klempířských prvků ve střešních rovinách, sejmutí původních desek bednění a demontáž poškozených částí krovu. Při rozebírání je nutno konstrukci krovu podchycovat tak, aby nedošlo k posunu či zhroucení konstrukce. Výměna vadných částí krovu a montáž střešní krytiny bude prováděna postupně po jednotlivých polích. Obnažené prvky se očistí od prachu. Po zajištění prvků krovu se provede sanace dřevěných částí (odstranění degradovaných prvků a montáž prvků nových).
Při vyřezávání hůře dostupných prvků krovu je nutné počítat s technologickou demontáží zdravých částí krovů bránících sanaci nefunkčních prvků. Tyto z technologických důvodů demontované prvky budou po provedené opravě zpětně osazeny na původní místo včetně nových spojovacích prostředků. 

Všechny dřevěné konstrukce (stávající i nové) se ošetří ochranným nátěrem. Lze použít pouze vyzkoušené a vhodné přípravky: Lignofix (výrobce Stachema), Bochemit QB (výrobce Bochemie), Boronit (výrobce Pragochema), Dřevosan (výrobce Metrum). Tyto přípravky jsou předepsané v provedeném průzkumu výskytu chráněných živočichů.
Následně se provede nové prkenné bednění min. tl. 24mm. Na toto bednění bude položena doplňková hydroizolační vrstva a následně kontralatě a latě oboje o rozměru 60x40mm. Doplňková hydroizolační vrstva nesmí být pod celoplošným bedněním a ani v místě vletových otvorů. 
Dále se provede nová střešní krytina falcovaná z ocelového nebo hliníkového plechu. Střešní krytina musí být z hladkých pásů (bez vnitřních prolisů) v šířkách a délkách podle stávajícího stavu. Povrchová úprava bude matná. Provede se lemování komínových těles, větracích potrubí, střešních oken, vikýřů apod. V uliční části střechy a tam, kde je možný pohyb osob pod střechou se osadí sněhové tyčové zachytávače – atypický výrobek z 3 vodorovných kovových tyčí. Střešní výlezy budou řešeny jako nezateplený truhlářský prvek zasklený čirým sklem nebo drátosklem se zachováním jejich rozměrů a počtu. Lze restaurovat i stávající střešní výlezy. Výplně okenních otvorů nárožních kupolí budou opraveny formou repase. V případě materiálového dožití je připuštěna jejich náhrada kopiemi. Nově bude instalován bodový záchytný a zádržný systém. Vše je nutno kotvit dle technologických předpisů výrobce střešní krytiny.
Pro netopýry se zbuduje 4-6 vletových otvorů (vikýřů), ideálně v místech stávajících vletů. Vletový otvor v oplechování střechy bude umístěný cca 1m pod hřebenem střechy o rozměru průchodu 2x20cm. V době vzniku projektu pro DSP nebyly zjištěny stávající vletové otvory z důvodu, že zde v zimních měsících netopýři nebyli. Pozice těchto otvorů bude upřesněna po průzkumu kolonie v letních měsících 2022.
V rámci rekonstrukce střechy budou osazeny i nové okapové žlaby a ty budou zaústěny do stávajících dešťových svodů.

Součásti stavebních prací bude i nové provedení ochrany před bleskem. Stávající jímací soustava na střeše bude demontována a nová bude napojena přes svorky pomocí stávajících svodů se zemnící soustavou.

U nově zabudovaných prvků – nahrazujících stávající prvky se předpokládá jejich rozměrová replika. Na nové prvky bude použito smrkové řezivo přirozeně vysušené na vlhkost 20% a odpovídající jakosti pro stavební účely dle normy ČSN 73 2824-1. Na opravu krovu bude použito dřevo I. jakosti.


S dodavatelem stavby je třeba upřesnit přesný harmonogram postupu prací, ale s ohledem na velikost střechy doporučuji postupovat po ucelených částech tak, aby se zamezilo případným zátokům. Odkrytou střechu je třeba chránit proti povětrnostním vlivům, ale tato ochrana nemůže být reálně stoprocentní. Je nutno přihlédnout i k ne příliš vhodnému termínu pro realizaci od září do března z důvodu výskytu zvláště chráněného druhu netopýra brvitého a tomu přizpůsobit  velikosti odkrývaných částí střechy.


Plech se bude rovnou ukládat na kontejnery nebo nákladní auta a odvážet do kovošrotu k recyklaci. Obdobně bude likvidováno i dřevěné bednění a porušené části krovu. 


Oprava části fasády:


V rámci rekonstrukce střechy je plánována i oprava části historizující slohové fasády budovy ZŠ. Jde o dílčí renovaci v prostoru atiky. K stanovení rozsahu renovace byla osloven p. Radek Nivnický, který má dlouholeté zkušenosti s opravami tohoto typu. Návrh dílčí renovace vychází z ohledání na místě a jeho poznatky cituji níže:


Atika, popis, nálezový stav:



- Po částečném ohledání na místě je zjevná degradace všech zdobných prvků atiky, vyjma statiky nosného



zdiva.



Atiková výzdoba je umístěna vždy nad rizalitem buď středovým, nebo nárožním. Jedná se o soubor sedmi



vikýřů sestávajících ze tři typů štukové kompozice, centrální středová je solitérní, frontální nároží jsou



zrcadlově stejné na obě strany ve čtyřech kusech a nároží uzavírající konce křídel budovy jsou po dvou.



- Horizontální zakládací pás atiky je rytmicky členěn plochou se čtveřicí vystupujících polopilastrů. Dva



prostupují do dalšího patra dva krajní nárožní tvoří základ pro stabilitu čučku. Tato typizace neplatí u



středového rizalitu centrální fasády, kde krajové pilastry i čučky nejsou. Horizontální základový pás chybí



jen u krajních atikových vikýřů na koncích fasád, kde je do jeho prostoru protaženo okno. Obecně je tento



prvek vystaven velké zátěži změnou ročních období a související srážkovou činností a ostřikem, objevuje se zde vzlínáním vlhkosti v místech styku s krycím plechem.



- Středová část atiky navazuje tvaroslovím na plasticitu členění podkladu, konkrétně v podobě pilastrů. Mezi ně na středu celé kompozice je vždy umístěno okno v podobě volského oka, u dvou zadních nároží je okno klasické obdélníkové s obloukem. Výzdoba kružby okna je většinově zastoupena profilovanou obvodovou šambránou, někde dělenou klenáky. Postranní polopilastry jsou ukončeny jednoduchou obdélníkovou hlavicí, jindy profilem a u dvou vikýřů jónskými hlavicemi. Postranní krajová výzdoba je převážně tvořena ustupujícími volutami v různém stupni degradace, někde formy voluty úplně zmizely, u frontální fasády nad hl. vchodem je, postranní výzdobu tvoří oblouky s profilovanou římsou v poměrně dobrém stavu.



- Poslední patro nad středovou částí je tvořeno profilovaným kladím s vystupujícím frontonem, převážně



trojúhelníkovým, v případě frontální fasády u středové atiky nad hl. vchodem je s obloukem a vloženou



mušlí. Profilace jsou velmi zasaženy degradací srážkovou vodou, zatékáním a následným drolením omítek,



jsou zde patrné ve velké míře minulé neodborné zásahy ignorující plasticitu štukové výzdoby.



- Čuček - vázy s obeliskem – nálezový stav není nikterak dobrý, na obvodu objektu se objevují statické



praskliny horizontální, vertikální i diagonální, ohledané vázy (tři z deseti) jsou vlivem prasklin dilatovány na



několik kusů, celá tektonika je narušená, jeví se ale prozatím poměrně soudržně, není nutno akutního zásahu ze strany bezpečnosti.



Vzhledem k obnově celého pláště střechy navrhuji celý soubor váz nahradit za kopie ze stejného základního materiálu kůroviny (románského cementu). Dojde tak k odstranění procesu degradace, který se za několik let může změnit v havarijní, lokální opravy by proces nezvratné degradace oddálily, ale neodstranily. Vzhledem k váze objektu okolo 300kg, exponované poloze nad pochozí plochou, je to z mého subjektivního pohledu více než žádoucí.


Navrhovaná oprava obsahuje následující práce:



Přípravná fáze:



- konzultace, koordinace a svolávání kontrolních dnů se zástupci OPP a NPÚ.



- zaplachtování lešení v místech práce



- zakrytí vnějších otvorů z lešení



Dílenská příprava:



- výroba hliněného modelu vázy



- zaformování modelu (silikonovo-laminátová forma)


- výroba 10 Ks odlitků váz (odhadovaná váha cca. 300 Kg/Ks)


Návrh oprava atiky:



- otlučení nesoudržných omítek v ploše (od 50 -100%), vyškrabání spár do hl. cca.15 – 20 mm



- ošetření a fixace prasklin ve fasádě



- omytí tlakovou vodou



- aplikace cementového podhozu a provedení nové cemento-vápenné jádrové omítky v ploše



- aplikace štukové omítky (do ploch 50% )



- hl. penetrace, napouštění (5% plochy, Imesta OH 75%)



- remodelace a novovýroba průběžných říms, popilastrů, hlavic, říms, volut, atd. (rozsah. od 50 - 100%)


Nátěr:



- kompletní nátěr atikových partií špičkovou paropropustnou sol-silikátovou barvou Keim Soldalit, dle



specifikací pracovníku ÚOP, NPÚ.


Součástí renovace fasády budou i věžičky s ochozem, kde se renovují i kovové prvky zábradlí.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba jsou navržena tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek


a) zřícení stavby nebo její části,


b) větší stupeň nepřípustného přetvoření


c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,


d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Během stavebních prací nedochází k neúměrným zásahům do statiky objektu. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení

V daném objektu nejsou umístěna technická ani technologická řešení.

b) výčet technických a technologických zařízení

Hromosvodná soustava: 

Nutno provést dle dokumentace hromosvodu, která je v samostatné části PD. Velký důraz je potřeba dát i na kotvení hromosvodné soustavy ke střešní konstrukci  nutno dodržet technologické předpisy vybraného dodavatele střešní krytiny.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Uvažované stavební práce spadají do kategorie 0 dle vyhl. 460/2021Sb.:
Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech nepoužije.
Plánované práce jsou udržovací práce. Výměnou střešní krytiny a renovací nadatikové části fasády se nezasahuje do požárně bezpečnostního řešení stavby a to zůstává stávající. Není třeba vypracovávat nové požárně bezpečnostní řešení. Dochází pouze k výměně střešní krytiny za novou vč. lokální výměny poškozených dřevěných prvků krovu. Dimenze i materiálové řešení  zůstává dle stávajících konstrukcí shodné. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Rekonstrukcí nedojde ke změně tepelně technického stavu budovy a ani to není dovoleno vzhledem k výskytu zvláště chráněného netopýra brvitého.

b) Energetická náročnost stavby
Půdní prostor zůstává nevytápěn a nezateplený.
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Vzhledem k umístění budovy v památkové zóně města Jaroměřice nad Rokytnou a s ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu netopýra brvitého se neuvažuje s umístěným fotovoltaických panelů na střechu budovy. Ostatní alternativní zdroje energií v tomto případě není vhodné využít.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.
Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru.

Při realizaci stavby a při jejím následném provozu není třeba realizovat žádná zvláštní opatření.
Veškerý odpad v průběhu stavby bude zatříděn, uložen a likvidace takových materiálů bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství.
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.

Znečištění ovzduší – provoz objektu společně se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí.

Znečištění vody a půdy nevznikne. 
Rekonstrukcí střechy budovy se nemění hlukové poměry v dané lokalitě.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Zůstává stávající. Rekonstrukcí střechy nedojde v tomto ohledu ke změně.
b) ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy nebyly v okolí zaznamenány, proto není potřeba provádět žádná zvláštní opatření. Veškeré elektrické sítě budou řádně uzemněny dle platných norem.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti a v okolí není ani zdroj technické seizmicity, proto není potřeba provádět žádná opatření.

d) ochrana před hlukem


Rekonstrukcí střechy nedojde ke změně s ohledem na ochranu budovy před hlukem. Zůstává stávající.
e) protipovodňová opatření


Stavba se nenachází v záplavovém území, proto není třeba provádět protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Stavba se nenachází v poddolovaném území, či na území s výskytem metanu, proto není třeba provádět nějaká zvláštní opatření.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury

Všechny napojovací místa technické infrastruktury zůstávajíc stávající a plánovanou rekonstrukcí střechy nebudou dotčeny.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající.
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní řešení zůstává stávající a rekonstrukcí nedojde ke změně.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající.
c) doprava v klidu



Zůstává beze změn.
d) pěší a cyklistické stezky



Neřeší se.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Plánovaná rekonstrukce se nedotkne terénních úprav.
b) použité vegetační prvky


Tato dokumentace neřeší osazení vegetačních prvků.

c) biotechnická opatření 

Tato dokumentace neřeší biotechnická opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k rozsahu a typu prací nedojde během stavby v okolním prostoru ke zhoršení životního prostředí. 

Veškerý odpad bude zatříděn, uložen a likvidace takových materiálů bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství, včetně jejich prováděcích předpisů.

Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

V místě stavby se nenacházejí žádné památné stromy, ani chráněná flóra. Stavba nebude mít žádný vliv na ekologickou funkci a vazby v krajině.
Průzkumem RNDr. Aleše Tomana ze dne 3.11.2021 byl zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů, konkrétně druh netopýra brvitého a jsou stanoveny podmínky pro realizaci: 

- načasování stavebních prací – práce na rekonstrukci střechy mohou probíhat v termínu září až březen

- při rekonstrukci bude použit stejný typ krytiny

- pod krytinou nebude použita fólie ani netkaná textilie
- umístit 4-6 vletových otvorů cca 1m pod hřebenem střechy o rozměru průchodu 2x20cm

- nátěry dřevěných prvků střechy budou provedeny mimo dobu přítomnosti netopýrů a pouze doporučenými přípravky

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba svým rozsahem a charakterem nemá vliv na chráněné území Natura 2000 a ani se v této lokalitě nenachází.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ohledně integrované prevence.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva 


Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva



Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. Okolí budovy bude chráněno proti pádu předmětů ze střechy a bude zamezeno pohybu nepovolaným osobám po konstrukci lešení např. vhodným oplocením. 
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V okolí budovy Základní školy budou vymezeny plochy pro dočasné skladování materiálu, v tomto případě zejména střešní krytiny. Veškeré nářadí se předpokládá akumulátorové. Pouze pro potřeby opravy fasády bude nutná přípojka elektrické energie a vody, která se vezme z budovy školy. 
Šatny a sociální zázemí budou řešeny prostřednictvím mobilních buněk Pro zajištění elektrické energie se předpokládá pokrytí ze stávající budovy ZŠ. 

Předpokládá se zábor veřejné plochy pro potřeby umístění lešení pro opravu části fasády nad atikou.
Plocha staveniště bude užívána po celou dobu výstavby.

Vertikální doprava materiálu bude řešena mobilními autojeřáby a plošinami.


Realizace stavby bude v souladu s podmínkami DOSS a správců sítí. 


Osvětlení staveniště se nepředpokládá.


Zemní práce nebudou prováděny.  

Údržba stávající komunikací:

Dopravní značení výjezdu ze staveniště, či omezení rychlosti není uvažováno. V případě potřeby zhotovitel dále zajistí mytí dopravních mechanizmů tak, aby nedocházelo ke znečištění okolí stavby a zejména veřejných komunikací (v případě nutnosti bude zřízena mycí a oklepová rampa). 


Pro potřebu stavby bude nutno zajistit:

· Připojení k el. síti 

· Připojovací místo z vodovodu

· Pořízení mobilní buňky WC

· Mobilní stavební buňky pro dělníky a vedení stavby a skladové kontejnery
b) odvodnění staveniště

Vzhledem k typu prací není potřeba řešit. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

K napojení zařízení staveniště budou využity nápojné body el. energie a vody na stávajících rozvodech budovy ZŠ. Staveniště bude přístupné ze stávající veřejné komunikace a stávajících komunikací kolem pozemku. Sociální zázemí pro zaměstnance stavební firmy bude sloužit mobilní buňka a chemické WC.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při realizaci stavby by nemělo dojít k žádnému poškození, ani omezení okolních staveb ani pozemků. 
Ochrana proti hluku 

Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy. 

Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ve smyslu § 12 odst. 9 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 85 dB. 

Nepředpokládá se použití stavebních strojů, které by překročili hygienický limit pro úroveň hluku na pracovišti. Během stavby se předpokládá použití ručních nářadí včetně aku nářadí. Ze strojů se předpokládá použití mobilního jeřábu pro dopravu materiálu na střechu a ručního elektrického míchadla pro potřeby renovace fasády nadatikové části. Práce budou probíhat pouze v denní době a nedojde k překročení limitů akustického hladiny tlaku ve vnějším ani vnitřním prostředí.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při realizaci je nutno udržovat jak staveniště, tak jeho okolí v takovém stavu, aby nedošlo k znehodnocení, nebo poškození tohoto okolí. Před realizací nebude potřeba provádět žádné kácení vzrostlých dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa ani ZPF.

Po dobu výstavby bude potřeba zřídit zábory pro staveniště a umístění lešení.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy nejsou potřeba navrhovat.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech, v platném znění, klasifikace odpadů je prováděna dle vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu atd.

V době stavby vznikne odpad inertního charakteru ze stavební činnosti. Vznikající odpad (dřevní odpad, obalové materiály, izolační materiály a stávající střešní plechová krytina) bude zneškodňovat stavební firma provádějící stavební práce. Odpady budou přednostně předány k dalšímu využití (např. recyklaci). Odpady, které nelze dále využít, budou odstraněny uložením na povolenou skládku dle druhu a kategorie odpadu.

Odpady nebudou odstraňovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Při stavbě budou vznikat běžné stavební odpady, které budou likvidovány stavební firmou provádějící stavbu v souladu se zákonem.
Objemově největším odpadem bude stávající střešní plechová krytina – falcovaný ocelový plech. Odhadem zde bude 1500m2 plechu a ve stejném množství i dřevěných prken. Ostatní odpady budou drobného charakteru, zejména obaly ze stavebního materiálu.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nedojde k zemním pracím.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při realizaci stavby musí být dodrženy právní normativy z oblasti ochrany životního prostření.

Při provádění stavby nesmí docházet k nadměrnému zvýšení znečištění ovzduší. Odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem a vyhláškami. Doklady o převzetí odpadu je třeba uschovat pro případnou kontrolu. 
Je stanovena přípustná doba pro realizaci prací od září do března z důvodu výskytu zvláště chráněného druhu netopýra brvitého.
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při pracích na stavbě je nutno dodržet veškerá zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 


Zhotovitel se musí řídit všemi platnými bezpečnostními normami a nařízeními vlády.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V okolí staveniště se nenachází žádné stavby, ve kterých by bylo řešeno nebo požadováno bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není potřeba navrhovat.
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Je nutno dbát zvýšeného důrazu na BOZP na staveništi. Je nutno zajistit staveniště proti pohybu nepovolaných osob.
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůta výstavby (předpokládaná):



- projekt pro stavební řízení 
04/2022


- projekt k realizaci 
03/2022                     



- zahájení stavby 
09/2023


- ukončení stavby 
03/2023
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Plocha střechy se rekonstrukcí střešního pláště nemění. Tím se nemění ani celkové vodohospodářské řešení stavby. Pouze dojde k výměně dešťových žlabů za nové a napojí se na stávající dešťové svody budovy. 

Vypracoval: 
Ing. Pavel Trnka     


Akce:
REKONSTRUKCE STŘECHY HISTORICKÉ BUDOVY 


ZŠ OTOKARA BŘEZINY JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Místo stavby:
p. č. st. 203, k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou; Komenského 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Investor:

Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Technická zpráva stavební části 

D.01.01.01

Zodp. projektant:
Ing. Pavel Trnka




ČKAIT 1400534
Vypracoval :

Ing. Pavel Trnka

Datum :            

duben 2022
D. Dokumentace stavebních objektů

1. Pozemní (stavební) objekty

SO 01
Historická budova ZŠ
1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

 
1.1.1. Technická zpráva

 
a)
Účel objektu

Jde o opravu střechy na základní škole.
b)
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Plánovanou rekonstrukcí střešního pláště budovy dojde k výměně střešní krytiny, celoplošného bednění, lokální výměně dřevěných konstrukcí krovu a opravě fasády v nad atikové části budovy včetně zdobných prvků. Tvarově se stavba měnit nebude. Na pohled dojde pouze k výměně střešního pláště, kde se dodrží stávající barevnost střešní krytiny a co nejvíce se přiblíží i tvar šablon falcovaného plechu dle současných možností dodavatelů tohoto typu střešní krytiny. 

Barevnost se bude drobně lišit dle vybraného dodavatele střešní krytiny a jeho možností, ale pro přirovnání byl použit dodavatel SATJAM (typ střešní krytiny SATJAM RAPID,  AluFalc), kde je červenohnědá střešní krytina charakterizována RAL 3009. 

Barevnost fasády, zdobných prvků a kovových zábradlí zůstane zachována.

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem k účelu objektu nepředpokládá.


c)
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

SO 01 Historická budova ZŠ
· Zastavěná plocha budovy


1275 m2
· Výška v hřebeni



+ 17,750 m
· Výška u okapu




+ 14,800 m
· Počet pater




3.NP + podkroví + na části půdorysu 1.PP

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Jedná se o historickou budovu Základní školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Plánovanou rekonstrukcí střechy dojde k výměně střešní krytiny vč. celoplošného bednění a klempířských prvků. Dále doje k lokální výměně dřevěných konstrukcí krovu vč. ochranného nátěru celé konstrukce krovu. Součástí rekonstrukce je i oprava fasády nad atikou budovy včetně ozdobných prvků a kovového zábradlí. V rámci rekonstrukce se provede i výměna hromosvodu, který se napojí na stávající svody. 

Sklon a tvar střechy zůstane zachovaný vč. výběru barvy krytiny a barevnosti fasádních prvků.

Střechu je doporučeno osadit zachytávači sněhu a bezpečnostního systému pro kotvení při pohybu po střeše. Oba systémy je nutné kotvit dle podkladů výrobce střešní krytiny.

e)
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Rekonstrukcí nedojde ke změně tepelně technického stavu budovy. Jde o nezateplený prostor podkroví.
f)
Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu


Opravou střechy nedojde k zásahu ani ovlivnění základových konstrukcí objektu.
1.2. Stavebně konstrukční část
 
1.2.1. Technická zpráva
a)
Dispoziční řešení 


Jde o jeden prostor nezatepleného podkroví. 
b)
Konstrukční řešení


Výměna střešní krytiny

Provede se postupná demontáž stávající střešní krytiny – falcovaný plech včetně klempířských prvků ve střešních rovinách, sejmutí původních desek bednění a demontáž poškozených částí krovu. Při rozebírání je nutno konstrukci krovu podchycovat tak, aby nedošlo k posunu či zhroucení konstrukce. Výměna vadných částí krovu a montáž střešní krytiny bude prováděna postupně po jednotlivých polích. Obnažené prvky se očistí od prachu. Po zajištění prvků krovu se provede sanace dřevěných částí (odstranění degradovaných prvků a montáž prvků nových).

Při vyřezávání hůře dostupných prvků krovu je nutné počítat s technologickou demontáží zdravých částí krovů bránících sanaci nefunkčních prvků. Tyto z technologických důvodů demontované prvky budou po provedené opravě zpětně osazeny na původní místo včetně nových spojovacích prostředků. 

Všechny dřevěné konstrukce (stávající i nové) se ošetří ochranným nátěrem. Lze použít pouze vyzkoušené a vhodné přípravky: Lignofix (výrobce Stachema), Bochemit QB (výrobce Bochemie), Boronit (výrobce Pragochema), Dřevosan (výrobce Metrum). Tyto přípravky jsou předepsané v provedeném průzkumu výskytu chráněných živočichů.

Následně se provede nové prkenné bednění min. tl. 24mm. Na toto bednění bude položena doplňková hydroizolační vrstva a následně kontralatě a latě oboje o rozměru 60x40mm. Doplňková hydroizolační vrstva nesmí být pod celoplošným bedněním a ani v místě vletových otvorů. 

Dále se provede nová střešní krytina falcovaná z ocelového nebo hliníkového plechu. Střešní krytina musí být z hladkých pásů (bez vnitřních prolisů) v šířkách a délkách podle stávajícího stavu. Povrchová úprava bude matná. Provede se lemování komínových těles, větracích potrubí, střešních oken, vikýřů apod. V uliční části střechy a tam, kde je možný pohyb osob pod střechou se osadí sněhové tyčové zachytávače – atypický výrobek z 3 vodorovných kovových tyčí. Střešní výlezy budou řešeny jako nezateplený truhlářský prvek zasklený čirým sklem nebo drátosklem se zachováním jejich rozměrů a počtu. Lze restaurovat i stávající střešní výlezy. Výplně okenních otvorů nárožních kupolí budou opraveny formou repase. V případě materiálového dožití je připuštěna jejich náhrada kopiemi. Nově bude instalován bodový záchytný a zádržný systém. Vše je nutno kotvit dle technologických předpisů výrobce střešní krytiny.

Pro netopýry se zbuduje 4-6 vletových otvorů (vikýřů), ideálně v místech stávajících vletů. Vletový otvor v oplechování střechy bude umístěný cca 1m pod hřebenem střechy o rozměru průchodu 2x20cm. V době vzniku projektu pro DSP nebyly zjištěny stávající vletové otvory z důvodu, že zde v zimních měsících netopýři nebyli. Pozice těchto otvorů bude upřesněna po průzkumu kolonie v letních měsících 2022.

V rámci rekonstrukce střechy budou osazeny i nové okapové žlaby a ty budou zaústěny do stávajících dešťových svodů.

Součásti stavebních prací bude i nové provedení ochrany před bleskem. Stávající jímací soustava na střeše bude demontována a nová bude napojena přes svorky pomocí stávajících svodů se zemnící soustavou.

U nově zabudovaných prvků – nahrazujících stávající prvky se předpokládá jejich rozměrová replika. Na nové prvky bude použito smrkové řezivo přirozeně vysušené na vlhkost 20% a odpovídající jakosti pro stavební účely dle normy ČSN 73 2824-1. Na opravu krovu bude použito dřevo I. jakosti.



S dodavatelem stavby je třeba upřesnit přesný harmonogram postupu prací, ale s ohledem na velikost střechy doporučuji postupovat po ucelených částech tak, aby se zamezilo případným zátokům. Odkrytou střechu je třeba chránit proti povětrnostním vlivům, ale tato ochrana nemůže být reálně stoprocentní. Je nutno přihlédnout i k ne příliš vhodnému termínu pro realizaci od září do března z důvodu výskytu zvláště chráněného druhu netopýra brvitého a tomu přizpůsobit  velikosti odkrývaných částí střechy.



Plech se bude rovnou ukládat na kontejnery nebo nákladní auta a odvážet do kovošrotu k recyklaci. Obdobně bude likvidováno i dřevěné bednění a porušené části krovu. 



Oprava části fasády:


V rámci rekonstrukce střechy je plánována i oprava části historizující slohové fasády budovy ZŠ. Jde o dílčí renovaci v prostoru atiky. K stanovení rozsahu renovace byla osloven p. Radek Nivnický, který má dlouholeté zkušenosti s opravami tohoto typu. Návrh dílčí renovace vychází z ohledání na místě a jeho poznatky cituji níže:



Atika, popis, nálezový stav:



- Po částečném ohledání na místě je zjevná degradace všech zdobných prvků atiky, vyjma statiky nosného



zdiva.



Atiková výzdoba je umístěna vždy nad rizalitem buď středovým, nebo nárožním. Jedná se o soubor sedmi



vikýřů sestávajících ze tři typů štukové kompozice, centrální středová je solitérní, frontální nároží jsou



zrcadlově stejné na obě strany ve čtyřech kusech a nároží uzavírající konce křídel budovy jsou po dvou.



- Horizontální zakládací pás atiky je rytmicky členěn plochou se čtveřicí vystupujících polopilastrů. Dva



prostupují do dalšího patra dva krajní nárožní tvoří základ pro stabilitu čučku. Tato typizace neplatí u



středového rizalitu centrální fasády, kde krajové pilastry i čučky nejsou. Horizontální základový pás chybí



jen u krajních atikových vikýřů na koncích fasád, kde je do jeho prostoru protaženo okno. Obecně je tento



prvek vystaven velké zátěži změnou ročních období a související srážkovou činností a ostřikem, objevuje se zde vzlínáním vlhkosti v místech styku s krycím plechem.



- Středová část atiky navazuje tvaroslovím na plasticitu členění podkladu, konkrétně v podobě pilastrů. Mezi ně na středu celé kompozice je vždy umístěno okno v podobě volského oka, u dvou zadních nároží je okno klasické obdélníkové s obloukem. Výzdoba kružby okna je většinově zastoupena profilovanou obvodovou šambránou, někde dělenou klenáky. Postranní polopilastry jsou ukončeny jednoduchou obdélníkovou hlavicí, jindy profilem a u dvou vikýřů jónskými hlavicemi. Postranní krajová výzdoba je převážně tvořena ustupujícími volutami v různém stupni degradace, někde formy voluty úplně zmizely, u frontální fasády nad hl. vchodem je, postranní výzdobu tvoří oblouky s profilovanou římsou v poměrně dobrém stavu.



- Poslední patro nad středovou částí je tvořeno profilovaným kladím s vystupujícím frontonem, převážně



trojúhelníkovým, v případě frontální fasády u středové atiky nad hl. vchodem je s obloukem a vloženou



mušlí. Profilace jsou velmi zasaženy degradací srážkovou vodou, zatékáním a následným drolením omítek,



jsou zde patrné ve velké míře minulé neodborné zásahy ignorující plasticitu štukové výzdoby.



- Čuček - vázy s obeliskem – nálezový stav není nikterak dobrý, na obvodu objektu se objevují statické



praskliny horizontální, vertikální i diagonální, ohledané vázy (tři z deseti) jsou vlivem prasklin dilatovány na



několik kusů, celá tektonika je narušená, jeví se ale prozatím poměrně soudržně, není nutno akutního zásahu ze strany bezpečnosti.



Vzhledem k obnově celého pláště střechy navrhuji celý soubor váz nahradit za kopie ze stejného základního materiálu kůroviny (románského cementu). Dojde tak k odstranění procesu degradace, který se za několik let může změnit v havarijní, lokální opravy by proces nezvratné degradace oddálily, ale neodstranily. Vzhledem k váze objektu okolo 300kg, exponované poloze nad pochozí plochou, je to z mého subjektivního pohledu více než žádoucí.


Navrhovaná oprava obsahuje následující práce:



Přípravná fáze:



- konzultace, koordinace a svolávání kontrolních dnů se zástupci OPP a NPÚ.



- zaplachtování lešení v místech práce



- zakrytí vnějších otvorů z lešení



Dílenská příprava:



- výroba hliněného modelu vázy



- zaformování modelu (silikonovo-laminátová forma)


- výroba 10 Ks odlitků váz (odhadovaná váha cca. 300 Kg/Ks)


Návrh oprava atiky:



- otlučení nesoudržných omítek v ploše (od 50 -100%), vyškrabání spár do hl. cca.15 – 20 mm



- ošetření a fixace prasklin ve fasádě



- omytí tlakovou vodou



- aplikace cementového podhozu a provedení nové cemento-vápenné jádrové omítky v ploše



- aplikace štukové omítky (do ploch 50% )



- hl. penetrace, napouštění (5% plochy, Imesta OH 75%)



- remodelace a novovýroba průběžných říms, polopilastrů, hlavic, říms, volut, atd. (rozsah. od 50 - 100%)


Nátěr:



- kompletní nátěr atikových partií špičkovou paropropustnou sol-silikátovou barvou Keim Soldalit, dle



specifikací pracovníku ÚOP, NPÚ.


Součástí renovace fasády budou i věžičky s ochozem, kde se renovují i kovové prvky zábradlí.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba jsou navržena tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek


a) zřícení stavby nebo její části,


b) větší stupeň nepřípustného přetvoření


c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,


d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Během stavebních prací nedochází k neúměrným zásahům do statiky objektu. 

1.2.2.     Statické posouzení
 

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce,

b) posouzení stability konstrukce,

c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení,

d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 

Ze statického pohledu nedojde k zásahu do nosných konstrukcí. Zatížení krovu vzhledem k navrhované opravě zůstane zachováno. Pouze dojde k výměně nevyhovujících nebo poškozených prvků krovu, které budou nahrazeny profily stejného průřezu, jako původní prvky.
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
Uvažované stavební práce spadají do kategorie 0 dle vyhl. 460/2021Sb.:

Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech nepoužije.
Plánované práce jsou udržovací práce. Výměnou střešní krytiny a renovací nadatikové části fasády se nezasahuje do požárně bezpečnostního řešení stavby a to zůstává stávající. Není třeba vypracovávat nové požárně bezpečnostní řešení. Dochází pouze k výměně střešní krytiny za novou vč. lokální výměny poškozených dřevěných prvků krovu. Dimenze i materiálové řešení  zůstává dle stávajících konstrukcí shodné. 

1.4.   Technika prostředí staveb 
 

a)
Zařízení pro vytápění staveb

Nevytápěný prostor.
b)
Zařízení pro ochlazování staveb

Neřeší se.

c)
Zařízení vzduchotechniky

Neřeší se.
d)
Zařízení pro měření a regulaci

Neřeší se.
e)
Zařízení zdravotně technických instalací
Dešťová voda ze střechy bude odváděna pomocí okapových žlabů do stávajících dešťových svodů. 
f)
Otopná zařízení

Nevytápěný prostor.
g)
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Rozvody elektrické energie zůstávají stávající. Nově je navržen hromosvod vč. napojení na stávající svody k uzemnění.
h)
Zařízení slaboproudé elektrotechniky


Neřeší se.
3.    Provozní soubory

3.1. Technická zpráva
 
a) popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,

b) seznam použitých podkladů,

c) potřeba materiálů, surovin a množství výrobků,

d) popis technologie výroby,

e) základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní parametry),

f) popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější,

g) vliv technologie na stavební řešení,

h) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

Není předmětem navrhované opravy střešní krytiny.
Vypracoval: 
Ing. Pavel Trnka
Akce:
REKONSTRUKCE STŘECHY HISTORICKÉ BUDOVY 


ZŠ OTOKARA BŘEZINY JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Místo stavby:
p. č. st. 203, k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou; Komenského 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Investor:

Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
CELKOVÝ SEZNAM DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A. Původní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. C.01  Situace širších vztahů
C.02 Katastrální situace




1:500

D.01.01 Architektonicko-stavební část

D.01.01.02  Půdorys krovu




1:100 


D.01.01.03  Půdorys střechy




1:100 


D.01.01.04  Řez A-A 





1:50

D.01.01.05  Pohledy





1:150

D.01.04.g Ochrana před bleskem

Příloha č. 1 Posouzení zdravotního stavu dřevěných konstrukcí krovu budovy Základní školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou
Příloha č. 2 Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky
Příloha č. 3 Posouzení budovy ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů
Příloha č. 4 Vyjádření národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Telči
