B–SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: lesní cesta K cihelně

Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 405/2017 Sb. z ledna 2018

Č. zak.: pr2420

Stupeň: Dokumentace pro rozhodnutí o změně využití území

Datum :04/2024

B.1 Popis a zhodnocení území

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Území se nachází na v prostoru náhorní části Vítkovské vrchoviny. Jedná se o nezastavěné území v katastru Dvorce u Bruntálu. Pozemek v daném úseku je charakteru mírně svažitého s výškovými rozdíly směrované k jihozápadu v první části a severovýchodu v konci opravovaného úseku k pozemkům v majetku investora.

Rekonstrukce stávající částečně zpevněné lesní komunikace třídy 3L 3,0/20, která je používána k přibližování a odvozu dřevní hmoty k odvozním místům u lesní cesty a dále ke zpracovateli.

Rekonstrukcí lesní cesty s plánovaným zařazením do třídy 1L bude zpřístupněn celý lesní komplex, s možností odvozu kácené dřevní hmoty bez nutnosti přibližování na velké vzdálenosti. V rámci rekonstrukce bude provedeno odvodnění komunikace vytvořením nového podélného a příčného odvodnění a tak dosažení zlepšení odtokových poměrů.

Současné parametry příčných profilů komunikace nevyhovují ČSN 73 6108 pro zařazení do lesní cesty do kategorie 2L. Proto bude rozšířen jízdní pruh komunikace a volná koruna lesní cesty bude parametry sladěna pro možnost zařazení do třídy 1L 4,0/20.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavební záměr je v souladu s ÚP Dvorce, z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, bylo vydáno dne 16. 2. 2017usnesením č. 289/2017 Územní plán Dvorce formou opatření obecné povahy.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání

území

Bylo vydáno rozhodnutí podobného charakteru. MUBR/72148-21/kol-Výst. 8734/2021/kol Pozemek sloužil a i nadále bude sloužit stejnému lesnímu hospodářskému využití.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných

stanovisek dotčených orgánů

Bylo provedeno informování dotčených orgánů o stavebním záměru a jejich závazná stanoviska jsou součástí projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Daný pozemek je v majetku investora. V době zpracování této projektové dokumentace byla provedena rekognoskace terénu pozemku, zaměření ploch a přilehlého okolí geodetem. Byly provedeny dvě kopané sondy pro vizuální určení únosnosti podkladních vrstev.

Vzhledem k charakteru navrhovaného stavebního záměru nebyly provedeny speciální průzkumy, byla jen proveden zevrubná rekognoskace terénu.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1)(památková rezervace, památková zóna,

zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území.

g) údaje o odtokových poměrech

V rámci rekonstrukce bude provedeno odvodnění komunikace vytvořením nového podélného a příčného odvodnění a tak dosažení zlepšení odtokových poměrů. Způsob utrácení srážkových vod je řešen spádováním komunikace do lesního porostu. Tvary příčných profilů jsou navrženy se sklonem ve směru po svahu, pro lepší průběžný odtok povrchových vod.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

neřeší se.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající objekt nevyžaduje napojení na  vedení technické infrastruktury.

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Zahájení stavby se předpokládá ihned po nabytí právní moci rozhodnutí o změně využití území

a výběru dodavatele stavebních prací.

k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parcelní číslo:

1554/1- k.ú. Dvorce u Bruntálu

1321-k.ú. Dvorce u Bruntálu

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo

bezpečnostní pásmo

Neřeší.

B.2 Popis navrhované změny využití

a) podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí

Komunikace lesní cesty je navržena s prašnou úpravou.

Výškové vedení nivelety je zhruba v úrovni rostlého terénu. Lesní cesta je navržena s volnou

korunou v šířce 4,0 m. Podélný sklon je navržen dle stávajících podmínek a příčné sklony

jsou rozvrženy dle daných odtokových podmínek a to se sklonem jednostranným 3% směrem

po svahu.

Současný stav – ŠTĚRKOVÁ ČÁST km 0,000- 0,978:  Lesní cesta je téměř v celé délce provedena z mechanicky zpevněného kameniva v prakticky zdevastovaném stavu bez zjevné údržby posledních let. V trase komunikace jsou erozní rýhy, příčné i podélné odvodnění absentuje zcela.

Nový stav – Štěrková část – bude provedeno stržení nánosů krajnic a očištění a srovnání povrchu komunikace. Odkopy pro rozšíření jízdního pruhu, vytvoření nových skládek a napojení skládek na lesní cestu. Po vytvoření podélného odvodnění a osazení 3 ks nových propustí bude proveden návoz konstrukčních vrstev z drceného kameniva v předepsaných příčných sklonech.

Trasa i niveleta komunikace v podstatě kopíruje původní komunikaci, jen drobně se odchyluje z důvodu přizpůsobení v rámci ČSN 736108- Lesní dopravní síť.

Po očištění a vytvoření vyprofilované zemní pláně bude tato zhutněna dle platné

ČSN 736127, která musí být z hlediska únosnosti upravena tak, aby před zřizováním

konstrukce vozovky vykazovala minimální hodnotu návrhového modulu přetvárnosti

podloží Edef,2 = 40 MPa. Na takto připravenou konstrukci bude v projektované šíři a délce

včetně napojení, křížení a rozšíření skládek dřevní hmoty proveden návoz:

0,000 – 0,660 bude proveden návoz konstrukční vrstvy ze štěrkodrti frakce 0-63.

0,660 – 0,978  bude na zhutněnou a připravenou pláň položena vrstva geotextilie 400 g/m2 ,

na níž bude nanesena vrstva drceného kameniva frakce 0-125 a zhutněna,  na tento podklad

bude proveden návoz konstrukční vrstvy ze štěrkodrti frakce 0-63.

Povrchová voda v této části rovněž je gravitačně svedena mimo komunikaci a jde přirozeným vsakem do porostu.

b) zdůvodnění změnyvzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území

Stávající plocha byla k podobným účelům využívána, jsou zdezůstatky zpevnění podkladu na začátku trasy plánované komunikace 2L 4,0/20.

V minulosti šlo o přibližování dříví na velké vzdálenosti, a její problematický odvoz. Po změně užívání bude možné po stavebních úpravách tažení a skládkování dřevní hmoty omezit na minimum a zabránit tak devastaci pozemku. Nový stav umožní transport hmoty z lesa bez poškozování pozemku.

c) celková výměra území dotčeného změnou

3739m2

d) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury

Komunikace lesní cesty nebyla výškově měněna oproti stávající komunikaci a stávajícím napojovacím místům –sjezd ze silnice I/46.

Na pozemcích komunikace nejsou v současné době žádné inženýrské sítě, proto nebylo nutné provádět žádné přeložky stávajících inženýrských sítí.Jelikož se jedná o opravu stávající cesty, nevznikla potřeba napojení na IS.Odvod dešťových vod je řešen přirozeným vsakováním do okolního terénu.

Přístup na stavbu bude stávajícími sjezdy.

Při výstavbě je stavebník povinen udržovat příjezdové komunikace ke stavbě v čistém stavu, snižovat prašnost při realizaci (kropení pláně apod.), a zejména zajištění zaplachtování vozidel převážejících sypký materiál.

e) zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území

Jedná se o nezastavěné území mezi obcemi Dvorce a Moravský Beroun. Navrhovaná komunikace má charakter inženýrské stavby bez požárního rizika. Stavba lesní cesty navazuje na přístupové komunikace, je zajištěn příjezd hasičské techniky.

.

f) zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky-povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seismicita, pronikání radonu z podloží, hluk, emise, odpady apod.

Stavba je provedená z běžně dostupných hmot a materiálů.

Odpady vzniklé pří výstavbě i provozu objektu budou likvidovány zákonným způsobem.

Základní povinnosti původce odpadu:

  - Každý má během své činnosti na staveništi povinnost předcházet vzniku odpadů a případně omezovat jejich množství. V případě vzniku nebezpečného odpadu musí eliminovat jeho nebezpečné vlastnosti.

  - Každý je povinen v rámci své činnosti nebo v rozsahu své působnosti, v mezích daných právními normami, přednostně využít odpad před jeho odstraněním tak, že materiálové využití má přednost před jiným využitím. Uložit na skládku lze pouze takové odpady, u nichž je jiný způsob odstranění nedostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí, popřípadě pro lidské zdraví.

  - S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze způsobem vymezeným v zákoně o odpadech a v prováděcích předpisech.

  - Původce odpadů musí zajistit jejich zařazení do příslušné kategorie, stanovené v katalogu odpadů. Původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba přebírající shromážděný odpad je k této činnosti oprávněna.

  - Původce odpadu musí vést průběžnou evidenci o odpadech a o dalším způsobu nakládání s nimi. Podávat zprávy o této evidenci příslušným orgánům státní správy v rozsahu stanoveném v Zákonu o odpadech a předpisech následujících.

  - S nebezpečným odpadem smí původce nakládat pouze na základě souhlasného stanoviska příslušného úřadu.

  - Pro shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů zajistí původce oddělené prostory a nádoby v rámci zařízení staveniště.

  - Nádoby určené pro shromažďování nebezpečného odpadu musí být opatřeny popisem a označením. Umístění shromažďovacích nádob musí být tak, aby byly chráněné proti poškození a povětrnostními vlivy. Nebezpečné odpady mezi sebou nesmí být shromažďovány a ukládány tak, aby byla způsobena jejich vzájemná reakce.

  - Skladovací prostory jednotlivých druhů nebezpečných odpadů musí být vzájemně oddělené a zajištěny proti jejich úniku do okolí.

Budou dodržovány povinnosti pro nakládání s odpady, stanovené původcům odpadů dle § 18 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Během stavby budou použity ekologicky nezávadné stavební materiály. Během stavby je nutno dbát na správnou ekologickou likvidaci stavebního odpadu recyklací nebo vhodným uložením na příslušnou certifikovanou skládku dle typu odpadu.V místě stavby nebude docházet k odstraňování odpadů pálením. Doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů vzniklých v průběhu stavby budou předloženy investorovi.

PŘEHLED ODPADŮ, VZNIKLÝCH PŘI VÝSTAVBĚ A PROVOZU STAVBY PODLE VYHLÁŠKY MŽP č.381/2001 Sb., KTEROU STANOVÍ KATALOG ODPADŮ:

15 – odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny,

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené:	způsob likvidace

15 01 01 – papírové a lepenkové obaly 	O - skládka

15 01 02 – plastové obaly				O - skládka

15 01 04 – kovové obaly 				O - skládka

15 01 06 – směsné obaly 				O - skládka

15 01 07 – skleněné obaly 				O - skládka inertního odpadu

15 01 09 – textilní obaly 				O - skládka

15 02 02 – absorpční činidla, filtrační materiály 		N - skládka nebezpečného odpadu

(včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 	     (sběrný dvůr)

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné

nebezpečnými látkami

17 –  stavební a demolinční odpady:			způsob likvidace

17 01 01 – beton					O - skládka inertního odpadu

17 01 02 – cihly						O - skládka inertního odpadu

17 01 03 – tašky a keramické výrobky			O - skládka inertního odpadu

17 02 01 – dřevo					O - skládka inertního odpadu

170202 – sklo, skelná vata				O - skládka inertního odpadu

17 02 03 – plasty, izolační fólie

17 03 01/N – asfalt s obsahem dehtu			N - skládka nebezpečného odpadu

17 04 05 – železo a ocel 				O -  sběrný dvůr

17 04 10* – kabely obsahující ropné látky,

uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 		N - skládka nebezpečného odpadu

17 06 04 – ostatní izolační materiály			O - skládka inertního odpadu

17 08 02 – stavební materiály na bázi sádry		O - skládka inertního odpadu

1709 04 – směsné stavební odpady			O - skládka inertního odpadu

20  –  odpady komunální a jim podobné odpady

(částečně se kryje s podskupinou odpadů 15 01):	způsob likvidace

20 01 02 – sklo						O - skládka inertního odpadu

20 0137 – dřevo obsahující nebezpečné látky		N - skládka nebezpečného odpadu

20 0139 – plasty					O - skládka

20 0140 – kovy						O - skládka

20 03 01 – směsný komunální odpad			O –skládka

Na komunikaci bude velmi nízká intenzita dopravy. Stavba nebude produkovat nadměrný hluk. Během výstavby se předpokládá výskyt hluku pouze ze stavebních strojů – nákladní automobil, rýpadlo, nakládač.

V řešené lokalitě se nenachází nepříznivé podmínky vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Komunikace lesní cesty nebyla výškově měněna oproti stávající komunikaci a stávajícím napojovacím místům –sjezd ze silnice I/46.

Na pozemcích komunikace nejsou v současné době žádné inženýrské sítě, proto nebylo nutné provádět žádné přeložky stávajících inženýrských sítí.Jelikož se jedná o opravu stávající cesty nevznikla potřeba napojení na IS.Odvod dešťových vod je řešen přirozeným vsakováním do okolního terénu.

Přístup na stavbu bude stávajícími sjezdy.

Při výstavbě je stavebník povinen udržovat příjezdové komunikace ke stavbě v čistém stavu, snižovat prašnost při realizaci (kropení pláně apod.), a zejména zajištění zaplachtování vozidel převážejících sypký materiál.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní řešení zůstane stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající území je napojeno na státní komunikaci, hlavní a jediný příjezd k objektu je sjezdem ze státní silnice I/46.

c) doprava v klidu

V blízkosti je možno parkovat.

d) pěší a cyklistické stezky

Neřeší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

úprava terénu nijak nezmění stávající vegetaci, dojde jen k odstranění náletů a travin.

b) použité vegetační prvky

Neřeší.

c) biotechnická opatření

Neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Realizací stavebních úprav nedojde k žádné negativní změně vlivu stavby na životní prostředí. Navrhované stavební úpravy budou realizovány dodavatelským způsobem odborně způsobilou firmou.

Ovzduší - práce budou provedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případěpotřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrně prašnosti zabrání.

Hluk, vibrace a záření - zvýšená hluková zátěž se předpokládá pouze po dobu výstavby a ta bude působit pouze po omezenou dobu, stavba samotná pak nebude zdrojem hluku a vibrací.Vlivem provozu nebude překročen hlukový limit dle Nařízení vlády 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v noční době do 40 dB a v denní době do 50 dB.

Při výstavbě stavebník zajistí, aby veškeré práce včetně skladování stavebních materiálů a vznikajících odpadů byly provedeny dle platných předpisů tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do vodního prostředí.

Odpady  -  likvidace  odpadů bude prováděna v souladu s platnými předpisy a dle požadavků obce.

Odpady ze stavby budou tříděny a budou ukládány do kontejnerů na odpad umístěných na zpevněné ploše u objektu a budou odváženy oprávněnou organizací, popř. budou odevzdávány k recyklaci.

    - Při realizaci všech činností na staveništi je nutno postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné předpisy:

- zákon č. 17/1992 Sb.,o životním prostředí (obecně);

- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zejména ustanovení § 31 Označování obalů a

výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti);

- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanoví maximální požadavky na emise hluku stavebních

strojů (ve znění nařízení vlády č.342/2003 Sb.);

- nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

    - minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti;

    - postupovat při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, zejména vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39; tato evidence je součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení;

    - speciální pozornost věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů, jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

Vzhledem k charakteru stavby je výstavba bez zvláštních požadavků. Během stavby je nutno dbát na správnou ekologickou likvidaci stavebního odpadu recyklací nebo vhodným uložením na příslušnou certifikovanou skládku dle typu odpadu.

Budou dodržovány povinnosti nakládání s odpady, stanovené původcem odpadů dle §18 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, jako např.:

•	shromažďovat odpady utříděné podle druhů a kategorií, aby nedocházelo ke jejich míšení

•	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností

•	vést průběžnou evidenci a příslušnému správnímu úřadu zasílat hlášení a další údaje

v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem (např. Evidenční listy

přepravovaných nebezpečných odpadů) atd.

•	každý pracovník na staveništi musí být seznámen s tímto plánem prokazatelnou formou.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Daná lokalita nespadá do zvláště chráněného území dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Toto území je mimo památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území a nenachází se v oblasti ohrožené záplavami, rovněž se v jeho bezprostřední blízkosti nenachází žádné území ze soustavy NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní

prostředí, je-li podkladem

V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohledněnípodmínek ze závěrů zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová dokumentace neřeší.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení,

bylo-li vydáno

Neřeší.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů

Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma.

B.7 Celkové vodohospodářské řešení

Není předmětem projektové dokumentace.

Projektová dokumentace lesní cesty (včetně všech řešených objektů na lesní cestě a sjezdů i samostatných sjezdů) odpovídá požadavkům ČSN 73 6108:2018 a požadavkům stanoveným pro stavby lesních cest příslušnou vyhláškou, a její povrch musí být proveden v souladu s příslušnou technickou normou uvedenou v kapitole 5 těchto Pravidel; C.

V Opavě:  04/2024

Ing.Jiří Černohorský