Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

„Malé komunální vozidlo - nosič nářadí 2017“

1) Komunální nosič nářadí

Typ: …..Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Podvozek s pohonem všech kol | Podvozek s pohonem všech kol |
| Kloubové řízení s možností natočení kloubu na každou stranu v ose | Kloubové řízení s možností natočení kloubu na každou stranu v ose |
| Celková šíře nosiče max. 1200mm | Celková šíře nosiče ….. mm |
| Hydrostatický pojezd s min. rychlostí 35 km/hod | Hydrostatický pojezd s rychlostí ….. km/hod |
| Odpružený podvozek | Odpružený podvozek |
| Přední tříbodový závěs kategorie I a I N s rychloupínacími koncovkami s aktivním a pasivním natáčením v ose - normovaný | Přední tříbodový závěs kategorie I a I N s rychloupínacími koncovkami s aktivním a pasivním natáčením v ose - normovaný |
| Přední vývodový hřídel | Přední vývodový hřídel |
| Hydraulické stranové natáčení předních ramen | Hydraulické stranové natáčení předních ramen |
| Hydraulika dimenzovaná pro nabízené nástavby | Hydraulika dimenzovaná pro nabízené nástavby |
| Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy – 100% mechanická | Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy – 100% mechanická |
| Všechny hydraulické funkce nosiče – elektro-hydraulicky ovládané | Všechny hydraulické funkce nosiče – elektro-hydraulicky ovládané |
| Lakování podvozku - oranžová | Lakování podvozku - oranžová |
| Plastové blatníky | Plastové blatníky |
| Motor |  |
| Motor dieselový 4-válcový vodou chlazený atmosférický | Motor dieselový 4-válcový vodou chlazený atmosférický |
| Obsah motoru min. 2,5l | Obsah motoru ….. |
| Výkon motoru min. 36kW | Výkon motoru …..kW |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Odpružená a vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby | Odpružená a vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby |
| Hydraulicky sklápěná kabina | Hydraulicky sklápěná kabina |
| Pneumaticky odpružená a vyhřívaná sedačka včetně bezpečnostního pásu | Pneumaticky odpružená a vyhřívaná sedačka včetně bezpečnostního pásu |
| Nastavitelný volant | Nastavitelný volant |
| Přední pracovní světlomety | Přední pracovní světlomety |
| Lakování kabiny - oranžová | Lakování kabiny - oranžová |
| Zpětné zrcátko vpravo a vlevo | Zpětné zrcátko vpravo a vlevo |
| Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu | Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu |
| Tempomat | Tempomat |
| Maják | Maják |
| Mechanický odpojovač akumulátorů | Mechanický odpojovač akumulátorů |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Servis včetně dodávek náhradních dílů | Servis včetně dodávek náhradních dílů |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |
| Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět) | Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět) |
| Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady | Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady |
| U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje | U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje |
| Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech | Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

2) Sněhová radlice

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Sněhová radlice ocelová o úklidové šířce max. 1300mm | Sněhová radlice ocelová o úklidové šířce ….. mm |
| Celková šířka radlice min.1500mm | Celková šířka radlice ….. mm |
| Plně nastavitelná geometrie štítu radlice pomocí hydromotorů – šíp, natočení vpravo, natočení vlevo, V nastavení | Plně nastavitelná geometrie štítu radlice pomocí hydromotorů – šíp, natočení vpravo, natočení vlevo, V nastavení |
| Ovládání obou polovin radlice jednou multifunkční pákou z kabiny nosiče. | Ovládání obou polovin radlice jednou multifunkční pákou z kabiny nosiče. |
| Břity radlice – ochrana při nárazu na překážku sklopným pružinovým mechanizmem | Břity radlice – ochrana při nárazu na překážku sklopným pružinovým mechanizmem |
| Barevné provedení – oranžová | Barevné provedení – oranžová |
| Servis včetně dodávek náhradních dílů | Servis včetně dodávek náhradních dílů |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |
| Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět) | Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět) |
| Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady | Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady |
| U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje | U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje |
| Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech | Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

3) Výměnná sypačová nástavba

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Sypačový zásobník tvaru V s jedním šnekem | Sypačový zásobník tvaru V s jedním šnekem |
| Hydraulický pohon dávkovacího šneku a rozmetadla posypového materiálu | Hydraulický pohon dávkovacího šneku a rozmetadla posypového materiálu |
| Objem sypačové nástavby min. 600 litrů | Objem sypačové nástavby …. litrů |
| Nastavení šířky a dávky posypového materiálu - pomocí ovládacího panelu z kabiny nosiče s možností nouzového ručního provozu | Nastavení šířky a dávky posypového materiálu - pomocí ovládacího panelu z kabiny nosiče s možností nouzového ručního provozu |
| Nastavení dávky posypu inertního materiálu v rozmezí 5-200 g/m2 | Nastavení dávky posypu inertního materiálu v rozmezí 5-200 g/m2 |
| Nastavení šířka posypu v rozmezí 1 – 6m | Nastavení šířka posypu v rozmezí 1 – 6m |
| Pracovní rychlost sypače v rozmezí 8 – 30 km/hod | Pracovní rychlost sypače v rozmezí 8 – 30 km/hod |
| Sypač vybaven systémem Stop & Go | Sypač vybaven systémem Stop & Go |
| Odklopná střecha násypky sypače | Odklopná střecha násypky sypače |
| Rychlá demontáž a montáž na nosič s odstavením na odstavné nohy | Rychlá demontáž a montáž na nosič s odstavením na odstavné nohy |
| Odstavné nohy 4 ks | Odstavné nohy 4 ks |
| Rozmetadlo - nerezové provedení | Rozmetadlo - nerezové provedení |
| Síto v násypce - ocelové provedení | Síto v násypce - ocelové provedení |
| Osvětlení rozmetadla | Osvětlení rozmetadla |
| Barevné provedení – oranžová | Barevné provedení – oranžová |
| Servis včetně dodávek náhradních dílů | Servis včetně dodávek náhradních dílů |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |
| Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět) | Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět) |
| Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady | Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady |
| U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje | U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje |
| Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech | Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |
| --- | --- |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.