Příloha č. 2 ZD – Podrobná technická specifikace

Zadavatel stanovuje tyto požadavky na vlastnosti (parametry) zařízení:

- Automatická pila

- Dvousloupové provedení s CNC řízením pro kolmé řezy

- Tvrdokovové vedení pilového pásu

- Plynule nastavitelný posuv ramene pily do řezu a přítlaku do řezu.

- Automatické vypnutí stroje v případě nenapnutého nebo přetrženého pilového pásu.

- Řízení displejem a klávesnicí, nebo displejem/touchscreenem a ovládacími prvky

- Informace o stavu stroje a průběhu cyklu pomocí LCD displeje

- Hydraulický agregát

- Poháněný čistící kartáček pilového pásu

- Minimální otevření svěráku:  min. 5 mm nebo méně

- Úložná výška materiálu min. 600 mm nebo více

- Maximální hmotnost podávaného materiálu 2000 kg nebo více

- Výkon pohonu min. 2,1 kW nebo více

- Řezná rychlost min. od 20 do min. 90 m/min.

- Řezné možnosti materiálu:

- Tyč: průměr min. 250 mm nebo více

- Plocháč: min. 300 x 250 mm nebo více

- Úhlové řezání: min. 90 stupňů nebo více

- Šíře pilového pásu min 27 mm