Příloha č.4

Specifikace technických požadavků k VZMR 2/2024

„Dodávka mikroportového systému pro Malé divadlo“

I. Obecné informace

Sál Malého divadla  bude vybaven bezdrátovou technologií, která bude odpovídat současným parametrům a požadavkům legislativy v oblasti bezdrátových technologií.

Požadavky:

- Od nového bezdrátového systému vyžadujeme digitální platformu s plnou konektivitou a integrací do Dante sítě, která je v Malém divadle vybudována.

- Dále vyžadujeme kompatibilitu s bezdrátovým systémem, který je již provozován v Šaldově divadle (Shure ULXD).

- Vyžadujeme integraci do ovládacího a řídícího prostředí mixážních pultů Yamaha CL/QL, včetně přístupu k ovládání pomocí bezdrátové aplikace Yamaha Stage Mix. Je naprosto nezbytné, aby přímo na mixážních pultech byl zobrazen stav baterií, signálu a dalších užitečných informací. Dále je naprosto nezbytnou součástí přímý redundatní Dante výstup ze zařízení.

- Z důvodů snadného transportu a manipulace, pro zájezdové aplikace MD, vyžadujeme v rámci přijímačů takovou konstrukci, aby se čtyři kanály přijímačů vešly do formátu jedné jednotky HU.

- Přijímače musí disponovat výstupními konektory XLR, analogového audio výstupu, pro každý kanál zvlášť, s přepínatelnou výstupní úrovní mic / line. Dante rozhraní bude disponovat konektory RJ 45 Primary a Socondary. Požadujeme plnou diverzitu přijímačů. Dále musí přijímače umožňovat kaskádování RF signálů pro obě antény.

- Bazdrátový systém musí pracovat v rozsahu nosných frekvencí 534 MHz – 598 Mhz.

- Celkový objem bezdrátového systému bude celkem 20 kanálů, přičemž rozdělení bude uvažováno v poměru 16 kanálů pro mikroporty (bodypack) a 4 kanály pro handky s možností variability pro bodypack.

- Vyžadujeme možnost rozdělení bezdrátového systému, tak aby bylo možné ve stanoveném rozmezí rozdělit systém na dva menší systémy a odbavit tak provoz současně na domácí a pohostinské scéně. Poměr pro rozdělení požadujeme 12 kanálů pro domácí scénu a 8 kanálu pro případný zájezd.

- Malá scéna bude vybavena pevně instalovanými aktivními anténami pro příjem signálů. Tyto antény budou umístěny v místě stávajících aktivních antén, což je na sále MD.

- V rámci dodávky požadujeme jeden pár aktivních antén s kabeláží 2 x 15 m, pro případné rozdělení zájezdového systému.

- Požadujeme uložení jednotlivých přijímačů do dvou přepravních profi racků (ne plastové).

- Požadujeme dále dva programovatelné switche s podporou rychlosti přenosu 1 GB/s. Oba switche budou v přepravním racku (ne plastový) s víky a madlem pro transport.

- Síť Dante jsme zvolili z důvodu využití stávajících sítí v obou divadlech a z důvodu uvažovaného dalšího rozšiřování. V neposlední řadě Dante nachází podporu u více výrobců profesionální zvukové techniky.

- Mikrofony pro muzikálové aplikace a potřebné redukce MicroDot/Shure.

Požadované technické parametry přijímače

| ### Pracovní rozsah | 100 m |
| --- | --- |
| ### RF krok přeladění | 25 kHz, dle regionu |
| ### Image Rejection | >70 dB, typicky |
| ### RF Sensitivita | −98 dBm at 10-5 BER |
| ### Latence | <2.9 ms |
| ### Kompatibilita s frekvencemi | 534MHz-598MHz |
| ### Napájení | AC 230V, integrovaný zdroj v přijímači |
| ### Napájení antén | Přímé z přijímače |

Požadované technické parametry  bodypack vysílače

| ### Kompatibilita s frekvencemi | 534MHz-598MHz |
| --- | --- |
| Mic Offset Range | 0 to 21 dB |
| Audio frekvenční rozsah | 20 – 20 kHz (±1 dB) |
| Provoz na baterie | > 8 hodin (alkalické baterie) |
| Maximální rozměry a maximální hmotnost vysílače | 86 mm x 66 mm x 23 mm , 142 g |
| RF výkon | 1 mW, 10 mW, 20 mW |

Požadované technické parametry ručního vysílače (handka)

| Kompatibilita s frekvencemi | 534MHz-598MHz |
| --- | --- |
| Mic Offset Range | 0 to 21 dB |
| Provoz na baterie | > 8 hodin (alkalické baterie) |
| RF Výkon | 1 mW, 10 mW, 20 mW |
| Mikrofonní hlava | Výměnné šroubovací |
| Typ mikrofonní hlavy | Dynamická, superkardioidní směrová charakteristika |

Požadované technické parametry bodypack mikrofonů

| Směrová charakteristika | Kulová, všesměrová |
| --- | --- |
| Principle of operation, princip | Tlakový |
| Typ mikrofonní vložky | Pre-polarized condenser |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 kHz |
| Citlivost, ±3 dB at 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
| Ekvivalent vlastního šumu, měřeno metodou: A-weighted | Typ. 26 dB(A) re. 20 µPa (max. 28 dB(A)) |
| Dynamický rozsah - CORE | Typ. 111 dB |
| Max. SPL, THD 10% | 144 dB SPL peak |
| Napájení | Pro bezdrátové systémy: Min. 5 V - max. 10 V pomocí adaptéru. Nebo phantomové napájení 48 V, pomocí adaptéru po kabelu. Požadujeme obě možnosti. |
| Konektor | MicroDot, TA4F Mini-XLR, 3-pin LEMO, Mini-Jack |
| Barva | tělová |
| Váha max. | 7.5 g (0.26 oz) |
| Průměr mikrofonu max. | 5.4 mm (0.21 in) |
| Délka mikrofonu max. | 12.7 mm (0.5 in) |
| Délka kabelu min. | 1.8 m (5.9 ft) |

II. Přehled celkové konfigurace

- Přijímač pro čtyři kanály, 5 Ks.

- Vysílač typu bodypack, 20 Ks.

- Vysílač typu ruční mikrofon (handka), 4 Ks.

- Aktivní směrové antény, 4 Ks

- Napájecí anténní distributor, 1 Ks.

- Nástrojový kabel pro propojení bodypacku a nástroje (Jack 6,3 mm), 4 Ks.

- Programovatelný switch s podporou rychlosti přenosu 1 Gbit/s, 2 Ks

- Přepravní rack 4HU (ne plastový) s víky a madlem pro transport, 1 Ks.

- Přepravní rack 2HU (ne plastový) s víky a madlem pro transport, 2 Ks

- Anténní kabel opatřený BNC konektoy 15 m, pro zájezdové aplikace, 2 Ks

- Mikrofony typu lavaliér k body packům pro muzikálové aplikace (viz technická specifikace), 6 Ks

- Redukce MicroDot / Shure ULXD, 6 Ks

III. Přehled instalačních prací:

- Instalace a integrace do stávající Dante sítě DFXŠ

| Jednotlivé komponenty | Nabízené parametry včetně uvedení výrobce a dodávané značky |
| --- | --- |
| Přijímač pro čtyři kanály |  |
| Vysílač typu bodyback |  |
| Vysílač typu ruční mikrofon (handka) včetně mikrofonních hlav |  |
| Mikrofony typu laviér k dobypackům |  |
| Aktivní směrové antény s celkovým ziskem min. 19dB |  |
| Napájecí anténní distributor |  |
| Nástrojový kabel pro propojení bodypacku a nástroje (Jack 6,3 mm) |  |
| Přepravní rack 4HU |  |
| Přepravní rack 2HU |  |
| Programovatelný switch s podporou rychlosti přenosu 1 Gbit/s min 5 port |  |
| Anténní kabel opatřený BNC konektory 15m pro zájezdové aplikace |  |
| Redukce MicroDot/Shure ULXD |  |

Návod k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabízené parametry včetně uvedení výrobce a dodávané značky přesné označení výrobku a typu, název dodavatele.

Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.