Dotaz ze dne 7.1.2021

Je někde blíže specifikována problematika ztužujících táhel, které drží stěny v průběhu stavby? Kde v PD najít rozměry a materiál kotevních prvků, jejich umístění, požadované předpětí táhel atd.

Odpověď:

V bouracím výkrese 2.NP je uvedena poloha a profil táhel, v bouracím řezu jejich výškové usazení. Profil táhla je d=20mm, na koncích upraven jako závitová tyč + příslušná matky. Konce doplněny o roznášecí podložky např. z plechu 10mm 300x300. Materiál vesměs S235. Dotahovat na sílu max. 1kN podle utahovacího momentu, jen aby táhlo nebylo prověšené.