Možnost umístění zázemí + WC

Přístup pro autojeřáb + nákladní vozy

Umístění schodiště z lešení + stavební výtah

Parkování pro osobní vozy – 8 míst

Další podmínky budou řešeny dle plánu BOZP na staveniště před zahájením stavby.

Obě výškové úrovně I.etapy budou zásobovány separátně a to z důvodu minimalizace pohybu pracovníků po střešním plášti.

Veškeré práce v rámci západní části objektu musí být konzultovány s investorem.

Pro přepravu stavebního materiálu v průběhu sanačních prací je uvažováno s autojeřábem a stavebních výtahů.

Realizace okapové hrany západní části objektu je uvažována pomocí vysokozdvižných plošin.

Všechny demontované materiály budou sundávány ze střešního pláště (hromosvod, fotovoltaika apod).

Zajištění vody a energií bude přes samostatná měření ze stávajících rozvodů po dohodě s investorem.

V rámci stavby nejsou uvažovány žádné zábory, všechny zařízení staveniště se budou nacházet na pozemcích investora.

Před zahájením sanace bude investorovi předložen podrobný harmonogram prací.

Pro zajištění bezpečnosti v hale budou lokálně používány záchytné sítě pod místy realizace stavby (světlíky) + bude vymezen prostor se zákazem vstupu pod místem realizace

Pracovní doba zhotovitele: po – ne 7:00 – dle domluvy

Osobní vozy příjezd přes bránu pod mostem Techmania

Příjezd nákladních vozů přes 8. bránu škoda.