| Č. | Popis a minimální specifikace Zařízení stanovené Zadavatelem | Popis a specifikace Zařízení nabízeného dodavatelem | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyperspektrální kamera (tj. kamera měřící optické spektrum v každém bodě obrazu) použitelná pro rozsah vlnových délek Vis-NIR oblasti (400 - 1000 nm) |  |  |
| 2 | Kamera vybavena CMOS senzorem s bitovou hloubkou minimálně 12 bitů |  |  |
| 3 | Rozlišení senzoru minimálně 1280x1024 pixelů |  |  |
| 4 | Spektrální rozlišení <2 nm pro 400 nm a <12 nm pro 1000 nm, měření pomocí Fourierovy transformace |  |  |
| 5 | Zorné pole kamery min. 8 stupňů |  |  |
| 6 | Součástí dodávky optomechanický adaptér pro připojení kamery k mikroskopu (C-mount type závit) |  |  |
| 7 | Možnost použití pro měření samostatně a po umístění na optický mikroskop. |  |  |
| 8 | Možnost vložení optických filtrů o průměru 25 mm a tloušťce 3.5 mm určených k filtraci excitačního signálu, a to pro oba případy použití, tj. samostatně a při montáži na optický mikroskop. |  |  |
| 9 | Součástí dodávky časově neomezená licence (min. 5 instalací) na software pro záznam a analýzu dat, s bezplatnými aktualizacemi alespoň po dobu záruky |  |  |
| 10 | Konektivita řešena pomocí USB typ A |  |  |
| 11 | Váha kamery s adaptérem pro mikroskop <3 kg |  |  |
| 12 | Korekční křivka spektrální odezvy. |  |  |
| 13 | Instalaci a zaškolení vybraného personálu |  |  |

Předmětem koupě je hyperspektrální kamera dle odst. 2.3 výzvy k podání nabídek. Musí splňovat technické podmínky a obsahovat komponenty uvedené v této tabulce.