Stavba:          Vizovice – oprava chodníku sídliště Růžová 




Příloha:          C.101-1 Technická zpráva
Stupeň PD:    DSP dokumentace pro stavební povolení v rozsahu PDPS
__________________________________________________________________________________

	Zodpovědný projektant:
	Ing. Jiří Škrabal
	Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583

763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.  603 994 149

IČO 48476684, DIČ CZ6306012031

	Vypracoval:
	Ing. Jiří Škrabal
	

	Investor:    

Město Vizovice
	Místo:

k.ú. Vizovice, sídliště Růžová
	

	Akce:
Vizovice  – oprava  chodníku  sídliště Růžová
 
	Formát:
	9 A4

	
	Datum:
	02/2016

	
	Měřítko:
	

	
	Stupeň:
	DSP+PDPS

	Příloha:
Technická   zpráva
	Č. přílohy:
	Paré č.:

	
	C.101-1    
	


1.  Identifikační  údaje :

1.1. Stavba
název  stavby:

Vizovice – oprava chodníku sídliště Růžová


druh  stavby:

oprava chodníku

délka úpravy

441,00 bm

1.2. Objednatel
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.3. Zhotovitel dokumentace



Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

                             

IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231

2. Základní údaje o stavbě 


Předmětem stavby je oprava stávajících chodníků na sídlišti Růžová. Chodníky na 
sídlišti jsou  přímo komunikačně propojeny s centrem města, konkrétně 
s Masarykovým náměstím, ulicí Růžovou a nedávno upraveným prostranstvím na ulici 
Pardubské.  Tím je dané i napojení na dopravní infrastrukturu.





V prostoru sídliště se nachází 4 základní větvě chodníků CH1 – CH4 s přístupovými 
chodníky k jednotlivým vstupům do bytových domů.  Hlavní chodníkové větve jsou 
napojeny na stávající chodník v ulici Růžové, na chodník revitalizovaného centra a na 
chodník na Masarykově náměstí.



Jednotlivé délky páteřních chodníků:



-
chodník CH1
dl. 69,60 m



-
chodník CH2
dl. 68,50 m



-
chodník CH3
dl. 118,30 m 



-
chodník CH4
dl. 96,80 m



Přístupové chodníky mají proměnlivou délku a jejich délka je dána vzdáleností  vstupů 
od páteřních chodníků. Délky těchto chodníků se pohybují v rozmezí  od 4,35 m do 
10,70 m. Celková délka všech chodníků je 441,00 m.



Stávající hlavní chodníky jsou šířky 2,20 m, přístupové chodníky jsou šířky 2,50 m, 
povrch je z asfaltového betonu.



V rámci stavby je navrženo celková obnova chodníků, tj. výměna 
záhonových 
chodníku, rozebrání stávajících chodníků, nová konstrukce chodníků s úpravou pláně a 
nový povrch z betonové zámkové dlažby.



Součástí stavby jsou i zpevněné plochy pro kontejnery na TDO  a hrací plochy.



Zpevněné plochy na TDO budou mít povrch z betonové zámkové dlažby, plochy 
budou ohraničeny  nízkými gabionovými zídkami.



U hracích ploch budou stávající nevhodné a zničené povrchy z LA vybourány a 
nahrazeny pružným a bezpečným povrchem z pryžových desek. 

2.a. 
stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  

          
Staveniště vyčleněně pro opravu stávajících zpevněných ploch je stavebně vhodné bez 
neočekávaných rizik.  Chodníky a zpevněné plochy budou budovány v rozsahu 
stávajících zpevněných ploch. Chodníky slouží pro pěší a propojují bytové domy 
s okolním prostorem. Stávající chodníky mají povrch z litého asfaltu.
 
3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.
dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru  



PD k územnímu řízení nebyla zpracována.

3.b.
regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace – nebyly 
použity
3.c.
mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu  převzato ze skladu Jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTMZK)  se   zapracováním katastrální 
mapy a inženýrských 
sítí do podkladu.
3.d.
dopravní průzkum
- není nutný
3.e.

geotechnický  a hydrogeologický průzkum – nebyl proveden
3.f.

diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

3.g.
hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není 
předmětem 
stavby
3.h.
klimatologické údaje – nejsou nutné
3.i.

stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není 
předmětem  
3.j. 
      Související právní předpisy

- Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
3.k.       Související normy

· ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

· ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

· ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

3.l.      Související kvalitativní podmínky pozemních komunikací – TKP

- TKP
1 – Všeobecně + příloha č.9

- TKP
2 – Příprava staveniště

- TKP
3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- TKP
4 – Zemní práce

- TKP
5 – Podkladní vrstvy


- TKP
9 – Kryty z dlažeb 


- TKP
10- Obrubníky, chodníky a dopravní plochy


- TKP
13- Vegetační úpravy


- TKP
14- Dopravní značky a dopravní zařízení

4. Stávající inženýrské sítě 

Ochranná pásma  nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných 
správců jsou záměrem dotčena (podzemními  rozvody jednotné 
kanalizace, 
vodovodu, STL plynovodu a zemní kabely sdělovací, veřejného osvětlení a silové 
NN) – podmínky budou stanoveny ve vyjádření jednotlivých správců.


Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby  vytýčení tras všech 
podzemních 
vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich 
poškození. O 
vytýčení 
je třeba provést záznam do stavebního deníku.


Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí 
je 
nutné provádět ručně.

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace. 



Stavební práce jsou navrženy v místě stávajících zpevněných ploch a lze 
předpokládat, že inženýrské sítě jsou již ochráněny. 


Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 
kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou respektovány a před 
položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.
5. Návrh technického řešení

5.1.
 Chodníky 

5.1.1.
Všeobecně



V rámci stavby je navrženo celková obnova chodníků, tj. výměna 
záhonových 
chodníku, rozebrání stávajících chodníků, nová konstrukce chodníků s úpravou pláně a 
nový povrch z betonové zámkové dlažby.



Jednotlivé délky páteřních chodníků:



-
chodník CH1
dl. 69,60 m



-
chodník CH2
dl. 68,50 m



-
chodník CH3
dl. 118,30 m 



-
chodník CH4
dl. 96,80 m



Přístupové chodníky mají proměnlivou délku a jejich délka je dána vzdáleností  vstupů 
od páteřních chodníků. Délky těchto chodníků se pohybují v rozmezí  od 4,35 m do 
10,70 m. Celková délka všech chodníků je 441,00 m.



Umístění chodníku je určeno stávajícím stavem.

5.1.2.
Technické parametry:


Šířka chodníku bude ohraničena chodníkovými obrubníky  ABO 13-10 (1000 x 100 x 
250 mm) s jednostranným chodníkem převýšeným 60 mm ( tvoří přirozenou vodící 
linii) a druhostranným obrubníkem zapuštěným.  Povrchová vrstva chodníků je 
navržena 
z betonové zámkové 
dlažby (200x100x60) barvy šedé. Příčný spád 
chodníků je 
jednostranný 2% směrem k 
zapuštěnému obrubníku. 
Šířka 
hlavních chodníků je 
2,20 m, šířka přístupových chodníků ke vstupům je 2,50 m. 


Podélný spád hlavních chodníků je proměnlivý a je dán stávajícím stavem. Pohybuje 
se do maximální hodnoty 4,0%. V místě napojení větve CH1 na chodník v ulici  
Růžové se nachází úsek chodníku délky cca 6,0 m s maximálním podélným spádem 
8,3%.


Přístupové chodníky k jednotlivým vstupům mají rovněž proměnlivý podélný spád, 
který se pohybuje v rozmezí 1,00% - 7,00%.


Pravoúhlé rohy v křížení jednotlivých chodníků budou zaobleny. Na styku hlavních 
větví CH1 – CH4 jsou navrženy poloměry R = 3,00 m, na styku přístupových 
chodníků  s hlavními chodníky jsou poloměry R = 1,0 m. 


5.1.3.
Zemní práce 


Zemní práce představují výkopové práce pro konstrukční vrstvy chodníků a 
pro 
osazení  obrubníků - zemina je zatříděna do 3.tř.těžitelnosti. Není nutný přísun zeminy 
ani vytváření deponií zeminy.

Veškeré vytěžené zeminy budou uskladněny v souladu s §12 odst.3 zákona o odpadech

5.1.4.
Navržená skladba chodníků:

· betonová zámková dlažba 


60mm

· lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm


40mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 



100mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 



100mm

· upravená a zhutněná zemní pláň

· Na pláni musí být dosažena minimální požadovaná  hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 > 30 Mpa pro jemnozrnné zeminy třídy F1 – F8 (stanoveno statickou deskovou zkouškou dle ČSN 72 1006).
Navržená konstrukce umožní i příležitostný pojezd lehkých dopravních prostředků (např. zimní údržba, vozidla lékařské záchranné služby…)

5.1.5.
Úprava pláně

V místě chodníků bude  provedena zatěžovací zkouška 
na únosnost 
pláně. Za 
předpokladu, že únosnost podložních zemin nebude dostatečná, bude 
přistoupeno 
k sanaci pláně.  

Vzhledem k malému rozsahu a k hustému zasíťování v lokalitě není ekonomicky 
výhodné provádět sanaci pláně vápennou stabilizací. Sanace pláně je proto navržena    
snížením úrovně pláně prohloubením a výměnou za vhodný materiál.  Při pevné 
konzistenci podložních zemin by mohlo být dostačují cca 
20cm štěrkodrti  frakce 0-
125 mm a geotextilie (500 g/m2)  pro dosažení hodnoty upravené pláně   
Edef,2 = 30 
MPa.

Při provádění zemních prací je závazné dodržovat soubory norem pro navrhování, 
provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací. Jedná se o tyto normy:

· ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

· ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

· ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

· ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

· ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikaci.


Tento soubor norem zároveň řeší systém průkazních, kontrolních a přejímacích 
zkoušek (včetně četnosti), které je nutné na stavbě dodržovat.


Zemní pláň je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností stanovenou v ČSN 73 
6133. při návrhu hutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy a 
případně upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota koeficientu 
kvality zhutnění D činila 100% a požadovaný koeficient účinnosti zhutňovacího 
stroje C činil rovněž 100%. Postupy jsou předepsány v ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133. 
Modul přetvárnosti zemní pláně musí mít minimální hodnotu E def2 =   30MPa


5.1.6.
Odvodnění


Odvodnění chodníků je zajištěno příčným spádem 2,0% směrem k zapuštěnému 
obrubníku – vody budou přetékat do zatravněného terénu a tam zasakovat.
5.2.
Plochy pro kontejnery 

V řešeném území se nachází čtyři vyhrazené plochy pro kontejnery na TDO. Tři 
plochy jsou v místě začátku větví CH1, CH3 a CH4 na styku s ulicí Růžovou. Jejich 
poloha umožňuje bezproblémový svoz odpadků. Zbývající plocha je u obchodu 
Albert na konci chodníku CH3.


Kontejnerové plochy mají povrch z betonové zámkové dlažby, skladba totožná se 
skladbou chodníků. Vyhrazené plochy K1, K2 a K3 jsou lemovány nízkými 
gabionovými zídkami výšky 700 mm a šířky 300 mm (drátokoše vyplněné kamenným 
materiálem, druh a frakce budou odsouhlaseny investorem). U stávajících betonových 
základů (plochy K1, K2) budou zídky  ukotveny k betonovým základům.


U části plochy K1 a u plochy K3 budou gabionové zídky osazeny na nové základy. 
Základové pasy z prostého betonu šířky 500 mm budou založeny v nezámrzné   
hloubce. Použitý beton C16/20.

5.3.
Betonové schodiště

Stávající betonové schodiště na styku větví CH3 a CH4 bude vybouráno a nahrazeno 
schodištěm novým šířky 2 200 mm.  Jedná se o monolitické schodiště s pěti stupni 
150/300 a vybetonovaným klínem pro „výjezd“  kočárků. Chodníková větev CH4 je 
není v této části  navržena jako bezbariérová, ale od posledního vstupu do objektu č.p. 
1002 lze jít na druhou stranu a bezbariérově se napojit na bezpečnou trasu. 


Schodiště je navrženo z betonu C 25/30 XD3, XF2, výztuž KARI síť 100/100/6.


Na schodnici bude dodatečně na chemické kotvy upevněno oboustranné dvoumadlové 
ocelové pozinkované zábradlí.

5.4.
Hrací plochy


Na chodníky CH1 a CH3  jsou napojeny dvě plochy, které slouží k sportovním 
aktivitám dětí.  Jejich stávající povrch z litého asfaltu je nevhodný pro tyto účely  a 
bude proto 
nahrazen  povrchem z pružného pryžového materiálu (dílce 
500x500x65 mm). Plochy budou ohraničeny pryžovými obrubníky 500/200/40 mm. 


Hrací plocha HP2 je v současné době ze tří stran lemována monolitickou betonovou 
zárubní zdí, která vyrovnává výškové rozdíly v terénu. Betonová zeď nevykazuje 
výrazné deformace a není nutné přistoupit ke statické opravě. Pohledově bude 
betonová zeď 
sladěna s okolními zídkami – lícová strana a vrchní plocha bude nově 
obložena kamenným materiálem – přikotvenou gabionovou pohledovou zídkou  tl. 
200 mm. Stávající výška betonové zdi je proměnlivá a pohybuje se v rozmezí 0,400 – 
1,400 mm. 


Část plochy HP2 bude v souladu se stávajícím stavem vyhrazena pro okrasnou 
výsadbu mezi vrstvou štěrkových vyosévek.


Navržená skladba hrací plochy

· dopadová plocha – pryžové desky 500x500x65 mm lepená na hranu
65mm

· lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm

ČSN 73 6131-1
40mm

· drcené kamenivo DK 16 – 32 mm
ČSN 73 6126            100mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 


ČSN 73 6126            100mm

· upravená a zhutněná zemní pláň



Celkem





          305 mm

Stávající železné hrací prvky a lavičky budou z ploch zdemontovány. Lavičky budou 
odvezeny a osazeny nové. 


Parková lavička s opěradlem, konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z 
dřevěných desek - tropické dřevo, celkem 3 ks,  rozměr 1850 x 645 x 810 mm

Stávající železné hrací prvky ( průlezky, žebřiny a houpačka) budou zdemontovány, 
zrepasovány ( ocel natřena ) a zpětně osazeny. Za předpokladu požadavku na  osazení 
nových prvků pro sportovní  aktivitu bude toto  řešeno na základně samostatné 
objednávky od investora.  
5.5.
Terénní a sadové úpravy 

Terén za obrubníky bude porovnán, dorovnán vhodnou zeminou, ohumusován a 
zatravněn. Na terénní úpravy bude dovezena vhodná  zemina z katastru obce (dovoz ze 
vzdálenosti do 3 km). 

5.6.
Vytyčení stavby

Poloha chodníkových obrubníků je dána stávajícím stavem, Opravou nedochází ke 
změně.  


Souřadný systém  JTSK. 


Výškový systém – Balt po vyrovnání 

5.7.
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a


 orientace       


Chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní rozvoj  č. 
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.
· maximální podélný sklon chodníku 8,3% je pouze u CH 1 na úseku délky cca 6,00 m 
v místě napojení na 
chodník ulice Růžové. Zbývající úseky hlavních chodníků mají 
podélný spád chodníků do 4%, přístupové chodníky jsou do podélného spádu 7,00%.

· v místě napojení chodníku CH4 na CH3 je schodiště. Tento úsek lze jednoduše obejít  
náhradní trasou, kterou tvoří  chodník CH3 a chodník v ulici Růžové – tato trasa je 
bezbariérová a prodloužení trasy je minimální 

· příčný spád chodníků max. 2,%

· chodníkový ( záhonový) obrubník bude nadvýšen nad betonovou dlažbu 60 mm – 
tvoří  přirozenou vodící linii

· podél přirozené vodící linie  bude zachován průchozí prostor o minimální šířce 900 
mm s příčným sklonem do 2,0%. 

6.  
Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je 
nezbytné dodržovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, Při 
provádění stavebních prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a 
ostatního materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat 
předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup 
nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující zvedací mechanizmus a 
pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro 
odpovídající činnost.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 
vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 
vytýčení je třeba provést záznam do stavebního deníku.


Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 
kabelů, je nutné provádět ručně. Při provádění mohou nastat okolnosti, se 
kterými projekt neuvažoval. Případné změny je nutno řešit přímo na stavbě za 
účasti projektanta, dodavatele, investora a zaznačit změny do stavebního deníku.

Želechovice nad Dřevnicí

únor 2016





Vypracoval Ing. Škrabal

PLÁN KONTROLNÍCH  PROHLÍDEK  NA  STAVBĚ

Výkon prohlídek na stavbě:

· Předání staveniště

· Prohlídka výškového s směrového řešení – osazení obrubníků

· Předání staveniště a kolaudace

Želechovice nad Dřevnicí

únor 2016





Vypracoval Ing. Škrabal


- 7 -


