Akce:                 OBŘADNÍ SÍŇ NA HŘBITOVĚ KARLOV

### Místo stavby  :    Obřadní síň na hřbitově Karlov p.č. 5192/2,3 k.ú. Velké Meziříčí

Investor          :    Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pro provedení stavby

SEZNAM DOKUMENTACE

CELKOVÝ

A.           PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.1.        SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

C.           SITUACE STAVBY

C.1.    Situace přehledná

C.2.    Situace katastrální

C.3.    Situace technická koordinační

D.            DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.1.  SO01   OBJEKT OBŘADNÍ SÍNĚ

D.2.  SO02   ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OP.STĚNY

D.3.  POŽÁRNĚ  BEZPEČN. ŘEŠENÍ

E.            DOKLADOVÁ ČÁST - NENÍ SOUČÁSTÍ

F.            ROZPOČTOVÁ ČÁST

F.1.  SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

F.2.  VÝKAZ VÝMĚR - SOUPIS PRACÍ

Vypracoval:  Ing.arch.Eva Uchytilová

Velké Meziříčí, červen 2019

Akce:                 OBŘADNÍ SÍŇ NA HŘBITOVĚ KARLOV

### Místo stavby  :    Obřadní síň na hřbitově Karlov p.č. 5192/2,3 k.ú. Velké Meziříčí

Investor          :    Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pro provedení stavby

A.   PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Vypracoval:  Ing.arch.Eva Uchytilová

Velké Meziříčí, červen 2019

A.  Průvodní zpráva

A.1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1.  Údaje o stavbě

Název akce:                                       OBŘADNÍ SÍŇ NA HŘBITOVĚ KARLOV

Místo stavby:                                      Obřadní síň na hřbitově Karlov p.č. 5192/2,3,

k.ú. Velké Meziříčí

Předmět dokumentace :                 Projekt stavby pro provedení stavby

A.1.2.  Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora:                   Město Velké Meziříčí

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

A.1.3.  Údaje o zpracovateli PD

#### Zodpovědný projektant       :            Ing.arch.Eva Uchytilová

Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:	64274055

#### ČKA:       03 291

A.2.   SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

jako podklad slouží

1. dokumentace stávajícího stavu objektu

2. doměření objektu v jednotl.částech

3. katastrální mapa

4. požadavky investora a uživatele

A.3.   ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) rozsah řešeného území

Jedná se o stavební úpravy stávající obřadní síně ně hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí. Budova slouží jako zázemí hřbitova a pro zajištění pohřebních obřadů. Budova je umístěna na parc.č.5192/2 a je vedena v katastru KN jako zastavěná plocha a nádvoří,  vlastníkem je investor akce.

Dotčené parcely:

-   parc.č. 5192/2 o výměře 1780 m2 je veden v katastru KN jako zastavěná plocha a nádvoří

vlastníkem je investor stavby

-   parc.č. 5192/3  o výměře 76 246 m2 je veden v katastru KN jako ostatní plocha

vlastníkem je investor stavby

Sousední parcely:

-   parc.č. 5190/3 		 -   majitel Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

b) údaje o ochraně území ( chráněné území, památková zóna, rezervace, záplavové

území apod. )

Objekt je součástí veřejného hřbitova, nenachází se v památkové zóně.

V rámci stavebních úprav budou upraveny vnitřní prostory a prostory vnitřního dvora, navržená je celková rekonstrukce objektu včetně výměny okenních a dveřních otvorů a celkového zateplení objektu. Stávající budova veřejného WC a kanceláře pohřební služby bude odstraněna. V místě odstraněné stavby je navrženo vstupní foyer s prostorem pro pozůstalé a sociálním zařízením.

c) údaje o odtokových poměrech

Stavebními úpravami a přístavbou se odtokové poměry zásadně nezmění. Vnitřní dvůr je stavebně upraven, opravena bude stávající asfaltová plocha, odvodnění do stávající dešťové kanalizace.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací nebo územní opatření

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Velké Meziříčí s účinností ke dni 2.10.2014. Pozemek je umístěn v stabilizované ploše OV – plochy veřejná občanská vybavenost a ploše LBK9 – lokální biokoridor ladní (dřevinná i bylinná) a luční (mezofilní). Stavební úpravy a přístavba objektu jsou v souladu s hlavním využitím plochy OV – stavby pro veřejnou občanskou vybavenost. Přístavba je umístěna v místě odstraněné části objektu, lokální biokoridor nebude přístavbou ovlivněn. V nově projednávaném návrhu územního plánu je objekt umístěn nově v ploše OH – občanská vybavenost hřbitovy, stavba je v souladu s přípustným využitím plochy: stavby a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště.

Stávající obřadní místnost již nesplňuje užitné a estetické požadavky, bude proto stavebně upravena a provedena bude přístavba. V místě odstraněného stávajícího veřejného WC je navrženo foyer se sociálním zázemím a zázemím pro truchlící. Ve stávajícím objektu bude upravena stávající dispozice tak, aby byly dodrženy požadavky Zákona o pohřebnictví. Objekt bude zateplen. Upraveny budou také zpevněné nástupní plochy obřadní síně.

Stavební úpravy respektují stávající objemové, architektonické řešení, v dálkových pohledech nebude patrná žádná změna.

Cíl územního plánování

Stavebními úpravami dojde ke zvýšení užitné a estetické hodnoty stávajícího objektu.

Objekt obřadní síně je umístěn v zastavěném území ve stabilizované ploše OV – veřejná občanská vybavenost. Stavební úpravy a přístavba nenarušují přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území a  jsou v souladu se stávajícím charakterem stavby, tvarem, velikostí i míře zastavění v území.

1. Úkolem územního plánování je zejména

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty

Stavebně upravovaný objekt se nachází v stabilizované ploše OV- veřejná občanská vybavenost. Objekt obřadní síně je samostatně stojící umístěn na veřejném hřbitově. Území je stabilizované, nová výstavba se nepředpokládá. Stavebními úpravami nedojde k poškození stávajících přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

Jedná se o stávající stabilizovanou plochu OV- veřejná občanská vybavenost, nová koncepce rozvoje nebude stanovena.

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání

Navržený objekt je v souladu s hlavním využitím stabilizované plochy veřejná občanská vybavenost, nevyvolává změny v území.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství

Stavebními úpravami a přístavbou objektu nedojde ke změnám ve stávajícím využívání – obřadní síň veřejného hřbitova. Stavební úpravy nevedou ze změnám v  prostorovém uspořádání v území a nevedou ke změnám v umístění, uspořádání jiných staveb a veřejných prostranství.

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území

Objekt je umístěn na p.č. 5192/2,3 k.ú Velké Meziříčí na Karlově ve Velkém Meziříčí. Objekt se nachází na stávajícím veřejném hřbitově a slouží jako obřadní síň. Stavebními úpravami a přístavbou nedojde ke změně charakteru zástavby.

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)

Stavebně upravovaný objekt se nachází v stabilizované ploše OV- veřejná občanská vybavenost. Objekt je umístěn jako samostatně stojící na veřejném hřbitově, území je stabilizované, další nová výstavba se nepředpokládá. Etapizace nebude stanovena.

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem

Stavebními úpravami a přístavbou nebudou zvyšovány nebezpečí katastrof. Objekt je napojen na veřejný vodovod, NN, plynovod, kanalizaci dešťovou. Splašková kanalizace se v místě nenachází.

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn

Upravovaný objekt se nachází v stabilizované ploše OV- veřejná občanská vybavenost. Náhlé hospodářské změny se nepředpokládají.

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu

Upravovaný objekt se nachází v stabilizované ploše OV- veřejná občanská vybavenost.  Stanovovat podmínky pro rozvoj a obnovu sídelní struktury není v dané lokalitě potřeba.

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území

Stavební úpravy jsou navrženy v adekvátní míře odpovídající míře investic veřejných prostředků do akce investovaných.

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany

Upravovaný objekt se nachází v stabilizované ploše OV- veřejná občanská vybavenost, nové podmínky pro zajištění CO nebudou vytvářeny.

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území

Před započetím výstavby bude odstraněna samostatně stojící stavbě veřejného WC, stavební úpravy jsou navrženy tak, aby vyvolávaly co nejmenší zásahy do původní konfigurace terénu. Veškerá vytěžená zemina bude použita na zahradní úpravy pozemku. Vynětí ze ZPF nebude provedeno.

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4) , 12)před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak

Stavebními úpravami objektu nebude vznikat potřeba kompenzačních opatření.

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů

Přírodní zdroje nebudou využity.

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče

Stavební úpravy a přístavba objektu byly navrženy v souladu se stávajícím charakterem objektu a místa samotného s ohledem na jeho funkci veřejného pohřebiště, co se týče osazení do terénu, velikosti, architektonického výrazu a urbanistické koncepce. Objekt se nenachází v památkové zóně, stavební úpravy nebudou narušovat dálkové pohledy na památky

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1 SZ). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Pro stavební úpravy není potřeba vypracovat posouzení vlivu politiky a zásad územního rozvoje.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí ani vypracována veřejnoprávní smlouva

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržená stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území

g) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dotčených orgánů SS a správců jednotl.sítí budou zapracovány do PD

h) seznam výjímek a úlevových řešení

Navržené stavební úpravy budou provedeny v celém objemu budovy, přístavba bude provedena v místě odstraněné části zázemí a  WC v jižní části objektu. Stavební úpravy nevyžadují povolení vyjímky z vyhlášek č. 137/1998Sb. a 268/2009Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu  a nevyžadují vyjímku z vyhlášky č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území

Navržené stavební úpravy budovy splňuje ustanovení Vyhl..č. 268/2009 Sb

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navržené stavební úpravy nevyvolávají související ani podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ( dle KN )

Stavba je situována na stav.pozemku p.č.5192/2 – obřadní síň hřbitova Karlov, p.č. 5192/3 – veřejný hřbitov- zde bude provedena úprava zpevněných nástupních ploch obřadní síně.

A.4.   ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby

b) účel užívání stavby

Objekt slouží jako obřadní síň hřbitova Karlov, stavebními úpravami se účel užívání nezmění.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ( kult.památka apod. )

Stavba nebude chráněna podle zvláštních předpisů

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obec. techn. požadavků

zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Upravovaná stavba je navržená v souladu s technickými požadavky na výstavbu a s obecně technickými požadavky zabezpečující bezbariérové používání stavby. Veřejně přístupný prostor v 1.NP je přístupný bezbariérově.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Veškeré požadavky dotčených orgánů SS a správců jednotl.sítí budou zapracovány do PD

g) seznam vyjímek a úlevových řešení

Navržené stavební úpravy  nevyžadují povolení vyjímky z vyhlášek č. 137/1998Sb. a 268/2009Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu ani vyjímky z vyhlášky č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území

Navržené stavební úpravy splňují ustanovení Vyhl..č. 268/2009 Sb

h) navrhované kapacity stavby ( zast.plocha , obest.prostor atd. )

Identifikační údaje stavby:

Zastavěná plocha  stáv.objektu:                         					 496,30m2

Zastavěná plocha  přístavby:                         						 122,30m2

Zastavěná plocha  soc.zařízení-demolice:   						        60m2

Obestavěný prostor  objektu:                                                                                     3113m3

Zpevněná plocha vstup: 								      107m2

Zpevněná plocha dvorní část: 							 235,70m2

Investiční náklad stavby:                                                                                    dle rozpočtu

i) základní bilance stavby ( potřeba energií, hospodaření s vodou, druh a množství

odpadů a emisí,třída energetické náročnosti apod. )

V rámci stavebních úprav objektu provedených v roce 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce kotelny, rozvodu topení včetně výměny otopných těles a bylo instalováno vzduchotechnické zařízení pro větrání obřadní síně. VZT jednotka slouží pro větrání i teplovzdušné vytápění obřadní místnosti.

Prostory přístavby budou napojeny na tyto nově provedené rozvody, které mají dostatečnou kapacitu.

V rámci navržené rekonstrukce a přístavby budou provedeny nové silnouproudé a slaboproudé instalace.

Stavební práce budou probíhat v celém objemu stavbu: upraven bude prostor chladírny a mrazírny osazením nových tepelněizolačních panelů, dále bude upraven prostor pro úpravu zemřelého, výstav rakve a neposlední řadě samotný prostor obřadní síně. Stávající objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem a provedena bude výměna okenních a dveřních otvorů.

Přístavba bude navazovat na hlavní sál. Bude v ní umístěno nové vstupní foyer, místnost pro pozůstalé a sociální zařízení. Rozvody technické infrastruktury přístavby budou napojeny na stávající rozvody objektu.

Nově bude vybudována jímka na odpadní splaškové vody, protože stávající je již nedostatečná. Upravena bude stávající vodoměrná šachta z důvodu navýšení terénu v místě šachty stávající.

Místnosti budou odvětrány pomocí nuceného větrání – ventilátorem nebo napojeny na rozvody VZT .

Spotřeba energií:

Zdrojem tepla jsou dva stávající plynové kondenzační kotle BAXI DUO-TEC MP+1,35 o výkonu 2x35kW.

Roční potřeba tepla pro vytápění ………………………….. 160 MWh/rok

Jednotka vzt s rekuperací tepla DUPLEX 3500 Multi

vzduchový výkon		               2500 m³/h

ext. tlak	  			   400 Pa

tepelný výkon                                      32kW, voda 70/55 °C

Spotřeba vody: cca 15l vody na osobu/den , celková spotřeba vody cca 135m3/rok

Kanalizace – splaškové vody odvádí kanalizace do nové jímky na vyvážení o objemu 12,5m3

-  dešťové vody přístavby jsou odvedeny do stávající kanalizace dešťové

stávající zpevněné plochy budou opraveny, jejich plocha zůstane bez větších změn,

odvodnění napojeno na stávající rozvody kanalizace dešťové

El. energie : spotřeba cca 25kWh/den – celková spotřeba cca 8-9000kWh/rok

Přípojka plynovodu – stávající beze změn

j) základní předpoklady stavby ( časové údaje o realizaci stavby,členění na etapy )

Stavba bude realizována v 1.etapě

  - Stavební povolení 	                                                                                 do  04/2019

  - Zahájení stavby 					                                                10/2019

  - Dokončování stavby a kolaudace 				                       06/2020

  - Užívání stavby 			                                                                          07/2020

k) orientační náklady stavby

Náklady stavby   -   dle rozpočtu

Akce:                 OBŘADNÍ SÍŇ NA HŘBITOVĚ KARLOV

### Místo stavby  :    Obřadní síň na hřbitově Karlov p.č. 5192/2,3 k.ú. Velké Meziříčí

Investor          :    Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pro provedení stavby

B.    SOUHRNNÁ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Vypracoval:  Ing.arch.Eva Uchytilová

Velké Meziříčí, červen 2019

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy stávajícího objektu obřadní síně ně hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí. Stavební úpravy budou probíhat v celém objektu. Odstraněna bude část stavby se sociálním zařízením, kde bude nově provedena přístavba vstupního foyer se zázemím.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ( geologický, hydrogeolog.,

stav. historický apod )

Pro navržené stavební úpravy byl proveden stavební průzkum prohlídkou na stavbě, ověřením rozměru a průzkumem dokumentace stávajícího objektu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt je umístěn na veřejném hřbitově a nenachází se v památkové zóně.  V prostoru stavby se nevyskytují žádná další ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod

Stavba je navržená mimo záplavová pásma a poddolované území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana okolí,vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky , odtokové poměry v území se stavebními úpravami a přístavbou nezmění. V rámci stavby nedojde k rozšíření zpevněných ploch, odvodnění povrchových vod zůstane stávající.

f) požadavky na asanace , demolice , kácení dřevin

Před započetím stavebních prací bude odstraněna část objektu, kde je umístěno sociální zařízení v místě budoucí přístavby. Vzrostlá zeleň se v místě stavby nenachází.

g) požadavky na maxim. zábory ZPF nebo PUFL ( dočasné/trvalé)

Stavba nevyžaduje zábor ZPF

h) územně technické podmínky ( možnost napojení na stávaj. dopravní a technickou

infrastrukturu )

Stavba je  přístupná ze stávající zpevněné parkovací plochy, napojení zůstane stávající.

i) věcné a časové vazby stavby,podmiňující ,vyvolané,související investice

Stavba bude provedena v jedné etapě dle finančních možností investora.

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby,základní kapacity funkčních jednotek

Stavba slouží jako obřadní síň na veřejném hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí. Stavebními úpravami a přístavbou se účel užívání nezmění. V nově vzniklém foyer je navrženo sociální zařízení i pro návštěvníky hřbitova, toto bude otevřeno v otevíracích hodinách hřbitova. Samotná obřadní síň bude otevřena pro veřejnost v čase pohřebních obřadů.

B.2.2  Celkové architektonické a urbanistické řešení

a) urbanismus - územní regulace,kompozice prostorového řešení

Přístavba objektu je umístěna v místě odstraněné části objektu a to ve vzdálenosti – 1,8m od J hranice pozemku.  V rámci stavebních úprav bude upravena poloha vstupní komunikace pro pěší k objektu tak, aby bylo možno výškový rozdíl překonat bezbariérově. Dopravní napojení zůstane stávající.

b) architektonické řešení - tvarové, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení vychází z tvarosloví stávajícího objektu. Zachovává jeho objemové řešení, čistotu stylu a jednoduchost. Z tohoto konceptu řešení vychází celkový návrh přístavby a stavebních úprav a také návrh interiéru.

Stávající objekt je jednopodlažní s plochou střechou. V prostoru technického zázemí byla dodatečně z důvodu zatékání osazena střecha sedlová. Výrazným architektonickým prvkem je mohutná konstrukce střechy přesazena nad vstupním chodníkem a zasklením obřadní místnosti. Zasklení je provedeno ocelovými velkoplošnými rovnoměrně členěnými okenními a dveřními křídly. Samotná obřadní síň je proveden z kamenného řádkového zdiva, které společně s přesazenou střechou tvoří dominantu architektonického řešení.

Stávající obřadní síň bude kompletně rekonstruována. Odstraněn bude přístavek, kde je umístěna kancelář pohřební služby a sociální zařízení. V jeho místě, v místě u vstupu na hřbitov bude nově umístěn foyer s prostory zázemí. Plochá střecha přístavby tvarově i rozměrově navazuje na střechu stávající, na kterou plynně navazuje. Prosklení vstupního foyer vychází ze stávajícího prosklení obřadní místnosti. Veškeré obvodové zdivo objektu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem a opatřeno tenkovrstvou omítkou. Bude také provedena výměna okenních a dveřních otvorů. Stávající dřevěný obklad střechy bude odstraněn a nahrazen obkladem kamenným.  Navržené materiálové řešení sjednotí přístavbu a stávající objekt v jeden harmonický celek.

Objekt obřadní místnosti zůstane jednopodlažní s plochou střechou.

Do objektu se vstupuje přes kryté foyer, kde je umístěno sociální zařízení a místnost pro pozůstalé. Dna vstupní prostory navazuje hlavní prostor obřadní místnosti. Navazující zázemí zůstane až na drobné dispoziční změny původní. Upraven bude prostor pro výstavu rakve, chladící a mrazící místnost bude nově obložena tepelněizolačními panely, prostor pro úpravu zemřelého, převlékárna a WC pro pozůstalé bude také upraven.

B.2.3  Celkové provozní řešení , technologie výroby

Stavba nevýrobního charakteru. Osazeno VZT zařízení pro větrání a vytápění obřadní místnosti a chladící jednotky pro chladící a mrazící box.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena jako bezbariérová v prostoru 1.NP v části přístupné pro veřejnost a je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 a obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Přístup do objektu:

Veřejný prostor 1.NP je přístupný z venkovního prostoru bezbariérově.

Prostor před vstupem je šířky 2100mm. Výškové rozdíly na komunikacích nebudou vyšší než 20mm.

Výplně otvorů:

Prosklené dveře budou zaskleny až od výše 400mm, ve výšce 800mm a 1400mm budou kontrastně označena proti pozadí výrazným pruhem šířky 50mm.Zámek bude umístěn nejvýše 1000mm od podlahy a klika maximálně 1100mm.

Hygienická zařízení:

V objektu je navrženo jedno pohotovostní WC pro imobilní.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna navrženým konstrukčním a materiálovým řešením stavby

B.2.6  Základní charakteristika objektů

a/ stavební a konstrukční řešení

Stávající objekt je cihelný zděný, v obřadní síni bylo z estetických důvodů použito zdivo kamenné. V obřadní síní je střešní příhradová ocelová konstrukci konstrukcí stropní, pohledová konstrukce je tvořena dřevěnou palubkou. Prostory technického zázemí mají stropní konstrukci železobetonovu, tato tvoří zároveň konstrukci střešní – plochá střecha. Na tuto původní střechu bylo z důvodu zatékaní osazena konstrukce střechy sedlové o nízkém sklonu. Výplně otvorů velkoplošné ocelové, vstupní dveře v prostoru zázemí dřevěné.

V prostoru technického zázemí budou provedeny drobné dispoziční změny, vyzděny nenosné příčky, osazeno sociální zařízení. Upraven bude prostor úpravy zemřelého. Stávající obklady zdí budou nahrazeny novými, osazen bude i nový stůl. Prostor je opatřen umývadlem s teplou vodou a veškeré povrchy jsou omyvatelné. Stávající tepelné izolace v chladící a mrazící místnosti budou odstraněny a osazeny nové tepelněizolační panely, podlaha omyvatelná. Upravena bude i místnost pro výstav rakve. V obřadní místnosti budou zachovány dvě výškové úrovně, odstraněno stávající topné těleso v podlahách, nově osazen podhled s požární odolností, na podlahu nižší části položena dlažba a na podlahu vyšší části vinylová krytina

Přístavba bude zděná z keramických bloků t.380mm, vnitřní zdivo nosné tl.300mm, v prosklené části bude použit ocelový skelet se zasklením. Stavba bude založena na základových pasech do nezámrzné hloubky. Zastřešení přístavby bude provedeno obdobně jako je zastřešení obřadní místnosti – ocelové příhradové vazníky uložené na ŽB věnci a na ocel.nosném rámu, vzájemně zavětrovány. Vazniky nesou žbet. stropní desku bet.do trapéz.plechu tl.100mm deska bude zapelená tep.izolací z desek EPS 150S. Zespodu osazen  SDK protipožární podhled, v OS podhled akustický tl.40mm

Střecha plochá zateplená s povlakovou krytinou z mPVC folie kotvené bodově a obv.liniově..

Venkovní prostor bude upraven. Dlážděná venkovní plocha bude řešena bezbariérově, pro vyrovnání výškového rozdílu terénu bude upravena trasa vstupního chodníku. Chodník bude skládaný z kamenné dlažby mezi kamenné obruby do štěrku. V míst stávajícího venk. schodiště  bude provedeno nové schodiště š.2.50m. Výškové úrovně terénu jsou vyrovnány novými kamennými nebo žbet.zídkami

Příjezd k objektu zůstane stávající. Upraveny budou také dvorní zpevněné asf.plochy a to nově provedenými do bet.obrub. Z důvodu rozšíření objektu přístavbou budou nově osazeny vjezdová 2kř.vrata

# b/ Zdravotechnické instalace

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace, objektu obřadní síň hřbitova Karlov, řeší návrh zdravotně-technických instalací nově přistavěného wc a vyměněných zařizovacích předmětů ve stávající části. Předmětem tohoto projektu je rozvod kanalizace a vodovodu od zařizovacích předmětů. Stávající přípojka vody je přivedena do vodoměrné šachty (zůstane zachováno) od ní povede nové potrubí PE100 SDR11 D32x3 do přístavby. Ve stávající části se nové zařizovací předměty dopojí na stávající rozvod studené vody. Splašková kanalizace bude provedena nově a bude svedena do nové jímky na vyvážení AS-PP-ER 14.7S o užitném objemu 12,5m3. Dešťové svody v objektu a dešťová kanalizace zůstane stávající.

Splašková kanalizace – řeší odvod splaškových odpadních vod z obřadní síně v Karlově, a to od jednotlivých zařizovacích předmětů.

Ležaté svody splaškové kanalizace se povedou od jednotlivých svislých odpadů pod podlahou 1.NP do jímky na vyvážení. Jednotlivé stoupačky budou vedeny v instalačních příčkách nebo zasekány ve zdi. Stupačky je nutno opatřit hlukovou izolací – navržený materiál je POLO-KAL.NG – vnitřní odhlučněné kanalizační potrubí z PP.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů je  vedeno plastové odpadní potrubí připojovací k navrženým  stoupačkám kanalizace. Připojovací odpadní potrubí od  jednotlivých zařizovacích předmětů je  zasekáno v drážkách ve zdivu pod omítkou nebo vedeno pod stropem a je zaústěno do  svodu splaškové kanalizace. Připojovací potrubí musí být  vedeno v minimálním spádu 3 %.  Navržené stoupačky jsou provedeny  z plastových odpadních trub. Jedna stoupačka splaškové kanalizace je vyústěna nad střechu objektu, kde bude opatřena ventilační hlavicí DN 100. Pod podlahou je stoupačka  opatřena odpadními koleny, dle návrhu výrobce odpadního potrubí a dle navržené projektové dokumentace. Odpadní ventily a veškeré tvarovky u zařizovacích předmětů jsou navrženy stejného systému. Veškeré zařizovací  předměty, potrubí a zařízení jsou navrženy z běžných materiálů  a běžných typů. Kanalizační svody  jsou navrženy z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle  zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na  pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je  zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je  proveden vytěženou zeminou.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti  kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

- VODOVOD

Objekt bude zásobován ze stávající vodovodní přípojky, přivedené do stávající vodoměrné šachty a ukončené vodoměrnou sestavou. Za vodoměrnou sestavou se provede odbočka pro přístavbu.

Potrubí studené vody je dále přivedeno k elektrickému zásobníkovému ohřívači o objemu 160L 2kW. Napojení studené vody je řešeno přes napojovací sestavu s uzávěrem DN20, pojistným ventilem DN20, filtrem DN 20 a tlakoměrem.  Od ohřívače je navržen společný rozvod studené vody, cirkulace a TV k jednotlivým odběrným místům, zařízením a spotřebičům. Ve stávající části budou osazeny elektrické zásobníky TV typu SHU 5SLi s bezpečnostní armaturou SVMT. Horizontální rozvod studené vody a TV je veden ve zdi nebo v podlaze. V nejvyšších místech rozvodu je potrubí SV a TV opatřeno přivzdušňovacími a odvzdušňovacími ventily. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětů je zasekáno ve zdivu pod omítkou a v celém rozsahu opatřeno tepelnou izolací trubicemi. V případě vedení vodovodního potrubí SV a TV v drážkách obvodového zdiva je nutné učinit taková opatření, aby teplota v těchto místech nikdy neklesla pod 5°C. Rozvod studené pitné vody a TV je navržen z plastových trubek PPR příslušné dimenze dle PD. Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

Pro potřeby požární vody jsou v objektu umístěny stávající požární hydranty typu D25 s tvarově stálou hadicí dl.30m. Rozvodné potrubí požárního vodovodu je kombinované s rozvodem studené vody.

##### VZDUCHOTECHNIKA

Projekt řeší větrání přístavby wc obřadní síně na hřbitově ve Velkém Meziříčí a odvětrání wc ve stávající části objektu.

Větrání objektu wc je navženo odtahovým potrubní, ventilátorem. Ventilátor je umístěn uvnitř objektu v podhledu a napojen na flexi hadice vyvedené do venkovního prostředí. Hladina hluku do okolí je dle oktávových pásem 20-45dB.

Místní odsávání a odvětrání je použito při větrání méně důležitých místností s vývinem pachů a škodlivin, které člověka sice obtěžují, avšak jeho zdraví nejsou škodlivé /např.wc, sociální zázemí/. Lidé se tu pohybují jen občas a jen na omezenou dobu. Přívod vzduchu je zajišťován pod tlakem z okolních prostor. Tímto je zabráněno šíření pachů a škodlivin do ostatních místností. V takto větraných prostorách se negarantují žádné parametry vzduchu.

Návrhové veličiny

Výpočtové hodnoty – zima te = -15°C

Dimenzování větracího prostoru pro prostor sprch bylo provedeno podle platných směrnic a norem. Je dodržena minimální výměna vzduchu na osobu i minimální výměna vzduchu za hodinu. Uvažované hodnoty:

wc – 50m3/h

umyvadlo – 30m3/h

pisoár – 30m3/h

Pro  větrání těchto prostor bude použito diagonálního ventilátoru do potrubí typu 800/200 o výkonu 450m3/h při tlaku 200Pa, do průměru potrubí 200mm, 2190ot./min., 103W, 0,5A, ovládání spínač s doběhem. Vzduch je nasáván do místnosti infiltrací a větracími mřížkami osazenými do dveří.  Ventilátor je umístěn uvnitř objektu v podhledu a napojen na flexi hadice. Hladina hluku do okolí je dle oktávových pásem 20-45dB. Ventilátor je spouštěn spínačem. Vzduch je odváděn pomocí talířových ventilů napojených na ohebné flexo hadice se zvukovou izolací umístěných v podhledu. Vzduch je odváděn do venkovního prostoru.

Pro větrání těchto prostor bude použito malého radiálního ventilátoru o vzduchovém výkonu 100m3/h při tlaku 150Pa, do potrubí DN100, 47W, ovládaní ventilátoru je spínač, doběh. Ventilátor je napojen na odtahové potrubí DN100.

Vzduch bude distribuován do větraných prostor infiltrací z okolních prostor. Vzduch je odváděn do venkovního prostoru – nad střechu objektu a ukončen protidešťovou stříškou.

Odsávací potrubí je z navržené z flexiHadic izolovaných tl. izolace 25 mm.

Potrubní rozvody budou zavěšeny po 2-3bm. Potrubí bude podloženo na závěsech  rýhovanou pryží a pružně budou odděleny točité části. Na každý spoj bude použit kadmiovaný materiál pro vodivé spojení, pružná vložka bude překlenuta Cu lankem 6mm2. Veškerý závěsový materiál bude pozinkovaný.

##### c/  Elektroinstalace - silnoproud a hromosvody

3.4    Bilance výkonů

Předpokládaný instalovaný příkon objektu

Světelná elektroinstalace:		2,2 kW

Zásuvková elektroinstalace:		15 kW

Ohřev TUV:				2,2 kW

Technologie chlazení:			10 kW

Ostatní:					12 kW

Předpokládaný instalovaný příkon:	41,4 kW

Soudobost 0,55

Předpokládaný soudobý příkon:	 22,77 kW

Navržená hodnota hlavního jističe:	3x32A, charakteristika B

# technický popis projektovaného zařízení

Přípojka NN

Do objektu je zřízena kabelová přípojka NN ukončená v pojistkové skříni na fasádě objektu ve dvoře. Odtud je proveden vývod do rozvaděče RH v budově, kde se nachází hlavní jistič a elektroměr objektu a elektroměr pro sousední budovu zahradnictví.

Měření objektů bude přesunuto z RH do samostatného elektroměrového rozvaděče na fasádu objektu. Je navrženo použití elektroměrového rozvaděče ER222/NVP7P, 2x dvousazbový elektroměr, 3f, 40A ve zdi nad poj. skříní. Namísto pojistkových skříní osadit novou pojistkovou skříň se dvěma sadami pojistek, např. typ SP200/NSP1P EON.

Stávající vývod do budovy zahradnictví je nutno dohledat a v případě potřeby prodloužit pomocí kabelové spojky.

Veškeré práce na přípojce NN a přesunu měření el. energie na objekt je třeba provádět dle připojovacích podmínek a v součinnosti s pracovníky distributora el. energie. Dále je nutno provést navýšení hodnoty hlavního jističe objetu smuteční síně z původních 3x30A na 3x32A/B. Toto zajistí montážní firma v proběhu realizace.

Napájení

Napájení elektroinstalace v objektu bude provedeno z rozvaděče RH instalovaného v chodbě 109, namísto původního rozvaděče RH. Rozvaděč RH bude v provedení oceloplechový vestavný, o velikosti 800x1100x150mm, 198 modulů, IP30, osazený hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou tř.B+C, proudovými chrániči a jističi pro jednotlivé vývody a spínacími prvky. V rozvaděči nechat volný prostor min. 20 DIN modulů pro osazení řídící jednotky osvětlení DALI – ta je součástí dodávky osvětlení.

Napájení rozvaděče RS bude provedeno kabelem CYKY 4x16mm2 z elektroměrového rozvaděče na budově.

Hlavní jistič označit tabulkou: VYPNI V NEBEZPEČÍ, HLAVNÍ VYPÍNAČ

Dveře rozvaděče RH označit kombinovanou tabulkou VYPNI V NEBEZPEČÍ, HLAVNÍ VYPÍNAČ, POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI.

Napájení elektroinstalace v přístavbě bude provedeno z podružného rozvaděče RP instalovaného v úklidové komoře 122. Rozvaděč RP bude v provedení oceloplechový vestavný, o velikosti 600x800x150mm, 96 modulů, IP30, osazený hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou tř.B+C, proudovými chrániči a jističi pro jednotlivé vývody a spínacími prvky.

Napájení rozvaděče RP bude provedeno kabelem CYKY-J 5x6mm2 z rozvaděče RH.

Dveře rozvaděče RP označit tabulkou POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI.

Schéma zapojení rozvaděčů RH a RP včetně jištění a průřezů kabelů je součástí projektové dokumentace.

V rozvaděčích nechat prostorovou rezervu pro případné další doplnění přístrojů.

Ochranný vodič /PE/ bude v rozváděčích vodivě připojený na ochrannou přípojnici PE. Střední vodič vývodu /N/ bude v rozváděčích vodivě připojený na přípojnici středních vodičů. Vodiče vývodů PE a N budou na přípojnicích označeny štítky podle totožnosti k vývodům. Jistící přístroje a kabelové vývody z rozvaděčů budou přehledně označeny. Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků nebo jiným adekvátním způsobem, budou trvanlivé a odolné proti poškození. V rozvaděčích bude vhodným způsobem uvedeno aktuální obsazení jednotlivých vývodů.

Vypínání objektu

Při případném požáru musí být umožněno (velitel zásahu, obsluha, ostraha, tj. manuální zásah) vypnout el. energii v celém objektu: CENTRAL STOP – vypíná přívod pro veškerá elektrická zařízení.

TOTAL STOP není navrhovaný, v objektu se nevyskytují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení napojená na náhradní zdroj elektrické energie.

Ve funkci CENTRAL STOP bude využitý hlavní jistič před elektroměrem umístěný v rozvaděči R.ELM na fasádě, který odstavuje celý objekt od připojení na elektrickou energii.

V objektu se náhradní zdroj může vyskytovat pouze jako autonomní součást dodávaného zařízení (např.  nouzová svítidla s akumulátorem). Autonomní zdroj jako součást dodávaného zařízení není napojený do rozvodné sítě elektrické energie objektu jako celku.

- Osvětlení

Při návrhu osvětlení bylo postupováno dle technických požadavků ČSN EN 12464-1 ed.2.

Rozmístění svítidel a jejich typy jsou patrné z výkresové dokumentace.

Osvětlení v reprezentativních prostorech je řešeno samostatnou části PD, vč. konkrétních typů svítidel, systému řízení osvětlení a cenové nabídky. V obřadní síni budou instalována designová LED svítidla s DALI předřadníkem.

Pro osvětlení místností zázemí jsou navržena převážně přisazená LED svítidla. Svítidla v chodbě 109 zavěsit ze stropu na lankové závěsy, tak aby spodní hrana svítidla byla ve stejné výšce se spodní hranou potrubí VZT.

Ovládání svítidel v přístavbě bude pohybovými snímači s nastavitelnou dobou sepnutí a pomocí tlačítkových ovladačů a časového relé s nastavitelnou dobou sepnutí (zpožděné vypnutí osvětlení), relé budou osazena pro každou místnost samostatně do elektroinstalační krabice nad stropní podhled, příp. do KU68 pod ovladač.

Legenda svítidel je součástí výkresové dokumentace. Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

Pro světelné vývody budou z rozváděčů uloženy kabely CYKY. Vývody pro svítidla budou ukončeny ve svorkovnicích jednotlivých svítidel. Spínání svítidel bude spínači 230V stř. 50Hz, č. 1, 5, 6 a 7, z izolantu v krytí IP20 a IP44 (m.č.112 a venkovní osvětlení), zapuštěnými v krabicích KP 68 z izolantu.

Do m.č. 108 je navržená instalace spínače řaz.1, IP44 (příp. IP54) instalovaného na povrch.

Na únikových trasách budou umístěna samostatná nouzová svítidla s vlastním bateriovým zdrojem a nouzovým modulem. V případě výpadků napájení dojde k samočinnému rozsvícení těchto svítidel.

- Zásuvky

V objektu budou rozmístěny zásuvky 230V. Umístění je patrné z výkresové dokumentace. Pro zásuvkové vývody 230V stř. 50Hz budou z jednotlivých rozvaděčů položeny kabely CYKY-J 3x2,5mm2. Na vývody budou namontovány zásuvky 16A jednoduché nebo dvojité, z izolantu instalované do KU68 pod omítkou v krytí IP20 a IP44 (m.č.112). Zásuvky budou v provedení klasickém, bílá barva, pro montáž do společných vícenásobných rámečků. Spínače a zásuvky budou v daných místnostech vždy v provedení stejné designové řady. V rozpočtu je uvažováno pro každý přístroj s jedním jednonásobným rámečkem, při realizaci budou přístroje slučovány do společných vícenásobných rámečků. Počet a typ rámečků je nutno upřesnit při realizaci.

Zásuvkové obvody do 32A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do 32A.

V m.č.108 bude instalovaná zásuvková skříň, plastová v krytí min. IP54, připojená kabelem CYKY-J 5x4 z rozvaděče RH.

Osazení zásuvkové skříně:

Hlavní proudový chránič 40/4/0,03A

1x ZÁS. 400V/16A/5p. - samostatně jištěná 3x16A/B

2x ZÁS. 230V/16A - 2x samostatně jištěná 1x16A/B

- Technologie

Pro připojení kompresorů bude do m.č.108 z rozvaděče RH uložený pro každý kompresor samostatně kabel CYKY-J 5x4 ukončený v rozvaděči kompresoru.

Pro připojení hydraulické plošiny bude do m.č.105 z rozvaděče RH uložený kabel CYKY-J 5x2,5 ukončený v rozvaděči plošiny.

Stávající přívod pro pohon brány na hřbitov dohledat a připojit z rozvaděče přístavby obřadní síně.

Pro případné připojení pohonu brány do dvora bude provedena příprava – kabelový vývod ukončený v elektroinstalační krabici.

Do vchodových dveří m.č.101 bude instalován elektromotorický samozamykací zámek, ten bude řízený ústřednou el. zámku (např. ABLOY EL420), je požadováno automatické zamčení / odemčení ve stanovený čas.

Připojení veškerých technologických zařízení provést dle požadavků na připojení konkrétních zařízení a pokynů dodavatele zařízení!

- AV systém

Do smuteční síně bude provedena instalace AV systému, AV systém je řešen samostatnou části PD, vč. cenové nabídky. V rámci projektu elektroinstalace bude provedeno uložení kabeláže pro AV systém z režie v m.č.107 k jednotlivým koncovým prvkům.

Vývody pro AV systém – vyvést v m.č.107 přes KO250:

- 8x vývod SCY 2x1,5 (reproduktory m.č.103 a 101)

- vývod SCY 2x2,5 (subwoofer m.č.103)

- vývod JYTY 4x1 (plátno m.č.103)

- 2x UTP Cat5 + UTP Cat6a (HDBT), CYKY-J 3x1,5 (Projektor + výklopný systém m.č.103)

- 2x UTP Cat5 + audio symetrická linka (stropní příhledová kamera m.č.103)

- UTP Cat5 + UTP Cat6a (HDBT) (Public Display, vchod do m.č.103)

- rezervní trubka Kopoflex D63 do m.č.103 nad stropní podhled

- rezervní trubka Kopoflex D40 do m.č.103 do řečnického pultu

- rezervní trubka Kopoflex D40 do ovl. hydraulické plošiny m.č.105

- rezervní trubka Kopoflex D40 do rozvaděče RH m.č.109

- Vytápění – přístavba

V přístavbě je jako hlavní zdroj tepla navrženo elektrické podlahové vytápění.

K podlahovému vytápění budou použity dvoužilové topné kabely o výkonu 17W/m s dvojitou izolací a ochranným opletením, kabel je určen k zalévání do vrstvy betonu, anhydrytu. Pro ovládání podlahového vytápění jsou navrženy nastavitelné termostaty s prostorovým a podlahovým čidlem.

- Kabelové rozvody

Silnoproudé kabelové rozvody v objektu budou provedeny kabely typu CYKY v soustavě TN-S.

Hlavní kabelová trasa bude provedena v chodbě m.č.109 v kovových kabelových žlabech 125/100. Žlaby upevnit na stěny pomocí systémových nástěnných podpěr, příp. částečně zavěsit ze stropu.

Kabelové rozvody v místnostech budou vedené částečně nad stropními podhledy, upevněné ve skupinových kabelových držácích a na kabelových příchytkách, odkud budou dále vedeny v drážkách ve zdivu a stropech ke koncovým prvkům (vypínače, svítidla, zásuvky apod.)

Pro uložení kabeláže AV systému bude nad podhled smuteční síně instalován drátěný kabelový žlab 60x60.

Hromosvod (ČSN EN 62305 ed.2) a uzemnění (ČSN 33-2000-5-54 ed.3):

Objekt má členitou střechu pokrytou krytinou (tvar střechy a typ krytiny viz část P.D. Architektonické a stavebně technické řešení). Při návrhu se vycházelo z tvaru objektu, jeho výšky a situovaní a dle dalších kritérií daných výše uvedenou ČSN.

Následující kritéria pro objekt:

Účinky blesku:

- průraz technických instalací, požár a materiální škoda

- škoda je obvykle omezena na objekty exponované v místě úderu nebo na cestě bleskového proudu

- porucha elektrického a elektronického zařízení a instalovaných systémů (např. televizorů, počítačů, modemů, telefonů atd.)

Typy poškození staveb:

- S1: údery do stavby

- S2: údery v blízkosti stavby

- S3: údery do inženýrských sítí připojených ke stavbě

- S4: údery v blízkosti inženýrských sítí připojených ke stavbě

Typy škod:

- D1: úraz živých bytostí způsobený dotykovými a krokovými napětími

- D2: hmotnou škodu (požár, výbuch, mechanickou destrukci) způsobenou účinky bleskového proudu včetně jiskření

- D3: poruchu vnitřních systémů způsobenou LEMP

Typy ztrát:

- L1: ztráty na lidských životech

- L2: nepřijatelná ztráta veřejné služby

- L4: ztráty ekonomické hodnoty

Parametry metod ochrany dle ČSN EN 62305 ed.2:

Třída LPS III

Poloměr valící se koule: 45m

Doporučená vzdálenost mezi svody 15m (tolerance 20%)

Velikost oka mříže max. 15x15m

Na střechu budovy je navržená mřížová jímací soustava z drátu AlMgSi Ø 8 mm – polotvrdý. K upevnění jímacího vedení na střeše jsou navrženy podpěry vedení na ploché střechy a na atiku. Na atice budou použity podpěry vedení lepené na střešní krytinu (např. DEHNsnap), na ploché střeše budou použity podpěry vedení určené na ploché střechy (např. PV21c/d), vzdálenost podpěr na střeše bude max. 1m.

Jímací soustava na střeše bude doplněna o jímací tyče, sloužící jako pomocná ochrana k vytvoření ochranných prostorů nad kovovými prvky na střeše.

V blízkosti VZT potrubí na střeše bude osazena oddálená jímací tyč výška 2m, provedení tyče AlMgSi. Tyč osadit na betonový podstavec 19kg s plastovou nebo pryžovou podložkou. Mezi jímací tyčí a kovovými částmi VZT dodržet dostatečnou vzdálenost min. 0,4m.

V blízkosti VZT potrubí (odfuků) na střeše budovy bude instalována oddálená volně stojící jímací tyč výška 3m na tříramenném stojanu s betonovými podstavci 3x19kg s plastovou nebo pryžovou podložkou.

Na komíně bude instalovaná jímací tyč výška 1m nad vrchol komína, pro vytvoření ochranného prostoru nad komínem.

Svody budou tvořené drátem AlMgSi Ø 8mm vedeným na povrchu stěn budovy na nástěnných podpěrách vedení s vrutem, upevněných pomocí hmoždinek do zateplovacích systémů, vzdálenost podpěr bude 1m.

Ve výšce 1,8m nad zemí budou instalovány rozpojovací zkušební svorky. Připojení svodů od zkušebních svorek k zemnící pásce bude provedeno nerezovou zaváděcí tyčí Ø 16 mm určenou pro vyvedení uzemnění. Jednotlivé svody budou očíslovány pomocí číselných štítků a opatřeny štítkem se symbolem zemnící pásky.

Pokud budou svody hromosvodu vedeny po hořlavém materiálu, musí být dodržena mezi svodem a materiálem vzdálenost větší než 0,1m.

Svody č.1, 2 a 3 budou skryté, tvořené izolovaným vodičem HVI vedeným pod obkladem přístřešku a dále ve skladbě stěny pod omítkou. Na střeše budou svody připojeny k jímací soustavě. Ve výšce 0,5m nad zemí budou ve zdech instalovány nerezové instalační krabice, ve kterých budou rozpojovací zkušební svorky. Připojení svodů od zkušebních svorek k zemnící pásce bude provedeno drátem FeZn Ø 10 mm pod omítkou.

Zemnič bude tvořen zemnícím páskem FeZn 30/4 mm uloženým ve výkopu kolem obvodových stěn budovy a v základech přístavby. V místech, kde bude při výkopových pracích odkryto původní uzemnění bude ponecháno ve výkopu, nové a původní uzemnění ve výkopech vzájemně propojit pomocí svorek.

Ze zemniče budou provedeny nerezovou zaváděcí tyčí Ø 16 mm vývody pro připojení svodů hromosvodu, dále bude provedeno připojení svorkovnic HOP.

Zemní odpor zemniče by neměl být větší než 5 , neboť je spojen s ochranným vodičem PEN, přes svorkovnici HOP. Uvedenou hodnotu je nutno při realizaci ověřit. V případě, když zemnič nesplňuje požadovanou hodnotu, je třeba uskutečnit potřebné úpravy na dosáhnutí požadovaného stavu, např. v samostatném výkopu položit další pásku, popřípadě zemnící tyče a vše spojit v jeden celek.

Všechny spoje na zemniči umístěné v zemi, budou opatřeny vhodným antikorozním ochranným nátěrem, dále vývody od zemničů ke zkušebním svorkám budou na přechodu ze země na povrch opatřeny antikorozním ochranným nátěrem, příp. chráněny smršťovací ochrannou bužírkou zelenožluté barvy.

##### d/  Elektroinstalace - slaboproud / ozvučení /

POPIS A FUNKCE

Sestava audiovizuální technologie pro smuteční síň

Technický popis

Navrhované řešení předpokládá přípojné místo pro počítač v technickém zázemí. Ze zařízení připojeného do tohoto místa, typicky notebook, by byl obraz a zvuk přenášen do prostoru síně. Protože digitální výstup HDMI (nejběžnější používaný výstup) sebou nese obraz i zvuk, je třeba zvuk oddělit od obrazu a přivést jej do signálového zvukového procesoru. Obrazový signál je posléze rozdělen a převeden na formát pro přenos na dlouhé trasy. Při použití HDMI kabelů je maximální délka cca 15m, podle zdroje signálu a kabelu.

Zvuk

Základem ozvučovacího systému je zvukový procesor. Jde o plně digitální zařízení, které v sobě integruje funkci mixážního pultu, zpožďovače pro zadní reproduktory, eliminátoru zpětné vazby pro mikrofon, ekvalizéru a řady dalších funkcí, které umožní pokročilé nastavení zvuku. Pokud by se měly tyto funkce řešit samostatnými zařízeními, celková cena takového řešení by byla několikanásobná. Jako zdroje zvuku předpokládáme mikrofon na stojanu pro řečníka, zvukový doprovod obrazu a případný další zdroj signálu, jako např. MP3 přehrávač nebo i mobilní telefon. Vzhledem k délce místnosti předpokládáme použití několika menších reprosoustav, aby bylo dosaženo rovnoměrnější hlasitosti a srozumitelnosti po celé délce. Z tohoto důvodu by bylo vhodné signál pro zadní skupiny repro zpozdit tak, aby nekolidoval se zvukem z předních repro, který „dorazí“ k posluchači později. Tímto způsobem, kdy je možné udržet hlasitost jednotlivých reproduktorů na nižší úrovni, se i výrazně sníží vliv zvukových odrazů. Multizónový zesilovač pak zesiluje zvuk pro reprosoustavy pro každý pár separátně. Pro použití v síni předpokládáme použití tří párů reproduktorů plus jeden společný basový reproduktor, umístěný v rohu místnosti pro zvýšení účinnosti. Reproduktory na stěnách by mohly respektovat barevné ladění místnosti, čili na levé straně by byly bílé reproduktory umístěny ve vertikálních spárách, na pravé straně černé reproduktory na zhruba odpovídajících místech na rámech oken. Čtvrtá zóna multikanálového zesilovač může být rezervou pro případné venkovní reproduktory v případě, že by bylo potřeba ozvučit i prostor před obřadní síní.

Obraz

Protože přesah střechy nad okny tvoří ochranu před slunečním světlem, lze využít výhody většího obrazu při použití projektoru. V pravé přední části smuteční síně by bylo umístěno elektricky ovládané roletové plátno, zapuštěné ve stropě. Osa plátna (a tím i osa projekce) by byla natočena tak, aby střed pohledového úhlu mířil zhruba na střed první třetiny lavic, aby nejkvalitnější obraz měli nejbližší příbuzní. Natočením od venkovních oken se ještě sníží vliv venkovního světla. Pokud by projekce nebyla využívána, plátno by bylo zcela skryto v podhledu místnosti. Je k dispozici několik různých variant provedení, doporučujeme variantu, kdy se do podhledu zabuduje box, ve kterém je místěno plátno. V případě náhodného poškození povrchu plátna je pak přístup výrazně zjednodušen, be zásahu do sádrokartonového podhledu. - 2 -

Projektor musí být umístěn v optické ose projekce, přibližně ve vzdálenosti dvojnásobku spodní hrany plátna, v rozmezí nastavení optického zoomu. Pokud by ho bylo potřeba umístit výrazně blíž či výrazně dál, je samozřejmě možné použít projektor, který umožňuje výměnu objektivu a tomu odpovídající objektiv. Nevýhodou je výrazně vyšší cena. Aby vypnutý projektor nerušil čistý vzhled místnosti, navrhujeme zapustit projektor do prostoru stropu a použít zrcadlový systém, kdy se při zapnutí projekce se stropu vyklopí malé zrcadlo, přes které se obraz z projektoru promítá na plátno. S přihlédnutím k navrhovanému způsobu provedení stropu by to znamenalo při rekonstrukci připravit ve stropě kapsu pod celkovou tepelnou izolací stropu. V případě větších obřadů by obraz na projekčním plátně mohl být poměrně malý pro diváky v zadní části síně, proto doporučujeme ještě instalaci LCD monitoru

kategorie Public Display (především výrazně vyšší jas) k prosklené stěně v zadní části síně. Tento monitor by pak mohl buď duplikovat obraz z projektoru nebo sloužit jako samostatný informační displej, například se jménem zemřelého. Aby bylo možno eliminovat světla od povrchu obrazovky, byl by zavěšen ze stropu na náklopném držáku. V době mimo smuteční obřady by mohl být použit i jako informační médium pro návštěvníky hřbitova

b) mechanická odolnost a stabilita

Zásahy do nosných konstrukcí budou spojeny s vybudováním nových dveřních a okenních otvorů a jejich řešení je součástí stavební části PD. Obvodové a střední nosné přístavby je uloženo na bet.základové pasy a bet.desku tl.150mm. Střešní konstrukce nad 1.NP je navržena na min.zatížení sněhem 1.50KN/m2.

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Stavba je nevýrobního charakteru. Osazeno VZT zařízení pro větrání a vytápění obřadní místnosti a chladící jednotky pro chladící a mrazící box.

b) výčet technických a technologických zařízení

Jednotka vzt s rekuperací tepla DUPLEX 3500 Multi

vzduchový výkon		               2500 m³/h

ext. tlak	  			   400 Pa

tepelný výkon                                 32kW, voda 70/55 °C

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná příloha D.3 - je nedílnou součástí PD, veškeré požadavky na stavební úpravy , požární  těsnění prostupů atd. budou provedeny

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a) kriteria tepelně technického hodnocení

V rámci stavebních úprav z roku 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce plynové kotelny, regulace a rozvodů UT s výměnou otopných těles a dále osazeno vzduchotechnické zařízení pro větrání a vytápění obřadní místnosti.

Nově bude celý objekt zateplen kontaktním zateplovacím systémem tl.15cm. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací Rockwool Airrock LD tloušťky 200mm.

Ve veřejně přístupné části objektu bude provedena kompletní rekonstrukce rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky s osazením nových osvětlovacích těles.

b) energetická náročnost stavby

Parametry obalových konstrukcí splňují ČSN 730540 vč. výplní otvorů. . Požadavky normy ČSN ( doporučené hodnoty ) Un=1,80 W/m2K pro okna ( návrh Uw=0.80 ), ostatní parametry nejsou návrhem měněny

Hodnoty navržených jednotl.obalových konstrukcí objektu DSS:

u=0.15W/m2K – svislé obvodové konstrukce

u=0.16W/m2K – stropní konstrukce pod půdou

u=0.90W/m2K – výplně otvorů ( okna , dveře )

u=0.30W/m2K – podlaha přilehlá k zemině

c) posouzení využití alternatívních zdrojů energie

Alternatívní zdroje energie nejsou navrženy.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu,na pracovní a komunální prostředí

zásady řešení parametrů stavby ( větrání,vytápění,osvětlení,zásobování vodou,odpady apod.) , vibrace,hluk,prašnost

Předmětem stavebních úprav a přístavby je stávající obřadní místnost na hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí. Stavební úpravy budou probíhat v celém objektu. Stávající část sociálního zařízení pro veřejnost bude odstraněna. Zde bude provedena přístavba vstupních prostor se sociálním zázemím.

Přístavba bude napojena na stávající rozvody zdravotechnických instalací – kanalizace splašková, vodovod, vytápění a VZT.

V souladu se změnou zákona o pohřebnictví č.256/2001 Sb. z 10.7.2017 budou provedeny drobné dispoziční změny. Nově bude zřízena převlékárna pro pozůstalé umožňující převlečení při úpravě zemřelého. Stavebně bude upravena i chladící a mrazící místnost, stávající tepelné izolace budou nahrazeny novými tepelněizolačními panely tak, aby byly dodrženy veškeré teplotní požadavky. Místnost pro úpravu zemřelého je opatřena omyvatelnými stěna a nepropustnou podlahou.

V objektu je 1 stávající pracovní místo - hrobník. Počet pracovních míst nebude stavebními úpravami navýšen. V objektu je umístěna kancelář hrobníka se samostatným WC. V kanceláři je umístěna uzamykatelná skříň s odděleným prostorem pro civilní a pracovní oblečení.

Pro veřejnost je navrženo sociální zařízení v přístavbě – samostatné WC pro muže, ženy a imobilní. WC slouží pro návštěvníky hřbitova v otevíracích hodinách hřbitova. V přístavbě je umístěna i místnost s výlevkou s teplou vodou. Úklid bude zajišťovat externí firma.

Obřadní síň je větrána nuceně pomocí VZT jednotky, která také zajišťuje vytápění mísnosti.

Hygienické požadavky na větrání ostatních místností jsou řešeny přirozeným větráním, prostory bez přirozeného větrání budou větrány nuceně – VZT jednotkou nebo ventilátorem.

Vnitřní osvětlení bude řešeno zavěšenými, zabudovanými nebo přisazenými LED svítidly.

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešeno

c) ochrana před technickou seismicitou

není řešeno

d) ochrana před hlukem

Proti působení vnějšího hluku je dimenzována obvodová konstrukce včetně nově navržených výplní

otvorů , které budou mít minimální zvukovou neprůzvučnost 35dB

Šíření vnitřního hluku zamezují kročejové izolace a akustické vlastnosti dělících konstrukcí

e) protipovodňová opatření

Není řešeno,

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

V rámci rekonstrukce objektu bude provedení nových instalací v objektu napojeno na stávající přípojky sítí TI

Objekt je napojen stávajícími přípojkami:

- přípojkou vodovodu – PE DN 50L z veřejného vodovodu, vodoměrná soustava umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude z důvodu navýšení terénu stavebně upravena dle požadavků správce sítě

- přípojkou dešťové kanalizace - do řádu kanalizace dešťové vedené podél jižní hranice pozemku

Množství zpevněných ploch zůstane bez větších změn,

napojení zůstane stávající

- kanalizace splašková – odpadní vody splaškové kanalizace jsou svedeny do jímky na vyvážení.

Z důvodu její nedostatečnosti bude vybudována jímka nová:

15 l/osobu/den  	                   25osob/den

Množství odpadních vod za den – 0,375m3/den

Množství odpadních vod za 31 dní – 0,375 x 31 = 11,625m3/týden

Velikost jímky na vyvážení: Vu = 12,5m3 ..

navržena o užitném objemu 12,5m3, rozměry 4,16x2x2,16m, četnost vyvážení 1x za 31dní.

- přípojkou STL plynovodu – objekt je napojen stávající přípojkou LPE 25, plynoměr umístěn v přístavku u místnosti s kotly

Zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle BAXI DUO-TEC MP+1,35 o výkonu 2x35kW.

Roční potřeba tepla pro vytápění ………………………….. 160 MWh/rok

Jednotka vzt s rekuperací tepla DUPLEX 3500 Multi

vzduchový výkon		               2500 m³/h

ext. tlak	  			   400 Pa

tepelný výkon                                 32kW, voda 70/55 °C

-  přípojkou NN – objekt je napojen stávající přípojkou ukončenou ve stáv. Elektroměrové a pojistkové skříni v obvodovém zdivu dvorní části objektu

- přípojka sdělovací – objekt je napojen nadzemní přípojkou sdělovacího vedení, tato zůstane zachována

B.4  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Objekt se nachází na veřejném hřbitově s parkovištěm s dostatečnou kapacitou. Objekt je dopravně napojen na stávající plochu parkoviště. Dopravní napojení zůstane stávající.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstane zachováno stávající napojení areálu.

c) doprava v klidu

Stavebními úpravami nedojde k navýšení kapacit, proto zůstane řešení dopravy v klidu beze změn. V nedávné době bylo provedeno rozšíření parkování do dnešní podoby.

d) pěší a cyklistické stezky

Nově cyklistické stezky nejsou navrženy.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Se stavbou nejsou spojeny větší terénní úpravy. Stávající dlážděná vstupní část bude upravena na úroveň podlahy v 1.NP objektu – bezbariérový přístup. Vzniklý výškový rozdíl cca. 1m bude vyrovnán pevnou části oplocení areálu, příp. opěrnou zídkou u vstupu.

b) použité vegetační prvky

Parkově bude upraven prostor u vstupu do objektu, osázená bude drobná zeleň a provedeno položení trávníku.

c) biotechnická opatření

Není řešeno

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší,hluk,voda,odpady a půda

Stavební úpravy jsou prováděny v celém objektu obřadní místnosti na hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí.

Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně životní prostředí. Nespadá také dle zákona č.

100/2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí ani ve znění zákona 93/2004 příloha 1

a proto není na ni nutno zpracovat EIA. Vzhledem k rozsahu prací dojde k částečnému zhoršení živ. prostředí během stavby v okolním prostoru. Po uvedení stavby do užívání bude okolí uvedeno do původního stavu

Domovní odpad bude likvidován v rámci systému sběru TKO. Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

- 170201 Dřevo

- 170204 Plastové obalové fólie

- 170901 Stavební suť,

- 170504 Zemina + kamení,

- 200101 papír a lepenka.

Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a

firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů

ODPADY Z PROVOZU

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Třídění odpadů se provádí přímo v místě vzniku, tj. na jednotlivých pracovištích do označených sběrných nádob na odpad podle kategorie odpadu a místa jeho konečného zneškodnění, nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Každá nádoba na odpad je řádně barevně označena samolepícími štítky ve třech základních barevných provedeních. Veškeré druhy nebezpečných odpadů jsou odstraňovány smluvně firmou oprávněnou k nakládání s nebezpečným odpadem.

Z provozu budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

| - 18 01 01 | Ostré předměty |
| --- | --- |
| - 18 01 03 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |
| - 18 01 04 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Domovní odpad bude likvidován v rámci systému sběru TKO.

Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

| - 17 02 01 | Dřevo |
| --- | --- |
| - 17 02 04 | Plastové obalové folie |
| - 17 09 01 | Stavební suť |
| - 17 05 04 | Zemina + kamení |
| - 20 01 01 | Papír a lepenka |

Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a

firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, rostlin a živočichů )

Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení živ. prostředí během stavby

v okolním prostoru.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

nemá vliv na soustavu Natura 200

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA

EIA není řešena

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,rozsah omezení a podmínky ochrany

Pro stavbu nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní

B.7  Ochrana obyvatelstva

není řešeno

B.8  Zásady organizace výstavby

a.  informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště:

Jedná se o stavební úpravy objektu obřadní místnosti na hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí.

b. významné sítě technické infrastruktury:

V prostoru stavby jsou umístěny stávající rozvody jednotl.médií objektu.

c.  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.:

Zdroje vody a elektřiny budou  využity ze stávajících rozvodů v budově

d.  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

viz bod k.

e.  uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:

viz bod k.

f.  řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů:

Staveniště bude vybaveno jednou unimobuňkou a chemickým WC, instalovanými mimo prostor dvorního traktu . Jako skladové plochy budou využity okolní stávající plochy pozemku parc. 855

g.  popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení:

Instalace objektů zařízení staveniště nevyžaduje stavební řízení ani ohlášení stavby

h.  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zvláštního právního předpisu:

Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Budou dodržovány technologické postupy dané výrobcem. Budou používány ochranné pracovní pomůcky, prostředky a technické konstrukce zajišťující bezpečnost práce. Všichni pracovníci budou prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce.

Při provádění veškerých prací dodržovat bezpečnost práce, která je obsažena v

následujících předpisech:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména § 101-108

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Nařízení vlády č. 210/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Vyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti BOZP Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP - ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

Nařízení vlády č. 461/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Elektrická zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a ČSN 341440. Stavba bude vybavena informativními a výstražnými

i.  podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě:

Provádění stavby bude probíhat šetrným způsobem. Bude omezena zejména hlučnost a prašnost při výstavbě.

Stavební práce se nedotknou zemědělského půdního fondu. Při provádění kontaktního zateplovacího systému bude nutno vybudovat kolem domu lešení. Vzhledem k tomu, že se v okolí domu nachází vzrostlá nízká i střední zeleň, bude nutno postupovat při montáži lešení opatrně tak, aby nedošlo k porušení zeleně. K přímému kontaktu lešení se zelení nedojde.

j.  orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů:

  - Zahájení stavby 					                                                10/2019

  - Dokončování stavby a kolaudace 				                        06/2020

  - Užívání stavby 			                                                                          07/2020

Členění na stavební objekty

SO 01 Stavební úpravy objektu

SO 02 Zpevněné plochy a op.stěny

SO03 Venkovní kanalizace

Členění na technologické objekty – neřeší se

k.  pravidla bezpečné práce ve stavebnictví

Bezpečnost práce se jako hlavní součást pracovního a životního prostředí řadí mezi důležité úkoly každé vyspělé společnosti. Chceme-li, abychom i v našem státě vytvořili účinné systémy prevence v technické a pracovně hygienické ochraně práce s cílem zabránit poškozování lidského zdraví, musí každý pracovník získat potřebné znalosti a morální cítění k uplatňování bezpečné práce.V odvětví stavebnictví, které má oproti jiným oblastem výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, tak zejména ve vlastním provozu a provádění prácí, jsou bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost.

Záměrem tohoto materiálu, který je určen odborným pracovníkům pro bezpečnost práce, soukromým podnikatelům a dalším pracovníkům, kteří mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví zabezpečovat, řídit či kontrolovat, je poskytnout základní orientaci a vědomosti z právní, technické a odborné problematiky ochrany života a zdraví pracovníků tak, aby mohli kvalifikovaně plnit úkoly a zabezpečovat provádění stavebních prací.

Nutno podotknout, že předkládaná publikace neobsahuje komplexní přehled platných bezpečnostních předpisů, ale výběr zásadních požadavků, zvolený na základě zkušeností z praxe. Jedná se o upozornění na takové bezpečnostní požadavky, jejichž porušování může vést ke vzniku úrazů a závažným důsledkům, na něž se vztahuje právní odpovědnost.

Uvedené zásady pro tuto oblast upravuje zákon 309/2006 Sb. a vyhláška 591/2006.  Jsou závazné pro všechny dodavatele stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a jejich pracovníky a za jistých okolností i na další účastníky ve výstavbě – projektanty, konstruktéry, investory a odběratele, pokud se jejich postavení váže k realizaci stavební činnosti. Snahou textu je rovněž upozornit na případný výklad některých ustanovení vyhlášky a další předpokládané změny, k nimž by mělo dojít v rámci novelizace právního předpisu tak, aby byl zřejmější význam bezpečnostních požadavků.

1 Povinnost zpracovat bezpečnostní požadavky

Povinnost zapracovat bezpečnostní požadavky do projektové dokumentace je dána vyhláškou č. 499/2006 Sb., přílohou č.1, §2 , E1h.

Následující text je rešerší požadavků těchto vyhlášek:

2   Zajištění staveniště - pracoviště

Staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách, včetně samostatných skládek v takovýchto lokalitách, musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. Jedná-li se o práce v zastavěném území pouze z lešením, bednění, pracovních plošin nebo na střechách, musí být brána v úvahu možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z důvodu nebezpečnosti prací ve výškách nad 3,0 m. Pokud není vytvořena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce způsobem ochranné či záchytné konstrukce nebo vyloučen provoz v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak se musí vymezit ohrožený prostor pod místem práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více (podle výšky výkonu práce) od kraje vyvýšených pracovních míst. Pro vytvoření ochranného pásma. jakékoliv oplocení či ohrazení (stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem. Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany. Při stavební činnosti se žádná stavba neobejde bez žebříků pro zajištění potřebných výstupů a sestupů na pracoviště, případně k provádění krátkodobých nenáročných prací. Vybavenost staveb těmito jednoduchými technickými prostředky a jejich používání je téměř všude problémové. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku, smí na něm vynášet či snášet břemena o hmotnosti nepřevyšující 20 kg. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m, vždy při použití k výstupu (sestupu) musí být jeho délka taková, aby byl zajištěn jeho přesah výstupové úrovně minimálně o 1,1 m. K zajištění bezpečnosti práce a stability musí být žebřík nepoškozený a zajištěn proti vychýlení z původní polohy. Při práci na žebříku se nesmí vystupovat až k hornímu konci, dosáhne-li úroveň chodidel pracovníka na žebříku výšky minimálně 5 m, musí být při práci použít prostředek osobního zajištění (dále POZ) proti pádu, upevněný k pevné konstrukci. Mezi zakázané práce na žebříku řadíme práce s pneumatickým nástrojem, vstřelovacím přístrojem, řetězovou pilou, bourací práce u nestabilních konstrukcí, odbedňovací práce nosných podpůrných konstrukcí (jednoduché odbedňování ze žebříku je povoleno do výšky 3 m), práce svářečské plamenem ve větší výšce než 1,5 m a všechny práce, pokud by pracovník neměl možnost přidržet se žebříku oběma rukama. Dále se nesmí žebřík používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení nebo jako přechodový můstek. Práce, které se zakazují provádět ze žebříku, musí být vykonávány z bezpečných pracovních podlah. Výšková úroveň takovýchto podlah musí odpovídat druhu vykonávané práce – u těžkých prací se smí zvedat či manipulovat s břemeny do maximální výšky 1,5 m od podlahy, u ostatních tzv. lehkých prací do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy. Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo vztahuje.

3  Základní znalosti k zajištění bezpečnosti práce

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti nejméně jednou za tři roky (tj. do uplynutí 36 měsíců). Instruktáž, respektive seznámení s předpisy BOZP, jakož i ověření znalostí musí být průkazné, tzn., že musí být pořízen doklad s uvedením data konání, tématiky a rozsahu zaměření, doby trvání, jméno školitele, s podpisy účastníků a sdělením o průběhu a výsledku ověření znalostí. Způsob ověřování znalostí není přesně stanoven, jsou možnosti různé – zkouška, testové ověření, pohovor, beseda (dotazy – odpovědi), apod. Vždy však musí být doloženo informací o způsobu prověření vědomostí účastníků školení. Doporučuje se mimo jiné v závěru dokladu o školení (pokud je zdárně a úspěšně provedeno) uvádět, že všichni přítomní účastníci školení dané tématice porozuměli, jejich znalosti jsou pro výkon dané práce dostačující a že svým podpisem současně stvrzují odpovědnost za případné nedodržování předpisů či jejich vědomé porušování.

4 Odborná způsobilost u vybraných činností a profesí

Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích jsou četná rizika a jejich těžiště se nejvíce váže na práce ve výškách, vyplývá zhotovitelům povinnost zajišťovat školení a ověřování znalostí u všech pracovníků, kteří tyto práce řídí nebo provádějí častěji, a to nejméně jednou ročně (do doby uplynutí 12 měsíců). Jedná se o práce ve výškách nad 1,5 m, kde není možnost pracovat z pevných pracovních podlah (nutnost použití POZ), dále práce na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu a práce spojené s montáží (demontáží) pomocných stavebních konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení). Školení a ověření znalostí u prací s využitím POZ (pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu) smí provádět pouze instruktoři pro práce ve výškách. Obdobně to platí i pro konstrukce lešení. Ověření znalostí a školení zde mohou provádět jen instruktoři lešenářské techniky. U ostatních uvedených činností pracovníky školí a jejich znalosti ověřuje vedoucí či odpovědný pracovník, který však musí mít v daném rozsahu odpovídající odborné znalosti a na potřebné úrovni i zkušenosti. Kromě odborných znalostí je potřebné, aby u těchto pracovníků byly splněny předpoklady zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách. Podle současné platné legislativy se povinnost zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách vztahuje na pracovníky, provádějící tuto činnost za pomocí POZ v úrovni nad 10 m. Jelikož i případný pád z nižších výšek bývá většinou tragický, je žádoucí zajistit lékařské vyšetření u všech, kteří jsou těmito činnostmi pověřováni. Lékařské prohlídky musí být opakovány v intervalech u pracovníků věku do21 let a starších 50 let jednou ročně, u ostatních (21 – 50 let) jednou za tři roky. U obsluh stavebních strojů a mechanismů a pracovníků provádějících jejich opravy, údržbu, apod., je způsobilost k výkonu této činnosti dána proškolením a ověřením znalostí ve lhůtách dvouročních (nejméně jednou za 24 měsíců). Každý takový pracovník (starší 18 let) musí být taktéž prokazatelně k dané práci zaučen a zacvičen, v případě vybraných strojů (viz dosud platné předpisy – vyhlášky MSv č. 77/1965 Sb. a doplňující výnosy MSv), jak například buldozer, rypadlo válec, atd., musí pracovník splňovat kvalifikační požadavky vyššího stupně, tj. musí k obsluze vlastnit strojnický průkaz. Pokud se jedná o stroje, kde je podmínkou i další odborná způsobilost k obsluze nebo řízení (např. průkaz řidičský, topičský, jeřábnický), pracovník musí mít podle zvláštních předpisů tuto kvalifikaci. Jednou z častých odborných činností ve stavebnictví je způsobilost pro vázání a zavěšování břemen. Těmito pracemi smí být pověřován ten, kdo má kvalifikaci vazače dle požadavku ČSN ISO 12480-1. Kromě uvedených odborností lze uvést další profesní zaměření, kde je podmínkou k příslušné činnosti oprávnění v podobě průkazu – například svařování (ČSN EN 287-1), vstřelování (výnos ČÚBP č. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. ČÚBP č. 42/1085 Sb.), apod.

5  Práce ve výškách

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu1,5 m způsob zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnosti  nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny. Ochrana proti pádu z výšky na 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě, apod.). Tento způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy zachycovací postroj s kombinací dalších prvků do ”systému zachycení pádu”). Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, chráněni některým z výše uvedených způsobů.

6 Způsoby zajišťování pracoviště

Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno použít technický způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno ochranným zábradlím minimální výšky 1,1 m – do 2 m výšky jednotyčovým, nad 2 m dvoutyčových zábradlím. K místům, kde se pracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, musí být zamezen přístup technickými zábranami (jednotyčové zábradlí, lano, apod. – nestačí tabulka se zákazem vstupu), umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m. Pokud je stanoven způsob zabezpečení pomocí POZ (povinnost zpracovatele technologického nebo pracovního postupu), musí být pracovník seznámen s místem a návodem jeho použití a POZ musí být vždy před použitím vizuálně prohlédnuty. POZ, které dělíme na pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu, musí být pravidelně prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby oprávněné výrobcem, případně podle požadavku výrobce seřízeny, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak anebo došlo-li k mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, apod.) S výjimkou úprav povolených výrobcem v návodu k použití nebo technických podmínkách se nesmí na POZ provádět žádné úpravy nebo změny, ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému. Práce, při které má pracovník použít POZ k zachycení pádu, se považuje za práci v ohroženém prostoru. Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve směru možného pádu minimální statické síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí být dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení případného pádu pracovníka. Zachycovací postroj musí být s místem upevnění (ukotvení) spojen samostatným spojovacím prostředkem. Při použití polohovacího prostředku musí být pracovní polohovací prostředek seřízen tak, že volný pád je omezen na nejvíce 0,5 m. V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z výšky, do hloubky nebo propadnutím, může být použit jen zachycovací postroj s vhodným  prostředkem tlumení energie pádu, například s tlumičem pádu, zachycovačem pádu nebo prostředkem pro dynamický způsob jištění pracovníka. Výška volného pádu musí být co nejmenší, nejvíce však 4 m.  Po celou dobu práce ve výšce, a to i při přesunu na jiné místo, musí být pracovník zabezpečen POZ.

Konstrukce pro práce ve výškách (lešení) Lešení jako prozatímní konstrukce k provádění stavebních, montážních nebo jiných prací a k ochraně osob při pracích ve výšce jsou nejrozšířenější pomocné stavební konstrukce. Jejich zhotovování (montáž), vlastní užívání ke stavebním pracím (provoz) a odstraňování (demontáž) je úzce spjato s nebezpečím vzniku vážných pracovních úrazů, případně havárií s veřejným ohrožením. K zabránění, respektive snížení tohoto rizika je nutné respektovat zejména tyto základní bezpečnostní požadavky:

7  Používání, provoz, prohlídky lešení

•     Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace, tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu požadavků technických norem (ČSN 73 8101 a ČSN přidružených, příp. návodů výrobce). Před zahájením provozu musí být lešení předáno a převzato. Akt předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován zápisem do stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu.

•     Lešení se smějí používat pouze k účelů, pro které byla projektována, předána a převzata do provozu. Při změněném způsobu užívání, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z uvedených hledisek přehodnotit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit. Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny.

•      Lešenová konstrukce  musí být pravidelně každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento interval se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u konstrukcí vystavených účinkům okolí (vibrace, apod.) Po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly se provádí zběžná prohlídka denně, vždy před zahájením práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně odstraněny.

8  Práce na střechách a vysokých objektech

Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné a záchytné konstrukce, případně použitím POZ.Za předpokladu provedené ochrany krajů střechy technickým způsobem jsou proti sklouznutí nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce; pokud je sklon střechy větší než 45o, musí být pracovník navíc chráněn POZ. Propadnutí hrozí vždy u lehkých střešních plášťů nebo tehdy, jsou-li mezi prvky střešní konstrukce vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto případech je nutno navíc použít v místě práce a pro komunikační úsek pomocnou podlahu z lávek, fošen, apod. minimální šířky 60 cm. Provádí-li se práce na vysokých objektech (výška nad 30 m), je nutné vždy postupovat podle předem zpracovaného technologického potupu a práci nesmí provádět samostatný pracovník. Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování kusových částí je možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť, apod. jen na uzavřených shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, krytina, atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.

9  Montážní práce

Většina zásad, uvedených v předchozích statích, platí v plném rozsahu i pro montážní práce. To znamená, že při montáži jakékoliv konstrukce (ocelové, dřevěné, betonové, apod.) musí být vždy věnována náležitá pozornost zpracování technologického postupu montáže (u jednoduchých, drobných montáží stačí stanovení pracovního postupu), zajištění odborné a zdravotní způsobilosti montážních pracovníků, řádnému předání a převzetí montážního pracoviště s vymezením dohodnutých zásad, zabezpečení všech technických požadavků pro montáž (montážní a bezpečnostní přípravy a pomůcky, vázací prostředky, konstrukce pro práce ve výškách). Manipulace s montážními dílci se zpravidla zabezpečuje vhodným zdvihacím zařízením a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži musí být splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení. Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná. Před vlastním zdvihem se musí zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení musí být transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle technologického postupu (svařováním, šroubováním, betonováním, apod.). Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti pádu. Základním vybavením pracovníků jsou POZ a ochranná přilba.

10  Práce bourací, rekonstrukční

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává technologický postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:

•    ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob,některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);

•    odpojení všech rozvodů a zařízení;

•    zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením);

•    zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených

pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí ze z daného místa vzdálit. Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

11 Stroje a strojní zařízení

Základní požadavky pro zahájení provozu

Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci.

Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena:

•    pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy před zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, apod.; pokyny pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod k obsluze a údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje řeší;

•   návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce je zahraniční;

•   provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu a revizní knihou, respektive

pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, údaje o zkouškách, druzích oprav, apod.;

•   provozuschopným funkčním zařízením pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, světelná);

•   bezpečnostními sděleními, nápisy, tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou informovanost obsluhy pro bezpečné úkony při provozu stroje;

•    ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků (místa tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění);

•    bezpečným přístupem ke stanovišti obsluhy, jakož i vlastním prostorem vymezeným k obsluze stroje.

Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do provozu za předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost.Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.

Provoz, opravy a údržba strojů

Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven signalizačním zařízením, musí být každé uvedení stroje do chodu oznámeno zvukovým, případně světelným výstražným znamením. Práce strojů za provozu na veřejných komunikacích musí být zajištěna stálým dozorem, určeným pracovníkem. Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací stroje a podmínkami, které stanoví výrobce. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny, platí zákaz oprav, čištění a mazání stroje za chodu. Další zakázané činnosti pro provoz musí být uvedeny (pokud nevyplývají z bezpečnostních předpisů) v pokynech, respektive návodech k obsluze a údržbě stroje.Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití.

# Závěr

# Závěrem je nutno upozornit, že uvedený přehled požadavků k zajištění bezpečnosti práce a provozu technických zařízení u stavebních činností není vyčerpávající. Tento přehled, který v žádném případě nenahrazuje platné bezpečnostní předpisy, může být vhodným vodítkem zejména pro bezpečnostní techniky nestavebních organizací, vedoucí pracovníky a soukromé podnikatele ve stavebnictví.

U odborných pracovníků bezpečnosti práce firem se stavebním zaměřením se samozřejmě předpokládá detailní znalost bezpečnostních požadavků k zajišťování a provádění stavebních prací.