Příloha č. 1 Indikativní přehled skladby stánku

Jsou – li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní  názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Půdorys stánku

- Šatní skříň s nástavcem, čtyřdveřová, uzavřená

- V: 300 cm, Š: 200 cm, H: 65/60 cm (vnější/vnitřní)

- ½ na dlouhé věšení, druhá ½ regály

- Dveře kazetové plné

- Soklová římsa dle mustru

- Sokl a římsa

- Nástavec pouze přestavitelné regály

- Materiál: MDF + barva Farrow & Ball (stětcem) Art No.267

- Úchytka kovová v povrchové úpravě staromosaz (č.mustru 226)

- Dveře osadit panty Hettich softclose

- Knihovna

- Navazující na šatní skříň, stejná profilace, sokl a římsa

- V: 300 cm, Š: 150 cm, H: 45/32 cm (spodní část/horní část)

- Spodní část uzavřená s nastavitelným regálem, dveře kazetové, plné

- Horní část profilované regály přestavitelné na ozubové latě

- Osazená železnou tyčí a želeným žebříkem ve stejné barvě co knihovna

- Materiál: MDF + barva Farrow & Ball (stětcem) Art No.267

- Úchytka kovová v povrchové úpravě staromosaz (č.mustru 226)

- Nad dvířky spodní skříňky vytahovací deska pro odkládání

- Bok spodního a horního dílu knihovny stejný jako dvířka – kazetový, plný

- Dveře osadit panty Hettich softclose

- Kuchyňská linka, plně funkční, bez přívodu vody – dolní část

- V: 90 cm (bez desky), Š: 280 cm, H: 60 cm

- Fasáda: masivní dub + barva Farrow & Ball (štětcem) Art No. 31, full gloss

- Vnitřní části: laťovka dýhovaná bukem, olej − Panty Weijntjes – celomosazné, leštěné

- Úchytky Weijntjes: mušle a madélka- celomosazné, leštěné

- Šuplíkové plnovýsuvy Hettich silet systém − 3 stejně velké části: prostřední snížená pro instalaci dřezu

- Dvířka profilová, kazetová

- Dělené horní šuplíky - přestavitelného příborníku (buk masiv)

- Pracovní deska + dřez: kámen – belgický blaustein, leštěný, olejovaný

- Deska s profilem „nos“ 4 cm silná

- Vodovodní baterie Hansgrohe Montreaux, vysoký výtok, chrom − Odpad osadit sifonem a kovovou mřížkou

- Kuchyňská linka, plně funkční, bez přívodu vody – horní část

- 2x 70 cm široké otevřené skříně s fixními regále¨

- Do celkové výšky kuchyňské linky 240 cm

- Horní díl osazený římsou

- Laťovka dýhovaná dubem + barva Farrow & Ball (štětcem) Art No. 31, full gloss

- Mezi horními díly falešné okno 120x140 cm s dvoukřídlou okenicí model Angela, MDF + barva Farrow & Ball (štětcem) Art No. 31, full gloss, okno forex s fotografií (PVC 4 mm s polepem, kašírované, 105x150 cm)

- Nad kuchyňskou linkou panel pro nadpis stánku 280x60x15 cm, MDF barva Farrow & Ball štětcem) Art No. 5

- Nadpis stánku: 3D, tvrzený polystyren, 245x26x2 cm, frézovaný, nástřik v barvě RAL, distanční podložky 22 mm, montážní šablona

- Falešná stěna po pravé straně kuchyňské linky (pohledová pravá)

- Základem je panel 100x3000 cm, z MDF + barva Farrow & Ball Art No.5

- Do výšky 88 cm kazetové obložení z masivního dřeva + barva Farrow & Ball Art No. 31 full gloss , nad tímto obložením forexová deska s realizací, panel nahoře ukončení římsou stejné profilace jako kuchyňská linka, dole soklem forex: PVC 4 mm s polepem, kašírované, 85x193 cm

- Falešná stěna po levé straně kuchyňské linky

- Základem je panel 100x3000 cm, z MDF + barva Farrow & Ball Art No.5

- Do výšky 88 cm laťové obložení z MDF, pouze madlo z masivního dřeva + barva Farrow & Ball Art No. 31 full gloss , nad tímto obložením forexová deska s realizací, panel nahoře ukončení římsou stejné profilace jako kuchyňská linka, dole soklem forex: PVC 4 mm s polepem, kašírované, 154x180 cm

- Šatna – obestavený prostor sloužící jako zázemí s otvorem na osazení interiérových dveří včetně rámu/obložky

- V: 300 cm, Š: 120 cm, H: 50 cm - MDF + barva Farrow & Ball Art No.5

- Dveře: Masivní smrkové čtyřkazetové, plné, obložkové, bezfalcové, klika a panty model Wallner, funkční zámek, 2 klíče, barva Farrow & Ball Art No. 2001

- Uvnitř prostoru regály určené k provozu stánku, plus věšáky na oblečení

- Nadpis stánku/logo: 3D, tvrzený polystyren, 115x70x2 cm, frézovaný, nástřik v barvě RAL, distanční podložky 22 mm, montážní šablona

- Rohová knihovna z kartáčovaného stařeného dřeva

- model Loft (dolní část: 1/2 dvířka a ½ šuplíky, horní otevřené police)

- L tvar 140x180 cm - V: 300 cm, H: 40 cm

- Úchytky a panty model Wallner

- Nad šuplíky prostor pro monitor 60x40x15 cm

- Levý bok knihovny pohledový připravený pro závěsné dekorace

- Záda knihovny bude tvořit panel 180x300 cm s falešným radiátorovým krytem a nad ním falešné okno 120x140 cm s dvojkřídlou okenicí model Agela, okno forex s fotografií (PVC 4 mm s polepem, kašírované, 105x150 cm)

- Radiátorový kryt 140x90x20 cm

- Podlaha

- Prkna masivní dub, kvalita A, šíře prken 16, 20, 24 cm, nejkratší prkno 80 cm, nejdelší 260 cm, pokládka na posunutou vazbu

- Podklad 2 OSB deska 15 mm síly, nesmí být napevno spojeny s podlahou veletržní haly

- Povrchová úprava GRAU/3062 (1x), OSMO olej 3062 (4x), vosk CIRRANOVA MILD BRAUN (1x), parketový olej (1x), parketový vosk (1x)

- Povrchová úprava voskem - každý den jednu vrstvu vosku umýt a nanést novou - 6x4 m v rámečku

- Stůl

- Nohy, koza, deska stolu z amerického ořechu + olej

- V desce vloženy 2 kamenné desky z belgického blausteinu, tak že okolo každé desky zůstává rámeček z amerického ořechu

- Rozměr stolu 170x100 cm, rozměr kamenných desek 76x60 cm, rámeček okolo desek po obvodu stolu 12 cm, na středu mezi jednotlivými deskami 26 cm

- Ostatní

- Čelo stánku/image rastr s logem: forex: PVC 4 mm s polepem, kašírované, 595x50 cm

- Osvětlení – halogenová světla: 2 x nad knihovnu a šatní skříň, 2 x nad kuch. linku, 1x nad okno nad radiátor. krytem, 1x nad knihovnu L tvaru, 1x nad logo, které je nad dveřmi

- Vývody elektriky/zásuvky: v zázemí a v levém rohu dolní části kuchyňské linky

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (doplní účastník)

| Zakázka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | „Montáž a demontáž výstavního stánku pro výstavu MAISON & OBJET Paříž“ v rámci operačního programu OP PIK – program Marketing – Výzva IV, pro projekt „GASTRO INTERIEUR s.r.o. – výstavy a veletrhy 2019-2021“ |  |  |  |  |
| - Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  | GASTRO INTERIEUR s.r.o. |  |  |
| Sídlo: |  |  | Vochov 25, 33023 |  |  |
| IČ: |  |  | 26341051 |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: |  |  | Martin Hausner |  |  |
| Účastník: |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |
| Tel. |  |  |  |  |  |
| E-mail: (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |  |  |
| URL adresa |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |  |  |
| - Kritéria hodnocení |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla: |  |  |  |  |  |
| Cena celkem v Kč - bez DPH: |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč: |  |  |  |  | Sazba DPH (v %): |
| Cena celkem v Kč – vč. DPH: |  |  |  |  |  |
| - Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |  | ................................... |  | razítko |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |  |  |
| Funkce |  |  |  |  |  |

Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

GASTRO INTERIEUR s.r.o.

se sídlem Vochov 25, PSČ 33023

IČ:	263 41 051

DIČ: CZ26341051

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14047

zastoupená Martinem Hausnerem, jednatelem společnosti

tel. +420 603 419 479, e-mail: office@by-mh.com

(dále jen Objednatel)

a

(doplní účastník),

se sídlem (doplní účastník),

IČ: (doplní účastník) DIČ: (doplní účastník)

zapsáno v OR sp.zn. (doplní účastník) u KS (doplní účastník)

jednající (doplní účastník).,

tel: (doplní účastník).

e-mail: (doplní účastník)

(dále jen Zhotovitel)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo:

Čl. I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo – Dodávka montážních prací – montáž a demontáž výstavního stánku – realizace výstavní expozice na mezinárodní výstavě „MAISON & OBJET Paříž“ v září 2019. Dodávka montážních a demontážních prací bude realizována na základě přiložené dokumentace – projekt stánku dle požadavku zadavatele (viz Příloha č.1 ZD).

Předmět díla bude realizován za podmínek zadaných Objednatelem ve výběrovém řízení k zakázce na dodávku nazvané „Montáž a demontáž výstavního stánku pro výstavu MAISON & OBJET Paříž“, která byla zadána dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Hodnotícím kritériem ve výběrovém řízení byla nejnižší cena dodávky. Výběrové řízení proběhlo v rámci programu Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost  – program Marketing – Výzva IV, projekt „GASTRO INTERIEUR s.r.o. – výstavy a veletrhy 2019-2021“. Celková cena díla bude spolufinancována s využitím dotace EU. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nutnou součinnost při plnění podmínek pro poskytnutí této dotace.

- Přesná specifikace předmětu díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (technická dokumentace – Indikativní přehled skladby stánku).

- Dílo bude prováděno v místě a času dle požadavku Objednatele uvedeného v Zadávací dokumentaci výběrového řízení.

- Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních a demontážních prací.

- Závazek Zhotovitele provést celé dílo dle této smlouvy je splněn

- předáním zrealizované výstavní expozice Objednateli před zahájením výstavy v místě výstavy a na základě následného zápisu o předání části díla

- převzetím demontovaného výstavního stánku Objednatelem po skončení výstavy a na základě následného zápisu o předání části díla.

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu, sjednanou v čl. V. této smlouvy.

II.

Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel má za povinnost v místě výstavy výstavní stánek od Objednatele převzít a namontovat dle dispozic Objednatele a v předem určený den a hodinu hotové dílo Objednateli předat.

- Zhotovitel ručí za bezpečné provedení montáže a řádné uložení.

- Zhotovitel ujistí Objednatele, že má k dispozici taková zařízení, aby při montáži předmětu díla nedošlo k poškození konstrukce stánku, případně výrobků a dekorací.

- Zhotovitel se zavazuje, že se podřídí všem pokynům vydaným organizátorem výstavy (vymezená doba stavby, bezpečnostní a požární předpisy, jmenné označení zaměstnanců Zhotovitele, vzájemná spolupráce s ostatními účastníky výstavy) apod.

- Zhotovitel se zavazuje, že dle pokynů jak Objednatele, tak organizátora výstavy, v určený den a hodinu předmět smlouvy složí a postaví na předem určené místo (v rámci plochy výstaviště), stejně tak předmět smlouvy demontuje a připraví jej k přepravě na určenou hodinu.

- Zhotovitel ručí Objednateli za pečlivé zacházení se stavebními prvky, za bezvadné uložení předmětu díla bez poškození.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, jen pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy v zemi pořádání výstavy požadováno.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce po celou dobu montáže a demontáže předmětu smlouvy.

III.

Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je výstavní areál výstavy uvedený v článku I., odstavec 1 této smlouvy a rovněž uvedený v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení k předmětu smlouvy. Jedná o tuto výstavu:

| Název veletrhu | Webová stránka veletrhu | Místo konání | Datum konání |
| --- | --- | --- | --- |
| MAISON&OBJET Paříž | http://www.maison-objet.com/en/paris | Paříž, Francie | 6. 9. 2019 - 10. 9. 2019 |

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

zahájení díla: (doplní účastník)

ukončení díla: nejpozději do 15. 9. 2019.

V.

Cena za dílo

- Cena za dílo činí (doplní účastník),- Kč (slovy (doplní účastník)) korun českých bez DPH a je v souladu s celkovou nabídkovou cenou, kterou Zhotovitel uvedl jako cenu konečnou ve výběrovém řízení k předmětnému dílu.

- K uvedené ceně bude připočítávána DPH dle platných právních předpisů. Cena za dílo včetně DPH tímto činí: ………(doplní účastník)  korun českých. Výše DPH činí …(doplní účastník)  ………………. korun českých.

- Zhotovitel je/není (doplní účastník) plátcem DPH.

- Cena bude zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele, související s realizací díla.

- Cena za dílo je maximální a nepřekročitelná. Maximální limit platí po celou dobu provádění díla bez ohledu na vývoj inflace či jiných skutečností promítajících se do cen výrobků či služeb na trhu. Cenou za dílo jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky Zhotovitele, které jsou nezbytné podle této smlouvy a výše uvedených smluvních podkladů ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně uživatelného stavebního díla a zcela splňující požadavky dané projektovou dokumentací a platnými normami. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze v důsledku víceprací, odsouhlasených Objednatelem ve smluvním dodatku, který je takto označen a podepsán smluvními stranami. Pokud rozsah prací bude menší, než je uveden v cenovém rozpočtu, bude cena snížena podle skutečně provedených položek.

- V případě, že se bude jednat o vícepráce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou nebo jako důsledek nekvalitního plnění, jdou náklady za tyto práce na vrub Zhotovitele a Zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.

- Jediným kritériem pro hodnocení nabídky, která byla předmětem hodnocení, bylo kritérium nejnižší nabídkové ceny. Takto vysoutěžená cena je cenou za dílo uvedenou v odstavci 1. tohoto článku.

VI.

Platební a fakturační podmínky

- Nárok na zaplacení ceny za dílo vzniká Zhotoviteli úplným provedením díla dle této smlouvy.

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že nebudou vystavovány zálohové faktury.

- Pro splatnost faktury se sjednává lhůta do 30 dnů od průkazného doručení potvrzené a sesouhlasené faktury. Faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele vedený u banky (doplní účastník)., číslo účtu (doplní účastník).

- Objednatel není v prodlení s plněním závazku zaplatit Zhotoviteli za dílo v případě, když faktura nemá příslušné náležitosti požadované touto smlouvou.

- Podmínky fakturace mohou být pozměněny a ze strany Objednatele upřesněny podle podmínek poskytovatele finanční podpory akce (příslušný program MPO ČR).

- Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016416.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

a odpovědnost za škodu

- Zhotovitel je povinen obstarat sám a na vlastní náklad veškeré věci nutné k řádnému provedení díla.

- Objednatel má právo vymezit technické podmínky provádění díla a provést specifikaci těchto podmínek.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a bezpečnostních opatření podle zák. č. 309/2006 Sb. a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po vymezenou dobu provádění díla, tj. až do doby předání předmětu díla Objednateli po provedené montáži stánku a následně pak po předání stánku Objednatelem Zhotoviteli po skončení výstavy k jeho demontáži.

- Zhotovitel odpovídá za škody, které v důsledku porušení jeho povinností při provádění díla podle této smlouvy vzniknou Objednateli. Zhotovitel odpovídá třetím osobám za škody, které vzniknou nesprávným postupem při provádění díla. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

VIII.

Pojištění a odpovědnost

- Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení zařízení, materiálu a dalších nezbytných pomůcek, jakož i za poškození rozpracovaného díla, a to až do okamžiku předání díla Objednateli, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob.

- Na základě shora uvedených skutečností Zhotovitel nejpozději v den podpisu této smlouvy předloží doklad o pojištění z odpovědnosti za škody třetím osobám ve výší relevantní prováděnému dílu, nejméně však ve výši 2 mil. Kč, nebo čestné prohlášení, že má platné pojištění. Pojistná smlouva pak bude v platnosti po celou dobu realizace díla.

IX.

Další podmínky pro provádění díla

- Objednatel se zavazuje zejména poskytnout Zhotoviteli do 5 dnů od uzavření této smlouvy veškeré dostupné informace a dokumentaci k instalaci díla.

- Zhotovitel při provádění díla ručí za škody na majetku Objednatele.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zejména dodržovat příslušné závazné předpisy, technické normy a další podmínky dané touto smlouvou nebo příslušnými zákonnými ustanoveními.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. V této souvislosti, pokud Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto skutečnosti písemně upozornit a požadovat sjednání nápravy. Zhotovitel je pak povinen provést okamžitou nápravu.

- Osoby oprávněné k úkonům při provádění díla:

Za Objednatele: Martin Hausner

Za Zhotovitele: (doplní účastník).,

Další osoby: ………………………………………………

X.

Předání díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným předáním Objednateli dle výše specifikovaných skutečností.

- Zhotovitel vyzve k předání předmětu smlouvy Objednatele e-mailovou zprávou, telefonicky apod.

- O předání předmětu díla bude vždy sepsán zápis.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady a nedostatky.

- Objednatel však může dílo převzít i tehdy, když bude mít vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání. Zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání předmětu díla a stanoven termín jejich odstranění. Vady a nedodělky musí být specifikovány tak, aby byly identifikovány od ostatních.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a dalšími požadavky Objednatele.

XI.

Smluvní sankce

- Za nedodržení termínu dokončení díla podle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení do doby předání díla.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

- Neuhradí-li Objednatel vystavené faktury v termínu splatnosti, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné faktury. To neplatí, bude-li prodlení zaviněno bankou nebo jiným peněžním ústavem.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta vymáhána a účtována, tzn., že oba nároky lze uplatňovat samostatně vedle sebe a že sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a náhradu. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou zajišťovaná povinnost (závazek).

- Strany smlouvy ujednávají, že veškeré smluvní pokuty se sčítají.

- Vyúčtování smluvní pokuty musí být dotčené straně prokazatelně doručeno, splatnost takto doručené smluvní pokuty se stanovuje do 30 dnů ode dne doručení. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních sankcí za přiměřené povaze předmětu díla.

XII.

Ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

- Každá smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem, který je publikován ve Sbírce zákonů nebo povinnost, která je obsažena v této smlouvě.

- Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, ustanovení o smluvních pokutách, vlastnictví díla a náhradě škody.

- Strana, která poruší smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Výstavní stánek je po celou dobu provádění díla vlastnictvím Objednatele. Odpovědnost za škodu na výstavním stánku nese Zhotovitel, a to v termínech provádění díla.

- Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele své práva a povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. Stejně toto platí i pro Objednatele.

- Smluvní strany nenesou odpovědnost za částečné či úplné neplnění smluvních závazků, pokud se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředpokládaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

- V případě vyšší moci musí strana, které nastal tento případ ihned informovat druhou stranu, tak aby bylo možno učinit opatření vedoucí k nápravě, případně prodloužení smluvních závazků mezi stranami, případně provést příslušné změny v této smlouvě.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Ve věcech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků. K návrhům dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do pěti dnů od doručení návrhu.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

- Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy o dílo na webových stránkách Objednatele a na jiných místech, bude-li k tomu Objednatel povinován.

- Objednatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě se Zhotovitelem upravit ostatní části návrhu SoD, přičemž hodnocené parametry budou zachovány.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu smlouvy.

- Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s obsahem této smlouvy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Vybraný dodavatel (účastník) se zavazuje, že zajistí archivaci dokumentů a přístup k nim nejméně do roku 2029.

- Vybraný dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (API, MPO ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Přílohy:

Příloha č. 1: Indikativní přehled skladby stánku

V …………………………….. dne ………………….. 2019.

……………………………………………..		……………………………………………..

Objednatel						    Zhotovitel