Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.

Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice

Právní forma: 		akciová společnost

Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

IČ:	45192901

DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:     566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:          566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je čelní elektrický vysokozdvižný vozík a hydraulický vozík

|  |  | Předpokládaná cena | Jistota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čelní elektrický vysokozdvižný vozík | 690 000 | 13 800 |
| 2 | Hydraulický vozík | 80 000 | 1 600 |
|  | Celkem | 770 000 | 15 400 |

# Základní technické požadavky

- Čelní elektrický vysokozdvižný vozík

| Jmenovitá nosnost vozíku při těžišti 500 mm | 1600 kg |
| --- | --- |
| Pohon | elektrický |
| Výška kabiny max. | 2140 mm |
| Celková délka max. | 3150 mm |
| Celková šířka max. | 1100 mm |
| Rychlost s nákladem 1600 kg min. | 17 km /h |
| Výkon motor pojezdu min. | 4,5 kW |
| Výkon motoru zdvihu min. | 11 kW |
| Dodání vč. baterie | ANO |
| Kapacita baterie min. | 625 Ah |
| Centrální systém doplňování destilované vody do baterie | ANO |
| Dodání vč. vhodného nabíječe | ANO |
| Výška zdvihu min. | 3500 mm |
| Stavební výška vozíku max. | 2310 mm |
| Volný zdvih min. | 150 mm |
| Výška zdvihacího zařízení max. | 4200 mm |
| Naklápění zdvihacího zařízení dopředu / dozadu min. | 7° / 5° |
| Boční posuv vidlic | integrovaný v ISO desce |
| Přídavná hydraulická funkce pro boční posuv | ANO |
| Rozměr vidlic (Šířka x Výška x Délka) | 100x40x1150 mm |
| Systém snížení rychlosti při průjezdu zatáčkou | ANO |
| Ovládání hydraulických funkcí | Minipáky v loketní opěrce |
| Velikost informačního displeje min. | 4‘‘ |
| Zpětné zrcátko v kabině | ANO |
| Přední pracovní světlomety na ochranné stříšce kabiny (2 ks) | ANO |
| Zadní pracovní světlomety na ochranné stříšce kabiny (2 ks) | ANO |
| Parkovací brzda - automatická | ANO |
| Ovládání směru pojezdu vozíku | umístění na loketní opěrce |
| Možnost výměny baterie | ANO |
| Kabina bez dveří vč. stěrače (přední + horní sklo) | ANO |
| Příprava pro záznam provozních dat | ANO |
| Kola | Plná, celopryžová černá |
| USB zásuvka v kabině | ANO |
| Záruka na vozík min. | 12 měsíců |
| Záruka na motor pojezdu min. | 24 měsíců |
| Vozík splňuje platnou směrnici EU týkající se označení CE pro vysokozdvižné vozíky. | ANO |

- Hydraulický vozík

Vozík bude určen pro výškovou přepravu předmětů např. při nakládání na korbu auta bez zadního čela, do regálů apod. Výkonným prvkem bude hydraulický válec s pumpou a řetězovým převodem s kladkou. Pojezdový nerezový rám bude svařen z nerezových trubek a profilů.

Nosnost min 400 kg

Maximální výška plošiny 900 mm

Minimální výška plošiny 220 mm

Rozměr plošiny cca 650 × 570 mm

Celková výška max 1 100 mm

Materiál: Nerezavějící austenitická ocel jakosti DIN 1.4301, spojovací materiál - jakost A2 , plastové komponenty. Vyžadujeme provedení celonerezové, mimo hydraulického válce, kde je dostačující standardní provedení.