Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Výsekový stroj“

| OTK GROUP, a.s. |  |
| --- | --- |
| Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín IČ / DIČ: 27628116 / CZ27628116 |  |

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - technické parametry a přesná specifikace výsekového stroje.

| Technické parametry a přesná specifikace výsekového stroje |  | Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden/definován |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry: |  |  |
| 1) | Formát B1 |  |
| 2) | Formát vysekávaného materiálu: min. 400 x 330 mm, max. 1 060 x 750 mm |  |
| 3) | Max. formát výsekové formy: 1 050 x 735 mm |  |
| 4) | Vysekávaný materiál: - OPP IML (Oriented polypropylene - In Mould Labels) fólie, tloušťka min. 50 my - etiketový bílý papír, gramáž min. 90 gsm |  |
| 5) | Výsekový tlak: min. 300 tun |  |
| 6) | Produkční rychlost: - OPP IML fólie (60 my) - min. 3 000 archů/hod - etiketový bílý papír (90 gsm) - min. 5500 archů/hod |  |
| 7) | Přesnost výseku – max. velikost odchylky: +/- 0,15 mm |  |
| Nakladač: |  |  |
| 8) | Nakládání z palety |  |
| 9) | Non-stop nakladač |  |
| 10) | Předstohovací zařízení |  |
| 11) | Savková hlava |  |
| 12) | Zadní, boční a čelní rozfuky |  |
| 13) | Kompresor na sání a rozfuk |  |
| 14) | Kontrola dvojitých archů pro OPP IML fólie |  |
| 15) | Antistatická výbava pro OPP IML fólie |  |
| Výseková stanice: |  |  |
| 16) | Motorické nastavení tlaku výsekové stanice s kontrolou výsekového tlaku |  |
| 17) | Pneumatické upínání výsekového rámu a výsekového plechu |  |
| 18) | Temperace oleje |  |
| 19) | Rychloupínací rám s přesností nastavení +/-1 mm |  |
| 20) | Univerzální rám pro možnost uchycení a užití standardních raznic z různých výsekových strojů |  |
| Vylamovací / Výlupová stanice: |  |  |
| 21) | 2 vylamovací rámy s přesností nastavení +/-1 mm |  |
| 22) | Spodní výlupový rám s výjezdem |  |
| Vykladač: |  |  |
| 23) | Vykládání na paletu |  |
| 24) | Non-stop vykladač s automatickou aktivací |  |
| 25) | Počítací zařízení s nastřelováním pásky |  |
| 26) | Nastavitelné vzduchové a kartáčové brzdy |  |
| 27) | Sklepávání a vyrovnání archů na paletu |  |
| Ostatní požadavky: |  |  |
| 28) | CE certifikát |  |
| 29) | Systém automatické regulace paralelity výsekových stolů podle charakteru výsekové formy |  |
| 30) | Stupeň otvírání chytačů (poměr pohybu chytačů, pasování a otevírání chytačů tj. transportu archu výsekovým strojem k ostatním operacím ve výsekovým stroji, též „index transportu materiálu výsekovým strojem“) min. 240 ° (celý průběh cyklu výsekového stroje = 360 °) |  |

Součástí dodávky je montáž (instalace) v místě plnění, zaškolení obsluhy a doprava.

V Kolíně dne 17. 12. 2015

Za společnost OTK GROUP, a.s.

Ing. Jan Bourek, Ph.D.