Příloha č. 5

Zvláštní technické podmínky

„Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského – náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno – Česká Třebová - STUDIE“

Datum: 	20.04.2020

# SEZNAM ZKRATEK

| Zkratka | Zkratka |
| --- | --- |
| DSP | dokumentace pro stavební povolení |
| DÚ | Drážní úřad |
| DUR | dokumentace pro územní rozhodnutí |
| DUSP | dokumentace pro vydání společného povolení |
| JŽM | jednotná železniční mapa |
| OP | obchodní podmínky |
| PDPS | dokumentace pro provádění stavby |
| PS | provozní soubor |
| RDS | realizační dokumentace stavby |
| SO | stavební objekt |
| SZZ | staniční zabezpečovací zařízení |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| SŽDC | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
| TEN-T | Trans-European Transport Networks (transevropská dopravní síť) |
| TK | traťový kabel |
| TSI | technické specifikace pro interoperabilitu |
| TSI CCS | technické specifikace pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení |
| TSI ENE | technické specifikace pro interoperabilitu subsystém energie |
| TSI INF | technické specifikace pro interoperabilitu subsystému infrastruktura |
| TSI PRM | technická specifikace pro interoperabilitu týkající se osob se sníženou schopností pohybu a orientace |
| TTP | tabulky traťových poměrů |
| TÚ | traťový úsek |
| TÚDÚ | definiční úsek |
| TZZ | traťové zabezpečovací zařízení |
| VMP | volný mostní průřez |
| VTP | všeobecné technické podmínky |
| ZTP | zvláštní technické podmínky |
| ŽBP | železničního bodového pole |

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati Brno – Česká Třebová

- Jihomoravský kraj

- Okres Blansko

- TUDU 200210

| Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | - celostátní |
| --- | --- |
| Kategorie dráhy podle TSI INF | - P3-P5-F1 |
| Součást sítě TEN-T | - ano |
| Číslo trati podle Prohlášení o dráze | - 740 |
| Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | - 326/501a |
| Číslo trati podle knižního jízdního řádu | - 260 |
| Číslo traťového a definičního úseku | - 2002 10 |
| Traťová třída zatížení | - D4 |
| Kategorie železničních tratí z hlediska mostů | - 2.třída |
| Maximální traťová rychlost | - 120 km/h (úsek Brno-Židenice – Blansko) |
| Trakční soustava | - střídavá trakční soustava 25 kV/50 Hz |
| Počet traťových kolejí | - 2 |

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC

- Adamov – Blansko, BC

- Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová

- DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)

- Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov

- Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000

- Uvedené stavby jsou ve stupni přípravy a jejich investorem je SŽ (dříve SŽDC).

- Dále pak se stavbou „III/379 37 Blansko, přemostění“ (dále jen „přemostění“) na niž probíhá řízení o umístění stavby. Vzájemná časová podmíněnost zejména spočívá ve skutečnosti, že práce na realizaci odstranění přejezdu P6801 mohou začít nejdříve po uvedení přemostění do užívání. Investorem přemostění je Jihomoravský kraj a město Blansko.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Dopravní technologie

Dopravní technologii a potřebné kolejové výluky je třeba navrhnout dle platných předpisů SŽ v přiměřeném rozsahu odpovídající územně technické studii.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu

      - Žst. Blansko je vybaveno staničním zabezpečovacím zařízením typu ETB z roku 1997. Světelná návěstidla jsou typu AŽD 70. Volnost kolejí je zjišťována pomocí KO typu RT 4300 o frekvenci 275Hz s přijímači DSŠ 12S. Kódování pro vlakový zabezpečovač je frekvencí 75Hz. Měniče pro KO typu BZS1 R96. Napájení je z rozvodu 6kV/50Hz. Zabezpečovací zařízení je doplněno diagnostickým zařízením. Ve stanici se nachází balízy ETCS. Vnitřní technologie je umístěna ve stavědlové ústředně a zařízení PZS v reléové místnosti v budově zast. Blansko – město. Přejezdové zabezpečovací zařízení je typu PZZ-EA z roku 1997. V roce 2017 provedena výměna výstražníků a pohonů závor

    - Požadavky na nový stav

V rámci rekonstrukce dojde k demontáži přejezdového zabezpečovacího zařízení. Bude provedena nutná úprava SZZ, výměna SW. Zrušení přejezdu si vyžádá i úpravu evropského zabezpečovače ETCS. Budou provedeny nutné přeložky kabelových tras a ochrana kabelů dotčených stavbou (oprava povrchových tras).

  - Sdělovací zařízení

    - Popis stávajícího stavu

Žst. Blansko a zastávka Blansko město jsou vybaveny akustickým informačním zařízením. V roce 2018 byla provedena výměna rozhlasové ústředny na typ  RRU-U-3M LAN.

- Přejezdové zabezpečovací zařízení je vybaveno venkovním telefonním objektem typu AMB – EXT-S-VE a kamerovým systémem s úložištěm záznamu a kamerou typu DS-2CD5A46G0-IZS(2,8-12mm), toto zařízení je z roku 2019.

    - Požadavky na nový stav

V rámci rekonstrukce dojde k demontáži venkovního telefonního objektu a kamerového systému na přejezdovém zařízení. Budou provedeny nutné přeložky kabelových tras a ochrana kabelů dotčených stavbou.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Popis stávajícího stavu

El. napájení železniční zast. Blansko město je zajištěno z el. rozvodu žst. Blansko v napěťové úrovni nn. Kabelová přípojka byla vybudovaná při výstavbě koridorové trati v roce 1997. Osvětlení zastávky bylo rekonstruováno v roce 2019.

- Osvětlení zastávky je složeno z 23ks svítidel LED umístěných na stožárcích a 12 ks LED svítidel přisazených na přístřešku. Ovládání osvětlení je řešeno systémem DOOZ, který ovládá výpravčí v nejbližší žst.

- Kabelové rozvody napájení zast, DOÚO a napájení zab.  zař. (6kV/50Hz) je vedeno v místě stávajícího přejezdu po obou stranách. Přesná lokalizace kabelových tras je možná pouze na základě vytýčení.

- Stávající podchod je osvětlen z veřejného osvětlení města. Údržbu a opravy provádí město Blansko.

- Traťový úsek Blansko – Rájec Jestřebí je elektrifikovaný jednofázovou trakční proudovou soustavou 25kV, 50Hz. Obě traťové koleje jsou zatrolejovány hlavní plně kompenzovanou sestavou se stálým tahem v TD a NL 10kN svislým řetězovkovým vedením dle vzorové sestavy „S“. Výstavba TV byla dokončena v roce 1998.

    - Požadavky na nový stav

Projektová dokumentace musí řešit napájení i ovládání osvětlení podchodu, včetně přístupu dle platných technických norem ČSN. Napájení a udržování el. zařízení v podchodu zůstane v majetku a údržbě města Blansko. V případě řešení přístupu do podchodu eskalátory, je nutné řešit napájení těchto zařízení rovněž z el. rozvodu podchodu.

V rámci stavby je nutné zpracovat projekt přeložek stávajících kabelových tras dotčených stavbou (napájení zastávky, osvětlení, kabel DOÚO (ovládání TV a kabel 6kV).

  - Ostatní technologická zařízení

    - Popis stávajícího stavu

      - Neobsazeno, oblastní ředitelství Brno zde další zařízení nemá.

    - Požadavky na nový stav

      - Neobsazeno

  - Železniční svršek a spodek

    - Popis stávajícího stavu

      - Kolej číslo 1 ve tvaru UIC 60 vložena jako nová 17. 11. 1997, uložena na betonových pražcích B91S rok výroby 1997. Upevnění bezpodkladnicové pružné, bezstyková kolej svařena.

      - Kolej číslo 2 ve tvaru UIC 60 vložena jako nová 15. 07. 1997. uložena na betonových pražcích B91S rok výroby 1997. Upevnění bezpodkladnicové pružné, bezstyková kolej svařena.

    - Požadavky na nový stav

      - Jako náhradu za stávající přejezd požadujeme nový železniční svršek v odpovídajícím tvaru kolejnic, kolejnicových podpor a upevnění, vevařený do bezstykové koleje.

  - Nástupiště

    - Popis stávajícího stavu

      - V zastávce jsou vybudována dvě vnější nástupiště. Nástupiště u koleje č. 1 je v délce 191m s výškou hrany 300mm nad temenem kolejnice a je částečně zastřešeno. Nástupiště u koleje č. 2 je v délce 190m s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice a je vybaveno 2 přístřešky pro cestující. Přístup na obě nástupiště je z veřejné komunikace šikmými chodníky od železničního přejezdu.

    - Požadavky na nový stav

Z důvodu rušení přejezdu požadujeme řešení přístupu na nástupiště z veřejné komunikace. Zásah do nástupiště bude v nezbytném rozsahu.

  - Železniční přejezdy

    - Popis stávajícího stavu

      - Přejezd P6801 v km 179,826. Jedná se o dvoukolejný přejezd, s kategorií zabezpečení PZS 3ZBI. Konstrukce je pryžová typu STRAIL.

    - Požadavky na nový stav

Přejezd bude v rámci stavby zrušen a nahrazen podchodem pro chodce.

  - Mosty, propustky, zdi

    - Popis stávajícího stavu

- V dotčeném území se nachází železniční most ev km 179,816 TÚ2002 – který je v nevyhovujícím stavu. Mostním otvorem je vedena veřejná komunikace pro pěší ve správě a majetku města Blanska. (Most byl původně vybudován pro vodní tok.) Tuto komunikaci lze použít i pro mimoúrovňový přístup na zast. Blansko město.  Most by vybudován v roce 1848. Vzhledem k dodatečným úpravám je most obtížně revidovatelný, zásadní rekonstrukci neprošel.

    - Požadavky na nový stav

      - Stávající podchod pro chodce (most v km 179,816) bude nahrazen novým dle platné legislativy Řešení bude odpovídat legislativě vč. bezbariérovosti a interoperability.

      - U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy D4/120

      - Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 2. třídy tratí

Návrh řešení úprav přemosťované pozemní komunikace, bude splňovat požadavky na bezbariérovost.

Prostorové uspořádání na mostě bude umožňovat položení další traťové koleje (viz související stavby, DOZ)

  - Železniční tunely

- Stavba se nedotýká tunelů

  - Ostatní objekty

- Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace.

  - Pozemní stavební objekty

    - Popis stávajícího stavu

      - V zastávce Blansko město a v žst Blansko se nachází objekty ve správě SPS Brno. Jsou to přístřešky pro cestující, objekt čekárny, objekt výpravní budovy a objekty sloužící k zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy včetně příslušné infrastruktury (inž sítí).

| inv.č. | název | km |
| --- | --- | --- |
| IC5000308273 | BLANSKO - strážní domek č.p.245/č.o.14, BJ | 178,305 |
| IC6000384544 | BLANSKO - objekt na st.p. 275/1 | 178,673 |
| IC5000330389 | BLANSKO - budova RZZ | 178,690 |
| IC6000325957 | BLANSKO - garáž PREFA, sklad | 178,730 |
| IC6000330020 | BLANSKO - garáž prefa, sklad | 178,735 |
| IC6000385557 | BLANSKO - výpravní budova, BJ | 178,773 |
| IC5000327538 | BLANSKO - přístřešek nástupiště (vlašt.) | 178,845 |
| IC5000308502 | BLANSKO MĚSTO - čekárna, BJ | 179,819 |
| IC7000023381 | BLANSKO MĚSTO - přístřešek pro cestující směr Svitavy 2ks | 179,915 |
| IC5000308557 | BLANSKO MĚSTO - krytý přistřešek pro cestující směr Brno | 179,945 |
| IC5000331697 | BLANSKO - releový domek (km 181,350) | 181,350 |

    - Požadavky na nový stav

      - V závislosti na projektovém řešení náhrady přejezdu P6801 budou objekty přizpůsobeny plánovanému stavu (navazující investice SSV) Řešení bude odpovídat legislativě vč. bezbariérovosti  a interoperability.

Zásady organizace výstavby

neobsazeno – není předmětem územně technické studie

  - Geodetická dokumentace

    - Bude součástí dokumentace

  - Životní prostředí

    - Popis požadavků nad rámec všeobecných technických podmínek.

    - Most (podchod) je osamoceným prvkem v daném úseku a jeho konstrukce není zdrojem hluku.  Pořizování hlukové studie pouze pro tento objekt se nepředpokládá, nelze ji však vyloučit.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“