Příloha č. 5

Specifikace Projektu

Projekt je představován stavbou s názvem „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník – 1. stavba, SO 710 Protihlukové stěny“, která má být realizována v oploceném areálu veřejného přístavu Mělník.

Náplní objektu je výstavba protihlukové stěny s cílem minimalizovat šíření hluku z provozu kontejnerového terminálu (přístavu) na území v okolí přístavu.

Umístění protihlukové stěny (dále i jen „PHS“) je navrženo ve vazbě na místní územně technické podmínky podél hlavní vnitropřístavní komunikace, prakticky přibližně na hraně jejího zemního tělesa. Je tak umístěna podél komunikace, která bude v době výstavby protihlukové stěny využívána pro příjezdy a odjezdy návěsových souprav z kontejnerového terminálu „Topůlky“.

Základní údaje PHS:	délka zdi – 128,0 m

výška zdi – 4,0 m

pohledová plocha – 512,0 m2

Začátek PHS je v blízkosti stávající zděné transformovny přístavu, konec před římsou silničního mostu přes Pšovku.

Protihluková stěna je navržena ze zvukově pohltivých panelů z železobetonu osazených do ocelových sloupků, které jsou ukotveny do vrtaných železobetonových pilot. Spodní část tvoří soklové prefabrikáty z železobetonu.

Založení PHS a ocelové sloupky vrchní stavby jsou dimenzovány tak, aby bylo možné v budoucnu PHS navýšit na 6 m výšky přidáním stěnových protihlukových panelů.

Stavba „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník – 1. stavba, SO 710 Protihlukové stěny“ je dále specifikována v projektové dokumentaci zhotovené společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 474 55 292, zakázkové číslo: 190630001, datum: 02/2019, která tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.