Popis SOMS a SNZS ASMKS

Modernizovaná stanice SOMS (stacionární obsluhovaná monitorovací stanice) a SNZS (stacionární neobsluhovaná zaměřovací stanice) slouží ke kontrole rádiového spektra, resp. k měření parametrů rádiových signálů v kmitočtovém pásmu 10 kHz – 6 GHz a k zaměřování rádiových signálů v kmitočtovém pásmu 20 MHz – 6 GHz.

Stanice SOMS se skládá z více anténních nosičů v provedení ocelové příhradové konstrukce nebo nosičů na střeše hlavní budovy objektu. Na vrcholu věže o výšce 32 m určené pro monitorování je umístěn anténní nástavec nesoucí jednotlivé měřící a monitorovací antény.

Stanice SNZS je určena jen k zaměřování rádiových signálů, anténní nástavec je tedy osazen na vrcholu stožáru jen anténním systémem určeným primárně pro zaměřování.

Anténní systém SOMS se skládá z azimutálního a polarizačního anténního rotátoru, umístěného ve spodní části nástavce, nesoucího dvě směrové LPA antény. Nad rotátorem je umístěn nástavec nesoucí monitorovací antény.

Typická konfigurace anténního systému je uvedena na obr. 1.

Obr. 1: Konfigurace anténního systému SOMS Tehov

Stožár s monitorovacím anténním systémem je umístěn cca 8 m od kraje administrativně-technické budovy, kde je umístěna vnitřní část technologie. Pohled na část areálu s umístěním stožárů je na obr. 2.

Obr. 2. Pohled na část areálu s umístěním budovy s technologií a stožáry s anténními systémy

Na monitorovacím sále v administrativně-technické budově je umístěn třídílný 19’’ rack 42U s měřící a IT technologií, kde jsou umístěny potřebné monitorovací přijímače, rozdělovací zesilovače, koaxiální přepínače s jednotkami pro jejich řízení. Pohled na technologický rack je uveden na obr. 3.

Obr. 3 Skladba 3dílného technologického racku na hlavním sálu pro monitoring

Na obrázcích 4 až 6 jsou uvedeny fotografie SOMS a SNZS.

Obr.4 SOMS Tehov celkový pohled

Obr.4 SOMS Tehov – detail střechy

Obr. 5 SNZS Praha-Lysolaje